Техническое задание

на выполнение работ по устройству откосов уникальной детской площадки «Полянка Полярника», расположенной по адресу: г. Мурманск, комплекс Долина Уюта

| - Заказчик: | Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» |
| --- | --- |
| - Место выполнения работ: | Объект благоустройства: уникальная детская площадка «Полянка Полярника», расположенная по адресу: г. Мурманск, комплекс Долина Уюта |
| - Срок выполнения работ: | Подрядчик обязан выполнить работы в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора. |
| - Требования к разработке сметной документации | В течение 5 рабочих дней со дня заключения договора Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику сметную документацию. 1. Сметную документацию необходимо разрабатывать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 июля 2022 г. № 421/пр (в редакции приказа № 557) 2. Расчет выполнить на основе сметно-нормативной базы ТСНБ-И1-Мурманск (последней редакции), с построчным пересчетом базовых цен в текущий уровень индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и оборудования, публикуемых ежеквартально, или на основе Территориальной сметно-нормативной базы 2014 г. (с учетом изменений И1) с пересчетом в текущий уровень цен построчно по видам работ, с использованием индексов РЦЦС Мурманской области. 3. Смета предоставляется Заказчику в сметной программе «А0» (либо других программах), в формате MS Exсel, в ТЕР Мурманской области с сохранением всех функциональных взаимосвязей; 4. Сметная документация передается Заказчику: - на бумажном носителе в 2 экземплярах; - на электронном носителе в формате программы для составления смет, а также .xls (.xlsx) или .doc (.docх), с подписями и печатями. 5. В случае ссылки в сметах на стоимость материала и оборудования по коммерческим приложениям и прайс-листам, предоставить книгу прайсов в приложении к смете и выполнить конъюнктурный анализ цен. 6. В случае утверждения иной сметно-нормативной базы на дату подписания акта выполненных работ (ТЕР, ФЕР, ГЭСН) согласовать с заказчиком и выполнить сметный расчет в соответствии с действующими нормами. |
| - Основные требования к составу и проведению работ: | Выполнение работ по устройству откосов должно производиться в соответствии с требованиями СП, ГОСТ, технических правил, положений, установленных на территории Российской Федерации для данного вида работ Основные виды работ, подлежащие выполнению: № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Количество. 1; Планировка откосов и полотна механизированным способом; м2; 960. 2; Устройство откосов из ПГС с послойным уплотнением; м3; 450. 3; Устройство бортового камня 100.30.15; м.п.; 100. 4; Монтаж нетканого геотекстиля Дорнит 200 или эквивалент; м2; 210. 5; Монтаж георешетки высотой 15 см; м2; 210. 6; Устройство плодородного грунта; м2; 210. 7; Посев газона (с внесением растительной земли); м2; 210. 8; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках.; 1 т груза; 259,04. 9; Перевозка грузов; 1 т груза; 259,04. Работы должны выполняться в соответствии с указаниями: - Правила внешнего благоустройства муниципального образования город Мурманск с подведомственной территорией, утвержденных решением Совета депутатов г. Мурманск; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». - СП 48.13330.2019 «Организация строительства». - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции». - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». - ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы электросварочные. Требования безопасности (с Изменением N 1)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1.»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в Строительстве»; - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы»; - ГОСТ 34614.1-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок». - СП 58.13330.2019 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003» - СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» - СП 23.13330.2018 «Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85» - СП 104.13330.2016 «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85» - СНиП 3.06.03-85 п.4.30 «Строительные нормы и правила автомобильные дороги» - Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах российской федерации - ОДМ 218.3.032-2013 «Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)» МДС 13-5.2000 - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды; - Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" - Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" В период выполнения договорных обязательств обеспечивать высокое качество работ, привлекать компетентный технический персонал с необходимыми допусками и разрешениями, использовать качественные и исправные инструменты. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика. Подрядчик обязан следовать указаниям Заказчика при производстве работ, устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. |
| - Требования к организации работ: | Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием - силами и средствами Подрядчика и/или силами и средствами привлеченных Подрядчиком субподрядчиков. Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование график выполнения работ на объекте (сроки выполнения работ на объекте должны соответствовать датам, определенным договором). Объём выполняемых работ, применяемых материалов должны соответствовать настоящему Техническому заданию. Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ. Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия договора. Немедленное извещение Заказчика путем направления уведомления в письменной форме и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. При выполнении работ необходимо обеспечить: Складирование материалов должно быть организовано согласно Правилам хранения материалов. - осуществлять учет, вывоз строительного мусора, производить его размещение (утилизацию) на полигоне ТБО, который учитывается в Реестре объектов размещения отходов; - сбор, временное хранение и вывоз строительного мусора в соответствии с требованиями содержания мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, установленными законодательством Российской Федерации, Мурманской области. - наличие транспорта для вывоза строительного на полигон ТБО, оборудованного системой «ГЛОНАСС». Подрядчик должен обеспечить: - входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования; - текущий контроль технологических процессов при производстве работ; - приемочный контроль выполненных работ. Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования должен включать проверку: - наличия соответствующих сертификатов; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т. п.; - правильности складирования и хранения. При отсутствии документов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки необходимо провести испытания материалов для оценки возможности их использования. Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных операций, а также требуемые измерения и испытания. Подрядчик должен организовать проведение текущего контроля при выполнении работ в соответствии с указаниями соответствующих глав сводов правил, строительных норм и правил и проектной документации. Приемочный контроль должен включать в себя предъявление Заказчику актов скрытых работ с фотоматериалами |
| - Гарантии качества выполнения работ: | Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ). Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок устанавливается не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами документа о приёмке. |
| - Особые требования к сдаче работ: | Работы должны быть выполнены в установленный срок. Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия договора и включает контрольные мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, изучение исполнительной документации Подрядчика, осмотр и проверка объемов работ, проверка соответствия качества выполняемых работ нормативной документации, проверка соответствия стоимости выполненных работ. В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в соответствующем акте. Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные Заказчиком в установленные актом сроки. По окончании производства работ, Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, Подрядчик обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ |
| - Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: | Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность за: - обеспечение безопасности движения в границах производства работ; - обеспечение сохранности находящегося в зоне производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ; - обеспечение сохранности находящегося на объекте строительных материалов, оборудования и техники. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности. Обязательное наличие на объекте инструкции по охране труда и технике безопасности. Все выполняемые работы должны отвечать требованиям безопасности эксплуатации, материалы должны быть надежно закреплены и безопасны. Обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья людей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством РФ. Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой). Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Подрядчик. |
| - Требования к результату работ: | Результаты работ: Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ. Общий журнал работ должен постоянно находиться на Объекте у ответственного представителя Подрядчика. Общий журнал работ должен быть скреплен, пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе. По завершению работ Подрядчик должен представить и сдать Заказчику исполнительную документацию, в состав которой входят: -форма КС-2; КС-3. -акты на скрытые виды работ; -предусмотренные действующими нормативами сертификаты и паспорта на материалы, изделия (заверенные копии); -исполнительные схемы, которые представляют собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов и их элементов. Исполнительные схемы содержат подробные размеры, описание материалов и выполненные работы. Это комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных по факту работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Непредставление комплекта исполнительной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполнения работ, или мотивированного отказа от принятия результатов работ, Подрядчик обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ в срок, установленный таким запросом, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект исполнительной документации. |
| - Особые условия производства работ | климатический район - IIA снеговой район - V (320 кг/кв. м) ветровой район - IV (48 кг/кв. м) |

Перечень видов и объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Мурманск, комплекс Долина Уюта |  |  |  |
|  | Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом | 1000 м2 | 0,96 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) | т | 259,04 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 | т | 259,04 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 4,5 |
|  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см | 1000 м3 | 0,45 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 1 |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 | 0,21 |
|  | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением георешетки с последующей засыпкой щебнем | 100 м2 | 2,1 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 2,1 |
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2,1 |

Требования к используемым материалам

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого материала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) | Обоснование установленных требований | Инструкция для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПГС с послойным уплотнением | Соответствие | ГОСТ 23735-2014 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Глубина, мм | Не менее 2100 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Песок фракция, мм | от 1,25 до 2,5 мм | ГОСТ 23735-2014 | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Гравий фракция, мм | от 20 до 40 | ГОСТ 23735-2014 | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
| 2 | Бортовой камень | Соответствие | ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Марка | БР100.30.15 | ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
| 3 | Георешетка | Высота, мм | Не менее 150 не более 200 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Размер ячеек, см | Не менее 20х20 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
| 4 | Геотекстиль | Соответствие | ГОСТ 33068-2014 «Материалы геосинтетические для дренажных систем. Общие технические требования» | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Марка | Дорнит 200 или эквивалент | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик или эквивалент. |
|  |  | Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н | Не менее 210 | ГОСТ 33068-2014 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Разрывная нагрузка в поперечном направлении, Н | Не менее 230 | ГОСТ 33068-2014 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Температура эксплуатации, °C | Не уже от -60 до 50 | ГОСТ 33068-2014 | Участник закупки указывает заданный заказчиком диапазон или более широкий диапазон. Слова «не уже» не должны использоваться участником. |
|  |  | Плотность, г/м² | Не менее 200 | ГОСТ 33068-2014 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
| 5 | Плодородный грунт | Высокое плодородие: Количество гумуса, % | не менее 2 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Воздухопроницаемость и водопроницаемость | Высокая | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Насыпная плотность, кг/м3 | Не менее 800 не более 1200 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
| 6 | Газон | Газонная травосмесь | Смесь морозостойких трав | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |