Техническое задание

на оказание услуг по организации работы горки на территории улицы Буркова в городе Мурманске с целью повышения комфорта городской среды

- Общие сведения

  - Предметом закупки является: оказание услуг по организации работы горки на территории улицы Буркова в городе Мурманске с целью повышения комфорта городской среды.

  - Место оказания услуг: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Буркова, в районе дома 16 А (кадастровый номер 51:20:0002057:8).

  - Описание объекта закупки: подготовка территории к оказанию услуг (проектные и монтажные работы по точке подключения электроэнергии, установка временных столбов освещения, установка временного санитарного модуля, организация охраны на период монтажных работ для сохранности материала и инструментов); монтажные и демонтажные работы по устройству горки; оплата электроэнергии на период подготовки и эксплуатации; охрана территории (круглосуточно) на период действия договора; обслуживание территории на срок действия договора: очистка территории от снега и мусора, вывоз ТБО, уборка наледи; организация проката, включая закупку 100 тюб, найм персонала для организации проката и выполнение иных мероприятий, направленных на достижение цели договора.

- Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 28 апреля 2023 года (поэтапное оказание услуг, согласно разделу 5 Технического задания).

- Эскиз:

| № | Эскиз | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Изделие № 1 «Горка» |

- Адреса установки изделий

| Наименование изделия | Адрес поставки и установки | Количество |
| --- | --- | --- |
| Изделие № 1 «Горка» | Мурманская область, г. Мурманск, ул. Буркова, в районе дома 16 А (кадастровый номер 51:20:0002057:8) | 1 шт. |

- Этапы оказания услуг

| № этапа | Срок оказания услуг | Объем оказываемых услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | с даты заключения договора по 9 ноября 2022 года (включительно) | 1) доставка и монтаж горки; 2) подготовка территории: - установка временных столбов освещения; - организация охраны; - временный пост охраны; - установка временных камер видеонаблюдения; - установка временной акустической системы (в целях информационного оповещения, звукового оформления); - установка мобильного ограждения для зоны катания; - оплата электроэнергии; - установка временного санитарного модуля; - установка временных скамеек; - установка временных урн; 3) обслуживание территории (очистка территории от снега и мусора, вывоз ТБО, уборка наледи); 4) установка вывесок «На севере – жить!» |
| 2 этап | с 15 ноября 2022 года по 28 апреля 2023 года | 1) организация катания (организация потоков посетителей; организация безопасного катания посетителей горки; организация работы пунктов проката (выдачи и приема) прокатного инвентаря; организация и проведение инструктажа посетителей во время пребывания на горке; работы по поддержанию поверхности скатов, зон старта и финиша в пригодном для эксплуатации состоянии); 2) содержание территории (оплата электроэнергии; обслуживание санитарного модуля; очистка территории от снега и мусора, вывоз ТБО, уборка наледи, круглосуточная охрана); 3) демонтаж и вывоз оборудования. |

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1. Исполнитель обязуется при оказании услуг использовать материалы, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, других нормативно-технических документов и настоящего Технического задания.

6.2. Оборудование, изделия и материалы, применяемые при оказании услуг, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество.

6.3. Все применяемые при оказании услуг материалы (оборудование, конструкции) должны:

- быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не проходившими ремонт);

- соответствовать ГОСТам и другим нормативным правовым актам;

- удовлетворять требованиям пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- удовлетворять требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и возможности проведения работ, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- соответствовать требованиям об ограничении использования товаров из других государств.

6.4. Все приобретаемые Исполнителем материалы (товары, оборудование, конструкции) должны быть представлены с описанием и паспортами (с указанием производителя и полного наименования).

6.5. При оказании услуг Исполнитель не имеет права использовать: токсические вещества; вещества, обладающие сильным запахом, вызывающие аллергические реакции и наносящие вред здоровью.

6.6. Обеспечение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, техническими средствами и иными средствами осуществляет Исполнитель за свой счет.

6.7. Все пластиковые материалы должны быть ударопрочными, морозоустойчивыми и устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.

2.8. Все изделия с металлическим каркасом (корпусом), осуществляющие питание от сети 380/220В должны монтироваться с системой заземления TN-S или TN-C-S. Подвижные металлические изделия должны быть подключены к защитному заземлению посредством гибкого медного провода или жилы, которые не должны одновременно служить проводником рабочего тока. Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия — изготовителя изделия или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.

6.9. Прокладка силовых линий питания изделий необходимо осуществлять по ПВХ гофре подземным, надземным или воздушным способом. При прокладке воздушным способом запрещается использовать деревья. При прокладке надземным способом необходимо использовать кабель-каналы (резиновые либо металлические), жестко закрепленные на очищенную от снега землю.

6.11. Все изделия с питанием от сети 380/220В должны иметь защиту от короткого замыкания и обеспечены защитой в случае возникновения утечки тока при нарушении изоляции у изделий.

7. Общие требования

7.1. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о ходе оказания услуг, устранять выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в оказанной услуге в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.2. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

7.3 До начала оказания услуг Исполнитель должен представить Заказчику приказ о назначении ответственных за соблюдение правил электро- и пожарной безопасности.

7.4. Исполнитель должен обеспечить необходимое для оказания услуг наличие электромонтажников электротехнического оборудования, инженеров-электриков, инженеров-технологов.

7.5. По итогам оказания услуг Исполнитель обязан представить Заказчику комплект документации, предусмотренный пунктом 9.1. настоящего Технического задания.

7.7. После завершения работ по монтажу, сборке, установке оборудования осветительных систем, Исполнитель при предоставлении актов о приемке выполненных работ направляет Заказчику фотоотчет по каждому смонтированному объекту (на бумажном носителе и цифровом носителе USB в формате JPEG).

7.8. После окончания монтажа на объекте Исполнитель должен обеспечить вывоз отходов, строительного и монтажного мусора, инструментов и соответствующего рабочего оборудования.

7.9. Исполнитель самостоятельно согласовывает подключение изделий к общей сети питания у места монтажа изделия (заключение договоров, получение необходимых согласований, подготовку проектов и исполнительных схем, оплату сопутствующих расходов).

7.10. Провода питания должны быть проложены Исполнителем от источника питания до щита и от щита до изделия и закреплены в соответствии с действующими нормами и правилами. Прокладка провода питания выполняется таким образом, чтобы исключить последующее изменение его монтажного положения в течении всего срока эксплуатации.

7.11. Исполнитель производит устройство и монтаж изделия, при котором изделие не будет в течение всего срока эксплуатации иметь подвижность.

8. Требования к безопасности

8.1. Все оказываемые услуги должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с требованиями обеспечения промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства Российской Федерации.

8.2. Исполнитель за счет своих средств обязан обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными законодательством нормами.

8.3. Исполнитель обязан контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

8.4. Исполнитель обеспечивает Заказчику освобождение от любой ответственности и уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом, в процессе исполнения работ по Договору.

8.5. Исполнитель обязан обеспечивать соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья, требованиям сертификации, безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. В процессе исполнения договора Исполнитель обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

8.7. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться на полигоны. Захламление и заваливание мусором территории, на которой оказывается услуга, и близлежащей территории запрещается.

8.8. Все строительные отходы и мусор должны вывозиться с благоустроенной территории для дальнейшей утилизации на полигон твёрдых коммунальных отходов компании АО «Ситиматик», расположенный в посёлке Междуречье Кольского района Мурманской области, севернее озера Лавненское-4, на расстоянии 36 км от площадки строительства.

Исполнитель обязан соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений и т.д. в соответствии с законодательством РФ:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004».

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения»

8.9. Исполнитель обязан допускать к исполнению настоящего договора только лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Инструктаж оформляется документально с указанием лица, ответственного за технику безопасности от Исполнителя. Исполнитель обязан контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

8.10. В рамках 1 этапа исполнения договора Исполнитель обязан разместить информационные щиты с указанием вида работ, наименования Заказчика, Исполнителя и его субподрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания монтажа, фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за монтаж, номеров их рабочих телефонов.

Для исключения травматизма территория на период 1 этапа исполнения договора должна иметь ограждения, обеспечивающие безопасность третьих лиц, иметь соответствующие предупреждающие знаки.

8.11. На все время исполнения договора Исполнитель обязан обеспечить круглосуточную охрану территории, с установкой пункта охраны, установка камер видеонаблюдения в количестве 16 шт. по территории (камеры на каждом этаже башни, на лестничном марше, на этаже хранения, по периметру территории), техническое оснащение для осуществления видеонаблюдения, записи и хранения данных; передача видеопотока Заказчику.

8.12. Самостоятельно оформить все необходимые допуски и разрешения на производство работ, в том числе получить разрешения на осуществление земельных работ, разрешение на снос зеленых насаждений (при необходимости) и иные разрешения (при необходимости) (при необходимости) в соответствии с Правилами благоустройства Мурманской области, утвержденными Решением Совета депутатов города Мурманска Мурманской области от 27 октября 2017 года № 40-712, и представить Заказчику подтверждение получения такого разрешения в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения разрешения. Проводить монтажные работы без наличия соответствующих разрешений запрещается.

8.13. Требования безопасности горки:

8.13.1. Скат горки и выкат на всем своем протяжении должны быть прямыми и иметь один плавный вираж. Горка должна быть зафиксирована или закреплена растяжками.

8.13.2. Составные элементы покрытия должна сводить к минимуму возможность травмирования катающихся, таких как:

- зажатие катающихся в покрытии между базовыми элементами покрытия;

- опасности застреваний частей тела и одежды катающихся.

- получение травм конечностей (базовый элемент покрытия должен иметь минимальные по размеру вентиляционные отверстия).

8.13.3. Требования к ограничительной системе:

- обеспечивать эффективную и безопасную остановку посетителей, двигающихся на полной скорости с использованием разрешенного инвентаря для спуска при штатных и не штатных ситуациях;

- исключать покидание выката посетителем при его движении при штатных и не штатных ситуациях;

- изолировать опасные участки выката;

- обеспечивать защиту зрителей.

8.13.4. Требования к искусственному покрытию и материалам:

- обеспечение уверенного скольжения;

- новые базовые модули покрытия, предназначенного для катания на тюбинге (в отсутствии загрязнений и использования сервисной жидкости и/или воды, льда);

- цвет основного полотна покрытия, предназначенного для катания, согласовывается с Заказчиком;

- покрытие должно быть устойчиво к ультрафиолету;

- покрытие должно быть устойчиво к сезонным перепадам температур: при минусовой температуре покрытие должно оставаться эластичным, при плюсовой температуре деформаций и линейных расширения покрытия не должны приводить к образованию бугров на поверхности трассы. Покрытие должно иметь возможность эксплуатироваться как с природным снегом, так и с механически произведенным снегом;

- покрытие должно быть устойчивым к чистке водой под высоким давлением;

- покрытие должно быть применимо к круглогодичному использованию;

- должны отсутствовать повреждения щеточного полотна;

- покрытие должно обеспечивать идентичные характеристики скольжения на всем протяжении трассы, за исключением участка остановки;

8.13.4. Предусмотреть:

- тюбинг с жестким дном 100 шт;

- комплект эксплуатационный (тормозные коврики (количество уточняется проектом);

- сервисная жидкость.

8.13.5. Требования к форме и профилю горки

Форма и профиль горки должны обеспечивать:

- направленное перемещение посетителей, спускающихся в разрешенной позе с помощью инвентаря (тюбинга) для спуска таким образом, чтобы, покидая один участок горки, они однозначно попадали на другой участок без изменения положения и направления движения.

- постоянный контакт посетителя на инвентаре для спуска с поверхностью покрытия на протяжении всего движения, включая участок остановки;

- плавный переход между различными участками горки;

- сохранение посетителем принятой позы от старта до полной остановки.

8.13.6. Конструкция горки должна быть выполнена из типовых элементов, строительных лесов клинового типа, позволяющих произвести монтаж и демонтаж горки.

8.13.7. Предусмотреть площадку для зоны торможения (конечный участок зоны выката), специально подготовленная поверхность с укладкой резиновых ковриков должна обеспечивать надежное, безопасное торможение и остановку посетителей, а также их выход после остановки, длина зоны торможения – 10 м

8.13.8. Монтаж объектов безопасности: установка стационарных элементов – средств активной безопасности при необходимости: заградительные борта и резиновое тормозное покрытие, с целью удержания посетителей в границах зоны высадки и зоны торможения.

8.13.9. Предусмотреть при необходимости установку устройства для поднятия тюбингов на площадку старта.

8.14. При оказании услуг Исполнитель обязан проводить подготовительные работы тюбов к использованию посетителями, проверять их техническое состояние (целостность корпуса, давление воздуха, надежность крепления ручек).

8.15. Предоставлять посетителям тюбов в прокат (осуществлять помощь в правильной и безопасной посадке в тюб).

8.16. Ограничивать в допуске посетителей на территорию горки в зависимости от ее максимальной загруженности.

8.17. Содержать прокатный инвентарь, оборудование, горку, в технически исправном и надлежащем рабочем состоянии.

8.18. Ежедневно вести журнал учета оказанных услуг. Ответственное лицо Исполнителя должно проводить ежедневную сдачу выполненных/невыполненных работ представителю Заказчика, о чем вносятся соответствующие записи в Журнал учета оказанных услуг. В случае наличия претензий по качеству оказываемых услуг, указанные претензии заносятся в Журнал учета оказанных услуг. Исполнитель обязуется незамедлительно принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в Журнале учета оказанных услуг.

8.19. Все услуги оказываются иждивением Исполнителя - из его материалов, его силами (трудовыми ресурсами) и средствами (оборудование, аптечки и проч.).

8.20. В случае выявления Заказчиком несоответствия качества требованиям, соответствующим данному виду работ и оказания услуг, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет исправить в течение 24 часов. В случае, если некачественное выполнение работ повлекло за собой выставление штрафных санкций со стороны проверяющего органа, Исполнитель обязан их оплатить за свой счет.

8.21. Услуги по организации проката оказываются сотрудниками Исполнителя в соответствии с утвержденными с Заказчиком:

- графиком оказания услуг;

- правил использования прокатного инвентаря;

- режим работы.

8.22. Исполнитель обязан организовать помещение (место или т.п.), предназначенное для размещения пунктов проката горки, которое пригодно для хранения прокатного инвентаря и оборудования.

8.23. Исполнитель обязан предусмотреть и обеспечить наличие и присутствие сотрудников (инструкторов) для проведения инструктажа посетителей и работы, направленной на соблюдение посетителями правил посещения на территории объектов, а именно в количестве 23-х чел., а именно:

- стюарты (в две сметы: 3 человека на спуск, 3 человека в зоне торможения, 1 один человек на выдаче тюбингов, 2 человека по территории сквера для сбора тюбов и консультации посетителей);

- администратор – 2 человека;

- управляющий – 1 человек;

- дворник – 2 человека.

Исполнитель обязан: предусмотреть и обеспечить для персонала именные бейджи, а также форму с логотипом «На севере – жить!».

8.24. Исполнитель обязан предусмотреть и обеспечить в течение срока оказания услуг по Договору наличие перевязочных материалов, фиксирующих шин и пр. в достаточном количестве.

8.25. При оказании услуг Исполнитель обязан организовать поток посетителей; организовать работы пунктов проката (приема и выдачи) прокатного инвентаря); организовать и проводить инструктаж посетителей во время пребывания на горке.

8.26. Исполнитель обязан организовать прокат в период с 15 ноября 2022 г. по 31 марта 2023 г. включительно, в соответствии с режимом: с 10:00 до 23:00 (по Мск). Режим работы может изменяться по требованию Заказчика.

9. Перечень отчетной документации, предоставляемой исполнителем

9.1. Перечень предоставляемой документации в рамках закрытия этапов оказания услуг:

| № этапа | Перечень предоставляемой документации |
| --- | --- |
| 1 этап | Акт об оказании услуг Акт о готовности к эксплуатации Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) – для монтажных работ Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – для монтажных работ |
| 2 этап | Журнал учета оказанных услуг; Отчет о результатах оказанных услуг; Акт оказанных услуг. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) – для демонтажных работ Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – для демонтажных работ |

9.2. Исполнитель обязан еженедельно, не позднее чем в течение 30-ти минут после окончания времени работы объекта отчёт, содержащий статистическую информацию о работе объекта за неделю, в том числе информацию о посещаемости, оказанных услугах, происшествиях.

- Информация, которую Исполнитель обязан разместить на территории

  - Разместить информационный щит, на котором должна быть предусмотрена, в том числе, следующая информация:

    - Посетители горки имеют возможность находиться на территории, в соответствии с графиком работы проката.

    - Перед началом катания на горке посетитель обязан осмотреть выданный инвентарь. Факт получения тюбинга для катания на горке посетителем означает, что тюбинг находится в надлежащем техническом состоянии и пригоден для эксплуатации.

    - Катание на горке на своем тюбинге запрещено.

    - В случае достижения нормативно установленного заполнения горки в целях обеспечения безопасного катания Исполнитель имеет право отказать посетителям в выдаче тюбинга для проката.

    - В целях предотвращения травматизма запрещено нахождение на горке детей от 3 до 13 лет включительно без сопровождения взрослых, а также катание на горке пожилых людей; лиц с ослабленным здоровьем, имеющих хронические заболевания, при которых противопоказаны интенсивные физические нагрузки; лиц с незалеченными травмами, ушибами, повреждениями или нарушениями опорно-двигательного аппарата, беременных женщин; лиц находящихся в состояние алкогольного и/или наркотического опьянения. Ответственность за состояние здоровья детей, находящихся на территории горки, несут их родители или иные сопровождающие взрослые.

    - Дети от 3 до 7 лет катаются только с одним из сопровождающих взрослых на одном тюбинге. При спуске с ребенком сопровождающий одной рукой держится за ручку тюбинга, другой — крепко обхватывает ребенка.

    - Посетитель самостоятельно определяет для себя и детей степень безопасного катания, принимает решение и несет риск неблагоприятных для здоровья последствий, вызванных пользованием горкой, в том числе за несоблюдение правил пользования горкой.

    - Поведение посетителя на территории горки не должно мешать третьим лицам, представлять угрозу безопасности их жизни, здоровью либо в той или иной форме ограничивать свободу. За вышеуказанные действия Посетитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

    - Катающийся посетитель, находящийся выше по склону горки, несет ответственность в случае столкновения с катающимся ниже по склону.

    - В случае нарушения посетителем любого из условий пользования горкой, установленных правилами, Исполнитель услуг имеет право потребовать от посетителя немедленно покинуть территорию.

    - Посетителям запрещается:

- находиться на тюбинговой трассе в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения;

- кататься стоя или прыгая, как на батуте;

- кататься в положении лежа на животе;

- кататься с предварительным разбегом;

- запрещается катание в обуви с высоким каблуком;

- находиться на горке с животными;

- сцеплять тюбинги между собой во время катания;

- кататься вдвоем на одном тюбинге, кроме детей от 3 до 7 лет с взрослым;

- использовать любое другое приспособление для катания, кроме тюбинга (санки, ледянки, сноускейты и др.);

- распространять различного рода товары, листовки, проводить рекламные акции в политических или коммерческих целях.

  - На территории проката должна быть размещена информация:

    - Информация о получении первой помощи или вызова бригады скорой помощи при несчастном случае.

    - Информация по номеру телефонов службы спасения, скорой помощи.

    - Номера телефонов эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования.

  - Исполнитель обязан предусмотреть иную необходимую информацию, которая позволит предотвратить травматизм, обеспечит безопасность жизни и здоровья граждан.

  - Контроль за соблюдением условий, указанных в пункте 10.1 и 10.2 настоящего технического задания возлагается на Исполнителя, службы, привлеченные для обеспечения безопасности, порядка, контрольно­пропускного режима (ЧОП, контролёры, администраторы, инструкторы и т.д.).

  - Заказчик не несет ответственность за здоровье посетителей, несчастные случаи и травмы на территории горки, в том числе произошедшие по причине нарушения посетителями правил пользования горкой.

  - Исполнитель обязан предусмотреть и учесть в обязательном порядке в функционале сотрудников следующие задачи:

- инструктировать посетителей горки в соответствии с правилами горки обеспечивать соблюдение указанных Правил в момент их посещения;

- незамедлительно прекращать допуск посетителей в зоны горки, представляющие опасность для жизни и здоровья посетителей горки в результате появления трещин, выбоин на поверхности ската или возникшие по иным причинам, своевременно выставлять ограждения; предупреждать противоправные действия посетителей горки, а при их совершении, возникновении пожара или иных чрезвычайных ситуаций, действовать в соответствии с инструкцией Заказчика по безопасности;

- заблаговременно, перед открытием проводить работы по подготовке скатов горки - очищать их от снега, с целью поддержания их в чистом и работоспособном состоянии в течение времени работы.

10.7.	Исполнитель должен сформировать рабочую группу, члены которой должны иметь соответствующую квалификацию и успешные навыки оказания услуг подобного формата и масштаба.

10.8. Исполнитель должен обеспечить взаимодействие с администрацией Заказчика, а именно:

-	Исполнитель должен назначить ответственное контактное лицо или, в случае посменной работы, контактные лица.

-	Предоставить номера контактных телефонов, указать адреса электронной почты, для оперативного обмена данными в электронной форме.

-	Ответственное лицо (лица) Исполнителя должно(ы) быть готово(ы): оперативно предоставлять запрашиваемую информацию определёнными Заказчиком способами, в том числе с помощью мессенджеров (Telegram) и коллективных чатов со службами объектов и представителями Заказчика. Исполнитель обязан вести таблицу о посещаемости о посещаемости горки в онлайн формате на облачном сервере. Формат согласовывается с Заказчиком – ежедневное заполнение.

10.9.	Исполнитель несет все сопутствующие расходы, связанные с оказанием услуг по Договору.

- Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов

      - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.1991 № 875 «ГOCТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

- Постановление Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 «СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.07.2009 № 246-ст «ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008). Национальный стандарт Российской Федерации. Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование».

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 672-ст «ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током».

- ГОСТ 30339-95 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

- «ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Шестое издание», утвержденные Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979.

- Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах (утв. Минмонтажспецстроем СССР 24.05.1990).

- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1998 № 120 «УДК 628.971.004.2. Указания по эксплуатации электроустановок наружного освещения городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов».

- Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утв. Минтопэнерго России 06.10.1999

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10»).

- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- Приказ Минэнерго России от 09.04.2003 № 150 «ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8».

- Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016)

- ГОСТ Р 56987-2016 Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации

- ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования (Переиздание)

Приложение №1 к техническому заданию

ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ

| № п/п | Наименование товара | № п/п показателя | Наименование показателей Товара | Требования к значениям показателей товара | Обоснование установленных требований в соответствии техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия товара потребностям заказчика | Инструкция для участника закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Изделие № 1 «Горка» | 1. | Подготовительные работы: |  |  |  |
|  |  | 1.1. | Работы с порослями и кустарниками | Очистка участка под установку тюбинговых трасс | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2. | Работы с грунтом под стартовую площадку | Выравнивание и уплотнение грунта | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2. | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 2.1. | Тип | Сборно-разборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2. | Высота стартовой конструкции, м. | ≥ 7,5 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.3. | Ширина стартовой конструкции, м. | ≥ 6 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.4. | Длина стартовой конструкции, м | ≥ 6 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.5. | Количество площадок для спуска, шт. | ≥ 2 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.6. | Количество спусков, шт. | ≥ 3 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.7. | Длина трассы Спуск 1, м | ≥ 45 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.7.1 | Длина трассы Спуск 2, м | ≥ 90 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.7.2 | Длина трассы Спуск 3, м | ≥ 90 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.8. | Ширина трассы, м | ≥ 2,5 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться |
|  |  | 2.9. | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.10. | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3. | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 3.1. | Материал элементов каркаса | Быстровозводимые элементы строительных лесов | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2. | Металлическая труба, мм | 48 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.3. | Каркас желоба | Металлическая труба 48 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.4. | Шаг установки дуговых каркасов, м. | ≤ 2,2 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4. | Настил: |  |  |  |
|  |  | 4.1. | Тип хвойной породы | Фугованная или рейсмусовая | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя. |
|  |  | 4.2. | Сорт доски | ≥ 2 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться |
|  |  | 4.3. | Сечение доски, мм | ≥ 40х90 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться |
|  |  | 4.4. | Допустимые зазоры, мм | ≤ 15 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
|  |  | 5. | Обшивка конструкции: |  |  |  |
|  |  | 5.1. | Тип породы дерева | Хвойная | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя. |
|  |  | 5.2. | Способ обработки древесины | Фугованная или рейсмусовая | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя. |
|  |  | 5.3. | Сорт доски | ≥ 2 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться |
|  |  | 5.4. | Сечение доски, мм | ≥ 20х90 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться |
|  |  | 6. | Щеточное покрытие: |  |  |  |
|  |  | 6.1. | Укладка покрытия | Поверх дощатого настила | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 6.2. | Количество покрытия, м2 | Не менее 360 не более 430 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |