ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку концепции архитектурно-художественного освещения фасадов зданий и подготовку проектной и сметной документации в рамках комплексного благоустройства города Мурманска

1.	Предмет закупки

Предметом закупки является разработка концепции архитектурно-художественного освещения фасадов зданий и подготовка проектной и сметной документации согласно адресному перечню.

В адресный перечень фасадов зданий входят:

- г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 1;

- г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 3;

- г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 5;

- г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 7;

- г. Мурманск, Георгия Седова ул., д. 10;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 1;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 11;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 13;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 15;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 17;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 19;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 21;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 23;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д.25.

2.	Общие сведения

2.1.		Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области».

2.2.		Источник финансирования – средства АНО «Центр городского развития Мурманской области».

3.	Требования к выполнению работ

При выполнении работ требуется:

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, по форме утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».  Участник должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования.

3.1. 1 этап - разработка концепции архитектурно-художественного освещения:

1. Выполнить обследование улиц и выявление их особенностей, таких как:

- наличие на фасадах зданий архитектурных элементов;

- анализ наружного освещения улиц и возможное его влияние на архитектурное освещение фасадов.

По завершении обследования улиц и систематизации полученных результатов приступить к непосредственной разработке концепции архитектурно-художественного освещения.

Концепция архитектурно-художественного освещения должна содержать описание основных приемов освещения зданий конкретной улицы и поясняющие рисунки. Могут быть выполнены панорамы каждой из освещаемых сторон улицы, на которых отображены дома с наложенной на фасады визуализацией освещения.

Срок начала выполнения работ: с даты подписания договора.

Срок выполнения работ: 24.06.2022 г.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает Заказчику концепцию архитектурно-художественного освещения в электронном виде в 1 экз., а также в бумажном виде в 1 экз.

3.2. 2 этап - подготовка проектной и сметной документации архитектурно-художественного освещения.

1.  Анализ исходных данных;

2. Разработка проектной и сметной документации архитектурно-художественного освещения на основе утвержденной Заказчиком концепции, основные требования которой указаны в п. 6 настоящего технического задания. В рамках разработки проектной и сметной документации необходимо:

- выполнить предпроектное обследование объектов, проанализировать фактические исходные данные, согласовать инженерно-технические решения с Заказчиком;

- разработать проектную и сметную документацию;

- сдать проектную и сметную документацию заказчику.

Срок начала выполнения работ: не позднее 30.06.2022 г.

Срок выполнения работ: 15.08.2022 г.

Результатом выполнения работ является:

1) проектная и сметная документация в следующем составе:

- Раздел № 1 «Пояснительная записка»;

- Раздел №5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

а) Подраздел «Система электроснабжения. Архитектурно-художественное освещение»;

- Раздел № 11 «Смета на строительство».

Проектная документация предоставляется на бумажном носителе в количестве 2 (двух) экземпляров, в электронном виде в формате PDF и исходных файлах DWG;

Сметная документация предоставляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, на электронном носителе в 2 (двух) экземплярах в формате XLS.

4.	Границы проектирования

4.1. Для всех объектов принять границы проектирования: точка подключения сетей электроснабжения АХП: вводные клеммы вводного коммутационного аппарата щита АХП, располагаемого на крыше здания/зданий.

4.2. Щит архитектурно-художественной подсветки (далее щит АХП) использовать с замком под ключ и устанавливать в удобном для обслуживания месте. Допускается установка щита на отметке выше человеческого роста, но доступном для обслуживания с лестницы. Заказчик обеспечивает подключение электрического питания необходимой мощности к вводным клеммам вводного коммутационного аппарата щита АХП.

4.3.	Границы проектирования в части размещения осветительного оборудования:

- для Верхне-Ростинское шоссе, д. 1, д. 3, д.5, д.7 – фасады со стороны пр. Героев-Североморцев;

- для ул. Георгия Седова, д. 10 – фасады со стороны ул. Георгия Седова и                                        ул. Кильдинская;

- для Кильдинская ул., д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д.25 - фасады со стороны ул. Кильдинская;

5.	Нормативно-правовые акты, исходные данные

5.1. Правовая база выполнения работ:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) «Национальный стандарт Российской Федерации. Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»;

- «Правила благоустройства территории муниципального образования город Мурманск», утвержденные решением Советом депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ПУЭ изд.7. «Правила устройства электроустановок»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства.»;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

- иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие требования к составу, содержанию и порядку выполнения работы.

Все нормативные правовые акты применяются в актуальной редакции.

5.2. Исходные данные передаются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора:

- поэтажные планы ПИБ.

- Требования к концепции архитектурно-художественного освещения

| 6.1. | Общие сведения | 6.1.1 Длины световых линий должны быть 25 метров, а шаг между линиями 6 ±6 метров. 6.1.2. Коммутация питания и управления приборами должна проходить в кабель-каналах. 6.1.3. Общая потребляемая мощность световых приборов не должна превышать 60кВт. |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Сценарии анимации | 6.2.1. На основании технического описания концепции архитектурно-художественного освещения для каждого адреса необходимо разработать 4 сценария управления: - Северное сияние - Флаг России - Рассвет - Закат - Сценарии анимации должны синхронно и полностью автономно работать по всем адресам. |

- Общие требования к проектным решениям

| № | Наименование | Технические характеристики Оборудования |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Требования к светильнику | Тип – уличный светильник. 7.1.1. Назначение: декоративное и архитектурное освещение зданий и строений. 7.1.2. Тип кривой силы света: Д. 7.1.3. Тип светильника по монтажу: крепление на поверхность – накладной. 7.1.4. Коннекторы пыле- и влагозащищенные, морозостойкие. 7.1.5. Метизы из нержавеющей стали. 7.1.6. Материал корпуса: анодированный алюминий, 7.1.7. Ввод кабеля: герметичный 7.1.8. Световой поток: 2050 лм ± 10%. 7.1.9. Потребляемая мощность: 83 Вт ± 15%. 7.1.10. Напряжение: 24 В ± 3%. 7.1.11. Энергоэффективность: 25 лм/Вт ± 10% (среднее значение на 4 канала). 7.1.12. Индекс цветопередачи белого цвета (Ra) – более 80. 7.1.13. Цвет свечения – RGBWW. 7.1.14. Шаг пикселя – 200мм. 7.1.15. Протокол управления: DMX. 7.1.16. Кор. цветовая температура белого цвета: 3000±175К 7.1.17. Класс защиты от поражения током: III. 7.1.18. Климатическое исполнение: У1. 7.1.19. Степень защиты: IP67. 7.1.20. Срок эксплуатации – не менее 10 лет. 7.1.21. Гарантийный срок – 2 года. |
| 7.2. | Требования к системе управления | Общее описание и технические возможности. 7.2.1. Система управления должна состоять из модулей, которые обмениваются данными через единую сеть Ethernet и могут управлять светильниками и устройствами по протоколам: DMX, RDM, SPI, Modbus, ArtNet. 7.2.2. Система должна управлять статическими сценами, динамикой белого света, светодинамическими сценам и медиаэкранами. Присутствие возможности реализации сложных сценариев, проведение экскурсий при помощи света, видеоигры на фасадах, взаимодействие освещения с интеллектуальными устройствами. 7.2.3. Управление системой должно быть по запрограммированным интеллектуальным алгоритмам, а также удаленно, при наличии доступа, с мобильных устройств, планшетов и компьютеров. Требования СУ относительно оборудования объекта. 7.2.4. Количество щитов СУ: определяется проектом. 7.2.5. Тип щитов управления СУ: климатическое исполнение УХЛ1 с отоплением и вентиляцией. 7.2.6. Количество вселенных DMX512: 96. 7.2.7. Передача данных между щитами СУ: беспроводная, на расстояние не менее 2 км, скорость не менее 433 Мбит/с. 7.2.8. Удаленный доступ к СУ: LTE. 7.2.9. Программирование сценариев: встроенное ПО визуального программирования и создания сценариев онлайн, кроме того должна быть предусмотрена возможность использования фото и видео контента. 7.2.10. Система безопасного доступа к СУ: VPN. 7.2.11. Аварийное питание щитов СУ: автономная работа не менее 4ч. после отключения питания |

8.	Требования к проектной и сметной документации

Документация разрабатывается для каждого объекта, указанного в адресном перечне (пункт 1 настоящего Технического задания).

Сметную стоимость определить на основе проектной документации базисно-индексным методом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, в базовом уровне цен 2001 г. с пересчетом в текущий уровень цен. При определении сметной стоимости использовать нормативную документацию согласно приказу Минстроя России от 26.12.2019 г. № 876/пр (с последующими изменениями). Сметный расчет выполнить на основе сметно-нормативной базы ТЕР Мурманской области в редакции, действующей на момент разработки проекта.

Выходная (печатная) форма сметного расчёта должна быть наглядной и обеспечивать возможность проследить всю последовательность начислений (поправочные коэффициенты, накладные расходы, сметная прибыль, замена ресурсов и др.) от базовых значений расценок до конечной стоимости по каждой позиции. При учете в позициях локальных сметных расчетов коэффициентов, учитывающих условия производства работ, в графе «Наименование работ и затрат» указываются величина коэффициента, сокращенное наименование документа и пункт нормативного документа

Размеры накладных расходов, сметной прибыли, а также начислений и лимитированных затрат соответствуют утверждённым нормативам.

В случае ссылки в сметах на стоимость материала и оборудования по коммерческим приложениям и прайс-листам, предоставить книгу прайсов в приложении к смете и выполнить конъюнктурный анализ цен.

В случае утверждения иной сметно-нормативной базы на дату подписания акта выполненных работ (ТЕР, ФЕР, ГЭСН) согласовать с заказчиком и выполнить сметный расчет в соответствии с действующими нормами.

Проектная документация должна соответствовать действующим нормам и правилам Российской Федерации.

9.	Цели использования результатов работ

Формирование комфортного, эстетически привлекательного светового пространства города в темное время суток.

10.	Требования при организации работ

Работы проводятся в сроки, определенные настоящим Техническим заданием и Договором.

11.	Требования по объему гарантий качества работ

На результат работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.