Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству территории Мурманской области

- Адресный перечень

Выполнение работ по устройству многофункциональных, детских и спортивных площадок на территории Мурманской области в рамках настоящего технического задания осуществляется по следующим адресам:

1) Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Красный Горн, в районе домов № 25, 26 (детская площадка);

2) Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, в районе дома № 33 (детская площадка)

3) Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Гаджиево, наб. Сергея Преминина, в районе дома № 119 (детская площадка)

4) Мурманская область, Муниципальное образование городской округ ЗАТО город Североморск, ул. Полярная, в районе дома № 4 (детская площадка)

5) Мурманская область, Муниципальное образование городской округ ЗАТО город Североморск, ул. Душенова, в районе дома № 13 (детская площадка)

6) Мурманская область, Муниципальное образование городской округ ЗАТО город Североморск, ул. Комсомольская, в районе домов № 1-9 (детская площадка)

7) Мурманская обл., Муниципальное образование городской округ город Мончегорск, пр. Кирова, в районе дома № 25 корп. 2 (детская площадка)

8) Мурманская обл., Муниципальное образование городской округ город Мончегорск, пр. Ленина, в районе дома № 29 (спортивная площадка)

9) Мурманская область, Печенгский муниципальный округ пгт. Никель, пр. Гвардейский, в районе дома №37 (детская площадка)

- Срок выполнения работ

Начало выполнения работ – с даты подписания Договора

Окончание работ не позднее 30 октября 2023 года. (Подрядчик вправе завершить выполнение работ в более короткие сроки).

- Общие требования

3.1. Подрядчик обязан:

    - Обеспечить выполнение работ по благоустройству, в том числе демонтажные работы в случае необходимости;

    - Обеспечить поставку и сохранность материалов, строительных конструкций, комплектующих изделий, игрового оборудования, проверочных устройств и запасных частей, материалов и оборудования, спецтехники и механизмов, поставляемых для производства работ;

    - Обеспечить монтаж, сборку оборудования;

    - С момента начала работ предоставить Заказчику информацию в письменном виде о назначении уполномоченного Ответственного представителя.

Ответственный представитель Подрядчика назначается приказом Подрядной организации. Полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью Подрядчика, оформленной надлежащим образом в письменном виде.

Ответственный представитель Подрядчика обязан еженедельно предъявлять всю текущую информацию о ходе выполнения работ, о соблюдении графика работ и о поставке материалов. Ответственный представитель Подрядчика предоставляет Заказчику до начала производства работ приказ о назначении ответственных лиц (для решения технических и иных вопросов по настоящему Договору), в том числе предоставляет приказы субподрядных организаций (при наличии) о назначении своих ответственных лиц по выполнению субподрядных работ. В приказе необходимо указать Ф.И.О. должность и контакты (телефон, почта), и право подписи от имени Подрядчика актов, финансовых и иных необходимых документов уполномоченного представителя или представителей;

    - Предоставить и согласовывать с Заказчиком:

- график выполнения работ (сроки выполнения работ в графике выполнения работ могут быть изменены в процессе выполнения работ только при наличии согласия Заказчика);

- заключённые договоры подряда с субподрядчиками (предоставить в случае их заключения);

- перечень оборудования, материалов и изделий, если таковые отличаются от заявленного в техническом задании.

    - До начала производства работ самостоятельно получить необходимую разрешительную документацию и оформить все необходимые допуски и разрешения, в том числе разрешение на производство земляных работ.

    - Поставить на объект необходимую технику.

    - Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

    - Ограничить доступ на площадку на момент проведения работ. Обеспечить предотвращение попадания посторонних лиц на территорию благоустройства. Проводить работы при отсутствии ограждающих мероприятий вокруг строительной площадки запрещается. Разместить информационную табличку с предупреждением.

    - Должен быть установлен паспорт объекта, с информацией о подрядчике, заказчике, названии объекта, сроках выполнения работ, контактах ответственных лиц и другие необходимые сведения. Формат, место установки информационного щита, и их количество согласовать с Заказчиком (или уполномоченным представителем).

    - Согласовать с Заказчиком перечень видов работ, обследование и испытание которых оформляется актами освидетельствования скрытых работ.

    - Вести в период производства работ исполнительную документацию и производственную документацию в соответствии с требованиями, предъявляемым к актам освидетельствования скрытых работ.

    - В ходе выполнения работ подрядчик самостоятельно осуществляет:

1)	входной контроль строительных материалов, операционный контроль выполняемых работ;

2)	оформление актов освидетельствования скрытых работ для получения разрешения заказчика на производство последующих видов работ;

3)	ежедневно фотофиксацию и (или) видеосъемку с оборудования, соответствующего следующим требованиям: разрешение не менее 720p (1280×720), частота кадров не менее 10 кадров/с. Фото и (или) видеоматериалы в течение двух часов передаются заказчику посредством загрузки соответствующих материалов в облачный сервис для хранения (при этом, подрядчиком заказчику передается доступ к данному хранилищу) или лично на съёмном носителе. При этом, все материалы должны быть упорядочены (т.е. должны быть созданы отдельные папки для каждого адреса, в которых должны быть созданы папки по дате и времени фотофиксации) по: адресу, дате, времени.

Подрядчик обязуется по каждому адресу представить фотофиксацию объекта до начала выполнения работ на нем и фотофиксацию объекта по выполнению всего комплекса мероприятий и работ на данном объекте.

Кроме того, подрядчик обязан представить заказчику фотофиксацию законченного объекта с четырех ракурсов. При этом, должно быть обеспечена фотофиксация всего оборудования, установленного на объекте.

    - Передать Заказчику вместе с результатом работы всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта (эксплуатационную документацию).

    - Вывезти в недельный срок до дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, ограждения и другое имущество.

    - Обеспечить гарантийное обслуживание установленного оборудования.

    - Сдать комплект исполнительной документации Заказчику для проверки соответствия нормативным документам.

    - Информировать Заказчика о субподрядных организациях, при намерении привлекать их для выполнения работ на Объекте, с предоставлением подробной информации о работах, объемах, сроках.

Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков (при наличии).

    - Подрядчик обязан гарантировать содержание строительной площадки в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик обязан обеспечить оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве, в случае необходимости.

    - Проводить подключение переносного (электрического или иного) оборудования, необходимого для проведения работ, по техническим условиям, самостоятельно полученным Подрядчик от ресурсоснабжающих организаций и на основании предварительных заявок. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика (или уполномоченного представителя), если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе исправлять дефекты и некачественно выполненные работы своими силами и за свой счёт.  При этом Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика (или уполномоченного представителя), если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды, безопасности и качеству работ.

    - Немедленно предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы.

    - Иметь и передать Заказчику сертификаты соответствия (или паспорта качества, или иные необходимые документы) на все поставляемые материалы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

    - Предоставить Заказчику график обслуживания, регламент работ по обслуживанию установленного оборудования и обеспечить гарантийное обслуживание установленного оборудования.

    - Мусор, образовавшийся в процессе производства работ от деятельности, вывезти с объектов производства работ и прилегающей территории на объект размещения отходов.

    - Обеспечивать Заказчику (или уполномоченному представителю) возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому элементу объектов, предъявлять по требованию Заказчика отчёты о ходе выполнения работ.

    - Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объектов выполнения работ до приёмки выполненных работ Заказчиком.

    - Все объемы и виды работ в рамках договора полностью завершить и сдать в эксплуатацию в срок согласно Договора.

    - Безвозмездно устранить все обнаруженные отступления и недостатки.

    - В соответствии с ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования по окончанию выполнения работ на каждом объекте благоустройства должен быть установлен информационный щит, на котором должна быть размещена информация, содержащая:

- правила пользования оборудованием и сведения о возрастных группах (включая ограничения по росту и весу);

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

- номера телефонов эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования.

В процессе эксплуатации оборудования должны соблюдаться ограничения по росту и весу, указанные в паспорте.

    - При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими документами:

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 20.12.2001 «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства»

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»

- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

- Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 883н от 11.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»

- СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

- СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*

- СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

- СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75

- ГОСТ 8267-93. Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

- ГОСТ 6665-91. Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

- ГОСТ 7473-2010 (EN 206-1:2000). Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия

- ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия

- ГОСТ 17.4.2.03-86 Охрана природы. Почвы. Паспорт почв

- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»

- ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»

- ТР ЕАЭС 0422017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»

- ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования»

- ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»

- ГОСТ Р 59010-2020 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний универсальных игровых площадок»

- Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

- ГОСТ 9128-2013. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004

- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

- ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

- СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75

- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

- Правила благоустройства соответствующего муниципального образования Мурманской области;

- Закон Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области».

- Общие требования к результатам работ

Результатом работ является выполненные, предусмотренные настоящим Техническим заданием, работы в полном объёме в установленный срок, с надлежащим качеством, в соответствии с положениями Договора, требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской области, нормативно-правовых актов, действующих на территориях городов Мурманской области. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего Технического задания о качестве.

Подрядчик гарантирует достижение объектами, указанными в нормативной документации показателей и возможность эксплуатации спортивных площадок в соответствии с настоящим Договором на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик обязан сдать Заказчику работы, которые должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ (ГОСТ, СНиП, технические нормы и правила), в том числе работы, прописанные в настоящем Техническом задании;

После окончания выполнения работ (части работ) Подрядчик представляет Заказчику отчетную документацию.

В случае, если выполненные Подрядчик работы, относятся к видам работ, для которых действующим законодательством установлен определенный (особый) порядок их сдачи, Подрядчик осуществляет сдачу Заказчику данных видов работ с учетом соответствующих положений действующего законодательства, технических правил и норм.

Элементы благоустройства территории в случае их повреждения в процессе работ Подрядчиком должны быть восстановлены до начала приемки выполненных Работ по Договору за счет средств Подрядчика.

- Общий порядок приемки работ

  - Период для приёмки выполненных надлежащим образом работ входит в срок выполнения работ по Договору.

  - После предъявления Подрядчиком результата работ, документов, подтверждающих выполнение работ, Заказчик с участием Подрядчика осматривает выполненные работы (их результат) и осуществляет проверку предоставленных документов.

  - Сдача Подрядчиком результата работ и его приёмка Заказчиком оформляется актами о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закреплёнными в соответствующих нормативно-технических документах.

  - Подрядчик обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию. В процессе проведения процедуры сдачи – приёмки выполненных работ по настоящему Техническому заданию и Договору, Подрядчик обязан укомплектовать и представить Заказчику с сопроводительным письмом комплект исполнительной документации. В качестве исполнительной документации на бумажном носителе в 2 экземплярах предоставляются:

      - акты освидетельствования скрытых работ;

      - акт сдачи-приемки выполненных работ;

      - паспорта или сертификаты качества на материалы (травмобезопасное покрытие);

      - сертификаты соответствия, пожарной безопасности и санитарно-гигиенические на примененные материалы (Сертификаты или их копии подписываются руководителем подрядной организации (производителем работ), подписи заверяются печатью организации). При наличии в сертификатах указаний на протоколы испытаний, последние так же передаются Заказчику в обязательном порядке;

      - акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

      - заверенные копии товарных накладных (или универсально-передаточные документы), подтверждающие стоимость приобретенных материалов, изделий, использованных при производстве работ. Указанные документы должны быть представлены Заказчику одновременно с актами о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

  - Стороны особо оговаривают, что исполнительная документация, паспорта качества, паспорта на оборудование, сертификаты соответствия и иные сертификаты (с печатями, подписями) предоставляются также на электронном носителе (флеш-накопитель или в облачном сервисе для хранения (при этом, подрядчиком заказчику передается доступ к данному хранилищу).

  - При обнаружении в ходе приёмки выполненных работ (их результата) отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах Подрядчик немедленно заявляет об этом Заказчику. Такие работы Заказчиком к оплате не принимаются.

  - Подрядчик предоставляет на все устройства, оборудование, строительные материалы, используемые при выполнении работ, предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Требования к сметной документации:

Сметную документацию разрабатывать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

Расчет выполнить на основе сметно-нормативной базы ТСНБ-И1-Мурманск.

Переход в текущий уровень цен производился индексами пересчета строительно-монтажных работ по отдельным элементам затрат по видам работ, разработанных Региональным Центром Ценообразования в Строительстве по Мурманской области.

Смета предоставляется Заказчику в сметной программе «А0, в формате MS Exсel, в ТЕР Мурманской области с сохранением всех функциональных взаимосвязей;

Сметная документация передается Заказчику:

- на бумажном носителе в 2 экземплярах;

- на электронном носителе в формате программы для составления смет, а также *.xls (*.xlsx) или *.doc (*.docх), с подписями и печатями.

Подрядчик обязан представить сметы на каждый объект благоустройства в отдельности (то есть, на каждый объект благоустройства Подрядчик разрабатывает отдельную смету).

- Требования к качеству поставляемых материалов (товара) и оборудованию.

  - Подрядчик должен поставить материалы, которые конкретно указаны в соответствующих таблицах настоящего Технического задании, которые необходимы для обеспечения нормального функционирования создаваемых площадок.  В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

  - Подрядчик должен обеспечить поставку материалов (товаров) и оборудования, необходимых для выполнения указанных в настоящем Техническом задании работ, а также техническую документацию.

  - Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать:

- Федеральному закону от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского Экономического Союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Действует с 17 ноября 2018 года на территории стран, членов Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия).

- ГОСТ Р 58726-2019 «Покрытия полимерные резиновые плиточные. Технические условия». Дата введения в действие 01.09.2020 года.

- ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики». Дата введения в действие 01.01.1975.

- ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». Дата введения в действие 01.01.1977.

- ГОСТ 20014-83 «Резины пористые. Методы определения сопротивления сжатию». Дата введения в действие 01.01.1985.

- ГОСТ 8407-89 «Сырье вторичное резиновое. Покрышки и камеры шин. Технические условия». Дата введения в действие 01.01.1991.

- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования». Дата введения в действие 01.01.2013.

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования».  Дата введения в действие 01.01.2013.

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». Дата введения в действие 01.07.2013.

- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». Дата введения в действие 01.01.2014.

- ГОСТ 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)». Дата введения в действие 01.02.2020.

- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения». Дата введения в действие 01.01.2014.

- требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Поставщика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

  - Подрядчик должен обеспечить хранение необходимых материалов и оборудования на специально отведенных площадках складирования, с соблюдением правил складирования, хранения, перемещения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Подрядчик должен обеспечить упорядоченное размещение оборудования на площадке хранения, соблюдать порядок и чистоту на выделенной территории.

При необходимости на территории площадки временного хранения оборудования, материалов, изделий, конструкций должна быть выполнена вертикальная планировка.

  - Все поставляемые материалы, должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности оборудование.

  - Материалы, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.).

6.7 Монтаж оборудования должен выполняться в соответствии с паспортами на оборудование, которые представлены Заказчиком Подрядчику, а также согласно нормам действующего законодательства.

- Требования к безопасности оборудования

7.1. Подрядчик при монтаже оборудования, конструкций и материалов должен обеспечить:

- прочность и устойчивость оборудования с учетом климатических и погодных условий;

- состав материалов, из которых произведено оборудование, не вызывающий термических ожогов при контакте с кожей пользователя;

- состав материалов, из которых произведено оборудование, поддающийся утилизации без токсического риска для окружающей среды;

- изготовление деревянных элементов из нерасщепляющейся древесины, не имеющей на поверхности дефектов обработки (например, заусенцев, задиров, отщепов, сколов, трещин);

- не допущения шероховатых поверхностей, способных нанести травму.

- отсутствие в пределах любой досягаемой части оборудования выступающих элементов (проволока, концы тросов или детали с острыми концами и кромками);

- скругление открытых углов, кромок и краев, а также выступающих более 8 мм элементов конструкции любой доступной части оборудования;

- гладкость сварных швов;

- постоянное закрытие выступающих концов болтов в пределах любой доступной части оборудования;

- не возможность образовывать подвижными и/или неподвижными элементами оборудования сдавливающих или режущих поверхностей;

- не возможность создавать подвижными и/или неподвижными элементами оборудования застреваний тела, частей тела или одежды пользователя;

- исключения застревания пальцев:

- в зазорах, когда тело пользователя находится в движении;

- трубах с открытыми концами;

- переменных зазорах (за исключением цепей).

- не возможность снятия крышки оборудования без использования инструмента;

- отсутствие препятствий, неожиданных для пользователя со стороны   пространства внутри оборудования, на оборудовании или вокруг оборудования, которое может быть занято пользователем, из-за которых он может получить травму, если ударяется о них;

- конструкцией защитного ограждения исключения возможности для детей стоять и сидеть на нем;

- конструкцией оборудования прочность, устойчивость, жесткость и пространственной неизменяемости;

- защиту соединения элементов конструкции таким образом, чтобы они не могли самостоятельно разъединиться, если только они специально не выполнены с такой целью;

- защиту соединения таким образом, чтобы их невозможно было разъединить без использования инструмента;

- съемность изнашивающихся деталей конструкции или такие детали, замена которых предусмотрена в течение срока службы оборудования, например, подшипники;

- защиту съемных деталей от несанкционированного доступа и не требующих ухода;

- чистоту и качество выступающих смазочных материалов, которые не будут загрязнять оборудование или оказывать влияние на его безопасное использование;

- защиту элементов оборудования из металла от коррозии или изготовление из коррозионностойких материалов;

- защитное ограждение, кроме входа, которое полностью окружит платформу;

- конструкции фундаментов сконструировать таким образом, чтобы из-за них не возникала никакая опасность (возможность споткнуться, удариться), обеспечить гарантию, что фундаменты не будут открыты для воздействия эрозии;

- закрытие соответствующим способом всех элементов оборудования, которые могут быть сняты, все полостей и отверстий, которые имеются в поверхности, так чтобы была обеспечена непрерывность игровой поверхности;

- выполнение работ по установке оборудования в соответствии с нормами, правилами, стандартами, техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию возведенного объекта.

- оборудование и (или) покрытие должны быть произведены таким образом, чтобы при применении по назначению они не представляли опасности для жизни и здоровья пользователей.

- Общие требования к работам, наладке и сдаче спортивных площадок

  - Для реализации указанных в настоящем Техническом задании работ Подрядчик должен обеспечить:

- выполнение работ собственными силами и средствами;

- достаточное количество специальной техники и специалистов, имеющих опыт выполнения данного вида работ и использование высококачественных материалов;

- очистку территории своими силами и средствами от старых элементов игрового оборудования, в случае если оно имеется, и если это необходимо (согласовать работы с Заказчиком);

- безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ в соответствии с ТК РФ;

- выполнение работ по установке оборудования в соответствии с нормами, правилами, стандартами, техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию возведенного объекта;

- проведение работ с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха;

- поставку на объект необходимой техники (при необходимости);

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

  - До начала выполнения работ по установке оборудования Подрядчик обязан:

- нести затраты по перевозке рабочих до Объекта и обратно;

- самостоятельно организовать получение пропусков для рабочих в города ЗАТО Мурманской области;

- осуществлять в процессе производства работ по установке оборудования систематическую, а по завершении работ (до подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ) окончательную уборку места установки оборудования от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

  - При выполнении работ по установке Подрядчик обязан:

- организовать и координировать работы на Объекте, обеспечить соблюдение требований настоящего Технического задания, техники безопасности в процессе производства указанных работ и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания;

- обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику;

- обеспечить входной контроль качества поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования.

- обеспечить текущий контроль технологических процессов при производстве работ;

- обеспечить приемочный контроль выполненных работ.

  - При подготовке к сдаче выполненных работ Подрядчик обязан:

- провести совместно с Заказчиком проверку выполненных работ и качества используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций;

- зафиксировать в технической приемо-сдаточной документации результаты всех видов контроля и испытаний.

- предоставить с сопроводительным письмом зарегистрированные сертификаты качества и другие документы.

В случае наличия в штате подрядной организации работников – иностранных граждан они в обязательном порядке должны иметь регистрацию на территории РФ, а также иметь соответствующее разрешение на работу в РФ, предусмотренное Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

- Требования к выполняемым работам и материалам

  - Общие требования к контролю качества.

Контроль качества работ осуществляется специалистами или специальными службами, входящими в состав организации Подрядчика.

  - Общие требования к скрытым работам.

Подрядчик совместно с Заказчиком (или уполномоченным представителем) должен производить освидетельствование работ, скрываемых последующими работами («скрытых» работ), с составлением соответствующих актов освидетельствования.

Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в соответствии с требованиями РД-11-02-2006.

Подрядчик обязан информировать Заказчика не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приёмки скрытых работ по мере их готовности по адресу электронной почты Заказчика: info@gorod51.com. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счёт.

В том случае, если Заказчик уклоняется от приемки скрытых работ (под уклонением понимается своевременное информирование Подрядчиком Заказчика о приёмке скрытых работ, но неприбытие Заказчика на приемку таких работ), Подрядчик вправе продолжать выполнение работ, при этом Заказчик не имеет права просить Подрядчика произвести вскрытие тех скрытых работ, от освидетельствования которых Заказчик уклонился.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Вся исполнительная документация передается Заказчику (или уполномоченного представителя) в день подписания документов сопроводительным письмом.

  - Требования к безопасности выполняемых работ.

Все рабочие и инженерно-технические работники Подрядчик до начала производства работ проходят вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

Работники Подрядчик должны иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей.

Персонал Подрядчик обязан быть полностью и должным образом экипирован.

При проведении электромонтажных работ должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о проверке знаний с соответствующей группой по электробезопасности).

- Перечень работ и их объемов (из расчета на 1 площадку):

  - Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Красный Горн, в районе домов № 25, 26 (детская площадка) (18х18 м.)

10.1.1. Визуализация расстановки оборудования на площадке (визуализация выполнена условно).

10.1.2. Схема расстановки оборудования на площадке

(схема выполнена условно, установку оборудования производить согласно табличной спецификации).

10.1.3. Спецификация элементов оборудования для установки.

| №/ пп | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский игровой комплекс | WOODHOUSE WH-01.04 | шт. | 1 | Оборудование передается Заказчиком Подрядчику, согласно акту приема-передачи оборудования, являющегося Приложением № 1 к Техническому заданию |
| 2. | Пространственная сеть | PYRAMIDA PY-00.12 | шт. | 1 |  |
| 3. | Качели | SWING SW-02.07-05 | шт. | 1 |  |
| 4. | Песочница | BabyBalli ВВ-08.05 | шт. | 1 |  |
| 5. | Карусель | BALL`I BA-06.08 | шт. | 1 |  |
| 6. | Качалка | BALL`I ВА-09.02 | шт. | 2 |  |
| 7. | Качалка | BALL`I ВА-09.14 | шт. | 1 |  |
| 8. | Скамья | Поставщик 1 | шт. | 3 |  |
| 9. | Урна | Поставщик 1 | шт. | 3 |  |
| 10. | Информационный стенд | BALL`I ВА-08.01 | шт. | 1 |  |
| Устройство травмобезопасного покрытия |  |  |  |  |  |
| 11. | Резиновое покрытие - плитка | Поставщик 2 | м2 | 324 | Закупается Подрядчиком самостоятельно |

10.1.4. Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) | Обоснование установленных требований | Инструкция для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Ширина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Толщина, мм | не менее 40 не более 45 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Температура использования, С | Не уже от -45 до +60 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает заданный заказчиком диапазон, или более широкий диапазон |
|  |  | Плотность, кг/м3 | не менее 850 не более 860 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С. | Не менее 20 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Состав: |  |  |  |
|  |  | резиновая крошка, % | не менее 90 не более 92 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Полиуретан, % | не менее 10 не более 12 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |

10.2. Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, в районе дома № 33 (детская площадка) (30х8 м.)

10.2.1. Визуализация расстановки оборудования на площадке (визуализация выполнена условно).

10.2.2 Схема расстановки оборудования на площадке (схема выполнена условно, установку оборудования производить согласно табличной спецификации).

10.2.3. Спецификация элементов оборудования для установки.

| №/ пп | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Детский игровой комплекс | BALL`I BА-04.04 | шт. | 1 | Оборудование передается Заказчиком Подрядчику, согласно акту приема-передачи оборудования, являющегося Приложением № 1 к Техническому заданию |
|  | Качели | SWING SW-02.07-05 | шт. | 1 |  |
|  | Песочница | BabyBalli ВВ-08.05 | шт. | 1 |  |
|  | Карусель | BALL`I BA-06.03 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка | BALL`I BA-09.02 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка | BALL`I BA-09.12 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья | Поставщик 1 | шт. | 2 |  |
|  | Урна | Поставщик 1 | шт. | 2 |  |
|  | Информационный стенд | BALL`I BА-08.01 | шт. | 1 |  |
| Устройство травмобезопасного покрытия |  |  |  |  |  |
| 15. | Резиновое покрытие - плитка |  | м2 | 240 | Закупается Подрядчиком самостоятельно |

10.2.4. Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) | Обоснование установленных требований | Инструкция для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Ширина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Толщина, мм | не менее 40 не более 45 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Температура использования, С | Не уже от -45 до +60 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает заданный заказчиком диапазон, или более широкий диапазон |
|  |  | Плотность, кг/м3 | не менее 850 не более 860 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С. | Не менее 20 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Состав: |  |  |  |
|  |  | резиновая крошка, % | не менее 90 не более 92 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Полиуретан, % | не менее 10 не более 12 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |

  - Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Гаджиево, 
наб. Сергея Преминина, в районе дома № 119 (детская площадка) (16х20 м.)

    - Визуализация расстановки детского оборудования на площадке

(визуализация выполнена условно)

    - Схема расстановки оборудования на площадке

(схема выполнена условно, установку оборудования производить согласно табличной спецификации).

10.3.3 Спецификация элементов детского оборудования для установки на площадке.

| №/ пп | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский игровой комплекс | LAGO LA-03.02 | шт. | 1 | Оборудование передается Заказчиком Подрядчику, согласно акту приема-передачи оборудования, являющегося Приложением № 1 к Техническому заданию |
| 2. | Качели | SWING SW-01.02-01 | шт. | 1 |  |
| 3. | Качели | SWING SW-02.07-05 | шт. | 1 |  |
| 4. | Песочница | BabyBalli ВВ-08.05 | шт. | 1 |  |
| 5. | Карусель | BALL`I ВА-06.08 | шт. | 1 |  |
| 6. | Качалка | BALL`I ВА-09.02 | шт. | 2 |  |
| 7. | Качалка | BALL`I ВА-09.13 | шт. | 1 |  |
| 9. | Скамья | Поставщик 1 | шт. | 2 |  |
| 10. | Урна | Поставщик 1 | шт. | 2 |  |
| 11. | Информационный щит | BALL`I ВА-08.01-01 | шт. | 1 |  |
| Устройство травмобезопасного покрытия |  |  |  |  |  |
| 16. | Резиновое покрытие - плитка | Поставщик 2 | м2 | 320 | Закупается Подрядчиком самостоятельно |

    - Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) | Обоснование установленных требований | Инструкция для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Ширина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Толщина, мм | не менее 40 не более 45 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Температура использования, С | Не уже от -45 до +60 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает заданный заказчиком диапазон, или более широкий диапазон |
|  |  | Плотность, кг/м3 | не менее 850 не более 860 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С. | Не менее 20 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Состав: |  |  |  |
|  |  | резиновая крошка, % | не менее 90 не более 92 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Полиуретан, % | не менее 10 не более 12 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |

  - Мурманская область, Муниципальное образование городской округ ЗАТО город Североморск, ул. Полярная, в районе дома № 4 (детская площадка) 
(42х22 м.)

10.4.1. Визуализация расстановки оборудования на площадке

(визуализация выполнена условно).

10.4.2 Схема расстановки оборудования на площадке

(схема выполнена условно, установку оборудования производить согласно табличной спецификации).

10.4.3. Спецификация элементов детского оборудования для установки на площадке.

| №/ пп | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский игровой комплекс | BALL`I ВА-01.12 | шт. | 1 | Оборудование передается Заказчиком Подрядчику, согласно акту приема-передачи оборудования, являющегося Приложением № 1 к Техническому заданию |
| 2. | Канатная конструкция | BALL`I ВА-05.06 | шт. | 1 |  |
| 3. | Качели | SWING SW-02.04-01 | шт. | 1 |  |
| 4. | Песочница | BabyBalli ВВ-08.05 | шт. | 1 |  |
| 5. | Карусель | BALL`I ВА-06.04 | шт. | 1 |  |
| 6. | Игровое оборудование | BALL`I ВА-06.29 | шт. | 1 |  |
| 7. | Карусель | BALL`I ВА-06.08 | шт. | 4 |  |
| 8. | Качалка | BALL`I ВА-09.02 | шт. | 2 |  |
| 9. | Качалка | BALL`I ВА-09.12 | шт. | 1 |  |
| 10 | Качалка | BALL`I ВА-09.13 | шт. | 1 |  |
| 11 | Канатная конструкция | MODUL МО-01.05 | шт. | 1 |  |
| 12 | Канатная конструкция | MODUL МО-01.20 | шт. | 2 |  |
| 13. | Скамья | Поставщик 1 | шт. | 5 |  |
| 14. | Урна | Поставщик 1 | шт. | 5 |  |
| 15. | Информационный стенд | BALL`I ВА-08.01 | шт. | 1 |  |
| Устройство травмобезопасного покрытия |  |  |  |  |  |
| 16. | Резиновое покрытие - плитка |  | м2 | 924 | Закупается Подрядчиком самостоятельно |

10.4.4 Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) | Обоснование установленных требований | Инструкция для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Ширина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Толщина, мм | не менее 40 не более 45 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Температура использования, С | Не уже от -45 до +60 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает заданный заказчиком диапазон, или более широкий диапазон |
|  |  | Плотность, кг/м3 | не менее 850 не более 860 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С. | Не менее 20 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Состав: |  |  |  |
|  |  | резиновая крошка, % | не менее 90 не более 92 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Полиуретан, % | не менее 10 не более 12 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |

10.5. Мурманская область, Муниципальное образование городской округ 
ЗАТО город Североморск, ул. Душенова, в районе дома № 13 (детская площадка) (15х18 м.)

10.5.1. Визуализация расстановки оборудования на площадке

(визуализация выполнена условно).

10.5.2. Схема расстановки оборудования на площадке

(схема выполнена условно, установку оборудования производить согласно табличной спецификации).

10.5.3. Спецификация элементов оборудования для установки.

| №/ пп | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский игровой комплекс | LEGNO LE-01.03 | шт. | 1 | Оборудование передается Заказчиком Подрядчику, согласно акту приема-передачи оборудования, являющегося Приложением № 1 к Техническому заданию |
| 2. | Детский игровой комплекс | LEGNO LE-06.03 | шт. | 1 |  |
| 3. | Качели | LEGNO LE-04.03 | шт. | 1 |  |
| 4. | Качалка | LEGNO LE-03.02 | шт. | 1 |  |
| 5. | Качалка | LEGNO LE-03.03 | шт. | 1 |  |
| 6. | Песочница | LEGNO LE-05.15 | шт. | 1 |  |
| 7. | Скамья | Поставщик 1 | шт. | 3 |  |
| 8. | Урна | Поставщик 1 | шт. | 3 |  |
| 9. | Информационный стенд | BALL`I ВА-08.01 | шт. | 1 |  |
| Устройство травмобезопасного покрытия |  |  |  |  |  |
| 10. | Резиновое покрытие - плитка |  | м2 | 270 | Закупается Подрядчиком самостоятельно |

10.5.4. Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) | Обоснование установленных требований | Инструкция для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Ширина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Толщина, мм | не менее 40 не более 45 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Температура использования, С | Не уже от -45 до +60 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает заданный заказчиком диапазон, или более широкий диапазон |
|  |  | Плотность, кг/м3 | не менее 850 не более 860 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С. | Не менее 20 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Состав: |  |  |  |
|  |  | резиновая крошка, % | не менее 90 не более 92 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Полиуретан, % | не менее 10 не более 12 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |

10.6. Мурманская область, Муниципальное образование городской округ 
ЗАТО город Североморск, ул. Комсомольская, в районе домов № 1-9 (детская площадка) ( 21х20 м.)

10.6.1. Визуализация расстановки оборудования на площадке

(визуализация выполнена условно).

10.6.2. Схема расстановки оборудования на площадке

(схема выполнена условно, установку оборудования производить согласно табличной спецификации).

10.6.3. Спецификация элементов оборудования для установки.

| №/ пп | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский игровой комплекс | LAGO LA-00.10 | шт. | 1 | Оборудование передается Заказчиком Подрядчику, согласно акту приема-передачи оборудования, являющегося Приложением № 1 к Техническому заданию |
| 2. | Канатная конструкция | LAGO LA-00.18 | шт. | 1 |  |
| 3. | Качели | SWING SW-02.04-01 | шт. | 1 |  |
| 4. | Песочница | BabyBall`i ВВ-08.05 | шт. | 1 |  |
| 5. | Качели | SWING SW-02.07-05 | шт. | 1 |  |
| 6. | Карусель | BALL`I ВА-06.25 | шт. | 1 |  |
| 7. | Качалка | BALL`I ВА-09.12 | шт. | 2 |  |
| 8. | Качалка | BALL`I ВА-09.01 | шт. | 1 |  |
| 9. | Скамья | Поставщик 1 | шт. | 3 |  |
| 10. | Урна | Поставщик 1 | шт. | 3 |  |
| 11. | Информационный стенд | BALL`I ВА-08.01 | шт. | 1 |  |
| Устройство травмобезопасного покрытия |  |  |  |  |  |
| 12. | Монтаж покрытия – резиновая плитка |  | м2 | 420 | Закупается Подрядчиком самостоятельно |

10.6.4 Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) | Обоснование установленных требований | Инструкция для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Ширина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Толщина, мм | не менее 40 не более 45 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Температура использования, С | Не уже от -45 до +60 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает заданный заказчиком диапазон, или более широкий диапазон |
|  |  | Плотность, кг/м3 | не менее 850 не более 860 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С. | Не менее 20 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Состав: |  |  |  |
|  |  | резиновая крошка, % | не менее 90 не более 92 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Полиуретан, % | не менее 10 не более 12 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |

10.7. Мурманская область, Муниципальное образование городской округ город Мончегорск, пр. Кирова, в районе дома № 25 корп. 2 (детская площадка) (20х16 м.)

10.7.1. Визуализация расстановки оборудования на площадке

(визуализация выполнена условно).

10.7.2. Схема расстановки оборудования на площадке

(схема выполнена условно, установку оборудования производить согласно табличной спецификации).

10.7.3. Спецификация элементов оборудования для установки

| №/ пп | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский игровой комплекс | WOODHOUSE WH-01.04 | шт. | 1 | Оборудование передается Заказчиком Подрядчику, согласно акту приема-передачи оборудования, являющегося Приложением № 1 к Техническому заданию |
| 2. | Качели | SWING SW-02.07-05 | шт. | 1 |  |
| 3. | Качалка | BALL`I ВА-09.17 | шт. | 1 |  |
| 4. | Песочница | BabyBall`i ВВ-08.05 | шт. | 1 |  |
| 5. | Качалка | BALL`I ВА-09.10 | шт. | 1 |  |
| 6. | Карусель | BALL`I ВА-06.08 | шт. | 2 |  |
| 7. | Интерактивная панель | BabyBall`i ВВ-01.06 | шт. | 1 |  |
| 8. | Скамья | Поставщик 1 | шт. | 3 |  |
| 9. | Урна | Поставщик 1 | шт. | 3 |  |
| 10. | Информационный стенд | BALL`I ВА-08.01 | шт. | 1 |  |
| Устройство травмобезопасного покрытия |  |  |  |  |  |
| 11. | Монтаж покрытия – резиновая плитка |  | м2 | 320 | Закупается Подрядчиком самостоятельно |

10.7.4 Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) | Обоснование установленных требований | Инструкция для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Ширина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Толщина, мм | не менее 40 не более 45 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Температура использования, С | Не уже от -45 до +60 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает заданный заказчиком диапазон, или более широкий диапазон |
|  |  | Плотность, кг/м3 | не менее 850 не более 860 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С. | Не менее 20 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Состав: |  |  |  |
|  |  | резиновая крошка, % | не менее 90 не более 92 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Полиуретан, % | не менее 10 не более 12 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |

10.8. Мурманская область, Муниципальное образование городской округ город Мончегорск, пр. Ленина, в районе дома № 29 (спортивная площадка) (15х19,5м)

10.8.1. Визуализация расстановки оборудования на площадке (визуализация выполнена условно).

10.8.2 Схема расстановки оборудования на площадке

(схема выполнена условно, установку оборудования производить согласно табличной спецификации).

10.8.3 Спецификация элементов оборудования для установки.

| №/ пп | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |
| 1. | Перекладины для отжиманий и подтягиваний | Айрон Кинг (S814) WO.14 | шт. | 1 | Оборудование передается Заказчиком Подрядчику, согласно акту приема-передачи оборудования, являющегося Приложением № 1 к Техническому заданию |
| 2. | Комплект для воркаута | Айрон Кинг CR 161 | шт. | 1 |  |
| 3. | Скамья для отдыха | Айрон Кинг (S87) WO.07 | шт. | 2 |  |
| 4. | Тренажер Лыжник | Айрон Кинг (S171) АК 7.1 | шт. | 1 |  |
| 5. | Тренажер Разведение ног | Айрон Кинг (S1711) АК 7.11 | шт. | 1 |  |
| 6. | Тренажер Шаговый | Айрон Кинг (S173) АК 7.3 | шт. | 2 |  |
| 7. | Тренажер Жим от груди | Айрон Кинг (S172) АК 7.2 | шт. | 1 |  |
| 8. | Комплекс Стандарт Супер | Айрон Кинг (S820) WO.20 | шт. | 1 |  |
| 9. | Эллиптический тренажер | Айрон Кинг (S515) АКС-515.00.000-02 ПС | шт. | 1 |  |
| 10. | Пресс + Гиперэкстензия | Айрон Кинг (S407) АКС-407.00.000 ПС | шт. | 1 |  |
| 11. | Тренажер Жим ногами+брусья | Айрон Кинг (S1715) АК 7.15 | шт. | 1 |  |
| 12. | Скамья | Поставщик 1 | шт. | 3 |  |
| 13. | Урна | Поставщик 1 | шт. | 2 |  |
| 14. | Информационный стенд | BALL`I ВА-08.01 | шт. | 1 |  |
| Устройство травмобезопасного покрытия |  |  |  |  |  |
| 15. | Монтаж покрытия – резиновая крошка |  | м2 | 293 | Закупается Подрядчиком самостоятельно |

10.8.4. Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) | Обоснование установленных требований | Инструкция для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Ширина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Толщина, мм | не менее 40 не более 45 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Температура использования, С | Не уже от -45 до +60 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает заданный заказчиком диапазон, или более широкий диапазон |
|  |  | Плотность, кг/м3 | не менее 850 не более 860 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С. | Не менее 20 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Состав: |  |  |  |
|  |  | резиновая крошка, % | не менее 90 не более 92 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Полиуретан, % | не менее 10 не более 12 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |

10.9. Мурманская область, Печенгский муниципальный округ пгт. Никель, пр. Гвардейский, в районе дома №37 (детская площадка) (24х34 м.)

10.9.1. Визуализация расстановки оборудования на площадке (визуализация выполнена условно).

10.9.2. Схема расстановки оборудования на площадке

(схема выполнена условно, установку оборудования производить согласно табличной спецификации).

10.9.3. Спецификация элементов оборудования для установки.

| №/ пп | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |
| 1. | Песочница | BabyBall'i ВВ-08.05 | шт. | 1 | Оборудование передается Заказчиком Подрядчику, согласно акту приема-передачи оборудования, являющегося Приложением № 1 к Техническому заданию |
| 2. | Пространственная сеть | PIRAMIDA PY-00.11 | шт. | 1 |  |
| 3. | Детский игровой комплекс | BALL`I ВА-01.05 | шт. | 1 |  |
| 4. | Качели | SWING SW-02.07-05 | шт. | 1 |  |
| 5. | Канатная конструкция | MODUL МО-01.20 | шт. | 1 |  |
| 6. | Интерактивная панель | BabyBalli ВВ-01.06 | шт. | 1 |  |
| 7. | Карусель | BALL`I ВА-06.03 | шт. | 1 |  |
| 8. | Карусель | BALL`I ВА-06.08 | шт. | 2 |  |
| 9. | Качалка | BALL`I ВА-09.02 | шт. | 2 |  |
| 10. | Качалка | BALL`I ВА-09.12 | шт. | 2 |  |
| 11. | Урна | Поставщик 1 | шт. | 3 |  |
| 12. | Скамья | Поставщик 1 | шт. | 3 |  |
| 13. | Информационный щит | BALL`I ВА-08.01-01 | шт. | 1 |  |
| Устройство травмобезопасного покрытия |  |  |  |  |  |
| 14. | Резиновое покрытие - плитка |  | м2 | 816 | Закупается Подрядчиком самостоятельно |

10.9.4. Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) | Обоснование установленных требований | Инструкция для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Ширина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Толщина, мм | не менее 40 не более 45 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Температура использования, С | Не уже от -45 до +60 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает заданный заказчиком диапазон, или более широкий диапазон |
|  |  | Плотность, кг/м3 | не менее 850 не более 860 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С. | Не менее 20 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Состав: |  |  |  |
|  |  | резиновая крошка, % | не менее 90 не более 92 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Полиуретан, % | не менее 10 не более 12 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Акт приема-передачи оборудования

Перечень оборудования, подлежащей передаче от Заказчика Подрядчику

| № | Наименование |  | Артикул |  | Ед. измерения |  |  | Количество |  | Стоимость (за ед.), руб. |  | Стоимость оборудования, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Красный Горн, в районе домов № 25, 26 (детская площадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский игровой комплекс |  | WOODHOUSE WH-01.04 |  | шт. |  |  | 1 |  | 2 138 100,00 |  | 2 138 100,00 |  |
| 2. | Пространственная сеть |  | PYRAMIDA PY-00.12 |  | шт. |  |  | 1 |  | 372 573,00 |  | 372 573,00 |  |
| 3. | Качели |  | SWING SW-02.07-05 |  | шт. |  |  | 1 |  | 490 183,00 |  | 490 183,00 |  |
| 4. | Песочница |  | BabyBalli ВВ-08.05 |  | шт. |  |  | 1 |  | 520 000,00 |  | 520 000,00 |  |
| 5. | Карусель |  | BALL`I BA-06.08 |  | шт. |  |  | 1 |  | 115 800,00 |  | 115 800,00 |  |
| 6. | Качалка |  | BALL`I ВА-09.02 |  | шт. |  |  | 2 |  | 57 000,00 |  | 114 000,00 |  |
| 7. | Качалка |  | BALL`I ВА-09.14 |  | шт. |  |  | 1 |  | 84 000,00 |  | 84 000,00 |  |
| 8. | Скамья |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 3 |  | 40 000,00 |  | 120 000,00 |  |
| 9. | Урна |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 3 |  | 35 000,00 |  | 105 000,00 |  |
| 10. | Информационный стенд |  | BALL`I ВА-08.01 |  | шт. |  |  | 1 |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | X |  | 4 099 656,00 |  |
| - Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, в районе дома № 33 (детская площадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский игровой комплекс |  | BALL`I BА-04.04 |  | шт. |  |  | 1 |  | 1 308 845,00 |  | 1 308 845,00 |  |
| 2 | Качели |  | SWING SW-02.07-05 |  | шт. |  |  | 1 |  | 490 183,00 |  | 490 183,00 |  |
| 3 | Песочница |  | BabyBalli ВВ-08.05 |  | шт. |  |  | 1 |  | 520 000,00 |  | 520 000,00 |  |
| 4 | Карусель |  | BALL`I BA-06.03 |  | шт. |  |  | 1 |  | 165 000,00 |  | 165 000,00 |  |
| 5 | Качалка |  | BALL`I BA-09.02 |  | шт. |  |  | 1 |  | 57 000,00 |  | 57 000,00 |  |
| 6 | Качалка |  | BALL`I BA-09.12 |  | шт. |  |  | 1 |  | 67 000,00 |  | 67 000,00 |  |
| 7 | Скамья |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 2 |  | 40 000,00 |  | 80 000,00 |  |
| 8 | Урна |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 2 |  | 35 000,00 |  | 70 000,00 |  |
| 9 | Информационный стенд |  | BALL`I BА-08.01 |  | шт. |  |  | 1 |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | X |  | 2 798 028,00 |  |
| - Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Гаджиево, наб. Сергея Преминина, в районе дома № 119 (детская площадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский игровой комплекс |  | LAGO LA-03.02 |  | шт. |  |  | 1 |  | 3 538 461,00 |  | 3 538 461,00 |  |
| 2. | Качели |  | SWING SW-01.02-01 |  | шт. |  |  | 1 |  | 324 903,00 |  | 324 903,00 |  |
| 3. | Качели |  | SWING SW-02.07-05 |  | шт. |  |  | 1 |  | 490 183,00 |  | 490 183,00 |  |
| 4. | Песочница |  | BabyBalli ВВ-08.05 |  | шт. |  |  | 1 |  | 520 000,00 |  | 520 000,00 |  |
| 5. | Карусель |  | BALL`I ВА-06.08 |  | шт. |  |  | 1 |  | 115 800,00 |  | 115 800,00 |  |
| 6. | Качалка |  | BALL`I ВА-09.02 |  | шт. |  |  | 2 |  | 57 000,00 |  | 114 000,00 |  |
| 7. | Качалка |  | BALL`I ВА-09.13 |  | шт. |  |  | 1 |  | 71 000,00 |  | 71 000,00 |  |
| 9. | Скамья |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 2 |  | 40 000,00 |  | 80 000,00 |  |
| 10. | Урна |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 2 |  | 35 000,00 |  | 70 000,00 |  |
| 11. | Информационный щит |  | BALL`I ВА-08.01-01 |  | шт. |  |  | 1 |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | X |  | 5 364 347,00 |  |
| - Мурманская область, Муниципальное образование городской округ ЗАТО город Североморск, ул. Полярная, в районе дома № 4 (детская площадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский игровой комплекс |  | BALL`I ВА-01.12 |  | шт. |  |  | 1 |  | 3 165 586,00 |  | 3 165 586,00 |  |
| 2. | Канатная конструкция |  | BALL`I ВА-05.06 |  | шт. |  |  | 1 |  | 1 477 046,00 |  | 1 477 046,00 |  |
| 3. | Качели |  | SWING SW-02.04-01 |  | шт. |  |  | 1 |  | 539 182,00 |  | 539 182,00 |  |
| 4. | Песочница |  | BabyBalli ВВ-08.05 |  | шт. |  |  | 1 |  | 520 000,00 |  | 520 000,00 |  |
| 5. | Карусель |  | BALL`I ВА-06.04 |  | шт. |  |  | 1 |  | 165 000,00 |  | 165 000,00 |  |
| 6. | Игровое оборудование |  | BALL`I ВА-06.29 |  | шт. |  |  | 1 |  | 230 000,00 |  | 230 000,00 |  |
| 7. | Карусель |  | BALL`I ВА-06.08 |  | шт. |  |  | 4 |  | 115 800,00 |  | 463 200,00 |  |
| 8. | Качалка |  | BALL`I ВА-09.02 |  | шт. |  |  | 2 |  | 57 000,00 |  | 114 000,00 |  |
| 9. | Качалка |  | BALL`I ВА-09.12 |  | шт. |  |  | 1 |  | 67 000,00 |  | 67 000,00 |  |
| 10 | Качалка |  | BALL`I ВА-09.13 |  | шт. |  |  | 1 |  | 71 000,00 |  | 71 000,00 |  |
| 11 | Канатная конструкция |  | MODUL МО-01.05 |  | шт. |  |  | 1 |  | 552 641,00 |  | 552 641,00 |  |
| 12 | Канатная конструкция |  | MODUL МО-01.20 |  | шт. |  |  | 2 |  | 261 968,00 |  | 523 936,00 |  |
| 13. | Скамья |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 5 |  | 40 000,00 |  | 200 000,00 |  |
| 14. | Урна |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 5 |  | 35 000,00 |  | 175 000,00 |  |
| 15. | Информационный стенд |  | BALL`I ВА-08.01 |  | шт. |  |  | 1 |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | X |  | 8 303 591,00 |  |
| - Мурманская область, Муниципальное образование городской округ ЗАТО город Североморск, ул. Душенова, в районе дома № 13 (детская площадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский игровой комплекс |  | LEGNO LE-01.03 |  | шт. |  |  | 1 |  | 1 660 058,00 |  | 1 660 058,00 |  |
| 2. | Детский игровой комплекс |  | LEGNO LE-06.03 |  | шт. |  |  | 1 |  | 724 145,00 |  | 724 145,00 |  |
| 3. | Качели |  | LEGNO LE-04.03 |  | шт. |  |  | 1 |  | 844 234,00 |  | 844 234,00 |  |
| 4. | Качалка |  | LEGNO LE-03.02 |  | шт. |  |  | 1 |  | 275 471,00 |  | 275 471,00 |  |
| 5. | Качалка |  | LEGNO LE-03.03 |  | шт. |  |  | 1 |  | 125 494,00 |  | 125 494,00 |  |
| 6. | Песочница |  | LEGNO LE-05.15 |  | шт. |  |  | 1 |  | 554 031,00 |  | 554 031,00 |  |
| 7. | Скамья |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 3 |  | 40 000,00 |  | 120 000,00 |  |
| 8. | Урна |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 3 |  | 35 000,00 |  | 105 000,00 |  |
| 9. | Информационный стенд |  | BALL`I ВА-08.01 |  | шт. |  |  | 1 |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | X |  | 4 448 433,00 |  |
| - Мурманская область, Муниципальное образование городской округ ЗАТО город Североморск, ул. Комсомольская, в районе домов № 1-9 (детская площадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский игровой комплекс |  | LAGO LA-00.10 |  | шт. |  |  | 1 |  | 2 641 705,00 |  | 2 641 705,00 |  |
| 2. | Канатная конструкция |  | LAGO LA-00.18 |  | шт. |  |  | 1 |  | 1 971 800,00 |  | 1 971 800,00 |  |
| 3. | Качели |  | SWING SW-02.04-01 |  | шт. |  |  | 1 |  | 539 182,00 |  | 539 182,00 |  |
| 4. | Песочница |  | BabyBall`i ВВ-08.05 |  | шт. |  |  | 1 |  | 520 000,00 |  | 520 000,00 |  |
| 5. | Качели |  | SWING SW-02.07-05 |  | шт. |  |  | 1 |  | 490 183,00 |  | 490 183,00 |  |
| 6. | Карусель |  | BALL`I ВА-06.25 |  | шт. |  |  | 1 |  | 475 000,00 |  | 475 000,00 |  |
| 7. | Качалка |  | BALL`I ВА-09.12 |  | шт. |  |  | 2 |  | 67 000,00 |  | 134 000,00 |  |
| 8. | Качалка |  | BALL`I ВА-09.01 |  | шт. |  |  | 1 |  | 101 000,00 |  | 101 000,00 |  |
| 9. | Скамья |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 3 |  | 40 000,00 |  | 120 000,00 |  |
| 10. | Урна |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 3 |  | 35 000,00 |  | 105 000,00 |  |
| 11. | Информационный стенд |  | BALL`I ВА-08.01 |  | шт. |  |  | 1 |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | X |  | 7 137 870,00 |  |
| - Мурманская область, Муниципальное образование городской округ город Мончегорск, пр. Кирова, в районе дома № 25 корп. 2 (детская площадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский игровой комплекс |  | WOODHOUSE WH-01.04 |  | шт. |  |  | 1 |  | 2 138 100,00 |  | 2 138 100,00 |  |
| 2. | Качели |  | SWING SW-02.07-05 |  | шт. |  |  | 1 |  | 490 183,00 |  | 490 183,00 |  |
| 3. | Качалка |  | BALL`I ВА-09.17 |  | шт. |  |  | 1 |  | 191 000,00 |  | 191 000,00 |  |
| 4. | Песочница |  | BabyBall`i ВВ-08.05 |  | шт. |  |  | 1 |  | 520 000,00 |  | 520 000,00 |  |
| 5. | Качалка |  | BALL`I ВА-09.10 |  | шт. |  |  | 1 |  | 65 000,00 |  | 65 000,00 |  |
| 6. | Карусель |  | BALL`I ВА-06.08 |  | шт. |  |  | 2 |  | 115 800,00 |  | 231 600,00 |  |
| 7. | Интерактивная панель |  | BabyBall`i ВВ-01.06 |  | шт. |  |  | 1 |  | 1 260 000,00 |  | 1 260 000,00 |  |
| 8. | Скамья |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 3 |  | 40 000,00 |  | 120 000,00 |  |
| 9. | Урна |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 3 |  | 35 000,00 |  | 105 000,00 |  |
| 10. | Информационный стенд |  | BALL`I ВА-08.01 |  | шт. |  |  | 1 |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | Х |  | 5 160 883,00 |  |
| - Мурманская область, Муниципальное образование городской округ город Мончегорск, пр. Ленина, в районе дома № 29 (спортивная площадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перекладины для отжиманий и подтягиваний |  | Айрон Кинг (S814) WO.14 |  | шт. |  |  | 1 |  | 75 099,99 |  | 75 099,99 |  |
| 2. | Комплект для воркаута |  | Айрон Кинг CR 161 |  | шт. |  |  | 1 |  | 515 000,00 |  | 515 000,00 |  |
| 3. | Скамья для отдыха |  | Айрон Кинг (S87) WO.07 |  | шт. |  |  | 2 |  | 35 000,00 |  | 70 000,00 |  |
| 4. | Тренажер Лыжник |  | Айрон Кинг (S171) АК 7.1 |  | шт. |  |  | 1 |  | 75 000,00 |  | 75 000,00 |  |
| 5. | Тренажер Разведение ног |  | Айрон Кинг (S1711) АК 7.11 |  | шт. |  |  | 1 |  | 74 500,00 |  | 74 500,00 |  |
| 6. | Тренажер Шаговый |  | Айрон Кинг (S173) АК 7.3 |  | шт. |  |  | 2 |  | 75 000,00 |  | 150 000,00 |  |
| 7. | Тренажер Жим от груди |  | Айрон Кинг (S172) АК 7.2 |  | шт. |  |  | 1 |  | 81 000,00 |  | 81 000,00 |  |
| 8. | Комплекс Стандарт Супер |  | Айрон Кинг (S820) WO.20 |  | шт. |  |  | 1 |  | 350 000,00 |  | 350 000,00 |  |
| 9. | Эллиптический тренажер |  | Айрон Кинг (S515) АКС-515.00.000-02 ПС |  | шт. |  |  | 1 |  | 310 000,00 |  | 310 000,00 |  |
| 10. | Пресс + Гиперэкстензия |  | Айрон Кинг (S407) АКС-407.00.000 ПС |  | шт. |  |  | 1 |  | 180 000,00 |  | 180 000,00 |  |
| 11. | Тренажер Жим ногами и брусья |  | Айрон Кинг (S1715) АК 7.15 |  | шт. |  |  | 1 |  | 68 640,00 |  | 68 640,00 |  |
| 12. | Скамья |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 3 |  | 40 000,00 |  | 120 000,00 |  |
| 13. | Урна |  | Поставщик 1 |  | шт. |  |  | 2 |  | 35 000,00 |  | 70 000,00 |  |
| 14. | Информационный стенд |  | BALL`I ВА-08.01 |  | шт. |  |  | 1 |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | X |  | 2 179 239,99 |  |
| 9) Мурманская область, Печенгский муниципальный округ пгт. Никель, пр. Гвардейский, в районе дома №37 (детская площадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Песочница |  | BabyBall'i ВВ-08.05 |  | шт. | 1 |  | 520 000,00 |  | 520 000,00 |  |
| 2. |  | Пространственная сеть |  | PIRAMIDA PY-00.11 |  | шт. | 1 |  | 573 900,00 |  | 573 900,00 |  |
| 3. |  | Детский игровой комплекс |  | BALL`I ВА-01.05 |  | шт. | 1 |  | 2 617 705,00 |  | 2 617 705,00 |  |
| 4. |  | Качели |  | SWING SW-02.07-05 |  | шт. | 1 |  | 490 183,00 |  | 490 183,00 |  |
| 5. |  | Канатная конструкция |  | MODUL МО-01.20 |  | шт. | 1 |  | 261 968,00 |  | 261 968,00 |  |
| 6. |  | Интерактивная панель |  | BabyBalli ВВ-01.06 |  | шт. | 1 |  | 1 260 000,00 |  | 1 260 000,00 |  |
| 7. |  | Карусель |  | BALL`I ВА-06.03 |  | шт. | 1 |  | 165 000,00 |  | 165 000,00 |  |
| 8. |  | Карусель |  | BALL`I ВА-06.08 |  | шт. | 2 |  | 115 800,00 |  | 231 600,00 |  |
| 9. |  | Качалка |  | BALL`I ВА-09.02 |  | шт. | 2 |  | 57 000,00 |  | 114 000,00 |  |
| 10. |  | Качалка |  | BALL`I ВА-09.12 |  | шт. | 2 |  | 67 000,00 |  | 134 000,00 |  |
| 11. |  | Урна |  | Поставщик 1 |  | шт. | 3 |  | 35 000,00 |  | 105 000,00 |  |
| 12. |  | Скамья |  | Поставщик 1 |  | шт. | 3 |  | 40 000,00 |  | 120 000,00 |  |
| 13. |  | Информационный щит |  | BALL`I ВА-08.01-01 |  | шт. | 1 |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 20 |  | X |  | 6 633 356,00 |  |

1.	Оборудование, указанное в настоящем перечне, передано Заказчиком Подрядчику в полном объеме. Претензий к качеству, объему, количеству Подрядчик не имеет.

2.	Оборудование принято Подрядчиком без наличия дефектов, без повреждений.

3.	С даты подписания настоящего акта Подрядчик становится ответственным за сохранность такого имущества, обязуется хранить его бережно и установить по указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору подряда № ___ от «___» ______ 2023 г.) и настоящем акте адресам.

Передал                                                                                                                                   Принял

______________________ / ________________________	                                      _________________ / _________________________