Приложение №1

к Договору подряда №

от «___» ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству территорий Мурманской области в части устройства площадок для выгула собак

Согласовано сторонами:

| ЗАКАЗЧИК: Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» ______________ (М.С. Коптев) М.П. | ПОДРЯДЧИК: ___________ (____________) М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по благоустройству территорий Мурманской области в части устройства площадок для выгула собак

1. Общие сведения

Место выполнения работ: Мурманская область:

- Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Алексея Хлобыстова, территория в районе домов №14/1, 16/2;

- Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Радищева, территория в районе дома №11;

- Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Крупской, территория в районе дома №22;

  - Этапы по выполнению работ по благоустройству территорий Мурманской области в части устройства площадок для выгула собак:

    - Строительно-монтажные работы по устройству основания;

    - Поставка оборудования, материалов, изделий и конструкции, используемых при выполнении работ; Строительно-монтажные работы по установке, монтажу оборудования и устройству ограждения.

  - Срок выполнения работ

1.2.1. Этап 1 - 05.10.2021 Подготовка основания.

1.2.2. Этап 2 - 20.10.2021 Монтаж оборудования и ограждения.

Не позднее 20.10.2021 года. (Подрядчик вправе завершить выполнение работ в более короткие сроки).

  - Общие требования

- Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ, в том числе демонтажных работ в случае необходимости;

- Обеспечить поставку и сохранность материалов, строительных конструкций, комплектующих изделий, оборудования, проверочных устройств и запасных частей, материалов и оборудования, спецтехники и механизмов, поставляемых для производства работ;

- Обеспечить монтаж, сборку, наладку оборудования и систем контроля;

- Обеспечить проведение функциональных испытаний поставляемого оборудования с привлечением персонала Заказчика после окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ на каждом объекте;

- С момента начала работ предоставить Заказчику информацию в письменном виде о назначении уполномоченного Ответственного представителя.

- Ответственный представитель Подрядчика назначается приказом Подрядной организации. Полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью Подрядчика, оформленной надлежащим образом в письменном виде. Ответственный представитель Подрядчика обязан еженедельно предъявлять всю текущую информацию о ходе выполнения работ, о соблюдении графика работ и о поставке материалов. Ответственный представитель Подрядчика предоставляет Заказчику до начала производства работ приказ о назначении ответственных лиц (для решения технических и иных вопросов по настоящему Договору), в том числе предоставляет приказы субподрядных организаций (при наличии) о назначении своих ответственных лиц по выполнению субподрядных работ. В приказе необходимо указать Ф.И.О. должность и контакты (телефон, почта) и право подписи от имени Подрядчика актов, финансовых и иных необходимых документов уполномоченного представителя или представителей;

- Предоставить и согласовывать с Заказчиком:

график строительно-монтажных работ (сроки выполнения работ в графике строительно-монтажных работ могут быть изменены в процессе выполнения работ в случае обоснования их корректировки); график поставки оборудования; заключённые договора подряда с субподрядчиками (предоставить в случае их заключения); перечень оборудования, материалов и изделий, если таковые отличаются от заявленного в техническом задании.

- До начала производства строительно-монтажных работ самостоятельно получить необходимую разрешительную документацию и оформить все необходимые допуски и разрешения, в том числе разрешение на производство земляных работ. Перед началом работ предоставить Заказчику оформленные в надлежащем порядке (с наличием завизированных согласований, датой, печатями, подписями и т.п.) схемы организации дорожного движения в местах производства работ и разрешения на производство земляных работ (при необходимости).

С органами надзора, владельцами коммуникаций и другими заинтересованными организациями порядок ведения работ на объектах (при необходимости);

Порядок вырубки зелёных насаждений, порядок проведения земляных работ и обеспечивать их соблюдение (при необходимости).

- Поставить на объект необходимую строительно-монтажную технику;

- Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

- Выставить по периметру площадок на момент проведения работ ограждающий забор из дерева или профлиста, предотвращающий попадания посторонних лиц на территорию благоустройства. Проводить строительно-монтажные работы при отсутствии ограждающего забора вокруг строительной площадки запрещается.

- У входа на территорию благоустройства должен быть установлен информационный щит, с информацией о компании-застройщике, названии объекта, сроках строительства, контактах ответственных лиц и другие необходимые сведения. Формат, места установки информационных щитов, и их кол-во согласовать с Заказчиком (или уполномоченным представителем).

- Согласовать с Заказчиком перечень видов работ, обследование и испытание которых оформляется актами освидетельствования скрытых работ по основным строительно-монтажным работам;

- Вести в период производства работ исполнительную документацию и производственную документацию в соответствии с требованиями, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций.

- Передать Заказчику вместе с результатом работы всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта (эксплуатационную документацию);

- Вывезти в недельный срок до дня подписания акта о приемке, завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки свои строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, ограждения и другое имущество, в места, указанные Заказчиком.

- Выполнить приемо-сдаточные испытания (с получением необходимых разрешительных документов) и сдать комплект всей документации Заказчику для проверки соответствия нормативным документам;

- Информировать Заказчика о субподрядных организациях, при намерении привлекать их для выполнения работ на Объекте, с предоставлением подробной информации о работах, объемах, сроках.

- Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков (при наличии).

- Подрядчик обязан гарантировать содержание строительной площадки в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик обязан обеспечить оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве.

- Проводить подключение переносного (электрического или иного) оборудования, необходимого для проведения работ, по техническим условиям, самостоятельно полученным Подрядчиком от ресурсоснабжающих организаций и на основании предварительных заявок. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

- Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика (или уполномоченного представителя), если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе исправлять дефекты и некачественно выполненные работы своими силами и за свой счёт.  При этом Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика (или уполномоченного представителя), если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды, безопасности и качеству работ.

- Немедленно предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний, о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы.

- Иметь и передать Заказчику сертификаты соответствия (или паспорта качества, или иные необходимые документы) на все поставляемые материалы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

- Мусор, образовавшийся в процессе производства работ от деятельности, вывезти с объектов производства работ и прилегающей территории на объект размещения отходов, внесенный в государственный реестр, и предоставить Заказчику подтверждающие документы (справка о принятии отходов, обезвреживании отходов, возникающих при проведении работ).

- Обеспечивать Заказчику (или уполномоченному представителю) возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому элементу объектов, предъявлять по требованию Заказчика отчёты о ходе выполнения работ.

- Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объектов выполнения работ до приёмки выполненных работ Заказчиком.

- Все объемы и виды работ в рамках договора полностью завершить и сдать в эксплуатацию в срок согласно Договора.

- Безвозмездно устранить все обнаруженные отступления и недостатки.

1.3.1.31.  При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими документами:

Градостроительного кодекса РФ;

Земельного кодекса РФ;

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89, СТ СЭВ 4663-84). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 30.05.1989 № 1379);

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

ГОСТ 31424-2010. «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня»;

ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»;

ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

ГОСТ 17.4.3.04-85. «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;

ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия (с Изменением №1)»;

РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2. Строительное производство»;

Закон Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области»

и иными действующими нормативно-техническими документами, регулирующими предмет договора.

  - Общие требования к результатам работ

Результатом работ является выполненные, предусмотренные настоящим Техническим заданием, работы в полном объёме в установленный срок, с надлежащим качеством, в соответствии с положениями Договора, требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской области, нормативно-правовых актов, действующих на территориях городов Мурманской области и переданные Заказчику. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего Технического задания о качестве.

Подрядчик гарантирует достижение объектами, указанными в нормативной документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с настоящим Договором на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик обязан сдать Заказчику работы, которые должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ (ГОСТ, СНиП, технические нормы и правила), в том числе работы, прописанные в настоящем Техническом задании;

После окончания выполнения работ (части работ) Подрядчик представляет Заказчику отчетную документацию.

В случае, если выполненные Подрядчиком работы, относятся к видам работ, для которых действующим законодательством установлен определенный (особый) порядок их сдачи, Подрядчик осуществляет сдачу Заказчику данных видов работ с учетом соответствующих положений действующего законодательства, технических правил и норм.

Элементы благоустройства территории в случае их повреждения в процессе Работ Подрядчиком, должны быть восстановлены до начала приемки выполненных Работ по Договору за счет средств Подрядчика.

  - Общий порядок приемки работ

- Период для приёмки выполненных надлежащим образом работ, входит в срок выполнения работ по Договору.

- После предъявления, Подрядчиком результата работ, документов, подтверждающих выполнение работ, Заказчик с участием Подрядчика осматривает выполненные работы (их результат) и осуществляет проверку предоставленных документов.

- Сдача Подрядчиком результата работ и его приёмка Заказчиком оформляется актами о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закреплёнными в соответствующих нормативно-технических документах.

- Подрядчик обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию. В процессе проведения процедуры сдачи – приёмки выполненных работ по настоящему Техническому заданию и Договору, Подрядчик обязан укомплектовать и представить Заказчику с сопроводительным письмом комплект исполнительной документации. В качестве исполнительной документации предоставляются:

      - акты освидетельствования скрытых работ;

- журналы работ;

      - акты на выполненные работы;

      - акты на испытания;

      - паспорта качества;

      - паспорта на материалы;

      - сертификаты соответствия, пожарной безопасности и санитарно-гигиенические на примененные материалы (Сертификаты или их копии подписываются руководителем подрядной организации (производителем работ), подписи заверяются печатью организации). При наличии в сертификатах указаний на протоколы испытаний, последние так же передаются Заказчику в обязательном порядке;

      - другие документы на материалы, оборудование и произведенные работы в рамках подписанного договора.

      - акты о приёмке выполненных работ (КС-2) и справки выполненных работ и затрат (КС-3) (в 4 (четырех) экземплярах: 3 (три) – для Заказчика, 1 (один) – для Подрядчика).

- При обнаружении в ходе приёмки выполненных работ (их результата) отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику. Такие работы Заказчиком к оплате не принимаются.

- Акт приемки по форме КС-2, справка по форме КС-3, перечень исполнительной документации могут направляться Заказчику для предварительного просмотра и согласования по электронной почте с сопроводительным письмом.

- Подрядчик предоставляет на все устройства, оборудование, строительные материалы, используемые при выполнении работ, предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Требования к сметной документации:

Сметную документацию разрабатывать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

- Расчет выполнить на основе сметно-нормативной базы ТСНБ-И1-Мурманск (последней редакции), с пересчетом (построчно) базовых цен в текущий индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и оборудования, публикуемых ежеквартально.

Переход в текущий уровень цен производился индексами пересчета строительно-монтажных работ по отдельным элементам затрат по видам работ, разработанных Региональным Центром Ценообразования в Строительстве по Мурманской области.

Смета предоставляется Заказчику в сметной программе «А0» (либо других программах), в формате MS Exсel, в ТЕР Мурманской области с сохранением всех функциональных взаимосвязей;

Сметная документация передается Заказчику:

- на бумажном носителе в 4 экземплярах;

- на электронном носителе в формате программы для составления смет, а также *.xls (*.xlsx) или *.doc (*.docх), с подписями и печатями.

- Требования к качеству поставляемых материалов (товара) и оборудованию

    - Подрядчик должен поставить материалы (товары), оборудование и конструкции, в соответствии с Техническим заданием, которые должны быть согласованы с Заказчиком (или уполномоченным представителем).

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

    - Подрядчик должен обеспечить поставку материалов (товаров) и оборудования, необходимых для выполнения указанных в настоящем Техническом задании работ, а также техническую документацию, комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта.

    - Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать:

Федеральному закону от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Федеральному закону от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ)

требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики и иные показатели материалов, изделий, оборудования (и.т.п), используемых при выполнении работ, элементов благоустройства, в том числе конструкций, малых архитектурных форм, временных сооружений устанавливаемых на территории благоустройства (далее - товар), должны соответствовать правовым актам, техническим документам (нормативам, правилам и т.п.), положениям ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПиН. и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии и другими документами, удостоверяющими их качество (техническими паспортами, аттестационными документами).

Материалы, изделия, оборудование, используемые при выполнении работ, элементы благоустройства, устанавливаемые на территории благоустройства, должны иметь (при необходимости) документы, подтверждающие завершение таможенного оформления импортных материалов, изделий, конструкций и оборудования (выпуск для свободного обращения на территории Российской Федерации).

Копии сертификатов/ деклараций о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ) и другие документы, удостоверяющие качество материалов (в том числе посадочный материалов), оборудования, используемых при выполнении работ, устанавливаемых элементов благоустройства, в том числе конструкций, малых архитектурных форм, временных сооружений (зданий), предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации.

Входной контроль поставляемых материалов и изделий осуществляет Подрядчик (с оформлением записей в Журнале).

    - Подрядчик должен обеспечить хранение необходимых материалов и оборудования на специально отведенных площадках складирования, с соблюдением правил складирования, хранения, перемещения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Подрядчик должен обеспечить упорядоченное размещение оборудования на площадке хранения, соблюдать порядок и чистоту на выделенной территории.

При необходимости на территории площадки временного хранения оборудования, материалов, изделий, конструкций должна быть выполнена вертикальная планировка.

    - Все поставляемые материалы (товар) и оборудование, должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности оборудование.

    - Материалы (товар) и оборудование, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.).

    - Для подтверждения соответствия техническим требованиям Заказчика, Подрядчик должен обеспечить необходимые условия для проверки Заказчиком (или уполномоченным представителем) материалов (товара), оборудования и конструкций до его установки.

    - Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования, конструкций, государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения товаров, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов, изделий, конструкций, оборудования, временных сооружений (зданий).

- Требования к безопасности выполняемых работ

    - Все рабочие и инженерно-технические работники Подрядчика до начала производства работ проходят вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

    - Работники Подрядчика должны иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей.

    - Персонал Подрядчика обязан быть полностью и должным образом экипирован.

    - Сварщик обязан иметь при себе постоянно удостоверение, талон о прохождении пожарно-технического минимума, наряд-допуск на производство огневых работ.

    - Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства и ремонта, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 (приложение Г) Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работы;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 N 384-ФЗ;

- Правила по охране труда при работе на высоте от 28.03.2014 № 155н;

- Правила по охране труда в строительстве от 01.06.2015 № 336н;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 № 328н;

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ от 23.12.2014 № 1101н;

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов от 23.06.2016 № 310н.

    - В ходе производства работ вблизи охранной зоны объектов электросетевого хозяйства Подрядчик должен иметь допуск к работам, оформленный в установленном порядке. Подрядчик обязан обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи, электроэнергии, подземные коммуникации). В случае повреждения коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик восстанавливает за свой счет повреждения, произошедшие по его вине. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производить только после согласования с владельцами коммуникаций.

    - Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, имуществу заказчика или третьих лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на Подрядчика.

    - Зона производства работ должна быть обозначена с использованием ограждающих конструкций, дорожных знаков.

    - Необходимо обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и по обеспечению безопасности граждан, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ.

- Общие требования к строительно-монтажным работам, наладке и сдачи кинологических площадок

- Для реализации указанных в настоящем Техническом задании работ Подрядчик должен обеспечить:

- выполнение работ собственными силами и средствами;

- достаточное количество специальной техники и специалистов, имеющих опыт выполнения данного вида и использование высококачественных материалов;

- очистку территории своими силами и средствами от старых элементов игрового оборудования, в случае если оно имеется, и если это необходимо (согласовать работы с Заказчиком);

- безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ в соответствии с ТК РФ;

- выполнение работ по установке оборудования в соответствии с нормами, правилами, стандартами, техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию возведенного объекта;

- проведение работ с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха;

- поставку на объект необходимой строительно-монтажной техники (при необходимости);

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

- До начала выполнения работ по установке оборудования Подрядчик обязан:

- согласовать с Заказчиком график ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение;

- нести затраты по перевозке рабочих до Объекта и обратно;

- осуществлять в процессе производства работ по установке оборудования систематическую, а по завершении работ (до подписания сторонами актов сдачи-приемки товара) окончательную уборку места установки оборудования от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Поставщика и за его счет.

- При выполнении работ по установке Подрядчик обязан:

- организовать и координировать работы на Объекте, обеспечить соблюдение требований настоящего Технического задания, техники безопасности в процессе производства указанных работ и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания;

- обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику;

- обеспечить входной контроль качества поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования.

- обеспечить текущий контроль технологических процессов при производстве работ;

- обеспечить приемочный контроль выполненных работ.

- Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования должен включать проверку:

а) наличия соответствующих сертификатов;

б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

г) правильности складирования и хранения;

д) отсутствие признаков брака и/или признаков низкого качества изготовления.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки необходимо провести испытания материалов для оценки возможности их использования.

Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций, а также требуемые испытания.

Приемочный контроль должен включать в себя предъявление Заказчику оформленных актов освидетельствования скрытых работ, промежуточную сдачу отдельных элементов возведенных объектов, а также сооружения в целом.

Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок.

После окончания монтажа и установки товара осуществляется уборка и вывоз мусора, материалов. Уборку и вывоз отходов, образовавшихся при выполнении работ, с места проведения работ, производить ежедневно в конце рабочего дня. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения.

- При подготовке к сдаче выполненных работ Подрядчик обязан:

- провести совместно с Заказчиком проверку выполненных работ и качества используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций;

- зафиксировать в технической приемо-сдаточной документации результаты всех видов контроля и испытаний.

- предоставить с сопроводительным письмом зарегистрированные сертификаты качества и другие документы.

В случае наличия в штате подрядной организации работников – иностранных граждан они в обязательном порядке должны иметь регистрацию на территории РФ, а также иметь соответствующее разрешение на работу в РФ, предусмотренное Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

- Требования к выполняемым работам и материалам

- Общие требования к контролю качества.

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами или специальными службами, входящими в состав строительной организации Подрядчик.

- Общие требования к скрытым работам.

Подрядчик совместно с Заказчиком (или уполномоченным представителем) должен производить освидетельствование работ, скрываемых последующими работами («скрытых» работ), с составлением соответствующих актов освидетельствования.

Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в соответствии с требованиями РД-11-02-2006.

Для предъявления скрытых работ. Подрядчик вызывает представителя Заказчика (или уполномоченного представителя) не позднее чем за сутки на совместную приемку скрытых работ с оформлением акта и предоставлением сертификатов на примененные материалы.

Вызовы Заказчика (или уполномоченного представителя) для предъявления скрытых работ и этапов осуществляются по телефонной связи и направления письменного/электронного сообщения.

В случае, если скрытые работы не освидетельствованы совместно с Заказчиком (или уполномоченным представителем), то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Вся исполнительная документация передается Заказчику (или уполномоченного представителя) в день подписания документов сопроводительным письмом.

- Общие требования к реализации указанных строительно-монтажных работ.

К выполнению работ разрешается приступать при наличии ордера на производство земляных работ, согласованного с владельцами инженерных коммуникаций.

- Требования к безопасности выполняемых работ.

Все рабочие и инженерно-технические работники Подрядчик до начала производства работ проходят вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

Персонал Подрядчик обязан быть полностью и должным образом экипирован.

Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства и ремонта.

Разработку грунта в котлованах под фундаменты вышеперечисленных сооружений следует вести в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением N 1).

  - Требования к производству работ по устройству основания из песчано-гравийной смеси:

Срезка грунта («корыта»), с планировкой дна. При уплотнении грунта использовать каток. Использование виброплиты допускается только в случаях обоснованной невозможности применение катка.

Монтаж бордюрного камня. Установка бортового камня выполняется с обязательной заделкой швов, с соблюдением уровня. Ширина швов между бортовыми камнями не должна превышать 5 мм. Швы между торцами бортовых камней должны быть заполнены цементно-песчаным раствором состава 1:4, а затем расшиты цементно-песчаным раствором в соотношении 1:2. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. Предусмотреть высоту бордюрного камня выше уровня земли, для предотвращения затекания воды (снеготаяние, осадки) с прилегающих участков.

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне. Укладку геосинтетических материалов выполняют вручную путем раскатки рулонов вдоль земляного полотна, начиная с низовой (по отношению к стоку воды) стороны. Отдельные полотна укладывают с перекрытием их краев на 0,2 м, начиная от бровок земляного полотна, к оси (но не менее чем прописано в паспорте/инструкции материала). Одновременно с укладкой краевые участки полотен в торцевой части и в местах нахлеста закрепляют анкерами (скобами) на поверхности грунтового основания. Перед закреплением определенного участка полотна (на длине 15-20 м), оно должно быть выровнено и уложено с легким натяжением без складок.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка слоем 10 см. При уплотнении песка использовать каток. Использование виброплиты допускается только в случаях обоснованной невозможности применение катка.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня из естественного камня слоем 15 см и щебня из естественного камня для дорожных работ. При уплотнении щебня использовать каток. Использование виброплиты допускается только в случаях обоснованной невозможности применение катка.

Устройство покрытий из гранитного отсева однослойных толщиной 15 см. Без дробленого песка. Формирование верхнего слоя из отсева тяжелых пород фракцией̆ 0-5мм. На этом этапе слой отсева выравнивается с соблюдением необходимого уклона, поверхность площадки проливается водой̆ и уплотняется во влажном состоянии. Уклон может быть односкатным (как правило, по короткой̆ стороне), двухскатным, или от центра к краям (линзой̆ или конвертом).

5.6. Требования к производству работ по устройству металлических ограждений:

Высота – не менее 2м. Столбы изготовлены из профильной трубы 60*40 мм, заполнение металлическим профилем диаметром 4-5мм. Размер ячейки 200*50мм. Ограждение предусматривает устройство двойного входа с использованием двух калиток.  Все элементы выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Сетка имеет 4 горизонтальных V-изгиба. RAL 9004

5.7. Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать:

- Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ);

- технических условий (ТУ);

- требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Подрядчик гарантирует, что все устройства, оборудование, строительные материалы, используемые при выполнении работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на выполненные работы на объектах – площадок для выгула собак – не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в отношении объекта благоустройства. Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование не ниже срока, установленного заводом-изготовителем.

Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчик квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов, для обращения в Арбитражный суд.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после установки начинает действовать с момента подписания Сторонами АКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ по приемке работ сдаваемого в эксплуатацию объекта.

7. Перечень работ и их объемов:

  - Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Алексея Хлобыстова, территория в районе домов №14/1, 16/2 – 30х20м

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1.1 Устройство песчано-гравийного покрытия |  |  |  |
|  | Демонтаж конструкций | шт | 7 |
|  | Разработка грунта не менее 450 мм с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывоз растительного грунта | м3 | 270 |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне - геотекстиль | м2 | 600 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 0,1 м | м3 | 60 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 0,15 м | м3 | 90 |
|  | Устройство покрытий из гранитного отсева 0,15 м | м2 | 600 |
|  | Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8 | м/п | 100 |
|  | Устройство металлических ограждений | м/п | 108 |
| 7.1.2 Монтаж МАФ |  |  |  |
|  | Информационный щит | шт | 1 |
|  | Лавка | шт | 2 |
|  | Спинка | шт | 2 |
|  | Урна | шт | 2 |
|  | Урна для собак | шт | 2 |
|  | Бум | шт | 2 |
|  | Качели | шт | 2 |
|  | Слалом | шт | 1 |
|  | Кольцо | шт | 2 |
|  | Барьер | шт | 2 |

Требования к используемым материалам:

| № п/п | Наименование используемого товара | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  | Обоснование установленных требований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Гранитный отсев | 1 | Фракция, мм | От 0,1 до 5 | пункт 4.2.1 « ГОСТ 31424-2010» «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня» |
| 2 | Щебень из осадочных и метаморфических пород | 1 | Фракция, мм | св. 20 до 40 | пункт 4.2.1 «ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» (далее – ГОСТ 8267-93) |
|  |  | 2 | Марка по дробимости | 600 или 800 | пункт 4.4.2 таблица 3 ГОСТ 8267-93 |
| 3 | Бортовой камень | 1 | Марка бортового камня | БР100.20.8 | пункт 1.2.2 таблица 1 «ГОСТ 6665-91 Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия», а также необходимость устройства съездов с малыми радиусами закругления |
| 4 | Полотно иглопробивное Дорнит-2 или эквивалент | 1 | Вид материала | Геотекстильный (геотекстиль) | «ГОСТ Р 53225-2008 Национальный стандарт российской федерации материалы геотекстильные. Термины и определения» |
|  |  | 2 | Плотность, г/м2 | Не менее 150 |  |
| 5 | Песок природный для строительных работ | 1 | Группа песка | Средний | пункт 4.2.2 таблица 1 «ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой)»» |
|  |  | 2 | Модуль крупности, Мк | От 2,0 до 2,5 | пункт 4.2.2 таблица 1 ГОСТ 8736-2014 |

Требования к используемому оборудованию:

| Сведения о технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, и иные сведения о товаре |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Ед. изм. |
| RAL 1003 (сигнальный желтый) |  |  |  |
| 1. | Изделие тип 1 |  | - |
| 1.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 1.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой конструкцию из трех колец на стойках разной высоты. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 1.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 1.4 | Общие размеры | При изготовлении должны соблюдаться пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота кольца 1 | от 1190 до 1290 | мм |
|  | Внутренний диаметр кольца 1 | от 700 до 730 | мм |
|  | Высота кольца 2 | от 860 до 880 | мм |
|  | Внутренний диаметр кольца 2 | от 540 до 560 | мм |
|  | Высота кольца 3 | от 720 до 735 | мм |
|  | Внутренний диаметр кольца 3 | от 540 до 560 | мм |
| 1.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой | - |
| 1.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из трубы (для основного каркаса), проката листового (для фланцевых элементов) | - |
|  | Труба | Соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 10704-91 | - |
|  | Наружный диаметр/ сторона квадрата А трубы | > 45,0/48,3 | мм |
|  | Толщина стенки s трубы | от 1,8 | мм |
|  | Прокат листовой | Соответствует ГОСТ 19903-2015 | - |
|  | Толщина проката листового для фланцевых элементов | > 5,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Цвет покрытия соответствует эскизу. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | матовая/шагрень |  |
|  | Диапазон температуры эксплуатации краски | 60…-60 | °С |
| 2. | Изделие тип 2 |  | - |
| 2.1. | Предназначение | Изделие предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 2.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой качели и иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 2.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 2.4. | Общие размеры | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота изделия | 595±10 | мм |
|  | Длина изделия | 3595±10 | мм |
|  | Ширина изделия | 295±10 | мм |
|  | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой, облицовочного материала, амортизаторов | - |
|  | Металлический каркас | Выполнен в том числе из труб, проката листового | - |
|  | Трубы | Должны соответствовать ГОСТ 10704-91 | - |
|  | Наружный размер труб | >19, 38, 54 | мм |
|  | Толщина стенки труб | > 1,8, 1,8, 2,8 | мм |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 | - |
|  | Толщина проката листового | > 3,9, 7,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Цвет покрытия соответссвует эскизу. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | матовая; шагрень |  |
|  | Диапазон температуры использования краски | от 65 до -65 | °С |
| 2.5. | Облицовочный материал | Должен быть установлен на металлокаркасе в верхней части изделия | - |
|  | Пиломатериал | Должен быть доска сухая строганная или брусок сухой строганный хвойных пород дерева в соответствии с ГОСТ 18288-87. | - |
|  | Размер пиломатериала, толщина | не менее 60 | мм |
|  | Размер пиломатериала, ширина | до 130 | мм |
|  | Сорт пиломатериала | Должен быть отборный или первый | - |
|  | Обработка пиломатериала | Частичная шлифовка, пропитка маслом для террас | - |
|  | Свойства масла | Должно представлять собой высококачественное покрытие из натуральных масел и смол для защиты деревянных поверхностей. Должно глубоко проникать в структуру древесины, надежно защищать от влажности и механического износа. Глубоко пропитывая дерево, должно укреплять его естественную структуру, не образовывая пленки и позволяя дереву «дышать». Должно быть изготовлено из природных, натуральных компонентов, не вызывать аллергической реакции у людей и животных, надежно защищать поверхность от плесени, грибков и влаги. | - |
|  | Состав масла | Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты | - |
| 2.6. | Амортизаторы | должны быть выполнены из тепломорозокислотощелоческойкого материала, соответствующего ГОСТ 7338-90 | - |
|  | Температурный интервал эксплуатации материала | -40...+75 | °С |
|  | Толщина материала | от 7,0 | мм |
| 3. | Изделие тип 3 |  | - |
| 3.1. | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 3.2. | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой горку трапециевидной формы и иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 3.3. | Эскиз изделия |  | - |
| 3.4. | Общие размеры | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота изделия | >1180 <1250 | мм |
|  | Длина изделия | >8290 <8320 | мм |
|  | Ширина изделия | >780 <820 | мм |
| 3.5. | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой, облицовочного материала | - |
| 3.6. | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из трубы, прокат листовой | - |
| 3.7. | Трубы | Должны соответствовать ГОСТ 8639-82 и (или) ГОСТ 8645-68. | - |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны А труб | более 30 и (или) менее 50 | мм |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны В труб | не менее 40 и (или) не менее 20 | мм |
|  | Толщина стенки s труб | более 1,5 и (или) менее 4 | мм |
|  | Масса 1 метра труб | менее 4,37 и (или) более 1,39 | кг |
|  | Толщины проката листового | > 3,9, 7,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Цвет покрытия должен соответствовать эскизу. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | матовая; шагрень |  |
|  | Диапазон температуры использования краски | от 65 до -65 | °С |
| 3.8. | Облицовочный материал | Должен быть установлен в верхней части изделий. Должен соответствовать ГОСТ 3916.1-2018 | - |
|  | Толщина | от 11 | мм |
|  | Количество слоев | от 8 | шт |
|  | Степень водостойкости клеевого соединения | должна быть повышенной водостойкости для внутреннего и наружного применения | - |
|  | Покрытие материала | Акрилатной краской для деревянных поверхностей, пригодной для наружного использования | - |
|  | Толщина покрытия, диапазон | 8-20 | мм |
| 4. | Изделие тип 4 |  | - |
| 4.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 4.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой брус-барьер и иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 4.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 4.4 | Общие размеры | При изготовлении необходимо соблюдений пропорций согласно эскизу | - |
|  | Высота изделия | от 490 до 510 | мм |
|  | Длина изделия | от 1595 до 1610 | мм |
|  | Ширина изделия | от 100 до 150 | мм |
| 4.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, стоек | - |
| 4.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб, проката листового с антикоррозийной обработкой | - |
|  | Труба 1 | Должна соответствовать ГОСТ 10704-91. Используется для изготовления перекладины. | - |
|  | Наружный диаметр трубы 1 | >30 | мм |
|  | Толщина стенки трубы 1 | от 1,8 до 2,8 | мм |
|  | Труба 2 | Должны соответствовать ГОСТ 8639-82 и (или) ГОСТ 8645-68. Используется для изготовления заглубленных элементов. | - |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны А труб 2 | более 45 и (или) менее 80 | мм |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны В труб 2 | менее 80 и (или) более 30 | мм |
|  | Толщина стенки s труб 2 | 2-4 | мм |
|  | Масса 1 метра труб 2 | свыше 2,5 | кг |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 | - |
|  | Толщины проката листового | > 2,8, 4,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Цвет покрытия должен соответствовать эскизу. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | матовая/шагрень |  |
|  | Диапазон температуры эксплуатации краски | 60…-60 | °С |
| 4.7 | Опоры конструкции | должны быть установлены на металлокаркасе, должны быть из пиломатериала | - |
|  | Пиломатериал | Должен быть брус или брусок сухой строганный хвойных пород дерева в соответствии с ГОСТ 18288-87. | - |
|  | Размер пиломатериала, толщина | от 95 | мм |
|  | Размер пиломатериала, ширина | до 150 | мм |
|  | Сорт бруса | отборный либо первый | - |
|  | Обработка бруса | Частичная шлифовка, пропитка маслом для террас | - |
|  | Свойства масла | Должно быть устойчиво к ультрафиолетовому излучению, защищать поверхность от перепадов температуры и влажности, придавать водоотталкивающие свойства, а также препятствовать появлению плесени, синевы и гнили. Должно представлять собой высококачественное покрытие из натуральных масел и смол для защиты деревянных поверхностей. Должно глубоко проникать в структуру древесины, надежно защищать от влажности и механического износа. Глубоко пропитывая дерево, должно укреплять его естественную структуру, не образовывая пленки и позволяя дереву «дышать». Должно быть изготовлено из природных, натуральных компонентов, не вызывать аллергической реакции у людей и животных, надежно защищать поверхность от плесени, грибков и влаги. | - |
|  | Состав масла | Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты | - |
|  | Диапазон температуры использования масла | 45…-40 | °С |
| 5. | Изделие тип 5 |  | - |
| 5.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 5.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой конструкцию из восьми стоек одинакового размера, установленных перпендикулярно опорной раме. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 5.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 5.4 | Общие размеры | При изготовлении должны соблюдаться пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота каждой стойки | от 990 до 1100 | мм |
|  | Диаметр каждой стойки | 20-30 | мм |
|  | Длина рамы | от 4900 до 5100 | мм |
|  | Ширина рамы | от 240 до 300 | мм |
| 5.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой | - |
| 5.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб | - |
|  | Стальная труба 1 | Соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68. Используется для изготовления опорной рамы | - |
|  | Наружный размер стороны А трубы 1 / размер стороны А трубы 1 | от 15 | мм |
|  | Наружный размер стороны А трубы / размер стороны В трубы | от 15 | мм |
|  | Толщина стенки s трубы 1 | от 1,5 | мм |
|  | Масса 1 метра трубы 1 | до 4,40 | кг |
|  | Трубы 2 | Должны соответствовать ГОСТ 10704-91. Используется для изготовления стоек и основания стоек. | - |
|  | Наружный диаметр труб 2 | > 19, 24 | мм |
|  | Толщина стенок труб 2 | >1,8, 1,8 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | должна быть матовая | - |
|  | Диапазон температуры эксплуатации краски | 60…-60 | °С |
| 6 | Изделие тип 6 |  | - |
| 6.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 6.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой скамью прямоугольной формы со спинкой. Должно иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно соответствовать приведенному эскизу. | - |
| 6.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 6.4 | Общие размеры | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота скамьи | от 445 до 454 | мм |
|  | Ширина скамьи | от 495 до 515 | мм |
|  | Длина скамьи | от 1995 до 2059 | мм |
|  | Высота спинки | от 345 до 355 | мм |
|  | Ширина спинки | от 45 до 54 | мм |
|  | Длина спинки | от 1395 до 2059 | мм |
| 6.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, облицовочных материалов, крепежа | - |
| 6.5.1 | Металлический каркас | Должен быть выполнен из труб, проката листового | - |
|  | Трубы | Должны соответствовать ГОСТ 8639-82 и (или) ГОСТ 8645-68. Используется для изготовления вспомогательных элементов. | - |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны А труб | более 20 и (или) менее 50 | мм |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны В труб | менее 40 и (или) не менее 20 | мм |
|  | Толщина стенки s труб | более 1,5 и (или) менее 4 | мм |
|  | Масса 1 метра труб | менее 4,37 и (или) более 1,39 | кг |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015. | - |
|  | Прокат листовой | Используется для изготовления установочных элементов | - |
|  | Толщина проката листового | >4,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии должен быть полностью окрашен порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. | - |
| 6.6 | Облицовочные материалы | должны быть установлены на металлокаркасе, должны быть из пиломатериала | - |
| 6.6.1 | Пиломатериал 1 | Должен быть доска или брус или брусок сухой строганный хвойных пород дерева в соответствии с ГОСТ 18288-87. Должен быть установлен в верхней части скамьи. | - |
|  | Размер пиломатериала 1, толщина | от 58 до 105 | мм |
|  | Размер пиломатериала 1, ширина | до 122 | мм |
|  | Сорт пиломатериала 1 | Должен быть отборный или первый | - |
|  | Пиломатериал 2 | Должен быть доска или брусок сухой строганный хвойных пород дерева в соответствии с ГОСТ 18288-87. Должен быть установлен на спинке. | - |
|  | Размер пиломатериала 2, толщина | от 27 до 47 | мм |
|  | Размер пиломатериала 2, ширина | от 90 до 122 | мм |
|  | Сорт пиломатериала 2 | Должен быть отборный или первый | - |
|  | Обработка пиломатериалов | Частичная шлифовка, пропитка маслом для террас | - |
|  | Свойства масла | Должно представлять собой высококачественное покрытие из натуральных масел и смол для защиты деревянных поверхностей. Должно глубоко проникать в структуру древесины, надежно защищать от влажности, механического износа и уменьшать растрескивание деревянной поверхности. Глубоко пропитывая дерево, должно укреплять его естественную структуру, не образовывая пленки и позволяя дереву «дышать». Благодаря входящему в состав воску, масло должно обладать отличными водоотталкивающими свойствами и стойкостью к моющим средствам. Должно быть изготовлено из природных, натуральных компонентов, не вызывать аллергической реакции у людей и животных, надежно защищать поверхность от плесени, грибков и влаги. | - |
|  | Состав масла | Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты. | - |
| 6.7 | Крепеж | оцинкованный или никелированный | - |
| 7 | Изделие тип 7 |  | - |
| 7.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 7.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой специализированную урну и иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 7.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 7.4 | Общие размеры | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота изделия | 1790±15 | мм |
|  | Длина изделия | 165±10 | мм |
|  | Ширина изделия | от 298 | мм |
| 7.5 | Составляющие | Изделие должно состоять из стойки, ёмкостей, фланцевых элементов на основе металлического каркаса с антикоррозийной обработкой | - |
| 7.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из трубы, проката листового | - |
|  | Труба | Должна соответствовать ГОСТ 8639-82, должна использоваться для изготовления стойки | - |
|  | Наружный размер трубы | от 35 до 45 | мм |
|  | Толщина стенки трубы | от 1,5 до 4,0 | мм |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 | - |
|  | Толщина проката листового для изготовления емкостей | от 0,75 до 1,2 | мм |
|  | Толщина проката листового для изготовления фланцевых элементов | от 7,5 до 10,0 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии должен быть полностью окрашен порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический либо электростатический | - |
| 8 | Изделие тип 8 |  | - |
| 8.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 8.2 | Общие характеристики | Изделие должно иметь вид прямоугольной урны. Должно иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно соответствовать приведенному эскизу. | - |
| 8.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 8.4 | Габаритные размеры изделия | При изготовлении необходимо соблюдение пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота | 800-830 | мм |
|  | Ширина | 400-420 | мм |
|  | Длина | 400-420 | мм |
| 8.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, извлекаемой ёмкости, облицовочных материалов, крепежа | - |
| 8.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен из трубы, проката листового | - |
|  | Труба | Должна соответствовать ГОСТ 8639-82. Используется формирования основы каркаса изделия. | - |
|  | Наруужный размер трубы | от 15 до 30 | мм |
|  | Толщина стенки трубы | от 1,4 до 2,5 | мм |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015. Используется для формирования боковых поверхностей каркаса изделия. | - |
|  | Толщина проката листового | 2; 3 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии должен быть полностью окрашен порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический или электростатический | - |
| 8.7 | Облицовочные материалы | Должны быть выполнены из доски и установлены горизонтально на двух противоположных боковых поверхностях. | - |
|  | Доска | Должен быть брусок сухой строганный хвойных пород дерева, должна соответствовать ГОСТ 8486-86 | - |
|  | Наружный размер бруска (толщина х ширина) | не менее 40х40 | мм |
|  | Сорт доски | отборный/первый | - |
|  | Обработка доски | Частичная шлифовка, пропитка маслом для террас | - |
|  | Свойства масла | Должно представлять собой высококачественное покрытие из натуральных масел и смол для защиты деревянных поверхностей. Должно глубоко проникать в структуру древесины, надежно защищать от влажности, механического износа и уменьшать растрескивание деревянной поверхности. Глубоко пропитывая дерево, должно укреплять его естественную структуру, не образовывая пленки и позволяя дереву «дышать». Благодаря входящему в состав воску, масло должно обладать отличными водоотталкивающими свойствами и стойкостью к моющим средствам. Должно быть изготовлено из природных, натуральных компонентов, не вызывать аллергической реакции у людей и животных, надежно защищать поверхность от плесени, грибков и влаги. | - |
|  | Состав масла | Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты. | - |
| 8.8 | Извлекаемая ёмкость | Должна быть выполнена из проката листового, должна использоваться для вставки внутрь основного каркаса. Должна иметь квадратную форму и овальные отверстия с двух противоположных соторон в верхней части для удобного извлечения. | - |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 14918-2020 | - |
|  | Толщина проката листового | 0,7-0,9 | мм |
|  | Размер ёмкости, высота | <400 ≥ 385 | мм |
|  | Размер ёмкости, ширина | <330 >308 | мм |
|  | Размер ёмкости, длина | < 330 > 308 | мм |
|  | Размер отверстия, длина | 140-150 | мм |
|  | Размер высота, ширина | 60-70 | мм |
| 17.9 | Крепеж | оцинкованный либо никелированный | - |
| 9. | Изделие тип 9 |  | - |
| 9.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 9.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой конструкцию в виде информационной стойки, установленной перпендикулярно опорной раме. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. Изделие должно комплектоваться приспособлением, обладающим возможностью использования функции дополненной реальности, позволяющей воспроизводить анимированное трехмерное изображение дерева с опадающей листвой, лепестками и соответствующими звуками природы, в том числе, пением птиц. Должна быть возможность расположения анимированного трехмерного изображения в определенной точке на плоскости. Должна быть возможность приблизиться к нему, удалиться от него и рассмотреть со всех сторон анимированное трехмерное изображение. Воспроизведение анимированного трехмерного изображения должно быть посредством наведения камеры электронного устройства, в том числе, смартфона и планшета на изделие. Применяемая функция дополненной реальности должна быть для IOS и Android устройств. Сценарий анимированного трехмерного изображения необходимо проработать исполнителю. Хронометраж сценария не ограничен, не привязан к определенному времени. Пользователи электронных устройств должны иметь возможность сделать фотографии и видео с элементами дополненной реальности неограниченное число раз. При этом, на устройстве должны происходить автоматическое определение возможности поддержки функции, позволяющий определять плоскости, и подгрузка соответствующей сцены. Для электронных устройств с поддержкой функции, позволяющей определять плоскости, должно создаваться анимированное трехмерное изображение, расположенное на плоскости на расстоянии не более 2 метров от пользователя. Для электронных устройств без поддержки функции, позволяющей определять плоскости, должна создаваться панорама 360 градусов с изображениями деревьев. | - |
| 9.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 9.4 | Общие размеры | При изготовлении должны соблюдаться пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота | от 1800 до 1900 | мм |
|  | Длина | от 590 до 630 | мм |
| 9.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой | - |
| 9.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб | - |
|  | Стальная труба 1 | Соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68. Используется для изготовления опорной рамы | - |
|  | Наружный размер стороны А трубы 1 / размер стороны А трубы 1 | от 15 | мм |
|  | Наружный размер стороны А трубы / размер стороны В трубы | от 15 | мм |
|  | Толщина стенки s трубы 1 | от 1,5 | мм |
|  | Масса 1 метра трубы 1 | до 4,40 | кг |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015. Используется для формирования боковых поверхностей каркаса изделия. | - |
|  | Толщины проката листового | >1,8, 5,8 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | должна быть матовая | - |
|  | Диапазон температуры эксплуатации краски | 60…-60 | °С |
| 9.10 | Материал облицовочный | Должна быть самоклеящаяся ПВХ пленка со стойкими полимерными пластификаторами, обеспечивающими ее эластичность и стабильность размеров. Используется для нанесения поверхность металлокаркаса в соответствии с эскизом. Должна быть с полноцветной печатью. | - |
|  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея | >0,07 ˂0,09 | мм |
|  | Клей | Требуется полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание | - |
|  | Диапазон температуры использования пленки | -35 … +70 | °С |
|  | Макет печати на плёнке | разрабатывается исполнителем в соответствии с приведенным эскизом, утверждается Заказчиком | - |
|  | Качество печати на плёнке | 360; 720 | dpi |

  - Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Радищева, территория в районе дома №11 – 30х10м:

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.3.1 Устройство песчано-гравийного покрытия |  |  |  |
|  | Демонтаж конструкций | шт | 5 |
|  | Разработка грунта не менее 450 мм с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывоз растительного грунта | м3 | 135 |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне - геотекстиль | м2 | 300 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 0,1 м | м3 | 30 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 0,15м | м3 | 45 |
|  | Устройство покрытий из гранитного отсева 0,15 м | м2 | 300 |
|  | Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8 | м/п | 80 |
|  | Устройство металлических ограждений | м/п | 88 |
| 7.3.2 Монтаж МАФ |  |  |  |
|  | Информационный щит | шт | 1 |
|  | Лавка | шт | 2 |
|  | Спинка | шт | 2 |
|  | Урна | шт | 2 |
|  | Урна для собак | шт | 2 |
|  | Бум | шт | 1 |
|  | Качели | шт | 1 |
|  | Слалом | шт | 1 |
|  | Кольцо | шт | 1 |
|  | Барьер | шт | 2 |

Требования к используемым материалам:

| № п/п | Наименование используемого товара | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  | Обоснование установленных требований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Гранитный отсев | 1 | Фракция, мм | От 0,1 до 5 | пункт 4.2.1 « ГОСТ 31424-2010» «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня» |
| 2 | Щебень из осадочных и метаморфических пород | 1 | Фракция, мм | св. 20 до 40 | пункт 4.2.1 «ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» (далее – ГОСТ 8267-93) |
|  |  | 2 | Марка по дробимости | 600 или 800 | пункт 4.4.2 таблица 3 ГОСТ 8267-93 |
| 3 | Бортовой камень | 1 | Марка бортового камня | БР100.20.8 | пункт 1.2.2 таблица 1 «ГОСТ 6665-91 Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия», а также необходимость устройства съездов с малыми радиусами закругления |

Требования к используемому оборудованию:

| Сведения о технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, и иные сведения о товаре |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Ед. изм. |
| RAL 9004 (сигнальный черный) |  |  |  |
| 1. | Изделие тип 1 |  | - |
| 1.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 1.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой конструкцию из трех колец на стойках разной высоты. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 1.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 1.4 | Общие размеры | При изготовлении должны соблюдаться пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота кольца 1 | от 1190 до 1290 | мм |
|  | Внутренний диаметр кольца 1 | от 700 до 730 | мм |
|  | Высота кольца 2 | от 860 до 880 | мм |
|  | Внутренний диаметр кольца 2 | от 540 до 560 | мм |
|  | Высота кольца 3 | от 720 до 735 | мм |
|  | Внутренний диаметр кольца 3 | от 540 до 560 | мм |
| 1.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой | - |
| 1.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из трубы (для основного каркаса), проката листового (для фланцевых элементов) | - |
|  | Труба | Соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 10704-91 | - |
|  | Наружный диаметр/ сторона квадрата А трубы | > 45,0/48,3 | мм |
|  | Толщина стенки s трубы | от 1,8 | мм |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 | - |
|  | Толщина проката листового для фланцевых элементов | > 5,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Цвет покрытия должен соответствовать эскизу. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | матовая/шагрень |  |
|  | Диапазон температуры эксплуатации краски | 60…-60 | °С |
| 2. | Изделие тип 2 |  | - |
| 2.1. | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 2.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой качели и иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 2.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 2.4. | Общие размеры | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота изделия | 595±10 | мм |
|  | Длина изделия | 3595±10 | мм |
|  | Ширина изделия | 295±10 | мм |
|  | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой, облицовочного материала, амортизаторов | - |
|  | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб, проката листового | - |
|  | Трубы | Должны соответствовать ГОСТ 10704-91 | - |
|  | Наружный размер труб | >19, 38, 54 | мм |
|  | Толщина стенки труб | > 1,8, 1,8, 2,8 | мм |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 | - |
|  | Толщина проката листового | > 3,9, 7,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Цвет покрытия должен соответствовать эскизу. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | матовая; шагрень |  |
|  | Диапазон температуры использования краски | от 65 до -65 | °С |
| 2.5. | Облицовочный материал | Должен быть установлен на металлокаркасе в верхней части изделия | - |
|  | Пиломатериал | Должен быть доска сухая строганная или брусок сухой строганный хвойных пород дерева в соответствии с ГОСТ 18288-87. | - |
|  | Размер пиломатериала, толщина | не менее 60 | мм |
|  | Размер пиломатериала, ширина | до 130 | мм |
|  | Сорт пиломатериала | Должен быть отборный или первый | - |
|  | Обработка пиломатериала | Частичная шлифовка, пропитка маслом для террас | - |
|  | Свойства масла | Должно представлять собой высококачественное покрытие из натуральных масел и смол для защиты деревянных поверхностей. Должно глубоко проникать в структуру древесины, надежно защищать от влажности и механического износа. Глубоко пропитывая дерево, должно укреплять его естественную структуру, не образовывая пленки и позволяя дереву «дышать». Должно быть изготовлено из природных, натуральных компонентов, не вызывать аллергической реакции у людей и животных, надежно защищать поверхность от плесени, грибков и влаги. | - |
|  | Состав масла | Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты | - |
| 2.6. | Амортизаторы | должны быть выполнены из тепломорозокислотощелоческойкого материала, соответствующего ГОСТ 7338-90 | - |
|  | Температурный интервал эксплуатации материала | -40...+75 | °С |
|  | Толщина материала | от 7,0 | мм |
| 3. | Изделие тип 3 |  | - |
| 3.1. | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 3.2. | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой горку трапециевидной формы и иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 3.3. | Эскиз изделия |  | - |
| 3.4. | Общие размеры | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота изделия | >1180 <1250 | мм |
|  | Длина изделия | >8290 <8320 | мм |
|  | Ширина изделия | >780 <820 | мм |
| 3.5. | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой, облицовочного материала | - |
| 3.6. | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из трубы, прокат листовой | - |
| 3.7. | Трубы | Должны соответствовать ГОСТ 8639-82 и (или) ГОСТ 8645-68. | - |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны А труб | более 30 и (или) менее 50 | мм |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны В труб | не менее 40 и (или) не менее 20 | мм |
|  | Толщина стенки s труб | более 1,5 и (или) менее 4 | мм |
|  | Масса 1 метра труб | менее 4,37 и (или) более 1,39 | кг |
|  | Толщины проката листового | > 3,9, 7,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Цвет покрытия должен соответствовать эскизу. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | матовая; шагрень |  |
|  | Диапазон температуры использования краски | от 65 до -65 | °С |
| 3.8. | Облицовочный материал | Должен быть установлен в верхней части изделий. Должен соответствовать ГОСТ 3916.1-2018 | - |
|  | Толщина | от 11 | мм |
|  | Количество слоев | от 8 | шт |
|  | Степень водостойкости клеевого соединения | должна быть повышенной водостойкости для внутреннего и наружного применения | - |
|  | Покрытие материала | Акрилатной краской для деревянных поверхностей, пригодной для наружного использования | - |
|  | Толщина покрытия, диапазон | 8-20 | мм |
| 4. | Изделие тип 4 |  | - |
| 4.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 4.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой брус-барьер и иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 4.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 4.4 | Общие размеры | При изготовлении необходимо соблюдений пропорций согласно эскизу | - |
|  | Высота изделия | от 490 до 510 | мм |
|  | Длина изделия | от 1595 до 1610 | мм |
|  | Ширина изделия | от 100 до 150 | мм |
| 4.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, стоек | - |
| 4.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб, проката листового с антикоррозийной обработкой | - |
|  | Труба 1 | Должна соответствовать ГОСТ 10704-91. Используется для изготовления перекладины. | - |
|  | Наружный диаметр трубы 1 | >30 | мм |
|  | Толщина стенки трубы 1 | от 1,8 до 2,8 | мм |
|  | Труба 2 | Должны соответствовать ГОСТ 8639-82 и (или) ГОСТ 8645-68. Используется для изготовления заглубленных элементов. | - |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны А труб 2 | более 45 и (или) менее 80 | мм |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны В труб 2 | менее 80 и (или) более 30 | мм |
|  | Толщина стенки s труб 2 | 2-4 | мм |
|  | Масса 1 метра труб 2 | свыше 2,5 | кг |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 | - |
|  | Толщины проката листового | > 2,8, 4,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Цвет покрытия должен соответствовать эскизу. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | матовая/шагрень |  |
|  | Диапазон температуры эксплуатации краски | 60…-60 | °С |
| 4.7 | Опоры конструкции | должны быть установлены на металлокаркасе, должны быть из пиломатериала | - |
|  | Пиломатериал | Должен быть брус или брусок сухой строганный хвойных пород дерева в соответствии с ГОСТ 18288-87. | - |
|  | Размер пиломатериала, толщина | от 95 | мм |
|  | Размер пиломатериала, ширина | до 150 | мм |
|  | Сорт бруса | отборный либо первый | - |
|  | Обработка бруса | Частичная шлифовка, пропитка маслом для террас | - |
|  | Свойства масла | Должно быть устойчиво к ультрафиолетовому излучению, защищать поверхность от перепадов температуры и влажности, придавать водоотталкивающие свойства, а также препятствовать появлению плесени, синевы и гнили. Должно представлять собой высококачественное покрытие из натуральных масел и смол для защиты деревянных поверхностей. Должно глубоко проникать в структуру древесины, надежно защищать от влажности и механического износа. Глубоко пропитывая дерево, должно укреплять его естественную структуру, не образовывая пленки и позволяя дереву «дышать». Должно быть изготовлено из природных, натуральных компонентов, не вызывать аллергической реакции у людей и животных, надежно защищать поверхность от плесени, грибков и влаги. | - |
|  | Состав масла | Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты | - |
|  | Диапазон температуры использования масла | 45…-40 | °С |
| 5. | Изделие тип 5 |  | - |
| 5.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 5.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой конструкцию из восьми стоек одинакового размера, установленных перпендикулярно опорной раме. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 5.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 5.4 | Общие размеры | При изготовлении должны соблюдаться пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота каждой стойки | от 990 до 1100 | мм |
|  | Диаметр каждой стойки | 20-30 | мм |
|  | Длина рамы | от 4900 до 5100 | мм |
|  | Ширина рамы | от 240 до 300 | мм |
| 5.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой | - |
| 5.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб | - |
|  | Стальная труба 1 | Соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68. Используется для изготовления опорной рамы | - |
|  | Наружный размер стороны А трубы 1 / размер стороны А трубы 1 | от 15 | мм |
|  | Наружный размер стороны А трубы / размер стороны В трубы | от 15 | мм |
|  | Толщина стенки s трубы 1 | от 1,5 | мм |
|  | Масса 1 метра трубы 1 | до 4,40 | кг |
|  | Трубы 2 | Должны соответствовать ГОСТ 10704-91. Используется для изготовления стоек и основания стоек. | - |
|  | Наружный диаметр труб 2 | > 19, 24 | мм |
|  | Толщина стенок труб 2 | >1,8, 1,8 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | должна быть матовая | - |
|  | Диапазон температуры эксплуатации краски | 60…-60 | °С |
| 6 | Изделие тип 6 |  | - |
| 6.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 6.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой скамью прямоугольной формы со спинкой. Должно иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно соответствовать приведенному эскизу. | - |
| 6.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 6.4 | Общие размеры | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота скамьи | от 445 до 454 | мм |
|  | Ширина скамьи | от 495 до 515 | мм |
|  | Длина скамьи | от 1995 до 2059 | мм |
|  | Высота спинки | от 345 до 355 | мм |
|  | Ширина спинки | от 45 до 54 | мм |
|  | Длина спинки | от 1395 до 2059 | мм |
| 6.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, облицовочных материалов, крепежа | - |
| 6.5.1 | Металлический каркас | Должен быть выполнен из труб, проката листового | - |
|  | Трубы | Должны соответствовать ГОСТ 8639-82 и (или) ГОСТ 8645-68. Используется для изготовления вспомогательных элементов. | - |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны А труб | более 20 и (или) менее 50 | мм |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны В труб | менее 40 и (или) не менее 20 | мм |
|  | Толщина стенки s труб | более 1,5 и (или) менее 4 | мм |
|  | Масса 1 метра труб | менее 4,37 и (или) более 1,39 | кг |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015. | - |
|  | Прокат листовой | Используется для изготовления установочных элементов | - |
|  | Толщина проката листового | >4,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии должен быть полностью окрашен порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. | - |
| 6.6 | Облицовочные материалы | должны быть установлены на металлокаркасе, должны быть из пиломатериала | - |
| 6.6.1 | Пиломатериал 1 | Должен быть доска или брус или брусок сухой строганный хвойных пород дерева в соответствии с ГОСТ 18288-87. Должен быть установлен в верхней части скамьи. | - |
|  | Размер пиломатериала 1, толщина | от 58 до 105 | мм |
|  | Размер пиломатериала 1, ширина | до 122 | мм |
|  | Сорт пиломатериала 1 | Должен быть отборный или первый | - |
|  | Пиломатериал 2 | Должен быть доска или брусок сухой строганный хвойных пород дерева в соответствии с ГОСТ 18288-87. Должен быть установлен на спинке. | - |
|  | Размер пиломатериала 2, толщина | от 27 до 47 | мм |
|  | Размер пиломатериала 2, ширина | от 90 до 122 | мм |
|  | Сорт пиломатериала 2 | Должен быть отборный или первый | - |
|  | Обработка пиломатериалов | Частичная шлифовка, пропитка маслом для террас | - |
|  | Свойства масла | Должно представлять собой высококачественное покрытие из натуральных масел и смол для защиты деревянных поверхностей. Должно глубоко проникать в структуру древесины, надежно защищать от влажности, механического износа и уменьшать растрескивание деревянной поверхности. Глубоко пропитывая дерево, должно укреплять его естественную структуру, не образовывая пленки и позволяя дереву «дышать». Благодаря входящему в состав воску, масло должно обладать отличными водоотталкивающими свойствами и стойкостью к моющим средствам. Должно быть изготовлено из природных, натуральных компонентов, не вызывать аллергической реакции у людей и животных, надежно защищать поверхность от плесени, грибков и влаги. | - |
|  | Состав масла | Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты. | - |
| 6.7 | Крепеж | оцинкованный или никелированный | - |
| 7 | Изделие тип 7 |  | - |
| 7.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 7.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой специализированную урну и иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 7.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 7.4 | Общие размеры | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота изделия | 1790±15 | мм |
|  | Длина изделия | 165±10 | мм |
|  | Ширина изделия | от 298 | мм |
| 7.5 | Составляющие | Изделие должно состоять из стойки, ёмкостей, фланцевых элементов на основе металлического каркаса с антикоррозийной обработкой | - |
| 7.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из трубы, проката листового | - |
|  | Труба | Должна соответствовать ГОСТ 8639-82, должна использоваться для изготовления стойки | - |
|  | Наружный размер трубы | от 35 до 45 | мм |
|  | Толщина стенки трубы | от 1,5 до 4,0 | мм |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 | - |
|  | Толщина проката листового для изготовления емкостей | от 0,75 до 1,2 | мм |
|  | Толщина проката листового для изготовления фланцевых элементов | от 7,5 до 10,0 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии должен быть полностью окрашен порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический либо электростатический | - |
| 8 | Изделие тип 8 |  | - |
| 8.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 8.2 | Общие характеристики | Изделие должно иметь вид прямоугольной урны. Должно иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно соответствовать приведенному эскизу. | - |
| 8.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 8.4 | Габаритные размеры изделия | При изготовлении необходимо соблюдение пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота | 800-830 | мм |
|  | Ширина | 400-420 | мм |
|  | Длина | 400-420 | мм |
| 8.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, извлекаемой ёмкости, облицовочных материалов, крепежа | - |
| 8.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен из трубы, проката листового | - |
|  | Труба | Должна соответствовать ГОСТ 8639-82. Используется формирования основы каркаса изделия. | - |
|  | Наруужный размер трубы | от 15 до 30 | мм |
|  | Толщина стенки трубы | от 1,4 до 2,5 | мм |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015. Используется для формирования боковых поверхностей каркаса изделия. | - |
|  | Толщина проката листового | 2; 3 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии должен быть полностью окрашен порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический или электростатический | - |
| 8.7 | Облицовочные материалы | Должны быть выполнены из доски и установлены горизонтально на двух противоположных боковых поверхностях. | - |
|  | Доска | Должен быть брусок сухой строганный хвойных пород дерева, должна соответствовать ГОСТ 8486-86 | - |
|  | Наружный размер бруска (толщина х ширина) | не менее 40х40 | мм |
|  | Сорт доски | отборный/первый | - |
|  | Обработка доски | Частичная шлифовка, пропитка маслом для террас | - |
|  | Свойства масла | Должно представлять собой высококачественное покрытие из натуральных масел и смол для защиты деревянных поверхностей. Должно глубоко проникать в структуру древесины, надежно защищать от влажности, механического износа и уменьшать растрескивание деревянной поверхности. Глубоко пропитывая дерево, должно укреплять его естественную структуру, не образовывая пленки и позволяя дереву «дышать». Благодаря входящему в состав воску, масло должно обладать отличными водоотталкивающими свойствами и стойкостью к моющим средствам. Должно быть изготовлено из природных, натуральных компонентов, не вызывать аллергической реакции у людей и животных, надежно защищать поверхность от плесени, грибков и влаги. | - |
|  | Состав масла | Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты. | - |
| 8.8 | Извлекаемая ёмкость | Должна быть выполнена из проката листового, должна использоваться для вставки внутрь основного каркаса. Должна иметь квадратную форму и овальные отверстия с двух противоположных соторон в верхней части для удобного извлечения. | - |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 14918-2020 | - |
|  | Толщина проката листового | 0,7-0,9 | мм |
|  | Размер ёмкости, высота | <400 ≥ 385 | мм |
|  | Размер ёмкости, ширина | <330 >308 | мм |
|  | Размер ёмкости, длина | < 330 > 308 | мм |
|  | Размер отверстия, длина | 140-150 | мм |
|  | Размер высота, ширина | 60-70 | мм |
| 17.9 | Крепеж | оцинкованный либо никелированный | - |
| 9. | Изделие тип 9 |  | - |
| 9.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 9.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой конструкцию в виде информационной стойки, установленной перпендикулярно опорной раме. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. Изделие должно комплектоваться приспособлением, обладающим возможностью использования функции дополненной реальности, позволяющей воспроизводить анимированное трехмерное изображение дерева с опадающей листвой, лепестками и соответствующими звуками природы, в том числе, пением птиц. Должна быть возможность расположения анимированного трехмерного изображения в определенной точке на плоскости. Должна быть возможность приблизиться к нему, удалиться от него и рассмотреть со всех сторон анимированное трехмерное изображение. Воспроизведение анимированного трехмерного изображения должно быть посредством наведения камеры электронного устройства, в том числе, смартфона и планшета на изделие. Применяемая функция дополненной реальности должна быть для IOS и Android устройств. Сценарий анимированного трехмерного изображения необходимо проработать исполнителю. Хронометраж сценария не ограничен, не привязан к определенному времени. Пользователи электронных устройств должны иметь возможность сделать фотографии и видео с элементами дополненной реальности неограниченное число раз. При этом, на устройстве должны происходить автоматическое определение возможности поддержки функции, позволяющий определять плоскости, и подгрузка соответствующей сцены. Для электронных устройств с поддержкой функции, позволяющей определять плоскости, должно создаваться анимированное трехмерное изображение, расположенное на плоскости на расстоянии не более 2 метров от пользователя. Для электронных устройств без поддержки функции, позволяющей определять плоскости, должна создаваться панорама 360 градусов с изображениями деревьев. | - |
| 9.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 9.4 | Общие размеры | При изготовлении должны соблюдаться пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота | от 1800 до 1900 | мм |
|  | Длина | от 590 до 630 | мм |
| 9.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой | - |
| 9.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб | - |
|  | Стальная труба 1 | Соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68. Используется для изготовления опорной рамы | - |
|  | Наружный размер стороны А трубы 1 / размер стороны А трубы 1 | от 15 | мм |
|  | Наружный размер стороны А трубы / размер стороны В трубы | от 15 | мм |
|  | Толщина стенки s трубы 1 | от 1,5 | мм |
|  | Масса 1 метра трубы 1 | до 4,40 | кг |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015. Используется для формирования боковых поверхностей каркаса изделия. | - |
|  | Толщины проката листового | >1,8, 5,8 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | должна быть матовая | - |
|  | Диапазон температуры эксплуатации краски | 60…-60 | °С |
| 9.10 | Материал облицовочный | Должна быть самоклеящаяся ПВХ пленка со стойкими полимерными пластификаторами, обеспечивающими ее эластичность и стабильность размеров. Используется для нанесения поверхность металлокаркаса в соответствии с эскизом. Должна быть с полноцветной печатью. | - |
|  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея | >0,07 ˂0,09 | мм |
|  | Клей | Требуется полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание | - |
|  | Диапазон температуры использования пленки | -35 … +70 | °С |
|  | Макет печати на плёнке | разрабатывается исполнителем в соответствии с приведенным эскизом, утверждается Заказчиком | - |
|  | Качество печати на плёнке | 360; 720 | dpi |

  - Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Крупской, территория в районе дома

№22– 30х10м

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.3.1 Устройство песчано-гравийного покрытия |  |  |  |
|  | Демонтаж конструкций | шт | 5 |
|  | Разработка грунта не менее 450 мм с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывоз растительного грунта | м3 | 135 |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне - геотекстиль | м2 | 300 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 0,1 м | м3 | 30 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 0,15м | м3 | 45 |
|  | Устройство покрытий из гранитного отсева 0,15 м | м2 | 300 |
|  | Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8 | м/п | 80 |
|  | Устройство металлических ограждений | м/п | 88 |
| 7.3.2 Монтаж МАФ |  |  |  |
|  | Информационный щит | шт | 1 |
|  | Лавка | шт | 2 |
|  | Спинка | шт | 2 |
|  | Урна | шт | 2 |
|  | Урна для собак | шт | 2 |
|  | Бум | шт | 1 |
|  | Качели | шт | 1 |
|  | Слалом | шт | 1 |
|  | Кольцо | шт | 1 |
|  | Барьер | шт | 2 |

Требования к используемым материалам:

| № п/п | Наименование используемого товара | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  | Обоснование установленных требований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Гранитный отсев | 1 | Фракция, мм | От 0,1 до 5 | пункт 4.2.1 « ГОСТ 31424-2010» «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня» |
| 2 | Щебень из осадочных и метаморфических пород | 1 | Фракция, мм | св. 20 до 40 | пункт 4.2.1 «ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» (далее – ГОСТ 8267-93) |
|  |  | 2 | Марка по дробимости | 600 или 800 | пункт 4.4.2 таблица 3 ГОСТ 8267-93 |
| 3 | Бортовой камень | 1 | Марка бортового камня | БР100.20.8 | пункт 1.2.2 таблица 1 «ГОСТ 6665-91 Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия», а также необходимость устройства съездов с малыми радиусами закругления |

Требования к используемому оборудованию:

| Сведения о технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, и иные сведения о товаре |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Ед. изм. |
| RAL 5012 (голубой) |  |  |  |
| 1. | Изделие тип 1 |  | - |
| 1.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 1.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой конструкцию из трех колец на стойках разной высоты. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 1.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 1.4 | Общие размеры | При изготовлении должны соблюдаться пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота кольца 1 | от 1190 до 1290 | мм |
|  | Внутренний диаметр кольца 1 | от 700 до 730 | мм |
|  | Высота кольца 2 | от 860 до 880 | мм |
|  | Внутренний диаметр кольца 2 | от 540 до 560 | мм |
|  | Высота кольца 3 | от 720 до 735 | мм |
|  | Внутренний диаметр кольца 3 | от 540 до 560 | мм |
| 1.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой | - |
| 1.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из трубы (для основного каркаса), проката листового (для фланцевых элементов) | - |
|  | Труба | Соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 10704-91 | - |
|  | Наружный диаметр/ сторона квадрата А трубы | > 45,0/48,3 | мм |
|  | Толщина стенки s трубы | от 1,8 | мм |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 | - |
|  | Толщина проката листового для фланцевых элементов | > 5,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Цвет покрытия должен соответствовать эскизу. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | матовая/шагрень |  |
|  | Диапазон температуры эксплуатации краски | 60…-60 | °С |
| 2. | Изделие тип 2 |  | - |
| 2.1. | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 2.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой качели и иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 2.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 2.4. | Общие размеры | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота изделия | 595±10 | мм |
|  | Длина изделия | 3595±10 | мм |
|  | Ширина изделия | 295±10 | мм |
|  | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой, облицовочного материала, амортизаторов | - |
|  | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб, проката листового | - |
|  | Трубы | Должны соответствовать ГОСТ 10704-91 | - |
|  | Наружный размер труб | >19, 38, 54 | мм |
|  | Толщина стенки труб | > 1,8, 1,8, 2,8 | мм |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 | - |
|  | Толщина проката листового | > 3,9, 7,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Цвет покрытия должен соответствовать эскизу. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | матовая; шагрень |  |
|  | Диапазон температуры использования краски | от 65 до -65 | °С |
| 2.5. | Облицовочный материал | Должен быть установлен на металлокаркасе в верхней части изделия | - |
|  | Пиломатериал | Должен быть доска сухая строганная или брусок сухой строганный хвойных пород дерева в соответствии с ГОСТ 18288-87. | - |
|  | Размер пиломатериала, толщина | не менее 60 | мм |
|  | Размер пиломатериала, ширина | до 130 | мм |
|  | Сорт пиломатериала | Должен быть отборный или первый | - |
|  | Обработка пиломатериала | Частичная шлифовка, пропитка маслом для террас | - |
|  | Свойства масла | Должно представлять собой высококачественное покрытие из натуральных масел и смол для защиты деревянных поверхностей. Должно глубоко проникать в структуру древесины, надежно защищать от влажности и механического износа. Глубоко пропитывая дерево, должно укреплять его естественную структуру, не образовывая пленки и позволяя дереву «дышать». Должно быть изготовлено из природных, натуральных компонентов, не вызывать аллергической реакции у людей и животных, надежно защищать поверхность от плесени, грибков и влаги. | - |
|  | Состав масла | Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты | - |
| 2.6. | Амортизаторы | должны быть выполнены из тепломорозокислотощелоческойкого материала, соответствующего ГОСТ 7338-90 | - |
|  | Температурный интервал эксплуатации материала | -40...+75 | °С |
|  | Толщина материала | от 7,0 | мм |
| 3. | Изделие тип 3 |  | - |
| 3.1. | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 3.2. | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой горку трапециевидной формы и иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 3.3. | Эскиз изделия |  | - |
| 3.4. | Общие размеры | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота изделия | >1180 <1250 | мм |
|  | Длина изделия | >8290 <8320 | мм |
|  | Ширина изделия | >780 <820 | мм |
| 3.5. | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой, облицовочного материала | - |
| 3.6. | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из трубы, прокат листовой | - |
| 3.7. | Трубы | Должны соответствовать ГОСТ 8639-82 и (или) ГОСТ 8645-68. | - |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны А труб | более 30 и (или) менее 50 | мм |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны В труб | не менее 40 и (или) не менее 20 | мм |
|  | Толщина стенки s труб | более 1,5 и (или) менее 4 | мм |
|  | Масса 1 метра труб | менее 4,37 и (или) более 1,39 | кг |
|  | Толщины проката листового | > 3,9, 7,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Цвет покрытия должен соответствовать эскизу. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | матовая; шагрень |  |
|  | Диапазон температуры использования краски | от 65 до -65 | °С |
| 3.8. | Облицовочный материал | Должен быть установлен в верхней части изделий. Должен соответствовать ГОСТ 3916.1-2018 | - |
|  | Толщина | от 11 | мм |
|  | Количество слоев | от 8 | шт |
|  | Степень водостойкости клеевого соединения | должна быть повышенной водостойкости для внутреннего и наружного применения | - |
|  | Покрытие материала | Акрилатной краской для деревянных поверхностей, пригодной для наружного использования | - |
|  | Толщина покрытия, диапазон | 8-20 | мм |
| 4. | Изделие тип 4 |  | - |
| 4.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 4.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой брус-барьер и иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 4.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 4.4 | Общие размеры | При изготовлении необходимо соблюдений пропорций согласно эскизу | - |
|  | Высота изделия | от 490 до 510 | мм |
|  | Длина изделия | от 1595 до 1610 | мм |
|  | Ширина изделия | от 100 до 150 | мм |
| 4.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, стоек | - |
| 4.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб, проката листового с антикоррозийной обработкой | - |
|  | Труба 1 | Должна соответствовать ГОСТ 10704-91. Используется для изготовления перекладины. | - |
|  | Наружный диаметр трубы 1 | >30 | мм |
|  | Толщина стенки трубы 1 | от 1,8 до 2,8 | мм |
|  | Труба 2 | Должны соответствовать ГОСТ 8639-82 и (или) ГОСТ 8645-68. Используется для изготовления заглубленных элементов. | - |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны А труб 2 | более 45 и (или) менее 80 | мм |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны В труб 2 | менее 80 и (или) более 30 | мм |
|  | Толщина стенки s труб 2 | 2-4 | мм |
|  | Масса 1 метра труб 2 | свыше 2,5 | кг |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 | - |
|  | Толщины проката листового | > 2,8, 4,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Цвет покрытия должен соответствовать эскизу. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | матовая/шагрень |  |
|  | Диапазон температуры эксплуатации краски | 60…-60 | °С |
| 4.7 | Опоры конструкции | должны быть установлены на металлокаркасе, должны быть из пиломатериала | - |
|  | Пиломатериал | Должен быть брус или брусок сухой строганный хвойных пород дерева в соответствии с ГОСТ 18288-87. | - |
|  | Размер пиломатериала, толщина | от 95 | мм |
|  | Размер пиломатериала, ширина | до 150 | мм |
|  | Сорт бруса | отборный либо первый | - |
|  | Обработка бруса | Частичная шлифовка, пропитка маслом для террас | - |
|  | Свойства масла | Должно быть устойчиво к ультрафиолетовому излучению, защищать поверхность от перепадов температуры и влажности, придавать водоотталкивающие свойства, а также препятствовать появлению плесени, синевы и гнили. Должно представлять собой высококачественное покрытие из натуральных масел и смол для защиты деревянных поверхностей. Должно глубоко проникать в структуру древесины, надежно защищать от влажности и механического износа. Глубоко пропитывая дерево, должно укреплять его естественную структуру, не образовывая пленки и позволяя дереву «дышать». Должно быть изготовлено из природных, натуральных компонентов, не вызывать аллергической реакции у людей и животных, надежно защищать поверхность от плесени, грибков и влаги. | - |
|  | Состав масла | Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты | - |
|  | Диапазон температуры использования масла | 45…-40 | °С |
| 5. | Изделие тип 5 |  | - |
| 5.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 5.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой конструкцию из восьми стоек одинакового размера, установленных перпендикулярно опорной раме. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 5.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 5.4 | Общие размеры | При изготовлении должны соблюдаться пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота каждой стойки | от 990 до 1100 | мм |
|  | Диаметр каждой стойки | 20-30 | мм |
|  | Длина рамы | от 4900 до 5100 | мм |
|  | Ширина рамы | от 240 до 300 | мм |
| 5.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой | - |
| 5.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб | - |
|  | Стальная труба 1 | Соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68. Используется для изготовления опорной рамы | - |
|  | Наружный размер стороны А трубы 1 / размер стороны А трубы 1 | от 15 | мм |
|  | Наружный размер стороны А трубы / размер стороны В трубы | от 15 | мм |
|  | Толщина стенки s трубы 1 | от 1,5 | мм |
|  | Масса 1 метра трубы 1 | до 4,40 | кг |
|  | Трубы 2 | Должны соответствовать ГОСТ 10704-91. Используется для изготовления стоек и основания стоек. | - |
|  | Наружный диаметр труб 2 | > 19, 24 | мм |
|  | Толщина стенок труб 2 | >1,8, 1,8 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | должна быть матовая | - |
|  | Диапазон температуры эксплуатации краски | 60…-60 | °С |
| 6 | Изделие тип 6 |  | - |
| 6.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 6.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой скамью прямоугольной формы со спинкой. Должно иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно соответствовать приведенному эскизу. | - |
| 6.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 6.4 | Общие размеры | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота скамьи | от 445 до 454 | мм |
|  | Ширина скамьи | от 495 до 515 | мм |
|  | Длина скамьи | от 1995 до 2059 | мм |
|  | Высота спинки | от 345 до 355 | мм |
|  | Ширина спинки | от 45 до 54 | мм |
|  | Длина спинки | от 1395 до 2059 | мм |
| 6.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, облицовочных материалов, крепежа | - |
| 6.5.1 | Металлический каркас | Должен быть выполнен из труб, проката листового | - |
|  | Трубы | Должны соответствовать ГОСТ 8639-82 и (или) ГОСТ 8645-68. Используется для изготовления вспомогательных элементов. | - |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны А труб | более 20 и (или) менее 50 | мм |
|  | Наружный размер стороны А/Наружный размер стороны В труб | менее 40 и (или) не менее 20 | мм |
|  | Толщина стенки s труб | более 1,5 и (или) менее 4 | мм |
|  | Масса 1 метра труб | менее 4,37 и (или) более 1,39 | кг |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015. | - |
|  | Прокат листовой | Используется для изготовления установочных элементов | - |
|  | Толщина проката листового | >4,5 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии должен быть полностью окрашен порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. | - |
| 6.6 | Облицовочные материалы | должны быть установлены на металлокаркасе, должны быть из пиломатериала | - |
| 6.6.1 | Пиломатериал 1 | Должен быть доска или брус или брусок сухой строганный хвойных пород дерева в соответствии с ГОСТ 18288-87. Должен быть установлен в верхней части скамьи. | - |
|  | Размер пиломатериала 1, толщина | от 58 до 105 | мм |
|  | Размер пиломатериала 1, ширина | до 122 | мм |
|  | Сорт пиломатериала 1 | Должен быть отборный или первый | - |
|  | Пиломатериал 2 | Должен быть доска или брусок сухой строганный хвойных пород дерева в соответствии с ГОСТ 18288-87. Должен быть установлен на спинке. | - |
|  | Размер пиломатериала 2, толщина | от 27 до 47 | мм |
|  | Размер пиломатериала 2, ширина | от 90 до 122 | мм |
|  | Сорт пиломатериала 2 | Должен быть отборный или первый | - |
|  | Обработка пиломатериалов | Частичная шлифовка, пропитка маслом для террас | - |
|  | Свойства масла | Должно представлять собой высококачественное покрытие из натуральных масел и смол для защиты деревянных поверхностей. Должно глубоко проникать в структуру древесины, надежно защищать от влажности, механического износа и уменьшать растрескивание деревянной поверхности. Глубоко пропитывая дерево, должно укреплять его естественную структуру, не образовывая пленки и позволяя дереву «дышать». Благодаря входящему в состав воску, масло должно обладать отличными водоотталкивающими свойствами и стойкостью к моющим средствам. Должно быть изготовлено из природных, натуральных компонентов, не вызывать аллергической реакции у людей и животных, надежно защищать поверхность от плесени, грибков и влаги. | - |
|  | Состав масла | Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты. | - |
| 6.7 | Крепеж | оцинкованный или никелированный | - |
| 7 | Изделие тип 7 |  | - |
| 7.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 7.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой специализированную урну и иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. | - |
| 7.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 7.4 | Общие размеры | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота изделия | 1790±15 | мм |
|  | Длина изделия | 165±10 | мм |
|  | Ширина изделия | от 298 | мм |
| 7.5 | Составляющие | Изделие должно состоять из стойки, ёмкостей, фланцевых элементов на основе металлического каркаса с антикоррозийной обработкой | - |
| 7.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из трубы, проката листового | - |
|  | Труба | Должна соответствовать ГОСТ 8639-82, должна использоваться для изготовления стойки | - |
|  | Наружный размер трубы | от 35 до 45 | мм |
|  | Толщина стенки трубы | от 1,5 до 4,0 | мм |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 | - |
|  | Толщина проката листового для изготовления емкостей | от 0,75 до 1,2 | мм |
|  | Толщина проката листового для изготовления фланцевых элементов | от 7,5 до 10,0 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии должен быть полностью окрашен порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический либо электростатический | - |
| 8 | Изделие тип 8 |  | - |
| 8.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 8.2 | Общие характеристики | Изделие должно иметь вид прямоугольной урны. Должно иметь установочные элементы для крепления его на поверхности. Изделие должно соответствовать приведенному эскизу. | - |
| 8.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 8.4 | Габаритные размеры изделия | При изготовлении необходимо соблюдение пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота | 800-830 | мм |
|  | Ширина | 400-420 | мм |
|  | Длина | 400-420 | мм |
| 8.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, извлекаемой ёмкости, облицовочных материалов, крепежа | - |
| 8.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен из трубы, проката листового | - |
|  | Труба | Должна соответствовать ГОСТ 8639-82. Используется формирования основы каркаса изделия. | - |
|  | Наруужный размер трубы | от 15 до 30 | мм |
|  | Толщина стенки трубы | от 1,4 до 2,5 | мм |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015. Используется для формирования боковых поверхностей каркаса изделия. | - |
|  | Толщина проката листового | 2; 3 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии должен быть полностью окрашен порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический или электростатический | - |
| 8.7 | Облицовочные материалы | Должны быть выполнены из доски и установлены горизонтально на двух противоположных боковых поверхностях. | - |
|  | Доска | Должен быть брусок сухой строганный хвойных пород дерева, должна соответствовать ГОСТ 8486-86 | - |
|  | Наружный размер бруска (толщина х ширина) | не менее 40х40 | мм |
|  | Сорт доски | отборный/первый | - |
|  | Обработка доски | Частичная шлифовка, пропитка маслом для террас | - |
|  | Свойства масла | Должно представлять собой высококачественное покрытие из натуральных масел и смол для защиты деревянных поверхностей. Должно глубоко проникать в структуру древесины, надежно защищать от влажности, механического износа и уменьшать растрескивание деревянной поверхности. Глубоко пропитывая дерево, должно укреплять его естественную структуру, не образовывая пленки и позволяя дереву «дышать». Благодаря входящему в состав воску, масло должно обладать отличными водоотталкивающими свойствами и стойкостью к моющим средствам. Должно быть изготовлено из природных, натуральных компонентов, не вызывать аллергической реакции у людей и животных, надежно защищать поверхность от плесени, грибков и влаги. | - |
|  | Состав масла | Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты. | - |
| 8.8 | Извлекаемая ёмкость | Должна быть выполнена из проката листового, должна использоваться для вставки внутрь основного каркаса. Должна иметь квадратную форму и овальные отверстия с двух противоположных соторон в верхней части для удобного извлечения. | - |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 14918-2020 | - |
|  | Толщина проката листового | 0,7-0,9 | мм |
|  | Размер ёмкости, высота | <400 ≥ 385 | мм |
|  | Размер ёмкости, ширина | <330 >308 | мм |
|  | Размер ёмкости, длина | < 330 > 308 | мм |
|  | Размер отверстия, длина | 140-150 | мм |
|  | Размер высота, ширина | 60-70 | мм |
| 17.9 | Крепеж | оцинкованный либо никелированный | - |
| 9. | Изделие тип 9 |  | - |
| 9.1 | Предназначение | Изделие должно быть предназначено для использования в уличных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения и занятий граждан с домашними питомцами. | - |
| 9.2 | Общие характеристики | Изделие должно представлять собой конструкцию в виде информационной стойки, установленной перпендикулярно опорной раме. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом. Изделие должно комплектоваться приспособлением, обладающим возможностью использования функции дополненной реальности, позволяющей воспроизводить анимированное трехмерное изображение дерева с опадающей листвой, лепестками и соответствующими звуками природы, в том числе, пением птиц. Должна быть возможность расположения анимированного трехмерного изображения в определенной точке на плоскости. Должна быть возможность приблизиться к нему, удалиться от него и рассмотреть со всех сторон анимированное трехмерное изображение. Воспроизведение анимированного трехмерного изображения должно быть посредством наведения камеры электронного устройства, в том числе, смартфона и планшета на изделие. Применяемая функция дополненной реальности должна быть для IOS и Android устройств. Сценарий анимированного трехмерного изображения необходимо проработать исполнителю. Хронометраж сценария не ограничен, не привязан к определенному времени. Пользователи электронных устройств должны иметь возможность сделать фотографии и видео с элементами дополненной реальности неограниченное число раз. При этом, на устройстве должны происходить автоматическое определение возможности поддержки функции, позволяющий определять плоскости, и подгрузка соответствующей сцены. Для электронных устройств с поддержкой функции, позволяющей определять плоскости, должно создаваться анимированное трехмерное изображение, расположенное на плоскости на расстоянии не более 2 метров от пользователя. Для электронных устройств без поддержки функции, позволяющей определять плоскости, должна создаваться панорама 360 градусов с изображениями деревьев. | - |
| 9.3 | Эскиз изделия |  | - |
| 9.4 | Общие размеры | При изготовлении должны соблюдаться пропорции элементов согласно эскизу | - |
|  | Высота | от 1800 до 1900 | мм |
|  | Длина | от 590 до 630 | мм |
| 9.5 | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с антикоррозийной обработкой | - |
| 9.6 | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб | - |
|  | Стальная труба 1 | Соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68. Используется для изготовления опорной рамы | - |
|  | Наружный размер стороны А трубы 1 / размер стороны А трубы 1 | от 15 | мм |
|  | Наружный размер стороны А трубы / размер стороны В трубы | от 15 | мм |
|  | Толщина стенки s трубы 1 | от 1,5 | мм |
|  | Масса 1 метра трубы 1 | до 4,40 | кг |
|  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015. Используется для формирования боковых поверхностей каркаса изделия. | - |
|  | Толщины проката листового | >1,8, 5,8 | мм |
|  | Защита от коррозии | Металлический каркас для защиты от коррозии требуется полностью окрасить порошковой краской. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Покрытие необходимо осуществлять в 2 или 3 слоя. | - |
|  | Метод нанесения краски | трибостатический; электростатический | - |
|  | Поверхность краски | должна быть матовая | - |
|  | Диапазон температуры эксплуатации краски | 60…-60 | °С |
| 9.10 | Материал облицовочный | Должна быть самоклеящаяся ПВХ пленка со стойкими полимерными пластификаторами, обеспечивающими ее эластичность и стабильность размеров. Используется для нанесения поверхность металлокаркаса в соответствии с эскизом. Должна быть с полноцветной печатью. | - |
|  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея | >0,07 ˂0,09 | мм |
|  | Клей | Требуется полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание | - |
|  | Диапазон температуры использования пленки | -35 … +70 | °С |
|  | Макет печати на плёнке | разрабатывается исполнителем в соответствии с приведенным эскизом, утверждается Заказчиком | - |
|  | Качество печати на плёнке | 360; 720 | dpi |