ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку оборудования для детских площадок

1. Общие сведения

Место поставки оборудования:

- Мурманская обл., г. Полярный, ул. Душенова, д.6,11,13;

- Мурманская обл., н.п. Высокий, ул. Дальняя

  - Срок выполнения работ

Не позднее 15.10.2021 года. (Поставщик вправе поставить товары в более короткие сроки).

  - Общие требования

Поставщик обязан:

- Поставщик должен поставить товар в соответствии с Техническим заданием.

- Поставщик осуществляет поставку товара в срок, предусмотренный Договором.

Поставщик должен обеспечить поставку материалов, комплектующих изделий, игрового оборудования, проверочных устройств и запасных частей, указанных в настоящем Техническом задании, а также необходимую техническую документацию.

- Предоставить и согласовывать с Покупателем:

- график поставки оборудования;

- перечень оборудования, материалов и изделий, если таковые отличаются от заявленного в техническом задании.

- Передать Покупателю всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта (эксплуатационную документацию);

- Обеспечить гарантийное обслуживание установленного оборудования;

- Выполнить приемо-сдаточные испытания (с получением необходимых разрешительных документов) и сдать комплект всей документации Покупателю для проверки соответствия нормативным документам;

- Иметь и передать Покупателю сертификаты соответствия (или паспорта качества, или иные необходимые документы) на все поставляемые материалы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

- Предоставить Покупателю график обслуживания, регламент работ по обслуживанию оборудования и обеспечить гарантийное обслуживание оборудования;

- При поставке товара должна строго соблюдаться техника безопасности. На территории разгрузки товара Поставщик обязан поставить товар с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, правил эксплуатации электроустановок потребителей.

- Товар принадлежит Поставщику по праву собственности и свободны от прав и притязаний третьих лиц.

- Поставщик гарантирует высокое качество поставки товара в соответствии с договором.

- Поставка оказывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

- Требования к приёмке оборудования

    - Приемка товара по количеству и внешнему виду производится в момент получения его по адресу, указанному в Техническом задании. Передача товара Покупателю (при отсутствии замечаний) осуществляется по акту приема-передачи оборудования. В случае наличия недостатков Покупатель составляет акт о недостатках.

    - Приемка товара по комплектности и качеству производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи товара Покупателю. При выявлении в товаре недостатков по его качеству и комплектности в указанный срок обязательно составление акта о недостатках (Приложение №2 к настоящему Договору). Акт по результатам приемки по качеству составляется Покупателем с участием Поставщика, который обязан прибыть для составления указанного акта в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя. В случае неявки/несвоевременной явки представителя Поставщика, Покупатель составляет акт о недостатках в одностороннем порядке. Акты, составленные Покупателем в отношении указанных недостатков, являются юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику по качеству отгруженного товара.

    - Покупатель, которому поставлен товар ненадлежащего качества, вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предъявить Поставщику требование о замене поставленного Товара на качественный либо о возврате уплаченных за некачественный товар денежных сумм. Срок замены товара Поставщиком не должен превышать 10 (десять) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателем. Забракованный товар подлежит замене либо возврату способом, согласованным с Поставщиком дополнительно за счет средств Поставщика.

    - В случае представления неполного комплекта документов, предусмотренного условиями настоящего Договора, или ненадлежащего оформления документов, сопровождающих поставку Товара, акт сдачи-приемки оборудования, документ Покупателем не подписывается до устранения данных недочетов.

    - Передача Товара Покупателю (представителю Покупателя) осуществляется только при условии наличия у представителя Покупателя надлежащим образом оформленной доверенности на получение товарно-материальных ценностей либо приказа, содержащего соответствующие полномочия, и документа, удостоверяющего личность.

    - При приемке Товара Покупателем осуществляется фотофиксация на предмет целостности, технического и внешнего состояния Товара.

- Поставщик обязан передать Покупателю всю исполнительную документацию. В процессе проведения процедуры передачи оборудования по настоящему Техническому заданию и Договору, Поставщик обязан укомплектовать и представить Покупателю с сопроводительным письмом комплект исполнительной документации. В качестве исполнительной документации предоставляются:

      - паспорта качества;

      - паспорта на материалы;

      - сертификаты соответствия, пожарной безопасности и санитарно-гигиенические на примененные материалы (Сертификаты или их копии подписываются Посатвщиком, подписи заверяются печатью организации). При наличии в сертификатах указаний на протоколы испытаний, последние так же передаются Покупателю в обязательном порядке;

      - паспорта и руководства по эксплуатации на конструкции/оборудование;

      - другие документы на материалы, оборудование и произведенные работы в рамках подписанного договора.

      - акты о приеме-передачи оборудования (в 3 (трех) экземплярах: 2 (два) – для Покупателя, 1 (один) – для Поставщика).

- Требования к качеству поставляемых материалов (товара) и оборудованию.

- Поставщик должен поставить материалы (товары) и оборудования, которые конкретно указаны в соответствующих таблицах настоящего Технического задании, которые необходимы для обеспечения нормального функционирования создаваемых площадок.  В случае если Покупатель отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, Поставщик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Покупатель оставляет за собой право предъявить претензию к Поставщику  с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

- Поставщик должен обеспечить поставку материалов (товаров) и оборудования, необходимых для выполнения указанных в настоящем Техническом задании работ, а также техническую документацию, комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта площадок.

- Материалы (товары) и оборудование, их качество и комплектация должны соответствовать:

- Федеральному закону от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Федеральному закону от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ)

- ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования

- ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования

- ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения.

- ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

- ТР ЕАЭС 0422017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»

- требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Поставщика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

- Все поставляемые материалы (товар) и оборудование, должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности оборудование.

- Материалы (товар) и оборудование, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.).

- В паспорте оборудования для детских площадок согласно ТР ЕАЭС 042/2017 должен содержать следующую информацию:

- основные сведения об оборудовании (наименование и место нахождения (адрес) изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), обозначение документа, в соответствии с которым произведено оборудование);

- основные технические данные оборудования;

- комплектность оборудования;

- сведения о приемке оборудования;

- сведения об упаковке оборудования;

- гарантийные обязательства изготовителя оборудования;

- сведения о хранении оборудования;

- сведения о перевозке оборудования;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

- рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей оборудования при эксплуатации;

- сведения об учете технического обслуживания оборудования;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам в процессе эксплуатации оборудования, а также срок и случаи их замены;

- инструкция по монтажу оборудования;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

- инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации;

- инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования;

- сведения об утилизации оборудования;

- месяц и год производства оборудования;

- сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- назначенный срок службы;

- особые отметки (при необходимости);

- фото или графический рисунок (при необходимости цветные) оборудования;

- чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования;

- схема (план) зоны падения.

Паспорт оформляется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого реализуется оборудование.

- Требования к безопасности игрового оборудования

4.1. Поставщик принимает на себя обязательства о прохождении Проверки качества поставляемого игрового оборудования и обязан к моменту поставки оборудования обеспечить за свой счет проведение Проверки качества оборудования в соответствии с методикой заводских испытаний.

4.2. Поставщик при поставке игрового оборудования, конструкций и материалов должен соблюдать требования ТР ЕАЭС 0422017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» и обеспечить:

- прочность и устойчивость игрового оборудования с учетом климатических и погодных условий;

- состав материалов, из которых произведено игровое оборудование, не вызывающий термических ожогов при контакте с кожей пользователя;

- состав материалов, из которых произведено игровое оборудование, поддающийся утилизации без токсического риска для окружающей среды;

- изготовление деревянных элементов из нерасщепляющейся древесины, не имеющей на поверхности дефектов обработки (например, заусенцев, задиров, отщепов, сколов);

- не допущения шероховатых поверхностей, способных нанести травму.

- отсутствие в пределах любой досягаемой части оборудования выступающих элементов (проволока, концы тросов или детали с острыми концами и кромками);

- скругление открытых углов, кромок и краев, а также выступающих более 8 мм элементов конструкции любой доступной части оборудования;

- гладкость сварных швов;

- постоянное закрытие выступающих концов болтов в пределах любой доступной части оборудования;

- не возможность образовывать подвижными и/или неподвижными элементами оборудования сдавливающих или режущих поверхностей;

- не возможность создавать подвижными и/или неподвижными элементами оборудования застреваний тела, частей тела или одежды пользователя;

- исключения застревания пальцев:

- в зазорах, когда тело пользователя находится в движении;

- трубах с открытыми концами;

- переменных зазорах (за исключением цепей).

- не возможность снятия крышки оборудования без использования инструмента;

- отсутствие препятствий, неожиданных для пользователя со стороны   пространства внутри оборудования, на оборудовании или вокруг оборудования, которое может быть занято пользователем, из-за которых он может получить травму, если ударяется о них;

- конструкцией защитного ограждения исключения возможности для детей стоять и сидеть на нем;

- конструкцией оборудования прочность, устойчивость, жесткость и пространственной неизменяемости;

- защиту соединения элементов конструкции таким образом, чтобы они не могли самостоятельно разъединиться, если только они специально не выполнены с такой целью;

- защиту соединения таким образом, чтобы их невозможно было разъединить без использования инструмента;

- съемность изнашивающихся деталей конструкции или такие детали, замена которых предусмотрена в течение срока службы оборудования, например, подшипники;

- защиту съемных деталей от несанкционированного доступа и не требующих ухода;

- чистоту и качество выступающих смазочных материалов, которые не будут загрязнять оборудование или оказывать влияние на его безопасное использование;

- защиту элементов оборудования из металла от коррозии или изготовление из коррозионностойких материалов;

- защитное ограждение, кроме входа, которое полностью окружит платформу;

- конструкции фундаментов сконструировать таким образом, чтобы из-за них не возникала никакая опасность (возможность споткнуться, удариться), обеспечить гарантию, что фундаменты не будут открыты для воздействия эрозии;

- закрытие соответствующим способом всех элементов оборудования, которые могут быть сняты, все полостей и отверстий, которые имеются в поверхности, так чтобы была обеспечена непрерывность игровой поверхности;

- установку подстраховки оборудования, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся внутри оборудования;

- установку предохраняющих перил или барьеров в игровой зоне, находящихся на высоте, для защиты детей от падения;

- исключить размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток, не представляющих собой опасность для застревания пальцев рук, ног, тела, головы ребенка;

- выполнение работ по установке оборудования в соответствии с нормами, правилами, стандартами, техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию возведенного объекта.

- оборудование и (или) покрытие должны быть произведены таким образом, чтобы при применении по назначению они не представляли опасности для жизни и здоровья пользователей.

4.3. На информационном щите должна быть указана информация:

- правила пользования оборудованием и сведения о возрастных группах (включая ограничения по росту и весу);

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

- номера телефонов эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования.

- Гарантия

    - Поставщик гарантирует:

- поставку товара соответствующего требованиям Покупателя и условиям настоящего Договора;

- маркировку товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- качество товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует техническим условиям, ГОСТам, требованиям, нормативной документации и подтверждается сертификатами соответствия и иными документами, выданными заводом-изготовителем;

- маркировка товара обеспечивает полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара необходимую при его приемке Покупателем.

5.2.  Гарантийный срок на товар – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания товарной накладной или универсального передаточного документа Сторонами настоящего Договора, но не ниже срока, установленного заводом-изготовителем.

5.3  Поставщик несет все расходы по ремонту поставленного товара, в том числе связанные с транспортировкой товара до места расположения сервисного центра Поставщика и после ремонта или замены обратно - в место расположения Товара.

5.4. Срок ремонта согласуется Сторонами дополнительно, но в любом случае не должен превышать 10 (десять) календарных дней с момента уведомления Поставщика о неисправности товара.

5.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, неисправностей и т.п.), Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованный с Покупателем срок. Для участия в составлении акта о выявленных недостатках, фиксирующего недостатки товара, согласования порядка и сроков их устранении Поставщик обязан направить своего представителя в течение 1 (одного) дня с даты получения письменного извещения от Покупателя.

6. Перечень поставляемого оборудования и материалов:

6.1. Мурманская обл., г. Полярный, ул. Душенова, д.6,11,13

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Резиновое покрытие из плит 500х500х40мм | м2 | 360 |  |
|  | Информационный щит | шт. | 1 |  |
|  | Урна | шт. | 3 |  |
|  | Диван парковый | шт. | 3 |  |
|  | Игровая конструкция | шт. | 1 |  |
|  | Игровой комплекс с горкой | шт. | 1 |  |
|  | Качели Гнездо | шт. | 1 |  |
|  | Песочница | шт. | 1 |  |
|  | Карусель | шт. | 1 |  |
|  | Качалка-балансир | шт. | 1 |  |
|  | Качала на пружине | шт. | 1 |  |

6.1.1. Требования к поставляемым материалам и изделиям:

| Сведения о показателях, качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Ед. изм. |
| 1 | Резиновая плитка |  | - |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 0,5/не более 0,55; Ширина – не менее 0,5/не более 0,55; Толщина – не менее 0,04/не более 0,045; | мм |
|  | Материал: | плитка состоит не менее чем на 90%- резиновая крошка, не более чем на 10% - полиуретан; | - |
|  | Плотность: | не менее 850 | кг/м3 |
|  | Морозоустойчивость: | не менее 20циклов -27С; | С |
| 2 | Информационный щит |  |  |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 1,2/не более 1,25 Ширина – не менее 0,1/не более 0,15 Высота – не менее 1,8/не более 1,85 | м |
|  | Материал изделия | Каркас изготовлен из профильной трубы, стойки будут выполнены из металлической трубы. Вверху стойки будут иметь круглые пластиковые заглушки для труб. Панель щита, закрепленная на металлическом каркасе, будет изготовлена из пластика. На панель щита может быть нанесена информация или изображения износостойкими красками. Все металлические конструкции будут предварительно подвергнуты защитному цинкованию. Все болтовые соединения будут защищаться пластиковыми заглушками, концы болтов будут обрезаны, защищены травмобезопасными колпачковыми гайками. | - |
|  | Окраска | полиэфирная порошковая с высокотемпературной сушкой. | - |
| 3. | Урна |  |  |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 0,35/не более 0,4 Ширина – не менее 0,25/не более 0,3 Высота – не менее 0,65/не более 0,7 | м |
|  | Материал изделия | Емкость урны, изготовлена из металла толщиной стенки не менее 0,8 мм, крепление емкости происходит с помощью приваренных кронштейнов. Фиксация емкости на кронштейнах происходит с помощью вставки в отверстия кронштейнов специальной шпильки в форме петли. Каркас и емкость будут предварительно подвергнуты защитному цинкованию. | - |
|  | Окраска | полиэфирная порошковая с высокотемпературной сушкой. | - |
| 4. | Диван парковый |  |  |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 1,4/не более 1,5 Ширина – не менее 0,57/не более 0,65 Высота – не менее 0,91/не более 1 | м |
|  | Материал изделия | Ножки дивана будут изготовлены из металлической трубы. Сиденье, спинка и подлокотники будут выполнены из досок, пропитанных современными составами, которые обеспечивают как образование лаковой пленки на поверхности, так и защиту древесины от влаги, перепадов температуры, плесени и насекомых, препятствуют выцветанию и структурному разрушению. Все болтовые соединения будут защищаться пластиковыми заглушками; концы болтов будут обрезаны, защищены травмобезопасными колпачковыми гайками. | - |
|  | Окраска | Все металлические конструкции будут предварительно обработаны антикоррозийными составами и покрыты полиэфирными порошковыми красками. | - |
| 5 | Игровая конструкция |  |  |
|  | Возрастная группа | от 5 до 14 лет | - |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 8,3/не более 8,305 Ширина – не менее 1,23/не более 1,235 Высота – не менее 2,8/не более 2,805 | м |
|  | Материал изделия | Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из армированного шестипрядного каната диаметром не менее 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из алюминиевого сплава. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. Пол комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью. Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Крепления для каната диаметром не менее 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. | - |
| 6 | Игровой комплекс с горкой |  |  |
|  | Возрастная группа | от 5 до 14 лет |  |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 4,45/не более 4,455 Ширина – не менее 2,96/не более 2,965 Высота – не менее 2,7/не более 2,705 | м |
|  | Материал изделия | Канатная конструкция для лазания с горкой из нержавеющей стали. Каркас конструкции выполнен из нержавеющих стальных круглых труб и гнутого бруса двух видов: Криволинейный гнутоклеёный брус из лиственницы толщиной не менее 90 мм и размером по торцу с одной стороны не менее 162 мм и не более 166 мм и с другой не менее 204 мм и не более 208 мм – 1 штука Криволинейный гнутоклеёный брус из лиственницы толщиной не менее 90 мм и размером по торцу с одной стороны не менее 205 мм и не более 209 мм и с другой не менее 258 мм и не более 262 мм – 2 штуки. Покрытие дерева: 1 слой бесцветный антисептик для древесины OSMO, Торцы обработаны воском OSMO. 2 слоя - Масло OSMO лазурь шелковисто-матовое защитное покрытие на основе натуральных растительных масел (подсолнечное, соевое, осотовое, льняное) без биоцинов. Доступ к площадке с горкой осуществляется через наклонную канатную сетку. Канатная сетка выполнена из армированного полипропиленового каната диаметром 16мм, состоящего из шести прядей, каждая прядь армирована восемью металлическими проволоками. Соединители, функциональные элементы для канатной конструкции выполнены из полиамида и алюминия. Стартовая площадка выполнена из HDPE-пластика с противоскользящим слоем, толщиной не менее 15 мм. Ограничительные борта комплекса выполнены из HDPE-пластика, толщиной не менее 15 мм. В комплексе имеется нержавеющий спуск на высоты установки не менее 1500 мм. Спуск выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 2мм. Верхние кромки бортов защищены круглой трубкой из нержавеющей стали диаметром не менее 26,9 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. | - |
| 7 | Качели Гнездо |  |  |
|  | Возрастная группа | от 5 до 14 лет |  |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 2,53/не более 2,535 Ширина – не менее 2,5/не более 2,505 Высота – не менее 3,3/не более 3,305 | м |
|  | Материал изделия | Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса. Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Сиденье-гнездо из армированного четырехпраядного каната диаметром не менее 16 мм, подвесы из нержавеющей цепи 6 мм, шарнирные крепления подвесов из нержавеющей стали. | - |
| 8 | Песочница |  |  |
|  | Возрастная группа | от 0 лет |  |
|  | Эскиз |  |  |
|  | Размеры | Длина – не менее 1,85/не более 1,86 Ширина – не менее 1,85/не более 1,86 Высота – не менее 0,34/не более 0,4 | м |
|  | Материал изделия | Опоры выполнены из гнутой стальной полосы толщиной не менее 5 мм с защитно-декоративным покрытием. Боковые и угловые горизонтальные панели выполнены из HDPE-пластика, толщиной минимум не менее 15 мм. | - |
| 9 | Карусель |  |  |
|  | Возрастная группа | от 0 лет |  |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 0,545/не более 0,55 Ширина – не менее 0,545/не более 0,55 Высота – не менее 0,616/не более 0,62 | м |
|  | Материал изделия | Опора вертушки выполнена из стальной трубы диаметром не менее 89 мм, с толщиной стенки не менее 4 мм, покрыта защитно-декоративной порошковой краской. Вращение конструкции происходит за счет подшипников сферического двухрядного и роликового, которые вмонтированы в опорную стойку. Чаша цельнолитая с отверстием для слива дождевой воды, выполнена из ПНД | - |
| 10 | Качели-балансир |  |  |
|  | Возрастная группа | с 2 до 14 лет | - |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 2,79/не более 2,795 Ширина – не менее 0,34/не более 0,345 Высота – не менее 0,87/не более 0,875 | м |
|  | Материал изделия | Балансир выполнен из клееного бруса, материал - лиственница, размер не менее 140х140 мм. Покрытие дерева: 1 слой бесцветный антисептик для древесины OSMO, Торцы обработаны воском OSMO. 2 слоя - Масло OSMO лазурь шелковисто-матовое защитное покрытие на основе натуральных растительных масел (подсолнечное, соевое, осотовое, льняное) без биоцинов. Подвижность балансира обеспечивается за счет его соединения со стойкой через ось, установленную на подшипниках. Сиденья без спинки выполнены из трехслойного HDPE-пластика, толщиной не менее 15 мм. Поручни выполнены из круглой нержавеющей трубы. Размер поручня не менее/не более: 20/25х195/197х25/28 мм. Демпферы выполнены из вулканизированной резины. | - |
| 11 | Качала на пружине |  |  |
|  | Возрастная группа | с 2 до 14 лет |  |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 0,856/не более 0,585 Ширина – не менее 0,355/не более 0,357 Высота – не менее 0,788/не более 0,790 | м |
|  | Материал изделия | Качалка на одной пружине стилизована под Акулу. Корпус и сиденье изготовлены из трехслойного HDPE-пластика, толщиной не менее 15 мм. Упоры для рук и ног выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304, труба диаметром не менее 33,7 мм со стенкой не менее 2 мм. Пружина с параметрами не менее/не более: 200/210х400/405х20/25 мм крепится к ответным элементам конструкции штампованными накладками охватывающими крайний виток посредством разъемного, резьбового соединения. В клиновидный зазор, образованный поджатыми витками пружины, установлены ограничительные вставки из полиамида, обеспечивающие безопасность при эксплуатации. Все доступные болтовые соединения закрыты составными защитными колпачками из полипропилена. | - |

6.2. Мурманская обл., н.п. Высокий, ул. Дальняя

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Резиновое покрытие из плит 500х500х40мм | м2 | 324 |  |
|  | Информационный щит | шт. | 1 |  |
|  | Урна | шт. | 3 |  |
|  | Диван парковый | шт. | 3 |  |
|  | Игровой комплекс с горкой | шт. | 1 |  |
|  | Игровая конструкция | шт. | 1 |  |
|  | Качели -балансир | шт. | 1 |  |
|  | Карусель | шт. | 1 |  |
|  | Качалка | шт. | 1 |  |
|  | Качели с 2мя подвесами | шт. | 1 |  |
|  | Спортивный комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Карусель круглая | шт. | 1 |  |
|  | Качалка | шт. | 1 |  |

6.2.2. Требования к поставляемым материалам и изделиям:

| Сведения о показателях, качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Ед. изм. |
| 1 | Резиновая плитка |  | - |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 0,5/не более 0,55; Ширина – не менее 0,5/не более 0,55; Толщина – не менее 0,04/не более 0,045; | мм |
|  | Материал: | плитка состоит не менее чем на 90%- резиновая крошка, не более чем на 10% - полиуретан; | - |
|  | Плотность: | не менее 850 | кг/м3 |
|  | Морозоустойчивость: | не менее 20циклов -27С; | С |
| 2 | Информационный щит |  |  |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 1,2/не более 1,25 Ширина – не менее 0,1/не более 0,15 Высота – не менее 1,8/не более 1,85 | м |
|  | Материал изделия | Каркас изготовлен из профильной трубы, стойки будут выполнены из металлической трубы. Вверху стойки будут иметь круглые пластиковые заглушки для труб. Панель щита, закрепленная на металлическом каркасе, будет изготовлена из пластика. На панель щита может быть нанесена информация или изображения износостойкими красками. Все металлические конструкции будут предварительно подвергнуты защитному цинкованию. Все болтовые соединения будут защищаться пластиковыми заглушками, концы болтов будут обрезаны, защищены травмобезопасными колпачковыми гайками. | - |
|  | Окраска | полиэфирная порошковая с высокотемпературной сушкой. | - |
| 3. | Урна |  |  |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 0,35/не более 0,4 Ширина – не менее 0,25/не более 0,3 Высота – не менее 0,65/не более 0,7 | м |
|  | Материал изделия | Емкость урны, изготовлена из металла толщиной стенки не менее 0,8 мм, крепление емкости происходит с помощью приваренных кронштейнов. Фиксация емкости на кронштейнах происходит с помощью вставки в отверстия кронштейнов специальной шпильки в форме петли. Каркас и емкость будут предварительно подвергнуты защитному цинкованию. | - |
|  | Окраска | полиэфирная порошковая с высокотемпературной сушкой. | - |
| 4. | Диван парковый |  |  |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 1,4/не более 1,5 Ширина – не менее 0,57/не более 0,65 Высота – не менее 0,91/не более 1 | м |
|  | Материал изделия | Ножки дивана будут изготовлены из металлической трубы. Сиденье, спинка и подлокотники будут выполнены из досок, пропитанных современными составами, которые обеспечивают как образование лаковой пленки на поверхности, так и защиту древесины от влаги, перепадов температуры, плесени и насекомых, препятствуют выцветанию и структурному разрушению. Все болтовые соединения будут защищаться пластиковыми заглушками; концы болтов будут обрезаны, защищены травмобезопасными колпачковыми гайками. | - |
|  | Окраска | Все металлические конструкции будут предварительно обработаны антикоррозийными составами и покрыты полиэфирными порошковыми красками. | - |
| 5 | Игровая конструкция |  |  |
|  | Возрастная группа | от 2 до 14 лет | - |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 3,97/не более 3,975 Ширина – не менее 1,74/не более 1,745 Высота – не менее 2,515/не более 2,518 | м |
|  | Материал изделия | Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм, крепления для каната диаметром не менее 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной не менее 2 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном. | - |
| 6 | Игровая конструкция |  |  |
|  | Возрастная группа | от 10 лет | - |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 5,416/не более 5,42 Ширина – не менее 2,96357/не более 2,36 Высота – не менее 2,1/не более 2,105 | м |
|  | Материал изделия | Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм, крепления для каната диаметром не менее 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. | - |
| 7 | Качели-балансир |  |  |
|  | Возрастная группа | с 2 до 14 лет | - |
|  | Эскиз |  | м |
|  | Размеры | Длина – не менее 2,79/не более 2,795 Ширина – не менее 0,34/не более 0,345 Высота – не менее 0,87/не более 0,875 | - |
|  | Материал изделия | Балансир выполнен из клееного бруса, материал - лиственница, размер не менее 140х140 мм. Покрытие дерева: 1 слой бесцветный антисептик для древесины OSMO, Торцы обработаны воском OSMO. 2 слоя - Масло OSMO лазурь шелковисто-матовое защитное покрытие на основе натуральных растительных масел (подсолнечное, соевое, осотовое, льняное) без биоцинов. Подвижность балансира обеспечивается за счет его соединения со стойкой через ось, установленную на подшипниках. Сиденья без спинки выполнены из трехслойного HDPE-пластика, толщиной не менее 15 мм. Поручни выполнены из круглой нержавеющей трубы. Размер поручня не менее/не более: 20/25х195/197х25/28 мм. Демпферы выполнены из вулканизированной резины. | - |
| 8 | Карусель |  |  |
|  | Возрастная группа | с 5 до 14 лет | - |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 1,046/не более 1,05 Ширина – не менее 1,046/не более 1,05 Высота – не менее 1,23/не более 1,235 | м |
|  | Материал изделия | Вращающееся пластиковое сиденье «Вертушка» с перилами. Предназначено для детских каруселей на игровых площадках. Диаметр – не менее 1050 мм. Изготовлено из полиэтилена, устойчивого к УФ-излучению, влаге, низким температурам – изделие подходит для круглогодичного использования на уличных площадках. | - |
| 9 | Качала на пружине |  |  |
|  | Возрастная группа | с 2 до 14 лет | - |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 1,093/не более 1,097 Ширина – не менее 0,34/не более 0,345 Высота – не менее 0,965/не более 0,968 | м |
|  | Материал изделия | Корпус и сиденье изготовлены из трехслойного HDPE-пластика, толщиной не менее15 мм. Упоры для рук и ног имеют конусообразную форму, выполнены из полиэтилена низкого давления. Пружина с параметрами не менее 200х400х20мм крепится к ответным элементам конструкции штампованными накладками, охватывающими крайний виток посредством разъемного, резьбового соединения. В клиновидный зазор, образованный поджатыми витками пружины, установлены ограничительные вставки из полиамида, обеспечивающие безопасность при эксплуатации. Все доступные болтовые соединения закрыты составными защитными колпачками из полипропилена. | - |
| 10 | Качели-односекционные |  |  |
|  | Возрастная группа | с 2 до 14 лет | - |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 3,17/не более 3,72 Ширина – не менее 2,18/не более 2,185 Высота – не менее 2,245/не более 2,247 | м |
|  | Материал изделия | Опорные стойки качелей будут изготовлены из круглой оцинкованной стальной трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Перекладина качелей из круглой оцинкованной стальной трубы с порошковым покрытием диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки 4 мм. Подвес качелей будет держаться на цепях короткозвенных DIN766 не менее 6мм из нержавеющей стали со страховочными элементами. Крепления к перекладине изготовлены из нержавеющей стали с карданным механизмом с нейлоновыми «подшипниками», шпилька М16. На перекладине установлено 2 вида подвесов (по одной штуке): 1. Сиденье для детских подвесных качелей. Изготовлено из термоэластопласта с алюминиевой закладной. Сиденье оборудовано вертикальными стойками и открытым ободом безопасности, предусмотрено отверстие для слива воды - Сиденье оборудовано вертикальными бортами и замкнутым ободом, предусмотрено отверстие для слива воды. Сиденье для детских подвесных качелей. Места обрезки труб и все болтовые соединения будут защищены пластиковыми заглушками из полиэтилена. | - |
| 11 | Спортивный комплекс |  |  |
|  | Возрастная группа | с 14 лет | - |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 5,28/не более 5,285 Ширина – не менее 2,72/не более 2,725 Высота – не менее 2,645/не более 6,750 | м |
|  | Материал изделия | Двенадцать опорных столбов выполнены из стальной оцинкованной трубы с защитно-декоративным покрытием порошковой краской, диаметр трубы не менее 108 мм, толщина стенки не менее 4 мм. Все перекладины, лестницы выполнены из нержавеющей трубы диаметром не менее 33,7 мм со стенкой не менее 3 мм. Комплекс собран на 26 хомутах из стеклонаполненного полиамида, состоящих из двух половинок, которые стягиваются между собой болтами и гайками. В комплексе имеется две наклонные скамьи с разным наклоном относительно земли. Выполнены из трехслойного HDPE-пластика с прорезиненным слоем, толщиной не менее 15мм. На двух разных перекладинах установлены гимнастические кольца и канат. Гимнастические кольца выполнены из ПВД, закреплены на перекладине через армированный шестипрядный канат диаметром не менее 16 мм. Гимнастический канат выполнен из восьмипрядного полипропиленового каната диаметром не менее 40 мм. Крепится через крюк к перекладине. Опорные столбы конструкции закрыты защитными наружными заглушками из ПНД. | - |
| 12 | Карусель круглая |  |  |
|  | Возрастная группа | – с 5 до 14 лет | - |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 1,434/не более 1,438 Ширина – не менее 1,434/не более 1,438 Высота – не менее 1,085/не более 1,090 | м |
|  | Материал изделия | Трубный прокат с внешним диаметром не менее 89 мм и толщиной стенок не менее 5 мм служит для изготовления опорной стойки конструкции, выполнен из Ст.3 с защитно-декоративным покрытием из порошковой краски. Трубный прокат ДУ 25х2,8 из стали Ст.3 используется для изготовления перекладин карусели, покрывается порошковой краской и цинком. Пол платформы должен иметь ровную гладкую поверхность с обеих сторон (нижней и верхней). Поверхность пола состоит из 4 половин: 2 верхние из трехслойного HDPE-пластика с противоскользящим слоем, толщина пластика не менее 15мм, 2 нижние из трехслойного HDPE-пластика, толщина пластика не менее 15мм. Сиденье и полка крестовины выполнены из трехслойного HDPE-пластика, толщиной не менее 15 мм. Узел вращения – неразборный и необслуживаемый, на двух подшипниках. | - |
| 13 | Качалка |  |  |
|  | Возрастная группа | с 2 до 14 лет | - |
|  | Эскиз |  | - |
|  | Размеры | Длина – не менее 0,856/не более 0,585 Ширина – не менее 0,355/не более 0,357 Высота – не менее 0,788/не более 0,790 | м |
|  | Материал изделия | Качалка на одной пружине стилизована под Акулу. Корпус и сиденье изготовлены из трехслойного HDPE-пластика, толщиной не менее 15 мм. Упоры для рук и ног выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304, труба диаметром не менее 33,7 мм со стенкой не менее 2 мм. Пружина с параметрами не менее/не более: 200/210х400/405х20/25 мм крепится к ответным элементам конструкции штампованными накладками охватывающими крайний виток посредством разъемного, резьбового соединения. В клиновидный зазор, образованный поджатыми витками пружины, установлены ограничительные вставки из полиамида, обеспечивающие безопасность при эксплуатации. Все доступные болтовые соединения закрыты составными защитными колпачками из полипропилена. | - |