Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству общественных территорий городов Мурманской области

- Общие сведения

  - Предметом закупки является: выполнение работ по благоустройству общественных территорий городов Мурманской области.

  - Место выполнения работ:

- Мурманская область, г. Заполярный;

- Мурманская область, г. Мончегорск;

- Мурманская область, Печенгский район, п.г.т. Печенга;

- Мурманская область, Печенгский район, н. п. Спутник;

- Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т. Печенга, 19 километр;

- Мурманская область, Кандалакшский район, с.п. Алакуртти;

- Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Гаджиево.

- Срок выполнения работ

Не позднее 05.12.2022 г. со дня заключения Договора (Подрядчик вправе выполнить работы в более короткие сроки).

- Эскизы изделия, количество:

| № | Эскиз | Наименование изделия | Адрес установки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Изделие № 1 «Звездная» | Мурманская обл., г. Заполярный | 1 |
| 2 |  | Изделие № 2 «Созвездие» | Мурманская обл., г. Мончегорск | 1 |
| 3 |  | Изделие № 3 «Альтаир» | Мурманская область, Печенгский район, п.г.т. Печенга | 1 |
| 4 |  | Изделие № 4 «Нембус» | Мурманская область, Печенгский район, п. Спутник; | 1 |
| 5 |  | Изделие № 5 «Снежинка» | Мурманская область, Кандалакшский район, с.п. Алакуртти | 1 |
| 6 |  | Изделие № 6 «Снежный узор» | Мурманская обл., Печенгский район, п. 19 километр | 1 |
| 7 |  | Изделие № 7«Звездная ночь» | Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Гаджиево | 1 |
| 8 |  | Изделие № 8 «На севере – жить!» | Мурманская область, г. Заполярный; Мурманская область, г. Мончегорск; Мурманская область, Печенгский район, п.г.т. Печенга; Мурманская область, Печенгский район, н. п. Спутник; Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т. Печенга, 19 километр; Мурманская область, Кандалакшский район, с.п. Алакуртти; Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Гаджиево. | 7 (по одному изделию в каждый населенный пункт) |
| ИТОГО: |  |  |  | 14 |

3. Требования к используемым материалам и оборудованию

3.1. Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, других нормативно-технических документов и настоящего Технического задания.

3.2. Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество.

3.3. Все применяемые при выполнении работ материалы (оборудование, конструкции) должны:

- быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не проходившими ремонт);

- соответствовать ГОСТам и другим нормативным правовым актам;

- удовлетворять требованиям по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- удовлетворять требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и возможности проведения работ, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- соответствовать требованиям об ограничении использования товаров из других государств.

3.4. Все приобретаемые Подрядчиком для выполнения работ материалы (товары, оборудование, конструкции) должны быть представлены с описанием (с указанием производителя и полного наименования).

3.5. При выполнении работ Подрядчик не имеет права использовать: токсические вещества; вещества, обладающие сильным запахом, вызывающие аллергические реакции и наносящие вред здоровью.

3.6. Обеспечение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, техническими средствами и иными средствами осуществляет Подрядчик за свой счет.

3.7. Все пластиковые материалы должны быть ударопрочными, морозоустойчивыми и устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.

3.8. Все изделия должны поставляться в таре, которая приспособлена для последующего сезонного хранения в ней поставляемых изделий.

3.9. Все изделия с металлическим каркасом (корпусом), осуществляющие питание от сети 380/220В должны монтироваться с системой заземления TN-S или TN-C-S. Подвижные металлические изделия, должны быть подключены к защитному заземлению посредством гибкого медного провода или жилы, которые не должны одновременно служить проводником рабочего тока. Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия — изготовителя изделия или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.

3.10. Прокладка силовых линий питания изделий необходимо осуществлять по ПВХ гофре подземным, надземным или воздушным способом. При прокладке воздушным способом, запрещается использовать деревья. При прокладке надземным способом необходимо использовать кабель-каналы (резиновые либо металлические), жестко закрепленные на очищенную от снега землю.

3.11. Все изделия с питанием от сети 380/220В должны иметь защиту от короткого замыкания и обеспечены защитой в случае возникновения утечки тока при нарушении изоляции у изделий.

4. Общие требования к работам

Для реализации указанных работ:

4.1. Подрядчик обязан своевременно информировать Заказчика о ходе выполнения работ, устранять выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.2. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

4.3 До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику приказ о назначении ответственных за соблюдение правил электро- и пожарной безопасности.

4.4 Подрядчик должен обеспечить необходимое для выполнения работ наличие электромонтажников электротехнического оборудования, инженеров-электриков, инженеров-технологов.

4.5. Приостановление работ Подрядчика на каком-либо из объектов не является основанием приостановления работ по иным объектам и этапам работ в целом.

4.6. По итогам выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику комплект документации, предусмотренный пунктом 6.1 настоящего Технического задания.

4.7. После завершения работ по монтажу, сборке, установке оборудования осветительных систем, Подрядчик при предоставлении актов сдачи-приемки выполненных работ направляет Заказчику фотоотчет по каждому смонтированному объекту (на бумажном носителе и цифровом носителе USB в формате JPEG).

4.8. После окончания выполнения работ на объекте Подрядчик должен обеспечить вывоз отходов, строительного и монтажного мусора, инструментов и соответствующего рабочего оборудования.

4.9. В целях обеспечения длительной безопасной и безаварийной эксплуатации уличных световых изделий Подрядчик должен выполнить монтаж и подключение в соответствии с нормируемыми требованиями и правилами.

4.10. Подрядчик самостоятельно согласовывает подключение изделий к общей сети питания у места монтажа изделия (заключение договоров, получение необходимых согласований, подготовку проектов и исполнительных схем, оплату сопутствующих расходов).

4.11. Провода питания должны быть проложены Подрядчиком от источника питания до щита и от щита до изделия и закреплены в соответствии с действующими нормами и правилами. Прокладка провода питания выполняется таким образом, чтобы исключить последующее изменение его монтажного положения в течении всего срока эксплуатации.

4.12. Подрядчик производит устройство и монтаж изделия, при котором изделие не будет в течение всего срока эксплуатации иметь подвижность.

4.13. На дату поставки (окончания выполнения работ, оказания услуг) каждого изделия, Подрядчик подтверждает, что данное изделие произведено без нарушения прав правообладателя, в том в случае, если данное требование предъявляется к изделию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.14. Подрядчик подтверждает, что при исполнении обязательств по Договору им не будут нарушены чьи-либо авторские и/или исключительные права и/или средство индивидуализации. Ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе несения Заказчиком убытков, штрафов, неустоек или несения иной ответственности в связи с нарушением Подрядчиком настоящего пункта несет Подрядчик. Заказчик вправе предъявить к Подрядчику требования о взыскании возникших у Заказчика убытков, неустоек, штрафов за нарушение Подрядчиком настоящего пункта.

5. Требования к безопасности выполнения работ

5.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями обеспечения промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства Российской Федерации.

5.2. Подрядчик за счет своих средств обязан обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными законодательством нормами.

5.3. Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

5.4. Подрядчик обеспечивает Заказчику освобождение от любой ответственности и уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом, в процессе производства работ по Договору.

5.5. Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

5.7. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться на полигоны. Захламление и заваливание мусором зоны проведения работ и близлежащей территории запрещается.

5.8. В период свертывания работ все строительные отходы и мусор должны вывозиться с благоустроенной территории для дальнейшей утилизации. Строго запрещается делать «захоронение» строительных отходов и мусора. Сжигание горючих отходов и мусора в пределах черты города запрещается.

6. Перечень отчетной документации, предоставляемой подрядчиком при сдаче работ по устройству световых конструкций

6.1. Подрядчик в согласованные сроки представляет надлежащим образом оформленную отчетную документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств:

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.;

- счёт на оплату в 1 экз.;

- акт о приёмке выполненных работ (КС-2) и справка выполненных работ и затрат (КС-3) (в 2 (двух) экз.: 1 (один) - для Заказчика, 1 (один) – для Подрядчика);

- 2-х стадийная цветная фотофиксация (до начала работ, после производства работ);

- паспорта на применяемые материалы и оборудование в 2 экз.;

- инструкции по сборке и разборке в 2 экз.;

- правила по хранению и утилизации изделий в 2 экз.;

- электрические схемы в 2 экз.;

- сертификаты соответствия или декларации о соответствии, необходимые разрешения на использование объектов с авторским правом в 2 экз.

- Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации).

Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.1991 № 875 «ГOCТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

Постановление Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 «СНиП 21-01-97.

Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.07.2009 № 246-ст «ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008). Национальный стандарт Российской Федерации. Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование».

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 672-ст «ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током».

ГОСТ 30339-95 Электроснабжение и электробезопасность.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности (Издание седьмое).

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 925-ст «ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводка».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н «ПОТЭУ 2014. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

«ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Шестое издание», утвержденные Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979.

«Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах» (утв. Минмонтажспецстроем СССР 24.05.1990).

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1998 № 120 «УДК 628.971.004.2. Указания по эксплуатации электроустановок наружного освещения городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов».

«ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2», утвержденные Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 06.10.1999.

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9».

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Приказ Минэнерго России от 09.04.2003 № 150 «ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8».

Приложение №1 к техническому заданию

ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ

| № п/п | Наименование товара | № п/п показателя | Наименование показателей Товара | Требования к значениям показателей товара | Обоснование установленных требований в соответствии техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия товара потребностям заказчика | Инструкция для участника закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Изделие № 1 | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | разборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 14000 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Диаметр основания изделия, мм | не менее 5400 и не более 5600 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Обеспечение устойчивости основания | Бетонные блоки | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Вес пригрузов, кг | Не менее 1500 | Требование установлено согласно норм «СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия» | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.6 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.7 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.8 | Внешний вид изделия | В соответствии с эскизом, с соблюдением всех пропорций и цветов | Требование установлено с целью сохранения концепции оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Форма каркаса | Восьмигранный конус | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Элементы конструкции каркаса | Ствол, диагонали, укосы, ригели, дуги | Требование установлено согласно норм СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Материал элементов каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4 | Тип материала: Профильная труба тип 1 | Не менее 50х25х2 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.5 | Тип материала: Профильная труба тип 2 | Не менее 60х30х2 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.6 | Тип материала: Профильная труба тип 3 | Не менее 70х40х2 мм. | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.7 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 1 | Не менее d10х1 мм. | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.8 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 2 | Не менее d18х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.9 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 3 | Не менее d25х3 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.10 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 4 | Не менее d76х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.11 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 5 | Не менее D89х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.12 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 6 | Не менее d102х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.13 | Тип материала: труба круглая ВГП тип 1 | Не менее dy32 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.14 | Тип материала: труба круглая ВГП тип 2 | Не менее dy25 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.15 | Тип материала: лист горячекатанный тип 1 | Не менее t4 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.16 | Тип материала: лист горячекатанный тип 2 | Не менее t6 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.17 | Тип материала: лист горячекатанный тип 3 | Не менее t8мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.18 | Тип материала: металлический прут тип 1 | Не менее d6 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.19 | Тип материала: металлический прут тип 2 | Не менее d10 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.20 | Тип материала: металлический прут тип 3 | Не менее d12 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.21 | Сварочные работы | По ГОСТ 8050-85 | Требование установлено согласно норм СП 16. 13330.2011 «Стальные конструкции» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.22 | Сварочная проволока | СВ08Г2С | Требование установлено в целях обеспечения прочности соединений | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.23 | Сборка каркаса болт М12 | класс прочности не ниже 5,6 | Требование установлено согласно норм ГОСТ7798-70 | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.24 | Сборка каркаса гайка | класс прочности не ниже5 | Требование установлено согласно норм ГОСТ 5915-70. | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.25 | Материал покраски | Грунт ВЛ023 | Требование установлено в целях защиты от коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.26 | Материал покраски | эмаль ОС-12 | Требование установлено в целях защиты от коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.26 | Цвет эмали | RAL 6001 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.27 | Отверстия для искусственных веток | В дугах | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Оформление ели: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Материал веток тип 1 | Отожжённая проволока | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.1.1 | Диаметр материал веток тип 1 | не менее d3 мм и не более d4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2 | Материал веток тип 2 | стальной омедненной сварочной проволоки СВ08Г2С | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2.1 | Диаметр материал веток тип 2 | не менее d1 мм и не более d2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.3 | Материал хвои | ПВХ пленка толщиной не менее 0,07 мм и не более 0,09 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.4 | Длина ветки без отростка | Не менее 700 мм и не более 800мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.5 | Длина отростка на ветке | Не менее 220 мм и не более 250 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.6 | Количество отростков на стволе | Не менее 25 шт. и не более 30 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.7 | Дистанция между отростками | Не мнее 110 мм и не более 120 мм. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.8 | Цвет хвои | RAL 6001 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.9 | Количество веток | Не менее 1600 шт. и не более 1800 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.10 | Не световые шары | Не менее 300 шт | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.11 | Звезды | Не менее 10 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.12 | Материал звезды | Монолитный поликарбонат | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.13 | Размер звезды | Высота не менее 68 см | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.14 | Макушка | Световая звезда | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.15 | Размер макушки | Высота не менее 100 см | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4 | Забор: |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Внешний вид | В соответствии с эскизом, с соблюдением всех пропорций и цветов | Требование установлено с целью сохранения концепции оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 5 | Подсветка: |  |  |  |
|  |  |  | Световая гирлянда нить | Тип свечения тёплый | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 2 | Изделие №2 | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | разборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 18000 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Диаметр основания изделия, мм | не менее 5400 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Обеспечение устойчивости основания | Бетонные блоки | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Вес пригрузов, кг | Не менее 1500 | Требование установлено согласно норм «СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия» | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.6 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.7 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.8 | Внешний вид изделия | В соответствии с эскизом, с соблюдением всех пропорций и цветов | Требование установлено с целью сохранения концепции оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Форма каркаса | Восьмигранный конус | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Элементы конструкции каркаса | Ствол, диагонали, укосы, ригели, дуги | Требование установлено согласно норм СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Материал элементов каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4 | Тип материала: Профильная труба тип 1 | Не менее 50х25х2 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.5 | Тип материала: Профильная труба тип 2 | Не менее 60х30х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.6 | Тип материала: Профильная труба тип 3 | Не менее 70х40х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.7 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 1 | Не менее d10х1 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.8 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 2 | Не менее d18х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.9 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 3 | Не менее d25х3 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.10 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 4 | Не менее d76х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.11 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 5 | Не менее D89х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.12 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 6 | Не менее d102х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.13 | Тип материала: труба круглая ВГП тип 1 | Не менее dy32 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.14 | Тип материала: труба круглая ВГП тип 2 | Не менее dy25 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.15 | Тип материала: лист горячекатанный тип 1 | Не менее t4 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.16 | Тип материала: лист горячекатанный тип 2 | Не менее t6 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.17 | Тип материала: лист горячекатанный тип 3 | Не менее t8мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.18 | Тип материала: металлический прут тип 1 | Не менее d6 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.19 | Тип материала: металлический прут тип 1 | Не менее d10 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.20 | Тип материала: металлический прут тип 1 | Не менее d12 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.21 | Сварочные работы | По ГОСТ 8050-85 | Требование установлено согласно норм СП 16. 13330.2011 «Стальные конструкции» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.22 | Сварочная проволока | СВ08Г2С | Требование установлено в целях обеспечения прочности соединений | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.23 | Сборка каркаса болт М12 | класс прочности не ниже 5,6 | Требование установлено согласно норм ГОСТ7798-70 | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.24 | Сборка каркаса гайка | класс прочности не ниже5 | Требование установлено согласно норм ГОСТ 5915-70. | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.25 | Материал покраски | Грунт ВЛ023 | Требование установлено в целях защиты от коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.26 | Материал покраски | эмаль ОС-12 | Требование установлено в целях защиты от коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.27 | Цвет эмали | RAL 6001 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.28 | Отверстия для искусственных веток | В дугах | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Оформление ели: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Материал веток тип 1 | Отожжённая проволока, | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.1.1 | Диаметр материал веток тип 1 | не менее d3 мм и не более d4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2 | Материал веток тип 2 | стальной омедненной сварочной проволоки СВ08Г2С | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2.1 | Диаметр материал веток тип 2 | не менее d1 мм и не более d2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.3 | Материал хвои | ПВХ пленка толщиной не менее 0,07 мм и не более 0,09 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.4 | Длина ветки без отростка | Не менее 700 мм и не более 800мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.5 | Длина отростка на ветке | Не менее 220 мм и не более 250 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.6 | Количество отростков на стволе | Не менее 25 шт. и не более 30 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.7 | Дистанция между отростками | Не мнее 110 мм и не более 120 мм. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.8 | Цвет хвои | RAL 6001 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.9 | Количество веток | Не менее 1600 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.10 | Не световые шары | Не менее 300 шт | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.11 | Звезды | Не менее 10 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.12 | Материал звезды | Монолитный поликарбонат | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.13 | Размер звезды | Высота не менее 100 см | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.14 | Макушка | Световая звезда | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.15 | Размер макушки | Высота не менее 100 см. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4 | Забор: |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Внешний вид | В соответствии с эскизом, с соблюдением всех пропорций и цветов | Требование установлено с целью сохранения концепции оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4.2 | Материал | Композитная панель толщина не менее 3мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 5 | Подсветка: |  |  |  |
|  |  | 5.1 | Световая гирлянда нить | Тип свечения тёплый | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 3 | Изделие №3 | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | разборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 8000 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Диаметр основания изделия, мм | не менее 2400 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Обеспечение устойчивости основания | Бетонные блоки | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Вес пригрузов, кг | Не менее 500 | Требование установлено согласно норм «СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия» | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.6 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.7 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.8 | Внешний вид изделия | В соответствии с эскизом, с соблюдением всех пропорций и цветов | Требование установлено с целью сохранения концепции оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Форма каркаса | Восьмигранный конус | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Элементы конструкции каркаса | Ствол, диагонали, укосы, ригели, дуги | Требование установлено согласно норм СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Материал элементов каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4 | Тип материала: Профильная труба тип 1 | Не менее 50х25х2 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.5 | Тип материала: Профильная труба тип 2 | Не менее 60х30х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.6 | Тип материала: Профильная труба тип 3 | Не менее 70х40х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.7 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 1 | Не менее d10х1 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.8 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 2 | Не менее d18х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.9 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 3 | Не менее d25х3 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.10 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 4 | Не менее d76х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.11 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 5 | Не менее D89х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.12 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 6 | Не менее d102х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.13 | Тип материала: труба круглая ВГП тип 1 | Не менее dy25 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.14 | Тип материала: труба круглая ВГП тип 2 | Не менее dy32 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.15 | Тип материала: лист горячекатанный тип 1 | Не менее t4 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.16 | Тип материала: лист горячекатанный тип 2 | Не менее t6 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.17 | Тип материала: лист горячекатанный тип 3 | Не менее t8мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.18 | Тип материала: металлический прут тип 1 | Не менее d6 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.19 | Тип материала: металлический прут тип 2 | Не менее d10 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.20 | Тип материала: металлический прут тип 3 | Не менее d12 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.21 | Сварочные работы | По ГОСТ 8050-85 | Требование установлено согласно норм СП 16. 13330.2011 «Стальные конструкции» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.22 | Сварочная проволока | СВ08Г2С | Требование установлено в целях обеспечения прочности соединений | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.23 | Сборка каркаса болт М12 | класс прочности не ниже 5,6 | Требование установлено согласно норм ГОСТ7798-70 | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.24 | Сборка каркаса гайка | класс прочности не ниже5 | Требование установлено согласно норм ГОСТ 5915-70. | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.25 | Материал покраски | Грунт ВЛ023 | Требование установлено в целях защиты от коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.26 | Материал покраски | эмаль ОС-12 | Требование установлено в целях защиты от коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.27 | Цвет эмали | RAL 6001 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.28 | Отверстия для искусственных веток | В дугах | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Оформление ели |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Материал веток тип 1 | Отожжённая проволока | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.1.1 | Диаметр материал веток тип 1 | не менее d3 мм и не более d4 , | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2 | Материал веток тип 2 | стальной омедненной сварочной проволоки СВ08Г2С | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2.1 | Диаметр материал веток тип 2 | не менее d1 мм и не более d2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.3 | Материал хвои | ПВХ пленка толщиной не менее 0,07 мм и не более 0,09 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.4 | Длина ветки без отростка | Не менее 700 мм и не более 800мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.5 | Длина отростка на ветке | Не менее 220 мм и не более 250 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.6 | Количество отростков на стволе | Не менее 25 шт. и не более 30 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.7 | Дистанция между отростками | Не мнее 110 мм и не более 120 мм. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.8 | Цвет хвои | RAL 6001 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.9 | Не световые шары | Не менее 200 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.10 | Завиток | Не менее 7 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.11 | Материал завитка | металлический каркас, световые материалы, электротехнических материалы, изоляционных материалы, мишура | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.12 | Размер завитка | Высота не менее 70 см. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.13 | Макушка | Световая звезда | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.14 | Размер макушки | Высота не менее 80 см | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4 | Забор |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Внешний вид | В соответствии с эскизом, с соблюдением всех пропорций и цветов | Требование установлено с целью сохранения концепции оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4.2 | Материал | Композитная панель толщина не менее 3мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 5 | Подсветка: |  |  | 5 |
|  |  | 5.1 | Световая гирлянда нить | Тип свечения тёплый | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 4 | Изделие №4 | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | разборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 8000 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Диаметр основания изделия, мм | не менее 2400 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Обеспечение устойчивости основания | Бетонные блоки | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Вес пригрузов, кг | Не менее 500 | Требование установлено согласно норм «СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия» | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.6 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.7 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.8 | Внешний вид изделия | В соответствии с эскизом, с соблюдением всех пропорций и цветов | Требование установлено с целью сохранения концепции оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Форма каркаса | Восьмигранный конус | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Элементы конструкции каркаса | Ствол, диагонали, укосы, ригели, дуги | Требование установлено согласно норм СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Материал элементов каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4 | Тип материала: Профильная труба тип 1 | Не менее 50х25х2 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.5 | Тип материала: Профильная труба тип 2 | Не менее 60х30х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.6 | Тип материала: Профильная труба тип 3 | Не менее 70х40х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.7 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 1 | Не менее d10х1 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.8 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 2 | Не менее d18х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.9 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 3 | Не менее d25х3 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.10 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 4 | Не менее d76х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.11 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 5 | Не менее D89х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.12 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 6 | Не менее d102х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.13 | Тип материала: труба круглая ВГП тип 1 | Не менее dy32 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.14 | Тип материала: труба круглая ВГП тип 2 | Не менее dy25 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.15 | Тип материала: лист горячекатанный тип 1 | Не менее t4 мм, , | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.16 | Тип материала: лист горячекатанный тип 2 | Не менее t6 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.17 | Тип материала: лист горячекатанный тип 3 | Не менее t8мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.18 | Тип материала: металлический прут тип 1 | Не менее d6 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.19 | Тип материала: металлический прут тип 2 | Не менее d10 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.20 | Тип материала: металлический прут тип 3 | Не менее d12 мм. | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.21 | Сварочные работы | По ГОСТ 8050-85 | Требование установлено согласно норм СП 16. 13330.2011 «Стальные конструкции» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.22 | Сварочная проволока | СВ08Г2С | Требование установлено в целях обеспечения прочности соединений | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.23 | Сборка каркаса болт М12 | класс прочности не ниже 5,6 | Требование установлено согласно норм ГОСТ7798-70 | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.24 | Сборка каркаса гайка | класс прочности не ниже5 | Требование установлено согласно норм ГОСТ 5915-70. | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.25 | Материал покраски | Грунт ВЛ023 | Требование установлено в целях защиты от коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.26 | Материал покраски | эмаль ОС-12 | Требование установлено в целях защиты от коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.27 | Цвет эмали | RAL 6001 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.28 | Отверстия для искусственных веток | В дугах | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Оформление ели: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Материал веток тип 1 | Отожжённая проволока | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.1.1 | Диаметр материал веток тип 1 | не менее d3 мм и не более d4 мм , | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2 | Материал веток тип 1 | стальной омедненной сварочной проволоки СВ08Г2С | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2.1 | Диаметр материал веток тип 1 | не менее d1 мм и не более d2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.3 | Материал хвои | ПВХ пленка толщиной не менее 0,07 мм и не более 0,09 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.4 | Длина ветки без отростка | Не менее 700 мм и не более 800мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.5 | Длина отростка на ветке | Не менее 220 мм и не более 250 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.6 | Количество отростков на стволе | Не менее 25 шт. и не более 30 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.7 | Дистанция между отростками | Не мнее 110 мм и не более 120 мм. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.8 | Цвет хвои | RAL 6001 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.9 | Количество веток | Не менее 200 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.10 | Не световые шары | Не менее 200 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.11 | Звезды | Не менее 30 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.12 | Материал звезды | Монолитный поликарбонат | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.13 | Размер звезды | Высота не менее 50 см | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.14 | Макушка | Световая звезда | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.15 | Размер макушки | Высота не менее 80 см | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.16 | Бусы | Цвет красный | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4 | Забор: |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Внешний вид | В соответствии с эскизом, с соблюдением всех пропорций и цветов | Требование установлено с целью сохранения концепции оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4.2 | Материал | Композитная панель толщина не менее 3мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 5 | Подсветка: |  |  |  |
|  |  | 5.1 | Световая гирлянда нить | Тип свечения тёплый | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 5 | Изделие №5 | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | разборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 8000 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Диаметр основания изделия, мм | не менее 2400 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Обеспечение устойчивости основания | Бетонные блоки | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Вес пригрузов, кг | Не менее 500 | Требование установлено согласно норм «СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия» | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.6 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.7 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.8 | Внешний вид изделия | В соответствии с эскизом, с соблюдением всех пропорций и цветов | Требование установлено с целью сохранения концепции оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Форма каркаса | Восьмигранный конус | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Элементы конструкции каркаса | Ствол, диагонали, укосы, ригели, дуги | Требование установлено согласно норм СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Материал элементов каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4 | Тип материала: Профильная труба тип 1 | Не менее 50х25х2 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.5 | Тип материала: Профильная труба тип 2 | Не менее 60х30х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.6 | Тип материала: Профильная труба тип 3 | Не менее 70х40х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.7 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 1 | Не менее d10х1 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.8 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 2 | Не менее d18х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.9 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 3 | Не менее d25х3 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.10 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 4 | Не менее d76х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.11 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 5 | Не менее D89х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.12 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 6 | Не менее d102х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.13 | Тип материала: труба круглая ВГП тип 1 | Не менее dy32 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.14 | Тип материала: труба круглая ВГП тип 2 | Не менее dy25 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.15 | Тип материала: лист горячекатанный тип 1 | Не менее t4 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.16 | Тип материала: лист горячекатанный тип 2 | Не менее t6 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.17 | Тип материала: лист горячекатанный тип 3 | Не менее t8мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.18 | Тип материала: металлический прут тип 1 | Не менее d6 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.19 | Тип материала: металлический прут тип 2 | Не менее d10 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.20 | Тип материала: металлический прут тип 3 | Не менее d12 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.21 | Сварочные работы | По ГОСТ 8050-85 | Требование установлено согласно норм СП 16. 13330.2011 «Стальные конструкции» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.22 | Сварочная проволока | СВ08Г2С | Требование установлено в целях обеспечения прочности соединений | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.23 | Сборка каркаса болт М12 | класс прочности не ниже 5,6 | Требование установлено согласно норм ГОСТ7798-70 | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.24 | Сборка каркаса гайка | класс прочности не ниже 5 | Требование установлено согласно норм ГОСТ 5915-70. | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.25 | Материал покраски | Грунт ВЛ023 | Требование установлено в целях защиты от коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.26 | Материал покраски | эмаль ОС-12 | Требование установлено в целях защиты от коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.27 | Цвет эмали | RAL 6001 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.28 | Отверстия для искусственных веток | В дугах | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Оформление ели: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Материал веток тип 1 | Отожжённая проволока | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.1.1 | Диаметр материал веток тип 1 | не менее d3 мм и не более d4 мм , | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2 | Материал веток тип 2 | стальной омедненной сварочной проволоки СВ08Г2С | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2.1 | Диаметр материал веток тип 2 | не менее d1 мм и не более d2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.3 | Материал хвои | ПВХ пленка толщиной не менее 0,07 мм и не более 0,09 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.4 | Длина ветки без отростка | Не менее 700 мм и не более 800мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.5 | Длина отростка на ветке | Не менее 220 мм и не более 250 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.6 | Количество отростков на стволе | Не менее 25 шт. и не более 30 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.7 | Дистанция между отростками | Не мнее 110 мм и не более 120 мм. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.8 | Цвет хвои | RAL 6001 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.9 | Количество веток | Не менее 200 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.10 | Не световые шары | Не менее 200 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.11 | Снежинки | Не менее 10 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.12 | Материал снежинки | Монолитный поликарбонат, световые материалы | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.13 | Размер снежинки | Высота не менее 50 см | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.14 | Макушка | Световая звезда | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.15 | Размер макушки | Высота не менее 50 см | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4 | Забор: |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Внешний вид | В соответствии с эскизом, с соблюдением всех пропорций и цветов | Требование установлено с целью сохранения концепции оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4.2 | Материал | Композитная панель толщина не менее 3мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 5 | Подсветка: |  |  |  |
|  |  |  | Световая гирлянда нить | Тип свечения тёплый | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 6 | Изделие №6 | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | разборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 8000 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Диаметр основания изделия, мм | не менее 2400 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Обеспечение устойчивости основания | Бетонные блоки | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Вес пригрузов, кг | Не менее 500 | Требование установлено согласно норм «СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия» | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.6 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.7 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.8 | Внешний вид изделия | В соответствии с эскизом, с соблюдением всех пропорций и цветов | Требование установлено с целью сохранения концепции оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Форма каркаса | Восьмигранный конус | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Элементы конструкции каркаса | Ствол, диагонали, укосы, ригели, дуги | Требование установлено согласно норм СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Материал элементов каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4 | Тип материала: Профильная труба тип 1 | Не менее 50х25х2 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.5 | Тип материала: Профильная труба тип 2 | Не менее 60х30х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.6 | Тип материала: Профильная труба тип 3 | Не менее 70х40х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.7 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 1 | Не менее d10х1 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.8 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 2 | Не менее d18х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.9 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 3 | Не менее d25х3 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.10 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 4 | Не менее d76х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.11 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 5 | Не менее D89х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.12 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 6 | Не менее d102х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.13 | Тип материала: труба круглая ВГП тип 1 | Не менее dy32 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.14 | Тип материала: труба круглая ВГП тип 2 | Не менее dy25 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.15 | Тип материала: лист горячекатанный тип 1 | Не менее t4 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.16 | Тип материала: лист горячекатанный тип 2 | Не менее t6 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.17 | Тип материала: лист горячекатанный тип 3 | Не менее t8мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.18 | Тип материала: металлический прут тип 1 | Не менее d6 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.19 | Тип материала: металлический прут тип 2 | Не менее d10 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.20 | Тип материала: металлический прут тип 3 | Не менее d12 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.21 | Сварочные работы | По ГОСТ 8050-85 | Требование установлено согласно норм СП 16. 13330.2011 «Стальные конструкции» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.22 | Сварочная проволока | СВ08Г2С | Требование установлено в целях обеспечения прочности соединений | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.23 | Сборка каркаса болт М12 | класс прочности не ниже 5,6 | Требование установлено согласно норм ГОСТ7798-70 | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.24 | Сборка каркаса гайка | класс прочности не ниже5 | Требование установлено согласно норм ГОСТ 5915-70. | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.25 | Материал покраски | Грунт ВЛ023 | Требование установлено в целях защиты от коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.26 | Материал покраски | эмаль ОС-12 | Требование установлено в целях защиты от коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.27 | Цвет эмали | RAL 6001 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.28 | Отверстия для искусственных веток | В дугах | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Оформление ели: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Материал веток тип 1 | Отожжённая проволока | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.1.1 | Диаметр материал веток тип 1 | не менее d3 мм и не более d4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2 | Материал веток тип 2 | стальной омедненной сварочной проволоки СВ08Г2С | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2.1 | Диаметр материал веток тип 2 | не менее d1 мм и не более d2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.3 | Материал хвои | ПВХ пленка толщиной не менее 0,07 мм и не более 0,09 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.4 | Длина ветки без отростка | Не менее 700 мм и не более 800мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.5 | Длина отростка на ветке | Не менее 220 мм и не более 250 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.6 | Количество отростков на стволе | Не менее 25 шт. и не более 30 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.7 | Дистанция между отростками | Не мнее 110 мм и не более 120 мм. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.8 | Цвет хвои | RAL 6001 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.9 | Количество веток | Не менее 200 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.10 | Не световые шары | Не менее 200 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.11 | Снежинка | Не менее 20 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.12 | Размер снежинки | Высота не менее 60 см | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.13 | Макушка | Световая звезда | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.14 | Размер макушки | Высота не менее 60 см | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4 | Забор: |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Внешний вид | В соответствии с эскизом, с соблюдением всех пропорций и цветов | Требование установлено с целью сохранения концепции оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4.2 | Материал | Композитная панель толщина не менее 3мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 5 | Подсветка: |  |  |  |
|  |  | 5.1 | Световая гирлянда нить | Тип свечения тёплый | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 7 | Изделие №7 | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | разборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 14000 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Диаметр основания изделия, мм | не менее 5400 и не более 5600 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Обеспечение устойчивости основания | Бетонные блоки | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Вес пригрузов, кг | Не менее 1500 | Требование установлено согласно норм «СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия» | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.6 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.7 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.8 | Внешний вид изделия | В соответствии с эскизом, с соблюдением всех пропорций и цветов | Требование установлено с целью сохранения концепции оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Форма каркаса | Восьмигранный конус | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Элементы конструкции каркаса | Ствол, диагонали, укосы, ригели, дуги | Требование установлено согласно норм СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Материал элементов каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4 | Тип материала: Профильная труба тип 1 | Не менее 50х25х2 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.5 | Тип материала: Профильная труба тип 2 | Не менее 60х30х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.6 | Тип материала: Профильная труба тип 3 | Не менее 70х40х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.7 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 1 | Не менее d10х1 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.8 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 2 | Не менее d18х2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.9 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 3 | Не менее d25х3 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.10 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 4 | Не менее d76х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.11 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 5 | Не менее D89х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.12 | Тип материала: труба круглая бесшовная тип 6 | Не менее d102х4 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.13 | Тип материала: труба круглая ВГП тип 1 | Не менее dy32 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.14 | Тип материала: труба круглая ВГП тип 2 | Не менее dy25 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.15 | Тип материала: лист горячекатанный тип 1 | Не менее t4 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.16 | Тип материала: лист горячекатанный тип 2 | Не менее t6 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.17 | Тип материала: лист горячекатанный тип 3 | Не менее t8мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.18 | Тип материала: металлический прут тип 1 | Не менее d6 мм, | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.19 | Тип материала: металлический прут тип 2 | Не менее d10 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.20 | Тип материала: металлический прут тип 3 | Не менее d12 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.21 | Сварочные работы | По ГОСТ 8050-85 | Требование установлено согласно норм СП 16. 13330.2011 «Стальные конструкции» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.22 | Сварочная проволока | СВ08Г2С | Требование установлено в целях обеспечения прочности соединений | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.23 | Сборка каркаса болт М12 | класс прочности не ниже 5,6 | Требование установлено согласно норм ГОСТ7798-70 | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.24 | Сборка каркаса гайка | класс прочности не ниже5 | Требование установлено согласно норм ГОСТ 5915-70. | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.25 | Материал покраски | Грунт ВЛ023 | Требование установлено в целях защиты от коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.26 | Материал покраски | эмаль ОС-12 | Требование установлено в целях защиты от коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.27 | Цвет эмали | RAL 6001 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.28 | Отверстия для искусственных веток | В дугах | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Оформление ели: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Материал веток тип 1 | Отожжённая проволока | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.1.1 | Диаметр материал веток тип 1 | не менее d3 мм и не более d4 , | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2 | Материал веток тип 2 | стальной омедненной сварочной проволоки СВ08Г2С | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2.1 | Диаметр материал веток тип 1 | не менее d1 мм и не более d2 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.3 | Материал хвои | ПВХ пленка толщиной не менее 0,07 мм и не более 0,09 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.4 | Длина ветки без отростка | Не менее 700 мм и не более 800мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.5 | Длина отростка на ветке | Не менее 220 мм и не более 250 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.6 | Количество отростков на стволе | Не менее 25 шт. и не более 30 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленногозаказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.7 | Дистанция между отростками | Не мнее 110 мм и не более 120 мм. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.8 | Цвет хвои | RAL 6001 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.9 | Количество веток | Не менее 1600 шт. и не более 1800 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.10 | Не световые шары | Не менее 500 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.11 | Звезды | Не менее 10 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.12 | Материал звезды | Монолитный поликарбонат | Требование установлено в целях обеспечения прочности конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.13 | Размер звезды | Высота не менее 50 см. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.14 | Макушка | Световая звезда | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.15 | Размер макушки | Высота не менее 50 см. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4 | Забор: |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Внешний вид | В соответствии с эскизом, с соблюдением всех пропорций и цветов | Требование установлено с целью сохранения концепции оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4.2 | Материал | Композитная панель толщина не менее 3мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 5 | Подсветка: |  |  |  |
|  |  | 5.1 | Световая гирлянда нить | Тип свечения тёплый | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 8 | Изделие №8 | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | Сварное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота конструкции, м | не менее 3,7 м., и не более 4,0м. | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Глубина конструкции, м | 1,5 м. и не более 1,8 м. | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Ширина конструкции, м | 3,0 м., и не более 3,5 м. | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.5 | Глубина букв, мм | не менее 530мм и не более 560мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.6 | Высота букв, мм | не менее 1000мм и не более 1100мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.7 | Вес конструкции, кг | Не менее 420 кг. и не более 480 кг. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.8 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.9 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.10 | Исполнение начертания | Шрифт Corki Regular | Требование установлено с целью сохранения единого стиля оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Материал элементов каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Тип материала: Труба профильная стальная тип 1 | не менее 25*25*2 мм. . | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.3 | Тип материала: Труба профильная стальная тип 2 | не менее 40*40*3 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.4 | Тип материала: Труба профильная стальная тип 3 | не менее 50*50*3 мм. | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.5 | Тип материала: Уголок ровнополочный | не менее 25*25*3 мм. | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.6 | Тип материала: Алюминиевая композитная панель | не менее 3мм, не менее 1,7 м.кв | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.7 | Тип материала: Светотехнический монолитный поликарбонат | толщиной не менее 7,8мм. не более 8,3мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.8 | Цвет монолитный поликарбонат | белый | Требование установлено с целью удобства изделия |  |
|  |  | 2.9 | Светопропускание монолитный поликарбонат | не менее 32% не более 37% | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.10 | Количество монолитный поликарбонат | не менее 3 м.кв. | Требование установлено с целью удобства изделия |  |
|  |  | 2.12 | Цвет эмали | RAL 1036 Pearl Gold (золото) | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Подиум: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Материал элементов каркаса | Стальной металлопрокат, стеклопластик | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Тип материала: Труба профильная стальная | Не менее 20х20х1,5 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.3 | Тип материала: стеклопластик | Панели толщиной не менее 4 мм и не более 5 мм. | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.4 | Обеспечение устойчивости основания | Бетонные блоки | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.5 | Вес пригрузов, кг | Не менее 800 | Требование установлено согласно норм «СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия» | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4 | Подсветка: |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Светодиодный модуль | Мощность не менее 1,2Вт | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.2 | Свет свечения | Нейтральное белое | Требование установлено с целью удобства изделия |  |
|  |  | 4.3 | Толщина провода | не менее 2,3 мм | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.4 | Напряжение: | Не более 24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.5 | Степень защиты | IP не менее 64 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.6 | Количество | не менее 540 шт. | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |