Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству территории города Мурманска, в части создания тематического настроения

- Общие сведения

  - Предметом закупки является: выполнение работ по благоустройству территории города Мурманска, в части создания тематического настроения;

  - Место поставки:

- Мурманская область, г. Мурманск, территория Морского порта, площадь перед зданием Морского вокзала;

- Мурманская область, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49, здание Драматического театра.

  - Описание объекта закупки: выполнение работ по благоустройству территории города Мурманска, в части создания тематического настроения предполагает поставку и монтаж Новогодней иллюминации на площади перед зданием Морского вокзала, а также зданием областного Драматического театра.

- Срок выполнения работ

Не позднее 02.12.2021 г. со дня заключения Договора (Подрядчик вправе выполнить работы в более короткие сроки).

- Требования к материалам и изделиям:

| № | Эскиз | Краткие характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Изделие № 1 «Горка в виде льдины» Светодиодная подсветка. Цвет – зеркальный. |
| 2 |  | Изделие № 2 «Световые диваны» Цвет белый RGB |
| 3 |  | Изделие № 3 «Ель мультимедийная» |
| 4 |  | Изделие № 4 «Световые шары» |
| 5 |  | Изделие № 5 «Ель шары» |

- Адреса поставки и установки изделий

| Наименование изделия | Адрес поставки и установки | Количество |
| --- | --- | --- |
| Изделие № 1 «Горка в виде льдины» | Мурманская обл., г. Мурманск, площадь Морского вокзала | 1 шт. |
| Изделие № 2 «Световые диваны» | Мурманская обл., г. Мурманск, площадь Морского вокзала | 7 шт. |
| Изделие № 3 «Ель мультимедийная» | Мурманская обл., г. Мурманск, площадь Морского вокзала | 1 шт. |
| Изделие № 4 «Световые шары» | Мурманская обл., г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49, здание Драматического театра | 1 комплект |
| Изделие № 5 «Ель шары» | Мурманская обл., г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49, здание Драматического театра | 1 шт. |

2. Требования к используемым материалам и оборудованию

2.1. Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, других нормативно-технических документов и настоящего Технического задания.

2.2. Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество.

2.3. Все применяемые при выполнении работ материалы (оборудование, конструкции) должны:

- быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не проходившими ремонт);

- соответствовать ГОСТам и другим нормативным правовым актам;

- удовлетворять требованиям по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- удовлетворять требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и возможности проведения работ, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- соответствовать требованиям об ограничении использования товаров из других государств.

2.4. Все приобретаемые Подрядчиком для выполнения работ материалы (товары, оборудование, конструкции) должны быть представлены с описанием (с указанием производителя и полного наименования).

2.5. При выполнении работ Подрядчик не имеет права использовать: токсические вещества; вещества, обладающие сильным запахом, вызывающие аллергические реакции и наносящие вред здоровью.

2.6. Обеспечение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, техническими средствами и иными средствами осуществляет Подрядчик за свой счет.

2.7. Все пластиковые материалы должны быть ударопрочными, морозоустойчивыми и устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.

2.8. Все изделия должны поставляться в таре, которая приспособлена для последующего сезонного хранения в ней поставляемых изделий.

2.9. Все изделия с металлическим каркасом (корпусом), осуществляющие питание от сети 380/220В должны монтироваться с системой заземления TN-S или TN-C-S. Подвижные металлические изделия, должны быть подключены к защитному заземлению посредством гибкого медного провода или жилы, которые не должны одновременно служить проводником рабочего тока. Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия — изготовителя изделия или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.

2.10. Прокладка силовых линий питания изделий необходимо осуществлять по ПВХ гофре подземным, надземным или воздушным способом. При прокладке воздушным способом, запрещается использовать деревья. При прокладке надземным способом необходимо использовать кабель-каналы (резиновые либо металлические), жестко закрепленные на очищенную от снега землю.

2.11. Все изделия с питанием от сети 380/220В должны иметь защиту от короткого замыкания и обеспечены защитой в случае возникновения утечки тока при нарушении изоляции у изделий.

3. Общие требования к работам

Для реализации указанных работ:

3.1. Подрядчик обязан своевременно информировать Заказчика о ходе выполнения работ, устранять выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.2. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

3.3 До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику приказ о назначении ответственных за соблюдение правил электро- и пожарной безопасности.

3.4 Подрядчик должен обеспечить необходимое для выполнения работ наличие электромонтажников электротехнического оборудования, инженеров-электриков, инженеров-технологов.

3.5. Приостановление работ Подрядчика на каком-либо из объектов не является основанием приостановления работ по иным объектам и этапам работ в целом.

3.6. По итогам выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику комплект документации, предусмотренный пунктом 5.1 настоящего Технического задания.

3.7. После завершения работ по монтажу, сборке, установке оборудования осветительных систем, Подрядчик при предоставлении актов сдачи-приемки выполненных работ направляет Заказчику фотоотчет по каждому смонтированному объекту (на бумажном носителе и цифровом носителе USB в формате JPEG).

3.8. После окончания выполнения работ на объекте Подрядчик должен обеспечить вывоз отходов, строительного и монтажного мусора, инструментов и соответствующего рабочего оборудования.

3.9. В целях обеспечения длительной безопасной и безаварийной эксплуатации уличных световых изделий Подрядчик должен выполнить монтаж и подключение в соответствии с нормируемыми требованиями и правилами.

3.10. Подрядчик самостоятельно согласовывает подключение изделий к общей сети питания у места монтажа изделия (заключение договоров, получение необходимых согласований, подготовку проектов и исполнительных схем, оплату сопутствующих расходов).

3.11. Провода питания должны быть проложены Подрядчиком от источника питания до щита и от щита до изделия и закреплены в соответствии с действующими нормами и правилами. Прокладка провода питания выполняется таким образом, чтобы исключить последующее изменение его монтажного положения в течении всего срока эксплуатации.

3.12. Подрядчик производит устройство и монтаж изделия, при котором изделие не будет в течение всего срока эксплуатации иметь подвижность.

3.13. На дату поставки (окончания выполнения работ, оказания услуг) каждого изделия, Подрядчик подтверждает, что данное изделие произведено без нарушения прав правообладателя, в том в случае, если данное требование предъявляется к изделию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к безопасности выполнения работ

4.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями обеспечения промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства Российской Федерации.

4.2. Подрядчик за счет своих средств обязан обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными законодательством нормами.

4.3. Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

4.4. Подрядчик обеспечивает Заказчику освобождение от любой ответственности и уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом, в процессе производства работ по Договору.

4.5. Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

4.7. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться на полигоны. Захламление и заваливание мусором зоны проведения работ и близлежащей территории запрещается.

4.8. В период свертывания работ все строительные отходы и мусор должны вывозиться с благоустроенной территории для дальнейшей утилизации. Строго запрещается делать «захоронение» строительных отходов и мусора. Сжигание горючих отходов и мусора в пределах черты города запрещается.

5. Перечень отчетной документации, предоставляемой подрядчиком при сдаче работ по устройству световых конструкций

5.1. Подрядчик в согласованные сроки представляет надлежащим образом оформленную отчетную документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств:

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.;

- счёт на оплату в 1 экз.;

- акт о приёмке выполненных работ (КС-2) и справка выполненных работ и затрат (КС-3) (в 4 (четырех) экз.: 3 (три) – для Заказчика, 1 (один) – для Подрядчика);

- технический отчёт испытаний в 1 экз.;

- 2-х стадийная цветная фотофиксация (до начала работ, после производства работ);

- паспорта на применяемые материалы и оборудование в 2 экз.;

- инструкции по сборке и разборке в 2 экз.;

- правила по хранению и утилизации изделий в 2 экз.;

- электрические схемы в 2 экз.;

- сертификаты соответствия или декларации о соответствии, необходимые разрешения на использование объектов с авторским правом в 2 экз.

- Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации).

Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.1991 № 875 «ГOCТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

Постановление Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 «СНиП 21-01-97.

Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.07.2009 № 246-ст «ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008). Национальный стандарт Российской Федерации. Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование».

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 672-ст «ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током».

ГОСТ 30339-95 Электроснабжение и электробезопасность.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности (Издание седьмое).

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 925-ст «ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводка».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н «ПОТЭУ 2014. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

«ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Шестое издание», утвержденные Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979.

«Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах» (утв. Минмонтажспецстроем СССР 24.05.1990).

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1998 № 120 «УДК 628.971.004.2. Указания по эксплуатации электроустановок наружного освещения городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов».

«ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2», утвержденные Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 06.10.1999.

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9».

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Приказ Минэнерго России от 09.04.2003 № 150 «ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8».

Приложение №1 к техническому заданию

ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ

| № п/п | Наименование товара | № п/п показателя | Наименование показателей Товара | Требования к значениям показателей товара | Обоснование установленных требований в соответствии техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия товара потребностям заказчика | Инструкция для участника закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Изделие № 1 | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | сборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Длина изделия, мм | не более 9000 мм и не менее 8800 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Высота изделия, мм | не более 4000 мм и не менее 3900 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Длина ската, мм | не более 5700 мм и не менее 5600 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.5 | Высота ската | не более 2000 мм и не менее 1900 мм |  |  |
|  |  | 1.6 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.7 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.8 | Покрытие металлических элементов конструкции | порошковое | Требование установлено в целях обеспечения стойкости к коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Профильная труба | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Материал элементов каркаса | Сталь нержавеющая | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Элементы подсветки конструкции каркаса | SPI RGB лента | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4. | Подсветка каркаса | 12/24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 2 | Изделие № 2 | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Длина изделия, мм | не более 1130 мм и не менее 1100 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.2 | Ширина изделия, мм | не более 1130 мм и не менее 1100 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Высота изделия, мм | не более 610 мм и не менее 590 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы подсветки конструкции каркаса | LED RGB | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2. | Подсветка каркаса | 12/24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 3 | Изделие № 3 | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | сборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не более 10 000 мм и не менее 9 500 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.4 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | X снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Покрытие металлических элементов конструкции | полимерное | Требование установлено в целях обеспечения стойкости к коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Элементы подсветки конструкции каркаса | SPI RGB лента | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3. | Подсветка каркаса | 12/24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3 | Основание конструкции |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Тип основания | Разборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Короб основания | Композитный стеклопластик | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4 | Подсветка конструкции |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Подсветка | Гирлянда светодиодная | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.2 | Управление | Контроллер | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 4 | Изделие № 4 | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Диаметр изделия, мм | не более 1500 мм и не менее 500 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.2 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.3 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.4 | Материал конструкции | пластик | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2 | Основание конструкции: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции основания | Профильная труба | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Материал обшивки каркаса основания | Композитные панели | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Окраска обшивки основания | Эмаль | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 5 | Изделие № 5 | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | сборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не более 14 000 мм и не менее 13 500 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.4 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Покрытие металлических элементов конструкции | полимерное | Требование установлено в целях обеспечения стойкости к коррозии | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Основание конструкции |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Тип основания | Разборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Короб основания | Композитный стеклопластик | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4 | Подсветка конструкции |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Подсветка | Гирлянда светодиодная | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.2 | Управление | Контроллер | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.3. | Подсветка каркаса | 12/24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |