Техническое задание

на выполнение работ по построению уникальной атмосферы в городе Мурманск.

- Общие сведения

  - Предметом закупки является: выполнение работ по построению уникальной атмосферы в городе Мурманск. Работы по сборке и монтажу сборных конструкций.

  - Место поставки:

- Мурманская область, г. Мурманск, центральная площадь «Пять Углов»;

- Мурманская область, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 27, здание Мурманского областного театра кукол;

  - Описание объекта закупки: выполнение работ по построению уникальной атмосферы в городе Мурманск предполагает поставку и монтаж Новогодней иллюминации на площади «Пять Углов», а также возле Мурманского областного театра кукол.

- Срок выполнения работ

Не позднее 02.12.2021 г. с даты заключения Договора (Подрядчик вправе выполнить работы в более короткие сроки).

- Требования к материалам и изделиям:

| № п/п | Наименование товара | Эскиз изделия в рабочем состоянии/Визуализация изделия в рабочем состоянии/Примерное изображение элемента |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изделие тип 1 | Визуализация изделия в рабочем состоянии |  | 1 |
| 1.1 |  | Эскиз арки в рабочем состоянии |  |  |
| 2 | Изделие тип 2 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 1 |
| 3 | Изделие тип 3 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 1 |
| 4 | Изделие тип 4 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 1 |
| 5 | Изделие тип 5 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 1 |
| 6 | Изделие тип 6 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 4 |
| 7 | Изделие тип 7 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 9 |
| 8 | Изделие тип 8 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 12 |
| 9 | Изделие тип 9 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 4 |
| 10 | Изделие тип 10 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 6 |
| 11 | Изделие тип 11 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 4 |
| 12 | Изделие тип 12 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 1 |
| 12.1 |  | Эскиз элемента «Котик 1» в рабочем состоянии |  |  |
| 12.2 |  | Эскиз элемента «Котик 2» в рабочем состоянии |  |  |
| 12.3 |  | Эскиз элемента «Котик 3» в рабочем состоянии |  |  |
| 13 | Изделие тип 13 | Эскиз изделия в собранном виде (комплектация летняя и зимняя) |  | 1 |
| 13.1 |  | Эскиз Модульный элемент 1 |  |  |
| 13.2 |  | Эскиз элемента Скамья |  |  |
| 13.3 |  | Эскиз элемента Верхушка тип 1 (лето) |  |  |
| 13.4 |  | Эскиз элемента Верхушка тип 2 (зима) |  |  |
| 13.5 |  | Эскиз элемента Горка пластиковая |  |  |
| 13.6 |  | Эскиз элемента Канатная сетка "воронка" |  |  |
| 13.7 |  | Эскиз элемента Шар тип 1 |  |  |
| 13.8 |  | Эскиз элемента Шар тип 2 |  |  |
| 14 | Изделие тип 14 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 1 |
| 15 | Изделие тип 15 | Визаулизация изделия на стволе существующего дерева в рабочем состоянии |  | 6 |
| 16 | Изделие тип 16 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 10 |
| 17 | Изделие тип 17 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 1 |
| 18 | Изделие тип 18 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 1 |
| 19 | Изделие тип 19 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 1 |
| 20 | Изделие тип 20 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 1 |
| 21 | Изделие тип 21 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 1 |
| 22 | Изделие тип 22 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 1 |
| 22.1 |  | Примерное изображение световой фигуры «медведь большой» |  |  |
| 22.1 |  | Примерное изображение световой фигуры «медведь маленький» |  |  |
| 23 | Изделие тип 23 | Эскиз изделия в рабочем состоянии |  | 1 |
| 23.1 |  | Эскиз элемента Оградка |  |  |
| 23.2 |  | Примерное изображение световой фигуры "олень" |  |  |
| 24 | Изделие тип 24 | Визуализация изделия в рабочем состоянии |  | 1 |

2. Требования к используемым материалам и оборудованию

2.1. Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, других нормативно-технических документов и настоящего Технического задания.

2.2. Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество.

2.3. Все применяемые при выполнении работ материалы (оборудование, конструкции) должны:

- быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не проходившими ремонт);

- соответствовать ГОСТам и другим нормативным правовым актам;

- удовлетворять требованиям по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- удовлетворять требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и возможности проведения работ, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- соответствовать требованиям об ограничении использования товаров из других государств.

2.4. Все приобретаемые Подрядчиком для выполнения работ материалы (товары, оборудование, конструкции) должны быть представлены с описанием (с указанием производителя и полного наименования).

2.5. При выполнении работ Подрядчик не имеет права использовать: токсические вещества; вещества, обладающие сильным запахом, вызывающие аллергические реакции и наносящие вред здоровью.

2.6. Обеспечение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, техническими средствами и иными средствами осуществляет Подрядчик за свой счет.

2.7. Все пластиковые материалы должны быть ударопрочными, морозоустойчивыми и устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.

2.8. Все изделия должны поставляться в таре, которая приспособлена для последующего сезонного хранения в ней поставляемых изделий.

2.9. Все изделия с металлическим каркасом (корпусом), осуществляющие питание от сети 380/220В должны монтироваться с системой заземления TN-S или TN-C-S. Подвижные металлические изделия, должны быть подключены к защитному заземлению посредством гибкого медного провода или жилы, которые не должны одновременно служить проводником рабочего тока. Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия — изготовителя изделия или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.

2.10. Прокладка силовых линий питания изделий необходимо осуществлять по ПВХ гофре подземным, надземным или воздушным способом. При прокладке воздушным способом, запрещается использовать деревья. При прокладке надземным способом необходимо использовать кабель-каналы (резиновые либо металлические), жестко закрепленные на очищенную от снега землю.

2.11. Все изделия с питанием от сети 380/220В должны иметь защиту от короткого замыкания и обеспечены защитой в случае возникновения утечки тока при нарушении изоляции у изделий.

3. Общие требования к работам

Для реализации указанных работ:

3.1. Подрядчик обязан своевременно информировать Заказчика о ходе выполнения работ, устранять выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.2. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

3.3 До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику приказ о назначении ответственных за соблюдение правил электро- и пожарной безопасности.

3.4 Подрядчик должен обеспечить необходимое для выполнения работ наличие электромонтажников электротехнического оборудования, инженеров-электриков, инженеров-технологов.

3.5. Приостановление работ Подрядчика на каком-либо из объектов не является основанием приостановления работ по иным объектам и этапам работ в целом.

3.6. По итогам выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику комплект документации, предусмотренный пунктом 5.1 настоящего Технического задания.

3.7. После завершения работ по монтажу, сборке, установке оборудования осветительных систем, Подрядчик при предоставлении Актов сдачи-приемки выполненных работ направляет Заказчику фотоотчет по каждому смонтированному объекту (на бумажном носителе и цифровом носителе USB в формате JPEG).

3.8. После окончания выполнения работ на объекте Подрядчик должен обеспечить вывоз отходов, строительного и монтажного мусора, инструментов и соответствующего рабочего оборудования.

3.9. В целях обеспечения длительной безопасной и безаварийной эксплуатации уличных световых изделий Подрядчик должен выполнить монтаж и подключение в соответствии с нормируемыми требованиями и правилами.

3.10. Подрядчик самостоятельно согласовывает подключение изделий к общей сети питания у места монтажа изделия (заключение договоров, получение необходимых согласований, подготовку проектов и исполнительных схем, оплату сопутствующих расходов).

3.11. Провода питания должны быть проложены Подрядчиком от источника питания до щита и от щита до изделия и закреплены в соответствии с действующими нормами и правилами. Прокладка провода питания выполняется таким образом, чтобы исключить последующее изменение его монтажного положения в течении всего срока эксплуатации.

3.12. Подрядчик производит устройство и монтаж изделий, при котором изделия не будут в течение всего срока эксплуатации иметь подвижность.

3.13. На дату поставки каждого изделия, Подрядчик подтверждает, что данное изделие произведено без нарушения прав правообладателя, в том в случае, если данное требование предъявляется к изделию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к безопасности выполнения работ

4.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями обеспечения промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства Российской Федерации.

4.2. Подрядчик за счет своих средств обязан обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными законодательством нормами.

4.3. Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

4.4. Подрядчик обеспечивает Заказчику освобождение от любой ответственности и уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом, в процессе производства работ по Договору.

4.5. Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

4.7. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться на полигоны. Захламление и заваливание мусором зоны проведения работ и близлежащей территории запрещается.

4.8. В период свертывания работ все строительные отходы и мусор должны вывозиться с благоустроенной территории для дальнейшей утилизации. Строго запрещается делать «захоронение» строительных отходов и мусора. Сжигание горючих отходов и мусора в пределах черты города запрещается.

5. Перечень отчетной документации, предоставляемой подрядчиком при сдаче работ по устройству световых конструкций

5.1. Подрядчик в согласованные сроки представляет надлежащим образом оформленную отчетную документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств:

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.;

- счёт на оплату в 1 экз.;

- акт о приёмке выполненных работ (КС-2) и справка выполненных работ и затрат (КС-3) (в 4 (четырех) экз.: 3 (три) – для Заказчика, 1 (один) – для Подрядчика);

- технический отчёт испытаний в 1 экз.;

- 2-х стадийная цветная фотофиксация (до начала работ, после производства работ);

- паспорта на применяемые материалы и оборудование в 2 экз.;

- инструкции по сборке и разборке в 2 экз.;

- правила по хранению и утилизации изделий в 2 экз.;

- электрические схемы в 2 экз.;

- сертификаты соответствия или декларации о соответствии, необходимые разрешения на использование объектов с авторским правом в 2 экз.

- Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.1991 № 875 «ГOCТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.07.2009 № 246-ст «ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008). Национальный стандарт Российской Федерации. Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование».

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 672-ст «ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током».

ГОСТ 30339-95 Электроснабжение и электробезопасность.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности (Издание седьмое).

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 925-ст «ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводка».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н «ПОТЭУ 2014. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

«ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Шестое издание», утвержденные

Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979.

«Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах» (утв. Минмонтажспецстроем СССР 24.05.1990).

«ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2», утвержденные Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 06.10.1999.

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9».

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Приказ Минэнерго России от 09.04.2003 № 150 «ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8».

- ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак (при наличии) | Сведения о показателях, качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией (Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, по которым будет устанавливаться соответствие) |  | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| 1 | Изделие тип 1 |  | Предназначение | Изделие надлежит использовать для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения | шт | 1 |
|  |  |  | Общие характеристики | Изделие в рабочем состоянии представляет собой световой навес с основаниями для существующего объекта и предназначен для создания основной зоны притяжения граждан на период мероприятий. Изделие изготовлено в соответствии с приведенной визуализацией изделия тип 1 (Раздел 3 данного технического задания) и в рабочем состоянии соответствовать ему. В состав комплекта изделия входит стойка с отметкой для воспроизведения современных технологий и видеопилон. |  |  |
|  |  |  | Составляющие изделия | металлический каркас оснований навеса, облицовочный материал для опорных тумб светового навеса, световые материалы для опорных тумб светового навеса, световой материал для арок оснований навеса, световой материал, образующий световой навес, стойка с отметкой для воспроизведения современных технологий, видеопилон. |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр изделия, мм | от 36000 |  |  |
|  |  |  | Высота изделия от земли, мм | от 14000 |  |  |
|  |  |  | Высота оснований светового навеса от земли, мм | от 3300 |  |  |
|  |  |  | Высота тумб оснований светового навеса от земли, мм | от 400 |  |  |
|  |  |  | Ширина х Длина тумб оснований светового навеса от земли, мм | от 900 |  |  |
|  |  |  | Ширина арки оснований светового навеса, мм | от 3900 |  |  |
|  |  |  | Высота арки оснований светового навеса, мм | от 2900 |  |  |
|  |  |  | Количество оснований светового навеса, шт | не менее 28 |  |  |
|  |  |  | Количество арок оснований светового навеса, шт | не менее 28 |  |  |
|  |  |  | Диаметр стального троса для установки светового навеса, мм | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас оснований навеса | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас оснований навеса | выполнен из труб, проката, полосы стальной, проката стального листового |  |  |
|  |  |  | Труба 1 | соответствует ГОСТ 8639-82. Используется для изготовления каркасных элементов оснований навеса |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны трубы , мм | 110±20 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | от 3,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | до 24,18 |  |  |
|  |  |  | Труба 2 и 3 | соответствуют ГОСТ 8639-82. Используется для изготовления вспомогательных и каркасных элементов оснований навеса |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 2 и 3, мм | 25±10 и 30±15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 2 и 3, мм | от 1,0 и до 3,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 2 и 3, кг | от 0,348 и до 3,83 |  |  |
|  |  |  | Прокат листовой | Соответствует ГОСТ 19903-2015. Используется для изготовления фланцевых элементов оснований навеса |  |  |
|  |  |  | Толщина проката листового , мм | от 6 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006. Используется для изготовления вспомогательных элементов оснований навеса |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 14 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,222 |  |  |
|  |  |  | Размер полосы стальной (Ширина х Толщина), мм | от 15х1,5. Используется для изготовления вспомогательных элементов оснований навеса |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал для опорных тумб светового навеса | наличие, должны быть двух типов |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал 1 | используются для облицовки верхней поверхности тумб оснований навеса для создания мест для сидения. Используется пиломатериал хвойных пород дерева. |  |  |
|  |  |  | Размер пиломатериала, толщина х ширина, мм | от 20 х 85 |  |  |
|  |  |  | Сорт пиломатериала | Отборный первый или второй |  |  |
|  |  |  | Обработка пиломатериала | Частичная шлифовка, пропитка маслом для террас. |  |  |
|  |  |  | Свойства масла | Представляет собой высококачественное покрытие из натуральных масел и смол для защиты деревянных поверхностей. Должно глубоко проникать в структуру древесины, надежно защищать от влажности и механического износа. Глубоко пропитывая дерево, должно укреплять его естественную структуру, не образовывая пленки и позволяя дереву «дышать». Должно быть изготовлено из природных, натуральных компонентов, не вызывать аллергической реакции у людей и животных, надежно защищать поверхность от плесени, грибков и влаги. |  |  |
|  |  |  | Состав масла | Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал 2 | используются для облицовки боковых поверхностей тумб оснований навеса |  |  |
|  |  |  | Структура материала | монолитная, светопропускающая |  |  |
|  |  |  | Цвет | белый или молочный или прозрачный |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | более 2 |  |  |
|  |  |  | Световые материалы для опорных тумб светового навеса | наличие |  |  |
|  |  |  | Световые материалы для опорных тумб светового навеса | светящаяся нить и устанавливаются внутри тумб для создания внутренней подсветки |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой провод с последовательно расположенными на нем светодиодами в колпачках молочно-белого или прозрачного цвета. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | от 2,2 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | от 0,65 до 3 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне не уже 220-240 В |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | Не уже -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити, м | не менее 40 |  |  |
|  |  |  | Световой материал для арок оснований навеса | наличие. Используется для светового наполнения арок и создания линий и контуров световых элементов в соответствии с эскизом элемента арка (Раздел 3 данного технического задания) |  |  |
|  |  |  | Световой материал для арок оснований навеса | используется световой шнур, светящаяся нить 1 и светящаяся нить 2 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 1 | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. В отключенном состоянии все корпусы светодиодов должны быть прозрачными или матовыми. Места соединения светодиодов с проводом изолированы термоусадочной трубкой. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | от 2,2 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити 1 | медь |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | от 0,65 до 3 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 1 с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне не уже 220-240 В, частотой 50 Гц |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити 1, м | не менее 30 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 2 | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. В отключенном состоянии все корпусы светодиодов должны быть прозрачными или матовыми. Места соединения светодиодов с проводом изолированы термоусадочной трубкой. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | от 2,2 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити 2 | медь |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | холодный белый |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | от 0,65 до 3 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 2 с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50 Гц |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | Не уже -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити 2, м | не менее 20 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | На каркасе изделия установлен светящийся шнур, образующий контуры и линии светового рисунка элемента. Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами, и SMD или DIP светодиодами внутри. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку. Светящийся шнур закрепляется на металлическом каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура на изделии, м | не менее 30 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | холодный белый |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура (Высота), мм | в пределах 10-13 |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура (Ширина), мм | в пределах 10-13 |  |  |
|  |  |  | Расстояние между светодиодами, см | не более 2,77 |  |  |
|  |  |  | Количество жил, шт | 2/3 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный или каждый шестой диод мигает белым цветом |  |  |
|  |  |  | Срок службы светодиодов, час | требуется не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, Вт/м | ≈ 1,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Рабочее напряжение светящегося шнура, В | в диапазоне 220-240 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | Не уже -30 ... +30 |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений светящегося шнура | наличие |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений | следует использовать термоусадочную клеевую трубку |  |  |
|  |  |  | Материал трубки | Полиолефин |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики | По всей внутренней поверхности термоусадочной трубки методом соэкструзии должен быть нанесен слой термоплавкого клея. В процессе термического воздействия, при усадке трубки клеевой подслой должен расплавляться, заполнять все неровности микрорельефа и обеспечивать полную герметичность соединений. |  |  |
|  |  |  | Световой материал, образующий световой навес | наличие. Используется светящаяся нить и контроллер для управления световыми эффектами нити. |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики светящейся нити | Должна быть влагозащищенной, ударопрочной, устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Представляет собой основную шину, с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения светодиодов | теплый белый с эффектом мерцания холодным белым |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети напряжением в диапазоне не уже от 220 до 240 В |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | Не уже -30 … +30 |  |  |
|  |  |  | Общая длина комплекта светящихся нитей, м | не менее 5000 |  |  |
|  |  |  | Контроллер | наличие |  |  |
|  |  |  | Контроллер | Предназначен для управления световыми устройствами. Имеет совместимость с устройствами, работающими по стандартному протоколу DMX. |  |  |
|  |  |  | Редактор адресов контроллера | DMX512 |  |  |
|  |  |  | Количество канало управления, | не менее 8 |  |  |
|  |  |  | Контроллер с комплектом подключения | работает от электрической сети диапазоном рабочего напряжения не уже 220-240 В, частотой 50 Гц |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Количество контроллеров, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Стойка с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций | наличие |  |  |
|  |  |  | Стойка с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций | должна представлять собой конструкцию, состоящую из опорной стойки на подиуме и светового короба с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций |  |  |
|  |  |  | Описание современных функций | Изделие должно предоставлять возможность для использования функции с дополненной реальностью, позволяющей воспроизводить на выбор анимированные трехмерные изображения не менее пяти сказочных героев в движении с соответствующим звуковым сопровождением. Воспроизводить анимированное трехмерное изображение сказочных героев необходимо посредством наведения камеры электронного устройства, в том числе, смартфона и планшета на специальную отметку. Сказочные герои должны просматриваться на фоне изделия в режиме реального времени. Должен быть интерактивный контент с возможностью взаимодействия пользователей со сказочными героями, в том числе, должна быть возможность увеличения и уменьшения их размера, перемещения их в пространстве, а также возможность игрового взаимодействия в режиме онлайн. Применяемая функция дополненной реальности должна быть доступна для мобильных устройств на операционных системах IOS и Android устройств бесплатно. Сценарий необходимо проработать исполнителю. Хронометраж не ограничен, не привязан к определенному времени. Пользователи электронных устройств должны иметь возможность сделать фотографии и видео с элементами дополненной реальности неограниченное число раз. |  |  |
|  |  |  | Опорная стойка на подиуме | наличие |  |  |
|  |  |  | Опорная стойка на подиуме | должна состоять из металлического каркаса с защитой от коррозии, облицовочного материала |  |  |
|  |  |  | Высота стойки с учетом подиума, мм | 1200÷1700 |  |  |
|  |  |  | Высота подиума, мм | 150÷300 |  |  |
|  |  |  | Ширина стойки с учетом подиума, мм | 450÷650 |  |  |
|  |  |  | Глубина стойки с учетом подиума, мм | 450÷650 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, труб |  |  |
|  |  |  | Труба 1 | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 1/Наружный размер стороны А трубы 1 , мм | 35±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 1/Наружный размер стороны В трубы 1 , мм | 35±15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 1, мм | не более 3,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 1, кг | не более 3,64 |  |  |
|  |  |  | Труба 2 | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 2/Наружный размер стороны А трубы 2 , мм | 45±20 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 2/Наружный размер стороны В трубы 2 , мм | 45±20 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 2, мм | не менее 2 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 2, кг | не менее 1,70 |  |  |
|  |  |  | Труба 3 | соответствует ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 3 , мм | не менее 35 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы 3 , мм | не более 35 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 3, мм | не менее 2,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 3, кг | менее 4,3 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал опорной стойки на подиуме | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Должен быть предназначен для облицовки внешних поверхностей подиума стойки |  |  |
|  |  |  | Структура материала | должна быть композитная, многослойная |  |  |
|  |  |  | Внешние слои | должны быть алюминиевые листы |  |  |
|  |  |  | Средний слой | Полимерная негорючая основа с минеральным наполнителем, покрытая с двух сторон высокомолекулярной пленкой |  |  |
|  |  |  | Внешнее покрытие слоев алюминия | модифицированный высокомолекулярный защитный полиэфирный лак либо поливинилденфторид |  |  |
|  |  |  | Толщины внешних слоев (лицевого и тыльного), мм | от 0,2 и до 0,5 |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | 3 или 4 или 5 |  |  |
|  |  |  | Световой короб с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Световой короб с меткой | должен состоять из металлического каркаса с защитой от коррозии, облицовочных материалов, светового материала |  |  |
|  |  |  | Высота светового короба, мм | Не менее 400 не более 650 |  |  |
|  |  |  | Ширина светового короба, мм | Не менее 400 не более 650 |  |  |
|  |  |  | Глубина светового короба, мм | Не менее 120 не более 280 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Выполнен, в том числе из, трубы |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8645-68 или ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 30±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы/Наружный размер стороны А трубы, мм | 25±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | 3±1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | от 0,841 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | не менее трёх типов: |  |  |
|  |  |  | материал 1 | для светопропускающих частей светового короба с отметкой |  |  |
|  |  |  | материал 2 | для несветовых частей светового короба с отметкой, материал |  |  |
|  |  |  | материал 3 | для печати изображений отметки на нём и наклейке изображений на световой короб |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | следует использовать для светопропускающих частей светового короба с отметкой |  |  |
|  |  |  | Структура материала | монолитная, светопропускающая |  |  |
|  |  |  | Цвет | белый или молочный или прозрачный |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | Не менее 2 не более 6 |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/см³ | не менее 1,2 |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | должен быть композитный, многослойный, следует использовать для облицовки несветовых частей светового короба с отметкой |  |  |
|  |  |  | Внешние слои | должны быть алюминиевые листы |  |  |
|  |  |  | Средний слой | Полимерная негорючая основа с минеральным наполнителем, покрытая с двух сторон высокомолекулярной пленкой |  |  |
|  |  |  | Толщины внешних слоев (лицевого и тыльного), мм | более 0,2 и менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Материал 3 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 3 | Самоклеящаяся ПВХ пленка |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | не менее 0,075 |  |  |
|  |  |  | Клей | Полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Срок службы пленки, мес | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Макет изображения отметки на пленке | Разрабатывается исполнителем |  |  |
|  |  |  | Качество печати на пленке, dpi | 360 или 720 |  |  |
|  |  |  | Световой материал светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Световой материал | Для внутренней подсветки светового короба следует использовать светодиодный модуль. |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | SMD 2835 или SMD 3030 |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов в модуле, шт | в пределах 1-3 |  |  |
|  |  |  | Светопропускающая линза | наличие |  |  |
|  |  |  | Угол рассеивания, градус ( 0 ) | от 35 х 8 |  |  |
|  |  |  | Диммирование | возможно (значение показателя является неизменным) |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения модуля | теплый белый или белый или холодный белый |  |  |
|  |  |  | Световой поток модуля, лм | при теплом белом цвете свечения свыше 120 или при белом цвете свечения свыше 130 или при холодном белом цвете свечения свыше 135 |  |  |
|  |  |  | Диапазон цветовой температуры модуля, К | при теплом белом цвете свечения не уже 2300-3500 или при белом цвете свечения не уже 5000-8000 или при холодном белом цвете свечения не уже 8000-11000 |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры модуля (длина х ширина х высота), мм | от 37,5 х 22 х 11,8 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность модуля, Вт | до 6 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ток, мА | до 500 |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания, В | необходимо 12±0,5 или 24±0,5 |  |  |
|  |  |  | Параметры внешней питающей сети модуля | напряжение 0,23 кВ с допуском в рамках не уже + 5%... - 5%, частотой 50/60 Гц с допуском в рамках не уже + 2%... - 2%. |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | от -25 до +40 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | свыше IP44 |  |  |
|  |  |  | Количество модулей в изделии, шт | от 9 до 20 |  |  |
|  |  |  | Видеопилон | наличие |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики | Видеопилон представляет собой защищенный интерактивный экран с функцией видеотрансляции. Изделие предназначено для использования в уличных всепогодных условиях в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия. Изделие состоит из корпуса, дисплея, аудиосистемы, медиаплеера, камеры, кабеля подключения. |  |  |
|  |  |  | Размеры интерактивного экрана | При изготовлении исполнителем соблюдаются размеры и пропорции элементов |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры, высота, мм | от 1800 до 2500 |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры, длина, мм | от 800 до 1350 |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры, ширина, мм | от 60 до 130 |  |  |
|  |  |  | Корпус | наличие |  |  |
|  |  |  | Материалы корпуса | Выполнен из стали, стекла, алюминиевого профиля. |  |  |
|  |  |  | Толщина стали, мм | не менее 2 |  |  |
|  |  |  | Стекло | антивандальное, закалённое стекло перед экраном всего терминала имеет высокий коэффициент пропускания света и защитную пленку |  |  |
|  |  |  | Толщина стекла, мм | не менее 4 |  |  |
|  |  |  | Толщина рамы из алюминиевого профиля, мм | не менее 4 |  |  |
|  |  |  | Дверца для обслуживания экрана, теплоотводящих и прочих устройств | Наличие |  |  |
|  |  |  | Терморегулятор для установки минимальных и максимальных температур для запуска системы охлаждения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Интеллектуальная система контроля температуры | Наличие |  |  |
|  |  |  | Предназначение интеллектуальной системы контроля температуры | Отвод тепла с прямой вентиляцией (принудительное воздушное охлаждение). Циркуляция в реальном времени. Весь внешний поток воздуха сначала попадая в фильтр, далее разделяется на два воздуховода перед экраном и за экраном для достижения эффекта рассеивания тепла. |  |  |
|  |  |  | Импульсный источник питания промышленного класса с высокой степенью безопасности, стабильности и энергоэффективности | Наличие |  |  |
|  |  |  | Специальные пылезащитные фильтры на воздухозаборнике и выходном отверстии | Наличие |  |  |
|  |  |  | Решётка системы вентиляции с креплениями для вентиляторов и фильтра | Наличие |  |  |
|  |  |  | Тип покраски корпуса | порошковая |  |  |
|  |  |  | Дисплей | наличие |  |  |
|  |  |  | Дисплей | Установлен внутри корпуса |  |  |
|  |  |  | Размер по диагонали, дюймов | не менее 55 |  |  |
|  |  |  | LED подсветка | Наличие |  |  |
|  |  |  | Жидкокристаллическая панель | Наличие |  |  |
|  |  |  | Контрастность дисплея (статическая) | 1400:1 |  |  |
|  |  |  | Угол обзора по вертикали/по горизонтали, градус | требуется не менее 178/178 |  |  |
|  |  |  | Разрешение экрана, pxl | не менее 1920х1080 |  |  |
|  |  |  | Соотношение сторон | не менее 16:9 |  |  |
|  |  |  | Яркость, кд/м2 | требуется не менее 700 |  |  |
|  |  |  | Стереосистема | наличие |  |  |
|  |  |  | Стереосистема | установлен внутри корпуса |  |  |
|  |  |  | Количество стерео динамиков, шт | не менее 2 |  |  |
|  |  |  | Мощность, Вт | не менее 8 |  |  |
|  |  |  | Медиаплеер | наличие |  |  |
|  |  |  | Медиаплеер | Установлен внутри корпуса. Требуется поддержка видео форматов/кодеков, аудио форматов/кодеков, графических форматов |  |  |
|  |  |  | Поддержка карт памяти | требуется SD/SDHC |  |  |
|  |  |  | Жесткий диск в комплекте | Наличие |  |  |
|  |  |  | Камера | наличие |  |  |
|  |  |  | Камера | Установлен внутри корпуса |  |  |
|  |  |  | Разрешение, Мрх | не менее 2,0 |  |  |
|  |  |  | Угол обзора, градусов | 90 |  |  |
|  |  |  | Фокус | Фиксированный |  |  |
|  |  |  | Тип подключения | USB 2.0 |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания интерактивного экрана, В | в диапазоне от 100 до 240 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты интерактивного экрана от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | свыше IP54 |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур интерактивного экрана, С° | от -35 до +40 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность интерактивного экрана, Вт | не более 1300 |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | Предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток In, А | 6/10/16 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, А | 4500/6000/10000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP20 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 8 |  |  |
|  |  |  | Блок питания | наличие |  |  |
|  |  |  | Блок питания | Должен быть предназначен для подключения низковольтного оборудования (светодиодных модулей) к электрическим сетям. |  |  |
|  |  |  | Тип блока питания | герметичный |  |  |
|  |  |  | Напряжение на выходе блока питания, В | требуется 12±5 % или 24±5 % |  |  |
|  |  |  | Предельное входное напряжение минимум и максимум, В | более 160 и менее 270 |  |  |
|  |  |  | Диапазон частоты переменного тока, Гц | от 47 до 63 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | от IP54 |  |  |
|  |  |  | Количество блоков питания, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал щита и дверцы | ударопрочная оцинкованная сталь с порошковой окраской или ударопрочный влагостойкий пластик с внутренним прорезиненным покрытием |  |  |
|  |  |  | Комплектность | с монтажной платой |  |  |
|  |  |  | Замок на дверце корпуса | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Степень защиты распределительного монтажного щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 54 |  |  |
|  |  |  | Количество распределительных монтажных щитов, шт. | не менее 2 |  |  |
| 2 | Изделие тип 2 |  | Предназначение | Изделие надлежит использовать для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения | шт | 1 |
|  |  |  | Общее описание изделия с учётом подиума | Изделие в рабочем состоянии имеет свечение и должно представлять собой объемную фигуру медведя. Изделие должно быть на подиуме. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с эскизом изделия тип 2 (Раздел 3 данного технического задания) и в рабочем состоянии соответствовать ему. |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры изделия с учетом подиума | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу |  |  |
|  |  |  | Высота , мм | от 5000 |  |  |
|  |  |  | Глубина , мм | от 2800 |  |  |
|  |  |  | Длина , мм | от 7800 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, светящейся нити, облицовочного материала, электротехнических материалов |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из труб, проката |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы , мм | от 15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы , мм | от 15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | до 3,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | до 3,83 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 14 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,385 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии незащищенного металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. В отключенном состоянии все корпусы светодиодов должны быть прозрачными или матовыми. Места соединения светодиодов с проводом изолированы термоусадочной трубкой. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Форма корпуса диода светящейся нити | цилиндрическая или шар |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | требуется DIP |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | не менее 10 не более 15 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | не менее 2,3 не более 3,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | ≈ 1,1 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити | с эффектом мерцания холодным белым не менее 20 % от общего количества диодов |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити, м | не менее 1100 |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Должен быть предназначен для облицовки внешних поверхностей подиума изделия |  |  |
|  |  |  | Структура материала | должна быть композитная, многослойная |  |  |
|  |  |  | Внешние слои | должны быть алюминиевые листы |  |  |
|  |  |  | Средний слой | Полимерная негорючая основа с минеральным наполнителем, покрытая с двух сторон высокомолекулярной пленкой |  |  |
|  |  |  | Внешнее покрытие слоев алюминия | модифицированный высокомолекулярный защитный полиэфирный лак либо поливинилденфторид |  |  |
|  |  |  | Толщины внешних слоев (лицевого и тыльного), мм | от 0,2 и до 0,5 |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | 3 или 4 или 5 |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А | 10/16 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, А | 4500-6000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не менее IP20 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал щита и дверцы | ударопрочная оцинкованная сталь с порошковой окраской или ударопрочный влагостойкий пластик с внутренним прорезиненным покрытием |  |  |
|  |  |  | Комплектность | с монтажной платой |  |  |
|  |  |  | Замок на дверце корпуса | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Степень защиты распределительного монтажного щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | > IP 44 |  |  |
|  |  |  | Количество распределительных монтажных щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, кВт | до 2 |  |  |
| 3 | Изделие тип 3 |  | Предназначение | Изделие надлежит использовать для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения | шт | 1 |
|  |  |  | Общее описание изделия с учётом подиума | Изделие в рабочем состоянии имеет свечение и должно представлять собой объемную фигуру медведя. Изделие должно быть на подиуме. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с эскизом изделия тип 3 (Раздел 3 данного технического задания) и в рабочем состоянии соответствовать ему. |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры изделия с учетом подиума | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу |  |  |
|  |  |  | Высота , мм | от 4800 |  |  |
|  |  |  | Глубина , мм | от 2500 |  |  |
|  |  |  | Длина , мм | от 7100 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, светящейся нити, облицовочного материала, электротехнических материалов |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из труб, проката |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы , мм | от 15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы , мм | от 15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | до 3,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | до 3,83 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 14 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,385 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии незащищенного металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. В отключенном состоянии все корпусы светодиодов должны быть прозрачными или матовыми. Места соединения светодиодов с проводом изолированы термоусадочной трубкой. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Форма корпуса диода светящейся нити | цилиндрическая или шар |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | требуется DIP |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | не менее 10 не более 15 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | не менее 2,3 не более 3,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | ≈ 1,1 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити | с эффектом мерцания холодным белым не менее 20 % от общего количества диодов |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити, м | не менее 800 |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Должен быть предназначен для облицовки внешних поверхностей подиума изделия |  |  |
|  |  |  | Структура материала | должна быть композитная, многослойная |  |  |
|  |  |  | Внешние слои | должны быть алюминиевые листы |  |  |
|  |  |  | Средний слой | Полимерная негорючая основа с минеральным наполнителем, покрытая с двух сторон высокомолекулярной пленкой |  |  |
|  |  |  | Внешнее покрытие слоев алюминия | модифицированный высокомолекулярный защитный полиэфирный лак либо поливинилденфторид |  |  |
|  |  |  | Толщины внешних слоев (лицевого и тыльного), мм | от 0,2 и до 0,5 |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | 3 или 4 или 5 |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А | 10/16 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, А | 4500-6000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не менее IP20 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал щита и дверцы | ударопрочная оцинкованная сталь с порошковой окраской или ударопрочный влагостойкий пластик с внутренним прорезиненным покрытием |  |  |
|  |  |  | Комплектность | с монтажной платой |  |  |
|  |  |  | Замок на дверце корпуса | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Степень защиты распределительного монтажного щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | > IP 44 |  |  |
|  |  |  | Количество распределительных монтажных щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, кВт | до 1,5 |  |  |
| 4 | Изделие тип 4 |  | Предназначение | Изделие надлежит использовать для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения | шт | 1 |
|  |  |  | Общее описание изделия с учётом подиума | Изделие в рабочем состоянии имеет свечение и должно представлять собой объемную фигуру медведя. Изделие должно быть на подиуме. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с эскизом изделия тип 4 (Раздел 3 данного технического задания) и в рабочем состоянии соответствовать ему. |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры изделия с учетом подиума | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу |  |  |
|  |  |  | Высота , мм | от 3700 |  |  |
|  |  |  | Глубина , мм | от 1900 |  |  |
|  |  |  | Длина , мм | от 1100 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, светящейся нити, облицовочного материала, электротехнических материалов |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из труб, проката |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы , мм | от 15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы , мм | от 15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | до 3,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | до 3,83 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 14 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,385 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии незащищенного металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. В отключенном состоянии все корпусы светодиодов должны быть прозрачными или матовыми. Места соединения светодиодов с проводом изолированы термоусадочной трубкой. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Форма корпуса диода светящейся нити | цилиндрическая или шар |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | требуется DIP |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | не менее 10 не более 15 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | не менее 2,3 не более 3,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | ≈ 1,1 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити | с эффектом мерцания холодным белым не менее 20 % от общего количества диодов |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити, м | не менее 140 |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Должен быть предназначен для облицовки внешних поверхностей подиума изделия |  |  |
|  |  |  | Структура материала | должна быть композитная, многослойная |  |  |
|  |  |  | Внешние слои | должны быть алюминиевые листы |  |  |
|  |  |  | Средний слой | Полимерная негорючая основа с минеральным наполнителем, покрытая с двух сторон высокомолекулярной пленкой |  |  |
|  |  |  | Внешнее покрытие слоев алюминия | модифицированный высокомолекулярный защитный полиэфирный лак либо поливинилденфторид |  |  |
|  |  |  | Толщины внешних слоев (лицевого и тыльного), мм | от 0,2 и до 0,5 |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | 3 или 4 или 5 |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А | 10/16 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, А | 4500-6000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не менее IP20 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал щита и дверцы | ударопрочная оцинкованная сталь с порошковой окраской или ударопрочный влагостойкий пластик с внутренним прорезиненным покрытием |  |  |
|  |  |  | Комплектность | с монтажной платой |  |  |
|  |  |  | Замок на дверце корпуса | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Степень защиты распределительного монтажного щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | > IP 44 |  |  |
|  |  |  | Количество распределительных монтажных щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, Вт | до 500 |  |  |
| 5 | Изделие тип 5 |  | Предназначение | Изделие надлежит использовать для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения | шт | 1 |
|  |  |  | Общее описание изделия | Изделие в рабочем состоянии имеет свечение и должно представлять собой фигуру кометы. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с эскизом изделия тип 5 (Раздел 3 данного технического задания) и в рабочем состоянии соответствовать ему. В состав комплекта изделия должна входить стойка с отметкой для воспроизведения современных технологий. |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры изделия | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу |  |  |
|  |  |  | Высота , мм | от 5900 |  |  |
|  |  |  | Глубина , мм | от 3900 |  |  |
|  |  |  | Длина , мм | от 8900 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, световые материалы,стойки с отметкой для воспроизведения современных технологий, электротехнических материалов |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из труб, проката, полосы стальной, уголка стального |  |  |
|  |  |  | Труба 1 | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 1 /Наружный размер стороны А трубы 1, мм | 25±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 1/Наружный размер стороны В трубы 1, мм | 25±15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 1, мм | 2,5±1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 1, кг | до 2,85 |  |  |
|  |  |  | Труба 2 | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 2 /Наружный размер стороны А трубы 2, мм | 35±20 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 2/Наружный размер стороны В трубы 2, мм | 35±20 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 2, мм | 2,5±1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 2, кг | до 5,56 |  |  |
|  |  |  | Труба 3 | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 3/Наружный размер стороны А трубы 3 , мм | 45±20 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 3/Наружный размер стороны В трубы 3 , мм | 45±20 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 3, мм | не менее 2 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 3, кг | не менее 1,70 |  |  |
|  |  |  | Уголок стальной | должен соответствовать ГОСТ 8509-93. |  |  |
|  |  |  | Ширина полки, мм | от 35 |  |  |
|  |  |  | Толщина полки, мм | от 3 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м уголка стального, кг | до 6,78 |  |  |
|  |  |  | Прокат | должен соответствовать ГОСТ 2591-2006 или ГОСТ 2590-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | в пределах 6-14 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,222 |  |  |
|  |  |  | Размер полосы стальной 1 и 2, ширина х толщина, мм | от 35х15 и до 60х5 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии незащищенного металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Световые материалы | наличие, должна быть светящаяся нить двух типов и светящийся шнур 2 типов |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 1 | Представляет собой основную шину, состоящую из двух или трёх переплетенных проводов, с последовательно расположенными на них светодиодами в колпачках молочно-белого или прозрачного цвета. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | от 2,2 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити 1 | медь |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити | с эффектом мерцания холодным белым не менее 20 % от общего количества диодов |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | от 0,65 до 3 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 1 с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение нити 1, В | требуется 12±5 % или 24±5 % |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити 1, м | не менее 560 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 2 | Представляет собой основную шину, состоящую из двух или трёх переплетенных проводов, с последовательно расположенными на них светодиодами в колпачках молочно-белого или прозрачного цвета. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | от 2,2 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити 2 | медь |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | холодный белый |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | от 0,65 до 3 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 2 с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити 1, м | не менее 310 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 1 | Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами,и светодиодами внутри. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку. Светящийся шнур необходимо дистанционно закреплять с шагом в интервале 50-250 мм к каркасу изделия при помощи стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура 1 на изделии, м | не менее 44 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Тип светодиодов | DIP |  |  |
|  |  |  | Тип сечения шнура 1 | прямоугольный; круглый |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура (Высота и Ширина), мм | от 11 и до 27 |  |  |
|  |  |  | Расстояние между светодиодами, мм | в пределах 12,5-28 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, Вт/м | от 1,14 до 4,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 1 с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящегося шнура 1, В | в диапазоне 220-240 |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений светящегося шнура 1 | наличие |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений | следует использовать термоусадочную клеевую трубку |  |  |
|  |  |  | Материал трубки | Полиолефин |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики | По всей внутренней поверхности термоусадочной трубки методом соэкструзии должен быть нанесен слой термоплавкого клея. В процессе термического воздействия, при усадке трубки клеевой подслой должен расплавляться, заполнять все неровности микрорельефа и обеспечивать полную герметичность соединений. |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 2 | Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами,и светодиодами внутри. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку. Светящийся шнур необходимо дистанционно закреплять с шагом в интервале 50-250 мм к каркасу изделия при помощи стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура 2 на изделии, м | не менее 13 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | холодный белый |  |  |
|  |  |  | Тип светодиодов | DIP |  |  |
|  |  |  | Тип сечения шнура 2 | прямоугольный; круглый |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура 2 (Высота и Ширина), мм | от 11 и до 27 |  |  |
|  |  |  | Расстояние между светодиодами, мм | в пределах 12,5-28 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, Вт/м | от 1,14 до 4,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 2 с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящегося шнура 2, В | в диапазоне 220-240 |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений светящегося шнура 2 | наличие |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений | следует использовать термоусадочную клеевую трубку |  |  |
|  |  |  | Материал трубки | Полиолефин |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики | По всей внутренней поверхности термоусадочной трубки методом соэкструзии должен быть нанесен слой термоплавкого клея. В процессе термического воздействия, при усадке трубки клеевой подслой должен расплавляться, заполнять все неровности микрорельефа и обеспечивать полную герметичность соединений. |  |  |
|  |  |  | Стойка с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций | наличие |  |  |
|  |  |  | Стойка с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций | должна представлять собой конструкцию, состоящую из опорной стойки на подиуме и светового короба с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций |  |  |
|  |  |  | Описание современных функций | Изделие должно предоставлять возможность для использования функции с дополненной реальностью, позволяющей воспроизводить на выбор анимированные трехмерные изображения не менее пяти сказочных героев в движении с соответствующим звуковым сопровождением. Воспроизводить анимированное трехмерное изображение сказочных героев необходимо посредством наведения камеры электронного устройства, в том числе, смартфона и планшета на специальную отметку. Сказочные герои должны просматриваться на фоне изделия в режиме реального времени. Должен быть интерактивный контент с возможностью взаимодействия пользователей со сказочными героями, в том числе, должна быть возможность увеличения и уменьшения их размера, перемещения их в пространстве, а также возможность игрового взаимодействия в режиме онлайн. Применяемая функция дополненной реальности должна быть доступна для мобильных устройств на операционных системах IOS и Android устройств бесплатно. Сценарий необходимо проработать исполнителю. Хронометраж не ограничен, не привязан к определенному времени. Пользователи электронных устройств должны иметь возможность сделать фотографии и видео с элементами дополненной реальности неограниченное число раз. |  |  |
|  |  |  | Опорная стойка на подиуме | наличие |  |  |
|  |  |  | Опорная стойка на подиуме | должна состоять из металлического каркаса с защитой от коррозии, облицовочного материала |  |  |
|  |  |  | Высота стойки с учетом подиума, мм | 1200÷1700 |  |  |
|  |  |  | Высота подиума, мм | 150÷300 |  |  |
|  |  |  | Ширина стойки с учетом подиума, мм | 450÷650 |  |  |
|  |  |  | Глубина стойки с учетом подиума, мм | 450÷650 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, труб |  |  |
|  |  |  | Труба 1 | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 1/Наружный размер стороны А трубы 1 , мм | 35±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 1/Наружный размер стороны В трубы 1 , мм | 35±15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 1, мм | не более 3,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 1, кг | не более 3,64 |  |  |
|  |  |  | Труба 2 | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 2/Наружный размер стороны А трубы 2 , мм | 45±20 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 2/Наружный размер стороны В трубы 2 , мм | 45±20 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 2, мм | не менее 2 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 2, кг | не менее 1,70 |  |  |
|  |  |  | Труба 3 | соответствует ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 3 , мм | не менее 35 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы 3 , мм | не более 35 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 3, мм | не менее 2,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 3, кг | менее 4,3 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал опорной стойки на подиуме | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Должен быть предназначен для облицовки внешних поверхностей подиума стойки |  |  |
|  |  |  | Структура материала | должна быть композитная, многослойная |  |  |
|  |  |  | Внешние слои | должны быть алюминиевые листы |  |  |
|  |  |  | Средний слой | Полимерная негорючая основа с минеральным наполнителем, покрытая с двух сторон высокомолекулярной пленкой |  |  |
|  |  |  | Внешнее покрытие слоев алюминия | модифицированный высокомолекулярный защитный полиэфирный лак либо поливинилденфторид |  |  |
|  |  |  | Толщины внешних слоев (лицевого и тыльного), мм | от 0,2 и до 0,5 |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | 3 или 4 или 5 |  |  |
|  |  |  | Световой короб с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Световой короб с меткой | должен состоять из металлического каркаса с защитой от коррозии, облицовочных материалов, светового материала |  |  |
|  |  |  | Высота светового короба, мм | 400÷ 650 |  |  |
|  |  |  | Ширина светового короба, мм | 400÷ 650 |  |  |
|  |  |  | Глубина светового короба, мм | 120÷280 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, трубы |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8645-68 или ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 30±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы/Наружный размер стороны А трубы, мм | 25±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | 3±1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | от 0,841 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | должен быть не менее трёх типов, а именно материал 1 для светопропускающих частей светового короба с отметкой, материал 2 для несветовых частей светового короба с отметкой, материал 3 для печати изображений отметки на нём и наклейке изображений на световой короб |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | следует использовать для светопропускающих частей светового короба с отметкой |  |  |
|  |  |  | Структура материала | монолитная, светопропускающая |  |  |
|  |  |  | Цвет | белый или молочный или прозрачный |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | от 2 до 6 |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/см³ | не менее 1,2 |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | должен быть композитный, многослойный, следует использовать для облицовки несветовых частей светового короба с отметкой |  |  |
|  |  |  | Внешние слои | должны быть алюминиевые листы |  |  |
|  |  |  | Средний слой | Полимерная негорючая основа с минеральным наполнителем, покрытая с двух сторон высокомолекулярной пленкой |  |  |
|  |  |  | Толщины внешних слоев (лицевого и тыльного), мм | более 0,2 и менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Материал 3 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 3 | Самоклеящаяся ПВХ пленка |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | не менее 0,075 |  |  |
|  |  |  | Клей | Полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Срок службы пленки, мес | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Макет изображения отметки на пленке | Разрабатывается исполнителем |  |  |
|  |  |  | Качество печати на пленке, dpi | 360 или 720 |  |  |
|  |  |  | Световой материал светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Световой материал | Для внутренней подсветки светового короба следует использовать светодиодный модуль. |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | SMD 2835 или SMD 3030 |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов в модуле, шт | в пределах 1-3 |  |  |
|  |  |  | Светопропускающая линза | наличие |  |  |
|  |  |  | Угол рассеивания, градус ( 0 ) | от 35 х 8 |  |  |
|  |  |  | Диммирование | возможно (значение показателя является неизменным) |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения модуля | теплый белый или белый или холодный белый |  |  |
|  |  |  | Световой поток модуля, лм | при теплом белом цвете свечения свыше 120 или при белом цвете свечения свыше 130 или при холодном белом цвете свечения свыше 135 |  |  |
|  |  |  | Диапазон цветовой температуры модуля, К | при теплом белом цвете свечения 2300-3500 или при белом цвете свечения 5000-8000 или при холодном белом цвете свечения 8000-11000 |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры модуля (длина х ширина х высота), мм | от 37,5 х 22 х 11,8 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность модуля, Вт | до 6 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ток, мА | до 500 |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания, В | необходимо 12±0,5 или 24±0,5 |  |  |
|  |  |  | Параметры внешней питающей сети модуля | напряжение 0,23 кВ с допуском в рамках + 5%... - 5%, частотой 50/60 Гц с допуском в рамках + 2%... - 2%. |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | от -25 до +40 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | свыше IP44 |  |  |
|  |  |  | Количество модулей в изделии, шт | от 9 до 20 |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А | 10/16 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, А | 4500-6000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не менее IP20 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Блок питания | наличие |  |  |
|  |  |  | Блок питания 1 | наличие |  |  |
|  |  |  | Блок питания 1 | Должен быть предназначен для подключения низковольтного оборудования (светодиодных модулей) к электрическим сетям. |  |  |
|  |  |  | Тип блока питания 1 | герметичный |  |  |
|  |  |  | Напряжение на выходе блока питания 1, В | требуется 12±5 % или 24±5 % |  |  |
|  |  |  | Предельное входное напряжение минимум и максимум, В | более 160 и менее 270 |  |  |
|  |  |  | Диапазон частоты переменного тока, Гц | от 47 до 63 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | от IP54 |  |  |
|  |  |  | Количество блоков питания 1, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Блок питания 2 | наличие |  |  |
|  |  |  | Блок питания 2 | Должен быть предназначен для подключения низковольтного оборудования (светящейся нити) к электрическим сетям. |  |  |
|  |  |  | Тип блока питания 2 | герметичный |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания блока питания 2, В | 200-240 |  |  |
|  |  |  | Напряжение на выходе блока питания 2, В | 12 или 24 |  |  |
|  |  |  | Допустимое отклонение по напряжению на выходе блока питания, % | требуется ± 5 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | от IP54 |  |  |
|  |  |  | Количество блоков питания 2, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал щита и дверцы | ударопрочная оцинкованная сталь с порошковой окраской или ударопрочный влагостойкий пластик с внутренним прорезиненным покрытием |  |  |
|  |  |  | Комплектность | с монтажной платой |  |  |
|  |  |  | Замок на дверце корпуса | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Степень защиты распределительного монтажного щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | > IP 44 |  |  |
|  |  |  | Количество распределительных монтажных щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, Вт | до 1000 |  |  |
| 6 | Изделие тип 6 |  | Предназначение | Изделие надлежит использовать для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения | шт | 4 |
|  |  |  | Общее описание изделия | Изделие в рабочем состоянии имеет свечение и должно представлять собой объемную фигуру звезды. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с эскизом изделия тип 6 (Раздел 3 данного технического задания) и в рабочем состоянии соответствовать ему. |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры изделия | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу |  |  |
|  |  |  | Высота , мм | от 2400 |  |  |
|  |  |  | Глубина , мм | от 2400 |  |  |
|  |  |  | Длина , мм | от 2400 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, светящейся нити, электротехнических материалов |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, проката |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 14 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,385 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии незащищенного металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. В отключенном состоянии все корпусы светодиодов должны быть прозрачными или матовыми. Места соединения светодиодов с проводом изолированы термоусадочной трубкой. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Форма корпуса диода светящейся нити | цилиндрическая или шар |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | требуется DIP |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | не менее 10 не более 15 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | не менее 2,3 не более 3,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | ≈ 1,1 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити | с эффектом мерцания холодным белым не менее 20 % от общего количества диодов |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити, м | не менее 200 |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А | 10/16 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, А | 4500-6000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не менее IP20 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал щита и дверцы | ударопрочная оцинкованная сталь с порошковой окраской или ударопрочный влагостойкий пластик с внутренним прорезиненным покрытием |  |  |
|  |  |  | Комплектность | с монтажной платой |  |  |
|  |  |  | Замок на дверце корпуса | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Степень защиты распределительного монтажного щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | > IP 44 |  |  |
|  |  |  | Количество распределительных монтажных щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, кВт | до 0,3 |  |  |
| 7 | Изделие тип 7 |  | Предназначение | Изделие надлежит использовать для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения | шт | 9 |
|  |  |  | Общее описание изделия | Изделие в рабочем состоянии имеет свечение и должно представлять собой объемную фигуру звезды. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с эскизом изделия тип 7 (Раздел 3 данного технического задания) и в рабочем состоянии соответствовать ему. |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры изделия | При изготовлении исполнителем соблюдаются пропорции элементов согласно эскизу |  |  |
|  |  |  | Высота , мм | от 1400 |  |  |
|  |  |  | Глубина , мм | от 1400 |  |  |
|  |  |  | Длина , мм | от 1400 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, светящейся нити, электротехнических материалов |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, проката |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 14 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,385 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии незащищенного металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. В отключенном состоянии все корпусы светодиодов должны быть прозрачными или матовыми. Места соединения светодиодов с проводом изолированы термоусадочной трубкой. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Форма корпуса диода светящейся нити | цилиндрическая или шар |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | требуется DIP |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | не менее 10 не более 15 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | не менее 2,3 не более 3,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | ≈ 1,1 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | холодный белый |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити | с эффектом мерцания холодным белым не менее 20 % от общего количества диодов |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити, м | не менее 80 |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А | 10/16 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, А | 4500-6000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не менее IP20 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал щита и дверцы | ударопрочная оцинкованная сталь с порошковой окраской или ударопрочный влагостойкий пластик с внутренним прорезиненным покрытием |  |  |
|  |  |  | Комплектность | с монтажной платой |  |  |
|  |  |  | Замок на дверце корпуса | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Степень защиты распределительного монтажного щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | > IP 44 |  |  |
|  |  |  | Количество распределительных монтажных щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, Вт | до 150 |  |  |
| 8 | Изделие тип 8 |  | Общие характеристики | Изделие предназначено для использования в уличных условиях для установки на опорах освещения. В рабочем состоянии должно представлять собой светящееся изделие. Изделие должно иметь установочные элементы для крепления изделия на опоры уличного освещения. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом изделия тип 8 (Раздел 3 данного технического задания) и в рабочем состоянии соответствовать ему. | шт | 12 |
|  |  |  | Общие размеры | При изготовлении исполнителем необходимо соблюдать пропорции и цвета элементов согласно приведенному эскизу |  |  |
|  |  |  | Высота, мм | от 3400 |  |  |
|  |  |  | Глубина объемного элемента в центре изделия, мм | от 800 |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм | от 800 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, световых материалов, электротехнических материалов |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб, проката, полосы стальной |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8645-68 или ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 15÷35 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы/Наружный размер стороны А трубы, мм | 15÷35 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | от 1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | до 2,07 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 8 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | более 0,187 |  |  |
|  |  |  | Размер полосы стальной (Ширина х Толщина), мм | 15-20 х 2-3 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии незащищенного металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Световые материалы | наличие, должна быть светящаяся нить и светящийся шнур 2 типов |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, состоящую из двух или трёх переплетенных проводов, с последовательно расположенными на них светодиодами. |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | 3,3 или 2,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | 1,25 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение нити, В | требуется 220-240 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити, м | не менее 40 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 1 | Представляет собой гибкий светящийся шнур, состоящий из матовой или прозрачной монолитной ПВХ трубки, внутрь которой запрессованы токопроводящие жилы со светодиодами. |  |  |
|  |  |  | Общее количество шнура 1 в изделии, м | более 17 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Тип сечения шнура 1 | D-форма; двухсторонний; круглый |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура 1 (Высота), мм | в пределах 7-19 |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура 1 (Ширина), мм | в пределах 12-19 |  |  |
|  |  |  | Плотность светодиодов, шт/м | 120 или 96 или 36 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | IP54/IP65/IP67 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 1 с комплектом подключения работает от электрической сети | Частотой 50 Гц с учетом диапазона по напряжению от -15% до +10 % от номинального напряжения шнура. |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящегося шнура 1, В | в диапазоне 220-240 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 ... +30 |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений светящегося шнура 1 | наличие |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений | следует использовать термоусадочную клеевую трубку |  |  |
|  |  |  | Материал трубки | Полиолефин |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики | По всей внутренней поверхности термоусадочной трубки методом соэкструзии должен быть нанесен слой термоплавкого клея. В процессе термического воздействия, при усадке трубки клеевой подслой должен расплавляться, заполнять все неровности микрорельефа и обеспечивать полную герметичность соединений. |  |  |
|  |  |  | Для герметизации и предотвращения попадания пыли или влаги внутрь шнура 1 на конце используется заглушка | материал заглушки поливинилхлорид или каучук |  |  |
|  |  |  | Размер внутренней полости заглушки (высота), мм | от 6 до 20 |  |  |
|  |  |  | Размер внутренней полости заглушки (ширина), мм | от 11 до 20 |  |  |
|  |  |  | Форма внутренней полости заглушки, в которую вставляется шнур и плотно прилегает к ней | Прямоугольная/круглая |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 2 | Представляет собой гибкий светящийся шнур, состоящий из матовой или прозрачной монолитной ПВХ трубки, внутрь которой запрессованы токопроводящие жилы со светодиодами. |  |  |
|  |  |  | Общее количество шнура 2 в изделии, м | более 5 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | холодный белый |  |  |
|  |  |  | Тип сечения шнура 2 | D-форма; двухсторонний; круглый |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура 2 (Высота), мм | в пределах 7-19 |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура 2 (Ширина), мм | в пределах 12-19 |  |  |
|  |  |  | Плотность светодиодов, шт/м | 120 или 96 или 36 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | IP54/IP65/IP67 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 2 с комплектом подключения работает от электрической сети | Частотой 50 Гц с учетом диапазона по напряжению от -15% до +10 % от номинального напряжения шнура. |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящегося шнура 2, В | в диапазоне 220-240 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 ... +30 |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений светящегося шнура 2 | наличие |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений | следует использовать термоусадочную клеевую трубку |  |  |
|  |  |  | Материал трубки | Полиолефин |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики | По всей внутренней поверхности термоусадочной трубки методом соэкструзии должен быть нанесен слой термоплавкого клея. В процессе термического воздействия, при усадке трубки клеевой подслой должен расплавляться, заполнять все неровности микрорельефа и обеспечивать полную герметичность соединений. |  |  |
|  |  |  | Для герметизации и предотвращения попадания пыли или влаги внутрь шнура 2 на конце используется заглушка | материал заглушки поливинилхлорид или каучук |  |  |
|  |  |  | Размер внутренней полости заглушки (высота), мм | от 6 до 20 |  |  |
|  |  |  | Размер внутренней полости заглушки (ширина), мм | от 11 до 20 |  |  |
|  |  |  | Форма внутренней полости заглушки, в которую вставляется шнур и плотно прилегает к ней | Прямоугольная/круглая |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток In, А | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА | не менее 4,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 20 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Распределительная коробка | наличие |  |  |
|  |  |  | Распределительная коробка с вводами | должна быть предназначена для защиты мест соединения проводов и автоматического выключателя. Должна быть влагозащищенной, на корпусе коробки должна быть фабричная маркировка с указанием степени защиты от проникновения твердых предметов и воды свыше IP44 в соответствии с ГОСТ 14254-2015. |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры коробки (длина х высота х ширина), мм | минимальные 90х90х35 |  |  |
|  |  |  | Материал коробки | Термопласт. Для герметизации присоединения вводов вся внутренняя поверхность коробки должна иметь фабричное резиновое покрытие. |  |  |
|  |  |  | Толщина слоя резинового покрытия коробки, мм | от 0,5 до 1,1 |  |  |
|  |  |  | Материал вводов | латунь/ нержавеющая сталь/самозатухающий нейлон |  |  |
|  |  |  | Материал уплотнителя вводов | неопрен |  |  |
|  |  |  | Конструкция вводов включает в себя | Штуцер, уплотнительное кольцо, герметичная прокладка, прижимная гайка со стопорным механизмом, предотвращающим саморазвинчивание |  |  |
|  |  |  | Степень защиты вводов от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | > IP44 |  |  |
|  |  |  | Количество коробок, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | наличие |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Требуется провод со скрученными или с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В или 380/660 В. |  |  |
|  |  |  | Клемма | наличие |  |  |
|  |  |  | Коммутация проводов | необходимо использовать клемму |  |  |
|  |  |  | Конструктивная особенность клеммы | для зажима каждого провода используется отдельный рычажок |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, Вт | до 180 |  |  |
| 9 | Изделие тип 9 |  | Общие характеристики | Изделие предназначено для использования в уличных условиях для установки на опорах освещения. В рабочем состоянии должно представлять собой светящееся изделие. Изделие должно иметь установочные элементы для крепления изделия на опоры уличного освещения. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом изделия тип 9 (Раздел 3 данного технического задания) и в рабочем состоянии соответствовать ему. | шт | 4 |
|  |  |  | Общие размеры | При изготовлении исполнителем необходимо соблюдать пропорции и цвета элементов согласно приведенному эскизу |  |  |
|  |  |  | Высота, мм | от 2400 |  |  |
|  |  |  | Глубина , мм | от 700 |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм | от 700 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, световых материалов, пластиковых шаров, электротехнических материалов |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб, проката, полосы стальной |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8645-68 или ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 15÷35 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы/Наружный размер стороны А трубы, мм | 15÷35 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | от 1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | до 2,07 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 8 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | более 0,187 |  |  |
|  |  |  | Размер полосы стальной (Ширина х Толщина), мм | 15-20 х 2-3 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии незащищенного металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Световые материалы | наличие, должна быть светящаяся нить и светящийся шнур |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, состоящую из двух или трёх переплетенных проводов, с последовательно расположенными на них светодиодами. |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | 3,3 или 2,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити | с эффектом мерцания не менее 20 % от общего количества диодов |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | 1,25 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение нити, В | требуется 220-240 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити, м | не менее 40 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | Представляет собой гибкий светящийся шнур, состоящий из матовой или прозрачной монолитной ПВХ трубки, внутрь которой запрессованы токопроводящие жилы со светодиодами. |  |  |
|  |  |  | Общее количество шнура в изделии, м | более 15 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | холодный белый |  |  |
|  |  |  | Тип сечения шнура | D-форма; двухсторонний; круглый |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура (Высота), мм | в пределах 7-19 |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура (Ширина), мм | в пределах 12-19 |  |  |
|  |  |  | Плотность светодиодов, шт/м | 120 или 96 или 36 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | IP54/IP65/IP67 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур с комплектом подключения работает от электрической сети | Частотой 50 Гц с учетом диапазона по напряжению от -15% до +10 % от номинального напряжения шнура. |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящегося шнура , В | в диапазоне 220-240 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 ... +30 |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений светящегося шнура | наличие |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений | следует использовать термоусадочную клеевую трубку |  |  |
|  |  |  | Материал трубки | Полиолефин |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики | По всей внутренней поверхности термоусадочной трубки методом соэкструзии должен быть нанесен слой термоплавкого клея. В процессе термического воздействия, при усадке трубки клеевой подслой должен расплавляться, заполнять все неровности микрорельефа и обеспечивать полную герметичность соединений. |  |  |
|  |  |  | Для герметизации и предотвращения попадания пыли или влаги внутрь шнура на конце используется заглушка | материал заглушки поливинилхлорид или каучук |  |  |
|  |  |  | Размер внутренней полости заглушки (высота), мм | от 6 до 20 |  |  |
|  |  |  | Размер внутренней полости заглушки (ширина), мм | от 11 до 20 |  |  |
|  |  |  | Форма внутренней полости заглушки, в которую вставляется шнур и плотно прилегает к ней | Прямоугольная/круглая |  |  |
|  |  |  | Пластиковые шары | наличие |  |  |
|  |  |  | Толщина пластика, мм | Не менее 1,5 не более 2,5 |  |  |
|  |  |  | Поверхность | глянцевая/ матовая |  |  |
|  |  |  | Цвета шаров | золотистый |  |  |
|  |  |  | Диаметр шаров , мм | более 70 менее 120 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров, шт | от 28 до 35 |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток In, А | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА | не менее 4,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 20 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Распределительная коробка | наличие |  |  |
|  |  |  | Распределительная коробка с вводами | должна быть предназначена для защиты мест соединения проводов и автоматического выключателя. Должна быть влагозащищенной, на корпусе коробки должна быть фабричная маркировка с указанием степени защиты от проникновения твердых предметов и воды свыше IP44 в соответствии с ГОСТ 14254-2015. |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры коробки (длина х высота х ширина), мм | минимальные 90х90х35 |  |  |
|  |  |  | Материал коробки | Термопласт. Для герметизации присоединения вводов вся внутренняя поверхность коробки должна иметь фабричное резиновое покрытие. |  |  |
|  |  |  | Толщина слоя резинового покрытия коробки, мм | от 0,5 до 1,1 |  |  |
|  |  |  | Материал вводов | латунь/ нержавеющая сталь/самозатухающий нейлон |  |  |
|  |  |  | Материал уплотнителя вводов | неопрен |  |  |
|  |  |  | Конструкция вводов включает в себя | Штуцер, уплотнительное кольцо, герметичная прокладка, прижимная гайка со стопорным механизмом, предотвращающим саморазвинчивание |  |  |
|  |  |  | Степень защиты вводов от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | > IP44 |  |  |
|  |  |  | Количество коробок, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | наличие |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Требуется провод со скрученными или с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В или 380/660 В. |  |  |
|  |  |  | Клемма | наличие |  |  |
|  |  |  | Коммутация проводов | необходимо использовать клемму |  |  |
|  |  |  | Конструктивная особенность клеммы | для зажима каждого провода используется отдельный рычажок |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, Вт | до 140 |  |  |
| 10 | Изделие тип 10 |  | Общие характеристики | Изделие предназначено для использования в уличных условиях для установки на опорах освещения. В рабочем состоянии должно представлять собой светящееся изделие. Изделие должно иметь установочные элементы для крепления изделия на опоры уличного освещения. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом изделия тип 10 (Раздел 3 данного технического задания) и в рабочем состоянии соответствовать ему. | шт | 6 |
|  |  |  | Общие размеры | При изготовлении исполнителем необходимо соблюдать пропорции и цвета элементов согласно приведенному эскизу |  |  |
|  |  |  | Высота, мм | от 2400 |  |  |
|  |  |  | Глубина, мм | от 900 |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм | от 900 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса, световых материалов, облицовочных материалов, электротехнических материалов |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб, проката |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8645-68 или ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 15÷35 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы/Наружный размер стороны А трубы, мм | 15÷35 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | от 1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | до 2,07 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 8 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | более 0,187 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии незащищенного металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Световые материалы | наличие, должна быть светящаяся нить и светящийся шнур |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, состоящую из двух или трёх переплетенных проводов, с последовательно расположенными на них светодиодами. |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | 3,3 или 2,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити | с эффектом мерцания холодным белым не менее 20 % от общего количества диодов |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | 1,25 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение нити, В | требуется 220-240 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити, м | не менее 100 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | Представляет собой гибкий светящийся шнур, состоящий из матовой или прозрачной монолитной ПВХ трубки, внутрь которой запрессованы токопроводящие жилы со светодиодами. |  |  |
|  |  |  | Общее количество шнура в изделии, м | более 4 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Тип сечения шнура | D-форма; двухсторонний; круглый |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура (Высота), мм | в пределах 7-19 |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура (Ширина), мм | в пределах 12-19 |  |  |
|  |  |  | Плотность светодиодов, шт/м | 120 или 96 или 36 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | IP54/IP65/IP67 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур с комплектом подключения работает от электрической сети | Частотой 50 Гц с учетом диапазона по напряжению от -15% до +10 % от номинального напряжения шнура. |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящегося шнура , В | в диапазоне 220-240 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 ... +30 |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений светящегося шнура | наличие |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений | следует использовать термоусадочную клеевую трубку |  |  |
|  |  |  | Материал трубки | Полиолефин |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики | По всей внутренней поверхности термоусадочной трубки методом соэкструзии должен быть нанесен слой термоплавкого клея. В процессе термического воздействия, при усадке трубки клеевой подслой должен расплавляться, заполнять все неровности микрорельефа и обеспечивать полную герметичность соединений. |  |  |
|  |  |  | Для герметизации и предотвращения попадания пыли или влаги внутрь шнура на конце используется заглушка | материал заглушки поливинилхлорид или каучук |  |  |
|  |  |  | Размер внутренней полости заглушки (высота), мм | от 6 до 20 |  |  |
|  |  |  | Размер внутренней полости заглушки (ширина), мм | от 11 до 20 |  |  |
|  |  |  | Форма внутренней полости заглушки, в которую вставляется шнур и плотно прилегает к ней | Прямоугольная/круглая |  |  |
|  |  |  | Облицовочные материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочные материалы | используются для изготовления основы несветового элемента изделия в нижней части и должен быть оклеен самоклеющейся ПВХ пленкой. |  |  |
|  |  |  | Структура материала | монолитная, светопропускающая |  |  |
|  |  |  | Цвет | белый или молочный или прозрачный |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | более 1,5 |  |  |
|  |  |  | Самоклеящаяся ПВХ пленка | наличие |  |  |
|  |  |  | Самоклеящаяся ПВХ пленка | должна быть со стойкими полимерными пластификаторами, обеспечивающими ее эластичность и стабильность размеров |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | более 0,07 |  |  |
|  |  |  | Клей | Полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Срок службы пленки, мес | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток In, А | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА | не менее 4,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 20 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Распределительная коробка | наличие |  |  |
|  |  |  | Распределительная коробка с вводами | должна быть предназначена для защиты мест соединения проводов и автоматического выключателя. Должна быть влагозащищенной, на корпусе коробки должна быть фабричная маркировка с указанием степени защиты от проникновения твердых предметов и воды свыше IP44 в соответствии с ГОСТ 14254-2015. |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры коробки (длина х высота х ширина), мм | минимальные 90х90х35 |  |  |
|  |  |  | Материал коробки | Термопласт. Для герметизации присоединения вводов вся внутренняя поверхность коробки должна иметь фабричное резиновое покрытие. |  |  |
|  |  |  | Толщина слоя резинового покрытия коробки, мм | от 0,5 до 1,1 |  |  |
|  |  |  | Материал вводов | латунь/ нержавеющая сталь/самозатухающий нейлон |  |  |
|  |  |  | Материал уплотнителя вводов | неопрен |  |  |
|  |  |  | Конструкция вводов включает в себя | Штуцер, уплотнительное кольцо, герметичная прокладка, прижимная гайка со стопорным механизмом, предотвращающим саморазвинчивание |  |  |
|  |  |  | Степень защиты вводов от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | > IP44 |  |  |
|  |  |  | Количество коробок, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | наличие |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Требуется провод со скрученными или с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В или 380/660 В. |  |  |
|  |  |  | Клемма | наличие |  |  |
|  |  |  | Коммутация проводов | необходимо использовать клемму |  |  |
|  |  |  | Конструктивная особенность клеммы | для зажима каждого провода используется отдельный рычажок |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, Вт | до 140 |  |  |
| 11 | Изделие тип 11 |  | Предназначение | Изделие надлежит использовать для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения | шт | 4 |
|  |  |  | Общие характеристики | Изделие в рабочем состоянии должно представлять собой световой объект на плоском подиуме. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом изделия тип 11 (Раздел 3 данного технического задания) и в рабочем состоянии соответствовать ему. |  |  |
|  |  |  | Общие размеры изделия с учетом подиума | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов согласно приведенному эскизу. |  |  |
|  |  |  | Высота, мм | от 3270 до 3640 |  |  |
|  |  |  | Ширина , мм | от 2810 до 3260 |  |  |
|  |  |  | Глубина, мм | от 710 до 1570 |  |  |
|  |  |  | Составляющие изделия | Изделие должно состоять из металлического каркаса с защитой от коррозии, световых материалов, электротехнических и изоляционных материалов |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Каркас изделия должен быть выполнен, в том числе, из труб, полосы стальной, проката, проката листового, уголка стального |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр труб 1 и 2 для изготовления стоек изделия, мм | более 33 и не менее 76 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки труб 1 и 2 для изготовления стоек изделия, мм | от 1,5 и до 4,0 |  |  |
|  |  |  | Труба 3 | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 3 /Наружный размер стороны А трубы 3 , мм | 30±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 3 /Наружный размер стороны В трубы 3 , мм | 30±15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 3, мм | не менее 2,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 3, кг | не более 3,83 |  |  |
|  |  |  | Труба 4 | соответствует ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 4 , мм | 40±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы 4 , мм | 25±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 4, мм | не более 3,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 4, кг | не более 3,60 |  |  |
|  |  |  | Размер полосы стальной (Ширина х Толщина), мм | от 15х1,5 |  |  |
|  |  |  | Прокат листовой | Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015. |  |  |
|  |  |  | Толщина проката листового , мм | от 3 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2591-2006 или ГОСТ 2590-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 12 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,385 |  |  |
|  |  |  | Уголок стальной | должен соответствовать ГОСТ 8509-93. Используется для изготовления каркаса подиума. |  |  |
|  |  |  | Ширина полки, мм | от 70 |  |  |
|  |  |  | Толщина полки, мм | от 4 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м уголка стального, кг | до 6,78 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Световые материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Световые материалы | необходимо использовать светящийся шнур, для создания световых контуров и линий изделия |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | На каркасе изделия установлен светящийся шнур, образующий контуры и линии светового рисунка элемента. Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами, и SMD или DIP светодиодами внутри. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку. Светящийся шнур необходимо дистанционно закреплять с шагом в интервале 50-250 мм к каркасу изделия при помощи стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура на изделии, м | не менее 36 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Тип сечения шнура | прямоугольный; круглый |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура (Высота и Ширина), мм | от 11 и до 27 |  |  |
|  |  |  | Расстояние между светодиодами, мм | в пределах 8-28 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, Вт/м | от 1,14 до 9,7 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящегося шнура, В | в диапазоне 220-240 |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений светящегося шнура | наличие |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений | следует использовать термоусадочную клеевую трубку |  |  |
|  |  |  | Материал трубки | Полиолефин |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики | По всей внутренней поверхности термоусадочной трубки методом соэкструзии должен быть нанесен слой термоплавкого клея. В процессе термического воздействия, при усадке трубки клеевой подслой должен расплавляться, заполнять все неровности микрорельефа и обеспечивать полную герметичность соединений. |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток In, А | 6/10/16 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, А | 4500/6000/10000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP20 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал щита и дверцы | ударопрочная оцинкованная сталь с порошковой окраской или ударопрочный влагостойкий пластик с внутренним прорезиненным покрытием |  |  |
|  |  |  | Комплектность | с монтажной платой |  |  |
|  |  |  | Замок на дверце корпуса | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Степень защиты распределительного монтажного щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 54 |  |  |
|  |  |  | Количество распределительных монтажных щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, Вт | до 300 |  |  |
| 12 | Изделие тип 12 |  | Предназначение | Изделие надлежит использовать для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения | шт. | 1 |
|  |  |  | Общие характеристики | Изделие представляет собой комплект, состоящий из трех разных элементов: Котик 1, Котик 2, Котик 3. Каждый элемент должен быть на плоском подиуме. Подиум должен представлять собой жесткую устойчивую конструкцию на основе металлокаркаса, с возможностью установки внутрь тротуарной плитки. В комплект должны входить стойка с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций и стойка с музыкальным сопровождением. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом изделия тип 12 (Раздел 3 данного технического задания) и в рабочем состоянии соответствовать ему. Изделие изготавливается и поставляется с материалами для подключения к городским электрическим сетям и безопасной эксплуатации, в том числе автоматическими выключателями, блокам питания и распределительным монтажным щитом. |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры элемента "Котик 1" | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов согласно приведенному эскизу элемента "Котик 1" (Раздел 3 данного технического задания). |  |  |
|  |  |  | Высота изделия, мм | от 1910 до 2090 |  |  |
|  |  |  | Длина изделия, мм | от 970 до 1260 |  |  |
|  |  |  | Ширина изделия, мм | от 875 до 1120 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Элемент состоит из металлического каркаса, световых материалов, облицовочного материала |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб, проката |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы , мм | 35±20 или 45±10 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы , мм | 35±20 или 20±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы , мм | 2,5±1,5 или 2,5±1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы , кг | до 5,56 или до 4,30 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 8 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,222 |  |  |
|  |  |  | Уголок стальной | должен соответствовать ГОСТ 8509-93. Используется для изготовления каркаса подиума. |  |  |
|  |  |  | Ширина полки, мм | от 70 |  |  |
|  |  |  | Толщина полки, мм | от 4 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м уголка стального, кг | до 6,78 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | материал 1 используется для изготовления основы несветовых элементов элемента и должен быть оклеен самоклеющейся ПВХ пленкой, материал 2 представляет собой цветной ковер. |  |  |
|  |  |  | Структура материала 1 | монолитная |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 2-5 |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/см³ | 1-2 |  |  |
|  |  |  | Самоклеящаяся ПВХ пленка | должна быть со стойкими полимерными пластификаторами, обеспечивающими ее эластичность и стабильность размеров |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | более 0,07 |  |  |
|  |  |  | Клей | Полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Срок службы пленки, мес | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | Для придания выразительности и яркости внешнему виду поверхность элементов должна быть покрыта цветным ковром в соответствии с эскизом. |  |  |
|  |  |  | Структура материала | Ковер должен быть заводского производства и должен иметь ячеистую структуру, сформированную стальной проволокой и полимерной мишурой. Не допускается использование материалов не ячеистой структуры, а также не допускается использование обычной линейной мишуры для покрытия поверхности каркаса. |  |  |
|  |  |  | Диаметр мишуры ковра, мм | не менее 50,0 не более 100,0 |  |  |
|  |  |  | Размер квадратных ячеек ковра, высота х ширина, мм | не менее 50,0 и не более 60,0 |  |  |
|  |  |  | Цвет ковра | хвойный, золотистый |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Наличие. Должна быть двух видов. |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 1 | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами в колпачках молочно-белого или прозрачного цвета, расположенными через одинаковое расстояние. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | от 2,2 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити 1 | медь |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | от 0,65 до 3 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 1 с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50 Гц |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящейся нити 1, В | 12 или 24 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити 1, м | не менее 20 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 2 | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами в колпачках молочно-белого или прозрачного цвета, расположенными через одинаковое расстояние. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | от 2,2 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити 2 | медь |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | холодный белый |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | от 0,65 до 3 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 2 с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50 Гц |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящейся нити 2, В | 12 или 24 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити 2, м | не менее 20 |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры элемента "Котик 2" | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов согласно приведенному эскизу элемента "Котик 2" (Раздел 3 данного технического задания). |  |  |
|  |  |  | Высота изделия, мм | от 1420 до 1630 |  |  |
|  |  |  | Длина изделия, мм | от 540 до 790 |  |  |
|  |  |  | Ширина изделия, мм | от 810 до 1090 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Элемент состоит из металлического каркаса, световых материалов, облицовочного материала |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб, проката |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы , мм | 35±20 или 45±10 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы , мм | 35±20 или 20±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы , мм | 2,5±1,5 или 2,5±1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы , кг | до 5,56 или до 4,30 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 8 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,222 |  |  |
|  |  |  | Уголок стальной | должен соответствовать ГОСТ 8509-93. Используется для изготовления каркаса подиума. |  |  |
|  |  |  | Ширина полки, мм | от 70 |  |  |
|  |  |  | Толщина полки, мм | от 4 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м уголка стального, кг | до 6,78 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | материал 1 используется для изготовления основы несветовых элементов элемента и должен быть оклеен самоклеющейся ПВХ пленкой, материал 2 представляет собой цветной ковер. |  |  |
|  |  |  | Структура материала 1 | монолитная |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 2-5 |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/см³ | 1-2 |  |  |
|  |  |  | Самоклеящаяся ПВХ пленка | должна быть со стойкими полимерными пластификаторами, обеспечивающими ее эластичность и стабильность размеров |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | более 0,07 |  |  |
|  |  |  | Клей | Полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Срок службы пленки, мес | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | Для придания выразительности и яркости внешнему виду поверхность элементов должна быть покрыта цветным ковром в соответствии с эскизом. |  |  |
|  |  |  | Структура материала | Ковер должен быть заводского производства и должен иметь ячеистую структуру, сформированную стальной проволокой и полимерной мишурой. Не допускается использование материалов не ячеистой структуры, а также не допускается использование обычной линейной мишуры для покрытия поверхности каркаса. |  |  |
|  |  |  | Диаметр мишуры ковра, мм | не менее 50,0 не более 100,0 |  |  |
|  |  |  | Размер квадратных ячеек ковра, высота х ширина, мм | не менее 50,0 и не более 60,0 |  |  |
|  |  |  | Цвет ковра | красный, золотистый |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами в колпачках молочно-белого или прозрачного цвета, расположенными через одинаковое расстояние. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | от 2,2 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | от 0,65 до 3 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50 Гц |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящейся нити , В | 12 или 24 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити, м | не менее 40 |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры элемента "Котик 3" | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов согласно приведенному эскизу элемента "Котик 3" (Раздел 3 данного технического задания). |  |  |
|  |  |  | Высота изделия, мм | от 1390 от 1610 |  |  |
|  |  |  | Длина изделия, мм | от 540 до 790 |  |  |
|  |  |  | Ширина изделия, мм | от 845 до 1120 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Элемент состоит из металлического каркаса, световых материалов, облицовочного материала |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен в том числе из труб, проката |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы , мм | 35±20 или 45±10 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы , мм | 35±20 или 20±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы , мм | 2,5±1,5 или 2,5±1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы , кг | до 5,56 или до 4,30 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 8 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,222 |  |  |
|  |  |  | Уголок стальной | должен соответствовать ГОСТ 8509-93. Используется для изготовления каркаса подиума. |  |  |
|  |  |  | Ширина полки, мм | от 70 |  |  |
|  |  |  | Толщина полки, мм | от 4 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м уголка стального, кг | до 6,78 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | материал 1 используется для изготовления основы несветовых элементов элемента и должен быть оклеен самоклеющейся ПВХ пленкой, материал 2 представляет собой цветной ковер. |  |  |
|  |  |  | Структура материала 1 | монолитная |  |  |
|  |  |  | Толщина тип 1 и тип 2, мм | 2-5 |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/см³ | 1-2 |  |  |
|  |  |  | Самоклеящаяся ПВХ пленка | должна быть со стойкими полимерными пластификаторами, обеспечивающими ее эластичность и стабильность размеров |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | более 0,07 |  |  |
|  |  |  | Клей | Полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Срок службы пленки, мес | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | Для придания выразительности и яркости внешнему виду поверхность элементов должна быть покрыта цветным ковром в соответствии с эскизом. |  |  |
|  |  |  | Структура материала | Ковер должен быть заводского производства и должен иметь ячеистую структуру, сформированную стальной проволокой и полимерной мишурой. Не допускается использование материалов не ячеистой структуры, а также не допускается использование обычной линейной мишуры для покрытия поверхности каркаса. |  |  |
|  |  |  | Диаметр мишуры ковра, мм | не менее 50,0 не более 100,0 |  |  |
|  |  |  | Размер квадратных ячеек ковра, высота х ширина, мм | не менее 50,0 и не более 60,0 |  |  |
|  |  |  | Цвет ковра | золотистый, голубой, белый |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Наличие. Должна быть двух видов. |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 1 | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами в колпачках молочно-белого или прозрачного цвета, расположенными через одинаковое расстояние. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | от 2,2 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити 1 | медь |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | от 0,65 до 3 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 1 с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50 Гц |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящейся нити 1, В | 12 или 24 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити 1, м | не менее 20 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 2 | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами в колпачках молочно-белого или прозрачного цвета, расположенными через одинаковое расстояние. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | от 2,2 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити 2 | медь |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | холодный белый |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | от 0,65 до 3 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 2 с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50 Гц |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящейся нити 2, В | 12 или 24 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити 2, м | не менее 20 |  |  |
|  |  |  | Стойка с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций | наличие |  |  |
|  |  |  | Стойка с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций | должна представлять собой конструкцию, состоящую из опорной стойки на подиуме и светового короба с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций |  |  |
|  |  |  | Описание современных функций | Изделие должно предоставлять возможность для использования функции с дополненной реальностью, позволяющей воспроизводить на выбор анимированные трехмерные изображения не менее пяти сказочных героев в движении с соответствующим звуковым сопровождением. Воспроизводить анимированное трехмерное изображение сказочных героев необходимо посредством наведения камеры электронного устройства, в том числе, смартфона и планшета на специальную отметку. Сказочные герои должны просматриваться на фоне изделия в режиме реального времени. Должен быть интерактивный контент с возможностью взаимодействия пользователей со сказочными героями, в том числе, должна быть возможность увеличения и уменьшения их размера, перемещения их в пространстве, а также возможность игрового взаимодействия в режиме онлайн. Применяемая функция дополненной реальности должна быть доступна для мобильных устройств на операционных системах IOS и Android устройств бесплатно. Сценарий необходимо проработать исполнителю. Хронометраж не ограничен, не привязан к определенному времени. Пользователи электронных устройств должны иметь возможность сделать фотографии и видео с элементами дополненной реальности неограниченное число раз. |  |  |
|  |  |  | Опорная стойка на подиуме | наличие |  |  |
|  |  |  | Опорная стойка на подиуме | должна состоять из металлического каркаса с защитой от коррозии, облицовочного материала |  |  |
|  |  |  | Высота стойки с учетом подиума, мм | 1200-1700 |  |  |
|  |  |  | Высота подиума, мм | 150-300 |  |  |
|  |  |  | Ширина стойки с учетом подиума, мм | 450-650 |  |  |
|  |  |  | Глубина стойки с учетом подиума, мм | 450-650 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, труб |  |  |
|  |  |  | Труба 1 | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 1/Наружный размер стороны А трубы 1 , мм | 35±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 1/Наружный размер стороны В трубы 1 , мм | 35±15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 1, мм | не более 3,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 1, кг | не более 3,64 |  |  |
|  |  |  | Труба 2 | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 2/Наружный размер стороны А трубы 2 , мм | 45±20 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 2/Наружный размер стороны В трубы 2 , мм | 45±20 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 2, мм | не менее 2 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 2, кг | не менее 1,70 |  |  |
|  |  |  | Труба 3 | соответствует ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 3 , мм | не менее 35 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы 3 , мм | не более 35 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 3, мм | не менее 2,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 3, кг | менее 4,3 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал опорной стойки на подиуме | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Должен быть предназначен для облицовки внешних поверхностей подиума стойки |  |  |
|  |  |  | Структура материала | должна быть композитная, многослойная |  |  |
|  |  |  | Внешние слои | должны быть алюминиевые листы |  |  |
|  |  |  | Средний слой | Полимерная негорючая основа с минеральным наполнителем, покрытая с двух сторон высокомолекулярной пленкой |  |  |
|  |  |  | Внешнее покрытие слоев алюминия | модифицированный высокомолекулярный защитный полиэфирный лак либо поливинилденфторид |  |  |
|  |  |  | Толщины внешних слоев (лицевого и тыльного), мм | от 0,2 и до 0,5 |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | 3 или 4 или 5 |  |  |
|  |  |  | Световой короб с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Световой короб с меткой | должен состоять из металлического каркаса с защитой от коррозии, облицовочных материалов, светового материала |  |  |
|  |  |  | Высота светового короба, мм | не менее 450 не более 650 |  |  |
|  |  |  | Ширина светового короба, мм | не менее 450 не более 650 |  |  |
|  |  |  | Глубина светового короба, мм | не менее 125 не более 200 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, трубы |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8645-68 или ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 30±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы/Наружный размер стороны А трубы, мм | 25±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | 3±1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | от 0,841 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | должен быть не менее трёх типов, а именно материал 1 для светопропускающих частей светового короба с отметкой, материал 2 для несветовых частей светового короба с отметкой, материал 3 для печати изображений отметки на нём и наклейке изображений на световой короб |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | следует использовать для светопропускающих частей светового короба с отметкой |  |  |
|  |  |  | Структура материала | монолитная, светопропускающая |  |  |
|  |  |  | Цвет | белый или молочный или прозрачный |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | от 2 до 6 |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/см³ | не менее 1,2 |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | должен быть композитный, многослойный, следует использовать для облицовки несветовых частей светового короба с отметкой |  |  |
|  |  |  | Внешние слои | должны быть алюминиевые листы |  |  |
|  |  |  | Средний слой | Полимерная негорючая основа с минеральным наполнителем, покрытая с двух сторон высокомолекулярной пленкой |  |  |
|  |  |  | Толщины внешних слоев (лицевого и тыльного), мм | более 0,2 и менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Материал 3 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 3 | Самоклеящаяся ПВХ пленка |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | не менее 0,075 |  |  |
|  |  |  | Клей | Полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Срок службы пленки, мес | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Макет изображения отметки на пленке | Разрабатывается исполнителем |  |  |
|  |  |  | Качество печати на пленке, dpi | 360 или 720 |  |  |
|  |  |  | Световой материал светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Световой материал | Для внутренней подсветки светового короба следует использовать светодиодный модуль. |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | SMD 2835 или SMD 3030 |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов в модуле, шт | в пределах 1-3 |  |  |
|  |  |  | Светопропускающая линза | наличие |  |  |
|  |  |  | Угол рассеивания, градус ( 0 ) | от 35 х 8 |  |  |
|  |  |  | Диммирование | возможно (значение показателя является неизменным) |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения модуля | теплый белый или белый или холодный белый |  |  |
|  |  |  | Световой поток модуля, лм | при теплом белом цвете свечения свыше 120 или при белом цвете свечения свыше 130 или при холодном белом цвете свечения свыше 135 |  |  |
|  |  |  | Диапазон цветовой температуры модуля, К | при теплом белом цвете свечения 2300-3500 или при белом цвете свечения 5000-8000 или при холодном белом цвете свечения 8000-11000 |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры модуля (длина х ширина х высота), мм | от 37,5 х 22 х 11,8 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность модуля, Вт | до 6 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ток, мА | до 500 |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания, В | необходимо 12±0,5 или 24±0,5 |  |  |
|  |  |  | Параметры внешней питающей сети модуля | напряжение 0,23 кВ с допуском в рамках + 5%... - 5%, частотой 50/60 Гц с допуском в рамках + 2%... - 2%. |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | от -25 до +40 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | свыше IP44 |  |  |
|  |  |  | Количество модулей в изделии, шт | от 9 до 20 |  |  |
|  |  |  | Звуковая стойка | наличие |  |  |
|  |  |  | Звуковая стойка | Должна быть оборудована устройством, обладающим возможностью воспроизведения не менее 5 звуковых дорожек. Длительность воспроизведения требуется не менее 30 секунд. |  |  |
|  |  |  | Общие размеры | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов согласно приведённому эскизу |  |  |
|  |  |  | Высота, мм | ≥810 |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм | ≥350 |  |  |
|  |  |  | Глубина, мм | ≥350 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Звуковая стойка состоит из металлического каркаса, облицовочных материалов, колонки звуковой, усилителя, кнопки. |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас звуковой колонки | Должен быть выполнен в том числе из труб стальных разных типов, стального листа |  |  |
|  |  |  | Наружный размер трубы тип 1, A, мм | ≥ 20 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы тип 1, S , мм | ≥ 2 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы тип 1, кг | ≤ 4,37 |  |  |
|  |  |  | Трубы тип 1 | должны соответствовать ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер трубы тип 2, A, мм | ≥ 40 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер трубы тип 2, X, мм | ≥ 20 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы тип 2, S , мм | ≥ 2 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы тип 2, кг | ≤ 3,33 |  |  |
|  |  |  | Трубы тип 2 | должны соответствовать ГОСТ 8645-68 и ГОСТ 13663-86 |  |  |
|  |  |  | Толщина проката, мм | ≥ 10 |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Должен быть установлен на внешних поверхностях рамки металлического каркаса |  |  |
|  |  |  | Структура материала | композитная, многослойная |  |  |
|  |  |  | Характеристики слоев материала | Средний слой должен - полиэтилен с минеральным наполнителем, покрытый с двух сторон внешними слоями - листами алюминия |  |  |
|  |  |  | Плотность среднего слоя, г/м³ | более 0,9 |  |  |
|  |  |  | Толщина каждого алюминиевого слоя, мм | более 0,2 |  |  |
|  |  |  | Внешнее покрытие материала | модифицированный полиэфирный защитный лак |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | не менее 3 не более 5 |  |  |
|  |  |  | Колонка | наличие |  |  |
|  |  |  | Параметры колонки | Должна быть всепогодной акустической системой закрытого типа, с возможностью работы в большом диапазоне температур, в условиях повышенной влажности и атмосферных осадков. |  |  |
|  |  |  | Диапазон частот, Гц | требуется 70 - 20 000 |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность, Вт | Не менее 50 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | Не менее IP44 |  |  |
|  |  |  | Усилитель | наличие |  |  |
|  |  |  | Усилитель | Требуется с возможностью воспроизводить частотный диапазон от 5 Гц до 50 кГц |  |  |
|  |  |  | Тип усилителя | двухканальный |  |  |
|  |  |  | Номинальная выходная мощность, Вт | не менее 50 |  |  |
|  |  |  | Фильтр низких частот | присутствует |  |  |
|  |  |  | Фильтр высоких частот | присутствует |  |  |
|  |  |  | Кнопка | наличие |  |  |
|  |  |  | Кнопка | Представляет собой выключатель, управляемый ногой или ладонью с фиксацией или без фиксации. |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | требуется IP67/IP69K |  |  |
|  |  |  | Без самовозврата (с фиксацией) | Да/Нет |  |  |
|  |  |  | С самовозвратом (без фиксации) | Да/Нет |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток In, А | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА | не менее 4,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 20 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Блок питания | наличие |  |  |
|  |  |  | Блок питания | Должен быть предназначен для подключения низковольтного оборудования (светящихся нитей) к электрическим сетям. |  |  |
|  |  |  | Тип блока питания | герметичный |  |  |
|  |  |  | Напряжение на выходе блока питания, В | требуется 12±5 % или 24±5 % |  |  |
|  |  |  | Предельное входное напряжение минимум и максимум, В | более 160 и менее 270 |  |  |
|  |  |  | Диапазон частоты переменного тока, Гц | от 47 до 63 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | от IP54 |  |  |
|  |  |  | Количество блоков питания, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Трансформатор | наличие |  |  |
|  |  |  | Трансформатор | Должен быть предназначен для подключения низковольтного оборудования (светодиодных модулей светового короба) к электрическим сетям. |  |  |
|  |  |  | Тип трансформатора | герметичный |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания трансформатора, В | в диапазоне 170-265 |  |  |
|  |  |  | Напряжение на выходе трансформатора, В | требуется 12±5 % или 24±5 % |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов по ГОСТ 14254-2015 | свыше IP54 |  |  |
|  |  |  | Количество трансформаторов, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал щита и дверцы | ударопрочная оцинкованная сталь с порошковой окраской или ударопрочный влагостойкий пластик с внутренним прорезиненным покрытием |  |  |
|  |  |  | Комплектность | с монтажной платой |  |  |
|  |  |  | Замок на дверце корпуса | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Степень защиты распределительного монтажного щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 54 |  |  |
|  |  |  | Количество распределительных монтажных щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, кВт | до 0,6 |  |  |
| 13 | Изделие тип 13 |  | Предназначение | Изделие надлежит использовать для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения. | шт | 1 |
|  |  |  | Общие характеристики | Изделие представляет собой горку. Основная часть изделия, включая модульные элементы, скамейки, шарики и макушки изготовлены из армированного композитного материала – стеклопластик. Опорные элементы из стеклопластика имеют внутренний каркас для обеспечения несущей способности и прочности конструкции. Скат горки изготовлен из пластика. Канатная сетки выполнена из армированного 6-прядного каната с пластиковыми соединителями. Металлические кольца выполнены из стальной круглой трубы диаметром не менее 30 мм. Комплектующие изделия меняются в зависимости от сезона зима/лето (разные макушки, шарики, горка, канатная сетка). Благодаря такой возможности данное изделие является всесезонным многофункциональным элементом городского благоустройства. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом изделия тип 13 (Раздел 3 данного технического задания). |  |  |
|  |  |  | Габариты изделия (летняя комплектация) | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов согласно приведенному эскизу изделия тип 13 (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки). |  |  |
|  |  |  | Длина, мм | от 5700 |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм | от 4000 |  |  |
|  |  |  | Высота, мм | от 4900 |  |  |
|  |  |  | Габариты изделия (зимняя комплектация) | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов согласно приведенному эскизу изделия тип 13 (Раздел 3 данного технического задания). |  |  |
|  |  |  | Длина, мм | от 4000 |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм | от 4000 |  |  |
|  |  |  | Высота, мм | от 4900 |  |  |
|  |  |  | Составляющие изделия | модульный элемент 1, скамья, металлическое кольцо в основании, металлическое кольцо в средней части, металлическое кольцо в верхней части, верхушка тип 1 (лето), верхушка тип 2 (зима), горка пластиковая, канатная сетка "воронка", шар тип 1, шар тип 2, комплект крепежа. |  |  |
|  |  |  | Габариты элементов изделия | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов согласно приведенным эскизам элементов изделия тип 13 (Раздел 3 данного технического задания). |  |  |
|  |  |  | Модульный элемент 1 (длина х ширина х высота), мм | от 4950 х 490 х 2000 |  |  |
|  |  |  | Количество модульных элементов 1 в изделии, шт | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Скамья (длина х ширина х высота), мм | от 1500 х 350 х 400 |  |  |
|  |  |  | Количество скамеек, шт | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Диаметр металлического кольца в основании, мм | от 4000 |  |  |
|  |  |  | Количество металлических колец в основании, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Диаметр металлического кольца в средней части, мм | от 2300 |  |  |
|  |  |  | Количество металлических колец в средней части, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Диаметр металлического кольца в верхней части, мм | от 1300 |  |  |
|  |  |  | Количество металлических колец в верхней части, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Верхушка тип 1 (лето) (длина х ширина х высота), мм | от 400 х 400 х 400 |  |  |
|  |  |  | Количество верхушек тип 1 (лето), шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Верхушка тип 2 (зима) (длина х ширина х высота), мм | от 600 х 70 х 700 |  |  |
|  |  |  | Количество верхушек тип 2 (зима), шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Высота стартовой площадки горки пластиковой, мм | от 1100 |  |  |
|  |  |  | Количество горок пластиковых, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Канатная сетка "воронка" (длина х ширина х высота), мм | от 2000 х 2000 х 2450 |  |  |
|  |  |  | Количество канатных сеток "воронка", шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Диаметр шара тип 1, мм | от 600 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров тип 1, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Диаметр шара тип 2, мм | от 400 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров тип 2, шт | не менее 4 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры эксплуатации изделия, ˚С | от -50 до +50 |  |  |
| 14 | Изделие тип 14 |  | Общие характеристики | Изделие в работающем состоянии должно представлять собой арку с двумя плоскими основаниями. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом изделия тип 14 (Раздел 3 данного технического задания) и в работающем состоянии соответствовать ему. В состав комплекта изделия должна входить стойка с отметкой для воспроизведения современных технологий. | шт | 1 |
|  |  |  | Общие размеры изделия с учетом подиумов-оснований | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов согласно приведенной визуализации. |  |  |
|  |  |  | Высота, мм | от 3500 |  |  |
|  |  |  | Длина с учетом подиумов , мм | от 4600 |  |  |
|  |  |  | Глубина с учетом подиумов, мм | от 1300 |  |  |
|  |  |  | Составляющие изделия | металлический каркас, световые материалы, шары, стойка с отметкой для воспроизведения современных технологий, электротехнические материалы |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас изделия | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | должен быть сборный и состоять из следующих элементов:арка, верхний элемент арки |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас арки | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас арки | должен быть сборный и состоять из двух частей |  |  |
|  |  |  | Высота в собранном виде, мм | от 2800 до 3300 |  |  |
|  |  |  | Длина в собранном виде , мм | от 4200 до 4600 |  |  |
|  |  |  | Глубина в собранном виде в диапазоне, мм | от 400 до 750 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас арки | должен быть выполнен, в том числе, из труб, проката, полосы стальной |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы , мм | 40±25 или 40±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы , мм | 40±25 или 25±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы , мм | не менее 2,0 или не более 3,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы , кг | не более 3,59 или не более 3,60 |  |  |
|  |  |  | Размер полосы стальной (Ширина х Толщина), мм | от 10х1,5 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2591-2006 или ГОСТ 2590-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 12 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | от 0,302 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас верхнего элемента арки | наличие |  |  |
|  |  |  | Высота в собранном виде, мм | от 800 |  |  |
|  |  |  | Длина в собранном виде , мм | от 2100 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас верхнего элемента арки | должен быть выполнен, в том числе, из труб, проката, проката листового |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8645-68 или ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 25±10 или 25±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 20±10 или 25±15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | до 3,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | до 3,36 |  |  |
|  |  |  | Толщина проката листового, мм | не менее 1,0 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2591-2006 или ГОСТ 2590-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 12 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | от 0,302 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 1 | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 1 | должен образовывать световые контуры и линии изделия |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 1 | Представляет собой гибкий светящийся шнур, состоящий из матовой или прозрачной монолитной ПВХ трубки, внутрь которой запрессованы токопроводящие жилы со светодиодами. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку с рабочим напряжением 650-1000 В и относительным удлинением при разрыве не менее 350 %. Закрепляется на металлическом каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. Для предотвращения попадания влаги внутрь светящегося шнура на конце необходимо использовать заглушку. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура 1 на изделии, м | не менее 40 |  |  |
|  |  |  | Тип светодиодов | DIP |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | требуется теплый белый |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура 1 (Высота х Ширина), мм | от 10х10 |  |  |
|  |  |  | Расстояние между светодиодами, мм | не более 27,7 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный или с мерцанием |  |  |
|  |  |  | Срок службы светодиодов, час | требуется не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, Вт/м | менее 9,7 более 1 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 1 с комплектом подключения работает от электрической сети | Частотой 50 Гц с учетом диапазона по напряжению от -15% до +10 % от номинального напряжения шнура. |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящегося шнура 1, В | в пределах 220-240 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 ... +30 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 2 | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 2 | должен образовывать световые контуры и линии изделия |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 2 | Представляет собой гибкий светящийся шнур, состоящий из матовой или прозрачной монолитной ПВХ трубки, внутрь которой запрессованы токопроводящие жилы со светодиодами. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку с рабочим напряжением 650-1000 В и относительным удлинением при разрыве не менее 350 %. Закрепляется на металлическом каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. Для предотвращения попадания влаги внутрь светящегося шнура на конце необходимо использовать заглушку. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура 2 на изделии, м | не менее 40 |  |  |
|  |  |  | Тип светодиодов | DIP |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | требуется холодный белый |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура 2 (Высота х Ширина), мм | от 10х10 |  |  |
|  |  |  | Расстояние между светодиодами, мм | не более 27,7 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный или с мерцанием |  |  |
|  |  |  | Срок службы светодиодов, час | требуется не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, Вт/м | менее 9,7 более 1 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 2 с комплектом подключения работает от электрической сети | Частотой 50 Гц с учетом диапазона по напряжению от -15% до +10 % от номинального напряжения шнура. |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящегося шнура 2, В | в пределах 220-240 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 ... +30 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Должна быть установлена на каркасе изделия. Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый или холодный белый |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити | статика или с эффектом мерцания не менее 20 % от общего количества диодов |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | 1,25 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения и трансформатором | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В |  |  |
|  |  |  | Рабочее напряжение нити, В | 24 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити, м | от 100 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шлейф | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся шлейф | Представляет собой шнур-шину длиной от четырех метров с последовательно на равном расстоянии расположенными на нем светодиодными лампами сферической формы диаметром не менее 40 мм. |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, С° | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Общее количество светящегося шлейфа, м | не менее 40 |  |  |
|  |  |  | Шары | наличие |  |  |
|  |  |  | Шары | Должны быть пластиковые и должны быть установлены на поверхности изделия. Требуются шары двух диаметров. |  |  |
|  |  |  | Толщина пластика, мм | не менее 1,5 не более 2,5 |  |  |
|  |  |  | Поверхность | глянцевая/ матовая |  |  |
|  |  |  | Цвета шаров | золотистый и серебристый |  |  |
|  |  |  | Количество шаров, шт | диаметром от 70 до 120 мм золотистого цвета не менее 10 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров, шт | диаметром от 120 до 180 мм золотистого цвета не менее 30 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров, шт | диаметром от 70 до 120 мм серебристого цвета не менее 100 |  |  |
|  |  |  | Диаметр шара 1, мм | в пределах 150-180 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров 1, шт | не менее 22 |  |  |
|  |  |  | Диаметр шара 2, мм | в пределах 200-250 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров 2, шт | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Стойка с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций | наличие |  |  |
|  |  |  | Стойка с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций | должна представлять собой конструкцию, состоящую из опорной стойки на подиуме и светового короба с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций |  |  |
|  |  |  | Описание современных функций | Изделие должно предоставлять возможность для использования функции с дополненной реальностью, позволяющей воспроизводить на выбор анимированные трехмерные изображения не менее пяти сказочных героев в движении с соответствующим звуковым сопровождением. Воспроизводить анимированное трехмерное изображение сказочных героев необходимо посредством наведения камеры электронного устройства, в том числе, смартфона и планшета на специальную отметку. Сказочные герои должны просматриваться на фоне изделия в режиме реального времени. Должен быть интерактивный контент с возможностью взаимодействия пользователей со сказочными героями, в том числе, должна быть возможность увеличения и уменьшения их размера, перемещения их в пространстве, а также возможность игрового взаимодействия в режиме онлайн. Применяемая функция дополненной реальности должна быть доступна для мобильных устройств на операционных системах IOS и Android устройств бесплатно. Сценарий необходимо проработать исполнителю. Хронометраж не ограничен, не привязан к определенному времени. Пользователи электронных устройств должны иметь возможность сделать фотографии и видео с элементами дополненной реальности неограниченное число раз. |  |  |
|  |  |  | Опорная стойка на подиуме | наличие |  |  |
|  |  |  | Опорная стойка на подиуме | должна состоять из металлического каркаса с защитой от коррозии, облицовочного материала |  |  |
|  |  |  | Высота стойки с учетом подиума, мм | 1200÷1700 |  |  |
|  |  |  | Высота подиума, мм | 150÷300 |  |  |
|  |  |  | Ширина стойки с учетом подиума, мм | 450÷650 |  |  |
|  |  |  | Глубина стойки с учетом подиума, мм | 450÷650 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, труб |  |  |
|  |  |  | Труба 1 | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 1/Наружный размер стороны А трубы 1 , мм | 35±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 1/Наружный размер стороны В трубы 1 , мм | 35±15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 1, мм | не более 3,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 1, кг | не более 3,64 |  |  |
|  |  |  | Труба 2 | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 2/Наружный размер стороны А трубы 2 , мм | 45±20 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 2/Наружный размер стороны В трубы 2 , мм | 45±20 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 2, мм | не менее 2 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 2, кг | не менее 1,70 |  |  |
|  |  |  | Труба 3 | соответствует ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 3 , мм | не менее 35 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы 3 , мм | не более 35 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 3, мм | не менее 2,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 3, кг | менее 4,3 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал опорной стойки на подиуме | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Должен быть предназначен для облицовки внешних поверхностей подиума стойки |  |  |
|  |  |  | Структура материала | должна быть композитная, многослойная |  |  |
|  |  |  | Внешние слои | должны быть алюминиевые листы |  |  |
|  |  |  | Средний слой | Полимерная негорючая основа с минеральным наполнителем, покрытая с двух сторон высокомолекулярной пленкой |  |  |
|  |  |  | Внешнее покрытие слоев алюминия | модифицированный высокомолекулярный защитный полиэфирный лак либо поливинилденфторид |  |  |
|  |  |  | Толщины внешних слоев (лицевого и тыльного), мм | от 0,2 и до 0,5 |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | 3 или 4 или 5 |  |  |
|  |  |  | Световой короб с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Световой короб с меткой | должен состоять из металлического каркаса с защитой от коррозии, облицовочных материалов, светового материала |  |  |
|  |  |  | Высота светового короба, мм | 400÷ 650 |  |  |
|  |  |  | Ширина светового короба, мм | 400÷ 650 |  |  |
|  |  |  | Глубина светового короба, мм | 120÷280 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, трубы |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8645-68 или ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 30±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы/Наружный размер стороны А трубы, мм | 25±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | 3±1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | от 0,841 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | должен быть не менее трёх типов, а именно материал 1 для светопропускающих частей светового короба с отметкой, материал 2 для несветовых частей светового короба с отметкой, материал 3 для печати изображений отметки на нём и наклейке изображений на световой короб |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | следует использовать для светопропускающих частей светового короба с отметкой |  |  |
|  |  |  | Структура материала | монолитная, светопропускающая |  |  |
|  |  |  | Цвет | белый или молочный или прозрачный |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | от 2 до 6 |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/см³ | не менее 1,2 |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | должен быть композитный, многослойный, следует использовать для облицовки несветовых частей светового короба с отметкой |  |  |
|  |  |  | Внешние слои | должны быть алюминиевые листы |  |  |
|  |  |  | Средний слой | Полимерная негорючая основа с минеральным наполнителем, покрытая с двух сторон высокомолекулярной пленкой |  |  |
|  |  |  | Толщины внешних слоев (лицевого и тыльного), мм | более 0,2 и менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Материал 3 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 3 | Самоклеящаяся ПВХ пленка |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | не менее 0,075 |  |  |
|  |  |  | Клей | Полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Срок службы пленки, мес | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Макет изображения отметки на пленке | Разрабатывается исполнителем |  |  |
|  |  |  | Качество печати на пленке, dpi | 360 или 720 |  |  |
|  |  |  | Световой материал светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Световой материал | Для внутренней подсветки светового короба следует использовать светодиодный модуль. |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | SMD 2835 или SMD 3030 |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов в модуле, шт | в пределах 1-3 |  |  |
|  |  |  | Светопропускающая линза | наличие |  |  |
|  |  |  | Угол рассеивания, градус ( 0 ) | от 35 х 8 |  |  |
|  |  |  | Диммирование | возможно (значение показателя является неизменным) |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения модуля | теплый белый или белый или холодный белый |  |  |
|  |  |  | Световой поток модуля, лм | при теплом белом цвете свечения свыше 120 или при белом цвете свечения свыше 130 или при холодном белом цвете свечения свыше 135 |  |  |
|  |  |  | Диапазон цветовой температуры модуля, К | при теплом белом цвете свечения 2300-3500 или при белом цвете свечения 5000-8000 или при холодном белом цвете свечения 8000-11000 |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры модуля (длина х ширина х высота), мм | от 37,5 х 22 х 11,8 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность модуля, Вт | до 6 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ток, мА | до 500 |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания, В | необходимо 12±0,5 или 24±0,5 |  |  |
|  |  |  | Параметры внешней питающей сети модуля | напряжение 0,23 кВ с допуском в рамках + 5%... - 5%, частотой 50/60 Гц с допуском в рамках + 2%... - 2%. |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | от -25 до +40 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | свыше IP44 |  |  |
|  |  |  | Количество модулей в изделии, шт | от 9 до 20 |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы изделия | наличие |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы изделия | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал щита и дверцы | ударопрочная оцинкованная сталь с порошковой окраской или ударопрочный влагостойкий пластик с внутренним прорезиненным покрытием |  |  |
|  |  |  | Комплектность | с монтажной платой |  |  |
|  |  |  | Замок на дверце корпуса | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Степень защиты распределительного монтажного щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 54 |  |  |
|  |  |  | Количество распределительных монтажных щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток In, А | 6/10/16 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, А | 4500/6000/10000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP20 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 4 |  |  |
|  |  |  | Блок питания | Должен быть предназначен для подключения низковольтного оборудования (светодиодных модулей) к электрическим сетям. |  |  |
|  |  |  | Тип блока питания | герметичный |  |  |
|  |  |  | Напряжение на выходе блока питания, В | требуется 12±5 % или 24±5 % |  |  |
|  |  |  | Предельное входное напряжение минимум и максимум, В | более 160 и менее 270 |  |  |
|  |  |  | Диапазон частоты переменного тока, Гц | от 47 до 63 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | от IP54 |  |  |
|  |  |  | Количество блоков питания, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Трансформатор | наличие |  |  |
|  |  |  | Трансформатор | Должен быть предназначен для подключения низковольтного оборудования (светящейся нити) к электрическим сетям. |  |  |
|  |  |  | Тип трансформатора | герметичный |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания трансформатора, В | в диапазоне 170-265 |  |  |
|  |  |  | Напряжение на выходе трансформатора, В | требуется 24±5 % |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов по ГОСТ 14254-2015 | свыше IP54 |  |  |
|  |  |  | Количество трансформаторов, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, Вт | < 850 |  |  |
| 15 | Изделие тип 15 |  | Предназначение | Изделие предназначено для оформления дерева в уличных условиях в соответствии с визуализацией размещения на стволе существующего дерева изделия тип 15 в рабочем состоянии (Раздел 3 данного технического задания). Изделие должно состоять из комплекта светящихся нитей. | шт | 6 |
|  |  |  | Светящаяся нить | наличие |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики светящейся нити | Должна быть влагозащищенной, ударопрочной, устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трех переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. В отключенном состоянии все корпусы светодиодов должны быть прозрачными. Места соединения светодиодов с проводом изолированы термоусадочной трубкой. |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения светодиодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | > 9 |  |  |
|  |  |  | Диаметр корпуса светодиода, мм | 4,0-11,0 |  |  |
|  |  |  | Диаметр сечения провода, мм | от 2,2 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода | Медь |  |  |
|  |  |  | Площадь сечения жилы провода, мм² | более 0,45 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | не более 1,1 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети напряжением в диапазоне 220-240 В |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 … +30 |  |  |
|  |  |  | Общая длина светящихся нитей в одном комплекте на одно дерево, м | не менее 600 |  |  |
| 16 | Изделие тип 16 |  | Общие характеристики | В рабочем состоянии должно представлять собой объемное светящееся изделие, предназначенное для использования в уличных условиях для установки на опорах освещения. Изделие должно иметь установочные элементы для крепления изделия на опоры уличного освещения. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с приведенным эскизом изделия тип 16 (Раздел 3 данного технического задания) и в рабочем состоянии соответствовать ему. | шт | 10 |
|  |  |  | Общие размеры изделия | При изготовлении исполнителем необходимо соблюдать пропорции и цвета элементов согласно приведенному эскизу |  |  |
|  |  |  | Высота, мм | не менее 1300 |  |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр, мм | не менее 1300 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие состоит из металлического каркаса с защитой от коррозии, световых материалов, шаров, электротехнических и изоляционных материалов |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе, из труб |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8645-68 или ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 25±10 или 30±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 20±10 или 30±15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | от 1,0 или до 3,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | от 0,348 или до 3,83 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Световой материал | наличие |  |  |
|  |  |  | Световой материал | На каркасе изделия, в соответствии с приведённым эскизом, должны быть установлены световые материалы. Световые материалы должны подчеркивать скульптурные линии изделия. |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 1 | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 1 | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | 3,3 или 2,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити 1 | медь |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | требуется DIP |  |  |
|  |  |  | Форма корпуса диода нити 1 | цилиндрическая или шар |  |  |
|  |  |  | Цвет корпуса диода нити 1 | прозрачный или матовый |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити 1 | статика или с эффектом мерцания не менее 20 % от общего количества диодов |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | 1,25 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 1 с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования материала каркаса, С° | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити 1, м | не менее 30 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 2 | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 2 | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | 3,3 или 2,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити 2 | медь |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | требуется DIP |  |  |
|  |  |  | Форма корпуса диода нити 2 | цилиндрическая или шар |  |  |
|  |  |  | Цвет корпуса диода нити 2 | прозрачный или матовый |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | холодный белый |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити 2 | статика или с эффектом мерцания не менее 20 % от общего количества диодов |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | 1,25 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить 2 с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования материала каркаса, С° | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити 2, м | не менее 20 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 1 | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 1 | Представляет собой гибкий светящийся шнур, состоящий из матовой или прозрачной монолитной ПВХ трубки, внутрь которой запрессованы токопроводящие жилы со светодиодами. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку с рабочим напряжением 650-1000 В и относительным удлинением при разрыве не менее 350 %. Закрепляется на металлическом каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. Для предотвращения попадания влаги внутрь светящегося шнура на конце необходимо использовать заглушку. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура 1 на изделии, м | не менее 7 |  |  |
|  |  |  | Тип светодиодов | DIP |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Тип сечения шнура 1 | круглый |  |  |
|  |  |  | Диаметр шнура 1, мм | не более 19 более 12 |  |  |
|  |  |  | Плотность светодиодов, шт/м | 96/36 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный или с мерцанием |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | IP54/IP65/IP67 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 1 с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящегося шнура 1, В | требуется 230± 5% |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 ... +30 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 2 | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 2 | Представляет собой гибкий светящийся шнур, состоящий из матовой или прозрачной монолитной ПВХ трубки, внутрь которой запрессованы токопроводящие жилы со светодиодами. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку с рабочим напряжением 650-1000 В и относительным удлинением при разрыве не менее 350 %. Закрепляется на металлическом каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. Для предотвращения попадания влаги внутрь светящегося шнура на конце необходимо использовать заглушку. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура 2 на изделии, м | не менее 7 |  |  |
|  |  |  | Тип светодиодов | DIP |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | холодный белый |  |  |
|  |  |  | Тип сечения шнура 2 | круглый |  |  |
|  |  |  | Диаметр шнура 2, мм | не более 19 более 12 |  |  |
|  |  |  | Плотность светодиодов, шт/м | 96/36 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный или с мерцанием |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | IP54/IP65/IP67 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур 2 с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящегося шнура 2, В | требуется 230± 5% |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 ... +30 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шлейф | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся шлейф | Представляет собой шнур-шину с последовательно на равном расстоянии расположенными на нем отводами разной длины, на концах которых расположены светодиодные лампы. |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода шлейфа | медь |  |  |
|  |  |  | Форма корпуса светодиодной лампы шлейфа | цилиндрическая или шар |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | холодный белый |  |  |
|  |  |  | Режим свечения шлейфа | статика |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, С° | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящегося шлейфа, м | не менее 7 |  |  |
|  |  |  | Шары | наличие |  |  |
|  |  |  | Шары | должны быть пластиковые и должны быть установлены на поверхности изделия согласно эскизу |  |  |
|  |  |  | Толщина пластика, мм | не менее 1,5 не более 2,5 |  |  |
|  |  |  | Поверхность | глянцевая/ матовая |  |  |
|  |  |  | Цвета шаров | золотистый |  |  |
|  |  |  | Диаметр шаров, мм | в пределах 100-180 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров, шт | не менее 8 |  |  |
|  |  |  | Электротехнические и изоляционные материалы | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток In, А | 6 или 10 или 16 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, А | 4500 или 6000 или 10000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP20 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Распределительная коробка | наличие |  |  |
|  |  |  | Распределительная коробка | должна быть предназначена для защиты мест соединения проводов и автоматического выключателя. Должна быть влагозащищенной, на корпусе коробки должна быть фабричная маркировка с указанием степени защиты от проникновения твердых предметов и воды свыше IP44 в соответствии с ГОСТ 14254-2015. |  |  |
|  |  |  | Количество коробок, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | наличие |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Требуется провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. |  |  |
|  |  |  | Клемма | наличие |  |  |
|  |  |  | Коммутация проводов | необходимо использовать клемму |  |  |
|  |  |  | Конструктивная особенность клеммы | для зажима каждого провода используется отдельный рычажок |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, Вт | до 300 |  |  |
| 17 | Изделие тип 17 |  | Общее описание | Изделие должно быть предназначено для установки на земле и в рабочем состоянии должно соответствовать приведенному эскизу изделия тип 17 (Раздел 3 данного технического задания). | шт | 1 |
|  |  |  | Размеры изделия | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов. |  |  |
|  |  |  | Высота изделия , мм | от 1135 до 1355 |  |  |
|  |  |  | Длина изделия , мм | от 965 до 1065 |  |  |
|  |  |  | Ширина изделия , мм | от 965 до 1065 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие должно состоять из каркаса, светящихся материалов, электротехнических материалов, дополнительных материалов, шаров. |  |  |
|  |  |  | Каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Каркас | Должен быть выполнен из трубы, проката сортового |  |  |
|  |  |  | Труба для формирования основы каркаса | Должен соответствовать ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 20±10 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы, мм | 20±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | 1,0-2,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | менее 1,68 |  |  |
|  |  |  | Прокат сортовой для формирования вспомогательных элементов каркаса | Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 12 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката сортового, кг | не менее 0,222 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Каркас должен быть покрыт порошковым полимерным покрытием с предварительным грунтованием. |  |  |
|  |  |  | Светящиеся материалы | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. Должна быть низковольтной. |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода нити, мм | от 2,9 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Материал оболочки провода нити | каучук/резина |  |  |
|  |  |  | Диаметр корпуса светодиодов нити, мм | 8,5-11,0 |  |  |
|  |  |  | Цвет корпуса светодиода нити | прозрачный/матовый |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов нити, шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити | С эффектом мигания не менее 20 % от общего количества светодиодов. |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность нити с теплым и холодным белым цветом свечения, Вт/м | 1,05 ± 0,25 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность нити с красным цветом свечения, Вт/м | 1,05 ± 0,25 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов нити, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты нити от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение нити, В | 12/24 |  |  |
|  |  |  | Нить с комплектом подключения и блоком питания | Требуется работа от электрической сети с напряжением 230±10 % В, частотой 50/60 Гц. |  |  |
|  |  |  | Количество нити с холодным белым цветом свечения для расположения на внешней поверхности изделия, м | от 21 |  |  |
|  |  |  | Количество нити с теплым белым цветом свечения для расположения внутри шаров, м | от 39 |  |  |
|  |  |  | Количество нити с красным цветом свечения для расположения внутри шаров, м | от 29 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами и светодиодами внутри. Светящийся шнур закрепляется на каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура с холодным белым цветом свечения на изделии, м | от 20 |  |  |
|  |  |  | Форма сечения шнура | прямоугольная; круглая |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура ( высота х ширина), мм | более 6 х 10 |  |  |
|  |  |  | Расстояние между светодиодами шнура, мм | от 12,5 до 28,0 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность шнура, Вт/м | от 1,15 до 2,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты шнура от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур с комплектом подключения | Требуется работа от электрической сети с напряжением 230±10 % В, частотой 50/60 Гц. |  |  |
|  |  |  | Герметизация мест соединения проводов и шнура | Для герметизации мест соединения проводов и шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку. |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | включает в себя: корпус с дверцей, монтажная планка, замок в дверце, кабельные вводы |  |  |
|  |  |  | Степень защиты щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Материал вводов | латунь/ нержавеющая сталь/самозатухающий нейлон |  |  |
|  |  |  | Материал уплотнителя вводов | неопрен |  |  |
|  |  |  | Конструкция вводов включает в себя | Штуцер, уплотнительное кольцо, герметичная прокладка, прижимная гайка со стопорным механизмом, предотвращающим саморазвинчивание |  |  |
|  |  |  | Степень защиты вводов от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43. На корпусе вводов должна быть фабричная маркировка с указанием степени защиты IP. |  |  |
|  |  |  | Количество щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Коммутация проводов | необходимо использовать клемму |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур клеммы, °С | от -60 до +105 |  |  |
|  |  |  | Конструктивная особенность клеммы | Для зажима каждого провода используется отдельный рычажок. |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение клеммы, В | от 380 |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток клеммы, А | от 30 |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток выключателя, А | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность выключателя, кА | не менее 4,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты выключателя от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | ≥ IP20 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Требуется провод со скрученными или с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В или 380/660 В. |  |  |
|  |  |  | Число жил в проводе | 2-3 |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина оболочки провода, мм | от 0,7 |  |  |
|  |  |  | Номинальное сечение жил провода, мм² | от 0,5 до 2,5 |  |  |
|  |  |  | Блок питания | Должен быть предназначен для подключения низковольтного оборудования на изделии к электрическим сетям. |  |  |
|  |  |  | Напряжение на выходе блока питания, В | требуется 12±5 % или 24±5 % |  |  |
|  |  |  | Предельное входное напряжение блока питания минимум и максимум, В | более 160 и менее 270 |  |  |
|  |  |  | Диапазон частоты переменного тока блока питания, Гц | от 47 до 63 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты блока питания от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP54 |  |  |
|  |  |  | Количество блоков питания, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Дополнительные материалы | Должно быть наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | Должен использоваться для формирования фигурных элементов |  |  |
|  |  |  | Структура материала 1 | Должна быть монолитная, светопропускающая |  |  |
|  |  |  | Цвет материала 1 | Должен быть прозрачный |  |  |
|  |  |  | Толщина материала 1, мм | от 2,8 |  |  |
|  |  |  | Плотность материала 1, г/см³ | от 1,1 |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | Должна быть самоклеящаяся ПВХ пленка |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | не менее 0,075 |  |  |
|  |  |  | Клей на пленке | Должен быть полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Шары | наличие |  |  |
|  |  |  | Шары | Выполнены из прозрачного термопластика. Предназначены для помещения внутри них светящейся нити одинаковой длины. Используются для наполнения внутреннего пространства изделия. |  |  |
|  |  |  | Диаметр одного шара, мм | от 245 до 270 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров с нитью теплого белого цвета свечения, шт | не менее 4 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров с нитью красного цвета свечения, шт | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования изделия, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, Вт | до 200 |  |  |
| 18 | Изделие тип 18 |  | Общее описание | Изделие должно быть предназначено для установки на земле и в рабочем состоянии должно соответствовать приведенному эскизу изделия тип 18 (Раздел 3 данного технического задания). | шт | 1 |
|  |  |  | Размеры | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов. |  |  |
|  |  |  | Высота изделия , мм | от 1435 до 1755 |  |  |
|  |  |  | Длина изделия , мм | от 1065 до 1165 |  |  |
|  |  |  | Ширина изделия , мм | от 1065 до 1165 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие должно состоять из каркаса, светящихся материалов, электротехнических материалов, дополнительных материалов, шаров. |  |  |
|  |  |  | Каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Каркас | Должен быть выполнен из трубы, проката сортового |  |  |
|  |  |  | Труба для формирования основы каркаса | Должен соответствовать ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 20±10 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы, мм | 20±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | 1,0-2,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | менее 1,68 |  |  |
|  |  |  | Прокат сортовой для формирования вспомогательных элементов каркаса | Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 12 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката сортового, кг | не менее 0,222 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Каркас должен быть покрыт порошковым полимерным покрытием с предварительным грунтованием. |  |  |
|  |  |  | Светящиеся материалы | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. Должна быть низковольтной. |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода нити, мм | от 2,9 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Материал оболочки провода нити | каучук/резина |  |  |
|  |  |  | Диаметр корпуса светодиодов нити, мм | 8,5-11,0 |  |  |
|  |  |  | Цвет корпуса светодиода нити | прозрачный/матовый |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов нити, шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити | С эффектом мигания не менее 20 % от общего количества светодиодов. |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность нити с теплым и холодным белым цветом свечения, Вт/м | 1,05 ± 0,25 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность нити с красным цветом свечения, Вт/м | 1,05 ± 0,25 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов нити, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты нити от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение нити, В | 12/24 |  |  |
|  |  |  | Нить с комплектом подключения и блоком питания | Требуется работа от электрической сети с напряжением 230±10 % В, частотой 50/60 Гц. |  |  |
|  |  |  | Количество нити с холодным белым цветом свечения для расположения на внешней поверхности изделия, м | от 39 |  |  |
|  |  |  | Количество нити с теплым белым цветом свечения для расположения внутри шаров, м | от 49 |  |  |
|  |  |  | Количество нити с красным цветом свечения для расположения внутри шаров, м | от 39 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами и светодиодами внутри. Светящийся шнур закрепляется на каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура с холодным белым цветом свечения на изделии, м | от 24 |  |  |
|  |  |  | Форма сечения шнура | прямоугольная; круглая |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура ( высота х ширина), мм | более 6 х 10 |  |  |
|  |  |  | Расстояние между светодиодами шнура, мм | от 12,5 до 28,0 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность шнура, Вт/м | от 1,15 до 2,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты шнура от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур с комплектом подключения | Требуется работа от электрической сети с напряжением 230±10 % В, частотой 50/60 Гц. |  |  |
|  |  |  | Герметизация мест соединения проводов и шнура | Для герметизации мест соединения проводов и шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку. |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | включает в себя: корпус с дверцей, монтажная планка, замок в дверце, кабельные вводы |  |  |
|  |  |  | Степень защиты щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Материал вводов | латунь/ нержавеющая сталь/самозатухающий нейлон |  |  |
|  |  |  | Материал уплотнителя вводов | неопрен |  |  |
|  |  |  | Конструкция вводов включает в себя | Штуцер, уплотнительное кольцо, герметичная прокладка, прижимная гайка со стопорным механизмом, предотвращающим саморазвинчивание |  |  |
|  |  |  | Степень защиты вводов от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43. На корпусе вводов должна быть фабричная маркировка с указанием степени защиты IP. |  |  |
|  |  |  | Количество щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Коммутация проводов | необходимо использовать клемму |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур клеммы, °С | от -60 до +105 |  |  |
|  |  |  | Конструктивная особенность клеммы | Для зажима каждого провода используется отдельный рычажок. |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение клеммы, В | от 380 |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток клеммы, А | от 30 |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток выключателя, А | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность выключателя, кА | не менее 4,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты выключателя от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | ≥ IP20 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Требуется провод со скрученными или с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В или 380/660 В. |  |  |
|  |  |  | Число жил в проводе | 2-3 |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина оболочки провода, мм | от 0,7 |  |  |
|  |  |  | Номинальное сечение жил провода, мм² | от 0,5 до 2,5 |  |  |
|  |  |  | Блок питания | Должен быть предназначен для подключения низковольтного оборудования на изделии к электрическим сетям. |  |  |
|  |  |  | Напряжение на выходе блока питания, В | требуется 12±5 % или 24±5 % |  |  |
|  |  |  | Предельное входное напряжение блока питания минимум и максимум, В | более 160 и менее 270 |  |  |
|  |  |  | Диапазон частоты переменного тока блока питания, Гц | от 47 до 63 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты блока питания от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP54 |  |  |
|  |  |  | Количество блоков питания, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Дополнительные материалы | Должно быть наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | Должен использоваться для формирования фигурных элементов |  |  |
|  |  |  | Структура материала 1 | Должна быть монолитная, светопропускающая |  |  |
|  |  |  | Цвет материала 1 | Должен быть прозрачный |  |  |
|  |  |  | Толщина материала 1, мм | от 2,8 |  |  |
|  |  |  | Плотность материала 1, г/см³ | от 1,1 |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | Должна быть самоклеящаяся ПВХ пленка |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | не менее 0,075 |  |  |
|  |  |  | Клей на пленке | Должен быть полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Шары | наличие |  |  |
|  |  |  | Шары | Выполнены из прозрачного термопластика. Предназначены для помещения внутри них светящейся нити одинаковой длины. Используются для наполнения внутреннего пространства изделия. |  |  |
|  |  |  | Диаметр одного шара, мм | от 245 до 270 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров с нитью теплого белого цвета свечения, шт | не менее 5 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров с нитью красного цвета свечения, шт | не менее 4 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования изделия, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, Вт | до 250 |  |  |
| 19 | Изделие тип 19 |  | Общее описание | Изделие должно быть предназначено для установки на земле и в рабочем состоянии должно соответствовать приведенному эскизу изделия тип 19 (Раздел 3 данного технического задания). | шт | 1 |
|  |  |  | Размеры | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов. |  |  |
|  |  |  | Высота изделия , мм | от 1435 до 1755 |  |  |
|  |  |  | Длина изделия , мм | от 965 до 1165 |  |  |
|  |  |  | Ширина изделия , мм | от 995 до 1095 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие должно состоять из каркаса, светящихся материалов, электротехнических материалов, дополнительных материалов, шаров. |  |  |
|  |  |  | Каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Каркас | Должен быть выполнен из трубы, проката сортового |  |  |
|  |  |  | Труба для формирования основы каркаса | Должен соответствовать ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 20±10 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы, мм | 20±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | 1,0-2,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | менее 1,68 |  |  |
|  |  |  | Прокат сортовой для формирования вспомогательных элементов каркаса | Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 12 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката сортового, кг | не менее 0,222 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Каркас должен быть покрыт порошковым полимерным покрытием с предварительным грунтованием. |  |  |
|  |  |  | Светящиеся материалы | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. Должна быть низковольтной. |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода нити, мм | от 2,9 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Материал оболочки провода нити | каучук/резина |  |  |
|  |  |  | Диаметр корпуса светодиодов нити, мм | 8,5-11,0 |  |  |
|  |  |  | Цвет корпуса светодиода нити | прозрачный/матовый |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов нити, шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити | С эффектом мигания не менее 20 % от общего количества светодиодов. |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность нити с теплым и холодным белым цветом свечения, Вт/м | 1,05 ± 0,25 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность нити с красным цветом свечения, Вт/м | 1,05 ± 0,25 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов нити, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты нити от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение нити, В | 12/24 |  |  |
|  |  |  | Нить с комплектом подключения и блоком питания | Требуется работа от электрической сети с напряжением 230±10 % В, частотой 50/60 Гц. |  |  |
|  |  |  | Количество нити с холодным белым цветом свечения для расположения на внешней поверхности изделия, м | от 39 |  |  |
|  |  |  | Количество нити с теплым белым цветом свечения для расположения внутри шаров, м | от 49 |  |  |
|  |  |  | Количество нити с красным цветом свечения для расположения внутри шаров, м | от 39 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами и светодиодами внутри. Светящийся шнур закрепляется на каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура с холодным белым цветом свечения на изделии, м | от 24 |  |  |
|  |  |  | Форма сечения шнура | прямоугольная; круглая |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура ( высота х ширина), мм | более 6 х 10 |  |  |
|  |  |  | Расстояние между светодиодами шнура, мм | от 12,5 до 28,0 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность шнура, Вт/м | от 1,15 до 2,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты шнура от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур с комплектом подключения | Требуется работа от электрической сети с напряжением 230±10 % В, частотой 50/60 Гц. |  |  |
|  |  |  | Герметизация мест соединения проводов и шнура | Для герметизации мест соединения проводов и шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку. |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | включает в себя: корпус с дверцей, монтажная планка, замок в дверце, кабельные вводы |  |  |
|  |  |  | Степень защиты щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Материал вводов | латунь/ нержавеющая сталь/самозатухающий нейлон |  |  |
|  |  |  | Материал уплотнителя вводов | неопрен |  |  |
|  |  |  | Конструкция вводов включает в себя | Штуцер, уплотнительное кольцо, герметичная прокладка, прижимная гайка со стопорным механизмом, предотвращающим саморазвинчивание |  |  |
|  |  |  | Степень защиты вводов от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43. На корпусе вводов должна быть фабричная маркировка с указанием степени защиты IP. |  |  |
|  |  |  | Количество щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Коммутация проводов | необходимо использовать клемму |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур клеммы, °С | от -60 до +105 |  |  |
|  |  |  | Конструктивная особенность клеммы | Для зажима каждого провода используется отдельный рычажок. |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение клеммы, В | от 380 |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток клеммы, А | от 30 |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток выключателя, А | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность выключателя, кА | не менее 4,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты выключателя от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | ≥ IP20 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Требуется провод со скрученными или с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В или 380/660 В. |  |  |
|  |  |  | Число жил в проводе | 2-3 |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина оболочки провода, мм | от 0,7 |  |  |
|  |  |  | Номинальное сечение жил провода, мм² | от 0,5 до 2,5 |  |  |
|  |  |  | Блок питания | Должен быть предназначен для подключения низковольтного оборудования на изделии к электрическим сетям. |  |  |
|  |  |  | Напряжение на выходе блока питания, В | требуется 12±5 % или 24±5 % |  |  |
|  |  |  | Предельное входное напряжение блока питания минимум и максимум, В | более 160 и менее 270 |  |  |
|  |  |  | Диапазон частоты переменного тока блока питания, Гц | от 47 до 63 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты блока питания от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP54 |  |  |
|  |  |  | Количество блоков питания, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Дополнительные материалы | Должно быть наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | Должен использоваться для формирования фигурных элементов |  |  |
|  |  |  | Структура материала 1 | Должна быть монолитная, светопропускающая |  |  |
|  |  |  | Цвет материала 1 | Должен быть прозрачный |  |  |
|  |  |  | Толщина материала 1, мм | от 2,8 |  |  |
|  |  |  | Плотность материала 1, г/см³ | от 1,1 |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | Должна быть самоклеящаяся ПВХ пленка |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | не менее 0,075 |  |  |
|  |  |  | Клей на пленке | Должен быть полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Шары | наличие |  |  |
|  |  |  | Шары | Выполнены из прозрачного термопластика. Предназначены для помещения внутри них светящейся нити одинаковой длины. Используются для наполнения внутреннего пространства изделия. |  |  |
|  |  |  | Диаметр одного шара, мм | от 245 до 270 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров с нитью теплого белого цвета свечения, шт | не менее 5 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров с нитью красного цвета свечения, шт | не менее 4 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования изделия, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, Вт | до 250 |  |  |
| 20 | Изделие тип 20 |  | Общее описание | Изделие должно быть предназначено для установки на земле и в рабочем состоянии должно соответствовать приведенному эскизу изделия тип 20 (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки). | шт | 1 |
|  |  |  | Размеры | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов. |  |  |
|  |  |  | Высота изделия , мм | от 1075 до 1255 |  |  |
|  |  |  | Длина изделия , мм | от 965 до 1165 |  |  |
|  |  |  | Ширина изделия , мм | от 995 до 1095 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие должно состоять из каркаса, светящихся материалов, электротехнических материалов, дополнительных материалов, шаров. |  |  |
|  |  |  | Каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Каркас | Должен быть выполнен из трубы, проката сортового |  |  |
|  |  |  | Труба для формирования основы каркаса | Должен соответствовать ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 20±10 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы, мм | 20±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | 1,0-2,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | менее 1,68 |  |  |
|  |  |  | Прокат сортовой для формирования вспомогательных элементов каркаса | Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 12 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката сортового, кг | не менее 0,222 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Каркас должен быть покрыт порошковым полимерным покрытием с предварительным грунтованием. |  |  |
|  |  |  | Светящиеся материалы | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. Должна быть низковольтной. |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода нити, мм | от 2,9 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Материал оболочки провода нити | каучук/резина |  |  |
|  |  |  | Диаметр корпуса светодиодов нити, мм | 8,5-11,0 |  |  |
|  |  |  | Цвет корпуса светодиода нити | прозрачный/матовый |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов нити, шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити | С эффектом мигания не менее 20 % от общего количества светодиодов. |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность нити с теплым и холодным белым цветом свечения, Вт/м | 1,05 ± 0,25 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность нити с красным цветом свечения, Вт/м | 1,05 ± 0,25 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов нити, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты нити от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение нити, В | 12/24 |  |  |
|  |  |  | Нить с комплектом подключения и блоком питания | Требуется работа от электрической сети с напряжением 230±10 % В, частотой 50/60 Гц. |  |  |
|  |  |  | Количество нити с холодным белым цветом свечения для расположения на внешней поверхности изделия, м | от 39 |  |  |
|  |  |  | Количество нити с теплым белым цветом свечения для расположения внутри шаров, м | от 49 |  |  |
|  |  |  | Количество нити с красным цветом свечения для расположения внутри шаров, м | от 39 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами и светодиодами внутри. Светящийся шнур закрепляется на каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура с холодным белым цветом свечения на изделии, м | от 24 |  |  |
|  |  |  | Форма сечения шнура | прямоугольная; круглая |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура ( высота х ширина), мм | более 6 х 10 |  |  |
|  |  |  | Расстояние между светодиодами шнура, мм | от 12,5 до 28,0 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность шнура, Вт/м | от 1,15 до 2,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты шнура от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур с комплектом подключения | Требуется работа от электрической сети с напряжением 230±10 % В, частотой 50/60 Гц. |  |  |
|  |  |  | Герметизация мест соединения проводов и шнура | Для герметизации мест соединения проводов и шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку. |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | включает в себя: корпус с дверцей, монтажная планка, замок в дверце, кабельные вводы |  |  |
|  |  |  | Степень защиты щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Материал вводов | латунь/ нержавеющая сталь/самозатухающий нейлон |  |  |
|  |  |  | Материал уплотнителя вводов | неопрен |  |  |
|  |  |  | Конструкция вводов включает в себя | Штуцер, уплотнительное кольцо, герметичная прокладка, прижимная гайка со стопорным механизмом, предотвращающим саморазвинчивание |  |  |
|  |  |  | Степень защиты вводов от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43. На корпусе вводов должна быть фабричная маркировка с указанием степени защиты IP. |  |  |
|  |  |  | Количество щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Коммутация проводов | необходимо использовать клемму |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур клеммы, °С | от -60 до +105 |  |  |
|  |  |  | Конструктивная особенность клеммы | Для зажима каждого провода используется отдельный рычажок. |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение клеммы, В | от 380 |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток клеммы, А | от 30 |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток выключателя, А | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность выключателя, кА | не менее 4,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты выключателя от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | ≥ IP20 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Требуется провод со скрученными или с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В или 380/660 В. |  |  |
|  |  |  | Число жил в проводе | 2-3 |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина оболочки провода, мм | от 0,7 |  |  |
|  |  |  | Номинальное сечение жил провода, мм² | от 0,5 до 2,5 |  |  |
|  |  |  | Блок питания | Должен быть предназначен для подключения низковольтного оборудования на изделии к электрическим сетям. |  |  |
|  |  |  | Напряжение на выходе блока питания, В | требуется 12±5 % или 24±5 % |  |  |
|  |  |  | Предельное входное напряжение блока питания минимум и максимум, В | более 160 и менее 270 |  |  |
|  |  |  | Диапазон частоты переменного тока блока питания, Гц | от 47 до 63 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты блока питания от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP54 |  |  |
|  |  |  | Количество блоков питания, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Дополнительные материалы | Должно быть наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | Должен использоваться для формирования фигурных элементов |  |  |
|  |  |  | Структура материала 1 | Должна быть монолитная, светопропускающая |  |  |
|  |  |  | Цвет материала 1 | Должен быть прозрачный |  |  |
|  |  |  | Толщина материала 1, мм | от 2,8 |  |  |
|  |  |  | Плотность материала 1, г/см³ | от 1,1 |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | Должна быть самоклеящаяся ПВХ пленка |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | не менее 0,075 |  |  |
|  |  |  | Клей на пленке | Должен быть полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Шары | наличие |  |  |
|  |  |  | Шары | Выполнены из прозрачного термопластика. Предназначены для помещения внутри них светящейся нити одинаковой длины. Используются для наполнения внутреннего пространства изделия. |  |  |
|  |  |  | Диаметр одного шара, мм | от 245 до 270 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров с нитью теплого белого цвета свечения, шт | не менее 4 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров с нитью красного цвета свечения, шт | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования изделия, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, Вт | до 200 |  |  |
| 21 | Изделие тип 21 |  | Общее описание | Изделие должно быть предназначено для установки на земле и в рабочем состоянии должно соответствовать приведенному эскизу. | шт | 1 |
|  |  |  | Размеры | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции элементов. |  |  |
|  |  |  | Высота изделия , мм | от 605 до 705 |  |  |
|  |  |  | Длина изделия , мм | от 965 до 1165 |  |  |
|  |  |  | Ширина изделия , мм | от 995 до 1095 |  |  |
|  |  |  | Составляющие | Изделие должно состоять из каркаса, светящихся материалов, электротехнических материалов, дополнительных материалов, шаров. |  |  |
|  |  |  | Каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Каркас | Должен быть выполнен из трубы, проката сортового |  |  |
|  |  |  | Труба для формирования основы каркаса | Должен соответствовать ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 20±10 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы, мм | 20±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | 1,0-2,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | менее 1,68 |  |  |
|  |  |  | Прокат сортовой для формирования вспомогательных элементов каркаса | Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 12 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката сортового, кг | не менее 0,222 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Каркас должен быть покрыт порошковым полимерным покрытием с предварительным грунтованием. |  |  |
|  |  |  | Светящиеся материалы | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. Должна быть низковольтной. |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода нити, мм | от 2,9 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Материал оболочки провода нити | каучук/резина |  |  |
|  |  |  | Диаметр корпуса светодиодов нити, мм | 8,5-11,0 |  |  |
|  |  |  | Цвет корпуса светодиода нити | прозрачный/матовый |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов нити, шт/м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Режим свечения нити | С эффектом мигания не менее 20 % от общего количества светодиодов. |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность нити с теплым и холодным белым цветом свечения, Вт/м | 1,05 ± 0,25 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность нити с красным цветом свечения, Вт/м | 1,05 ± 0,25 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов нити, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты нити от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение нити, В | 12/24 |  |  |
|  |  |  | Нить с комплектом подключения и блоком питания | Требуется работа от электрической сети с напряжением 230±10 % В, частотой 50/60 Гц. |  |  |
|  |  |  | Количество нити с холодным белым цветом свечения для расположения на внешней поверхности изделия, м | от 9 |  |  |
|  |  |  | Количество нити с теплым белым цветом свечения для расположения внутри шаров, м | от 29 |  |  |
|  |  |  | Количество нити с красным цветом свечения для расположения внутри шаров, м | от 29 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами и светодиодами внутри. Светящийся шнур закрепляется на каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура с холодным белым цветом свечения на изделии, м | от 14 |  |  |
|  |  |  | Форма сечения шнура | прямоугольная; круглая |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура ( высота х ширина), мм | более 6 х 10 |  |  |
|  |  |  | Расстояние между светодиодами шнура, мм | от 12,5 до 28,0 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность шнура, Вт/м | от 1,15 до 2,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты шнура от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур с комплектом подключения | Требуется работа от электрической сети с напряжением 230±10 % В, частотой 50/60 Гц. |  |  |
|  |  |  | Герметизация мест соединения проводов и шнура | Для герметизации мест соединения проводов и шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку. |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | включает в себя: корпус с дверцей, монтажная планка, замок в дверце, кабельные вводы |  |  |
|  |  |  | Степень защиты щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43 |  |  |
|  |  |  | Материал вводов | латунь/ нержавеющая сталь/самозатухающий нейлон |  |  |
|  |  |  | Материал уплотнителя вводов | неопрен |  |  |
|  |  |  | Конструкция вводов включает в себя | Штуцер, уплотнительное кольцо, герметичная прокладка, прижимная гайка со стопорным механизмом, предотвращающим саморазвинчивание |  |  |
|  |  |  | Степень защиты вводов от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP43. На корпусе вводов должна быть фабричная маркировка с указанием степени защиты IP. |  |  |
|  |  |  | Количество щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Коммутация проводов | необходимо использовать клемму |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур клеммы, °С | от -60 до +105 |  |  |
|  |  |  | Конструктивная особенность клеммы | Для зажима каждого провода используется отдельный рычажок. |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение клеммы, В | от 380 |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток клеммы, А | от 30 |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток выключателя, А | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность выключателя, кА | не менее 4,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты выключателя от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | ≥ IP20 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Требуется провод со скрученными или с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В или 380/660 В. |  |  |
|  |  |  | Число жил в проводе | 2-3 |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина оболочки провода, мм | от 0,7 |  |  |
|  |  |  | Номинальное сечение жил провода, мм² | от 0,5 до 2,5 |  |  |
|  |  |  | Блок питания | Должен быть предназначен для подключения низковольтного оборудования на изделии к электрическим сетям. |  |  |
|  |  |  | Напряжение на выходе блока питания, В | требуется 12±5 % или 24±5 % |  |  |
|  |  |  | Предельное входное напряжение блока питания минимум и максимум, В | более 160 и менее 270 |  |  |
|  |  |  | Диапазон частоты переменного тока блока питания, Гц | от 47 до 63 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты блока питания от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | выше IP54 |  |  |
|  |  |  | Количество блоков питания, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Дополнительные материалы | Должно быть наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | Должен использоваться для формирования фигурных элементов |  |  |
|  |  |  | Структура материала 1 | Должна быть монолитная, светопропускающая |  |  |
|  |  |  | Цвет материала 1 | Должен быть прозрачный |  |  |
|  |  |  | Толщина материала 1, мм | от 2,8 |  |  |
|  |  |  | Плотность материала 1, г/см³ | от 1,1 |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | Должна быть самоклеящаяся ПВХ пленка |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | не менее 0,075 |  |  |
|  |  |  | Клей на пленке | Должен быть полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Шары | наличие |  |  |
|  |  |  | Шары | Выполнены из прозрачного термопластика. Предназначены для помещения внутри них светящейся нити одинаковой длины. Используются для наполнения внутреннего пространства изделия. |  |  |
|  |  |  | Диаметр одного шара, мм | от 245 до 270 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров с нитью теплого белого цвета свечения, шт | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Количество шаров с нитью красного цвета свечения, шт | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования изделия, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность изделия, Вт | до 150 |  |  |
| 22 | Изделие тип 22 |  | Предназначение | Изделие надлежит использовать для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения | шт | 1 |
|  |  |  | Общие характеристики | В работающем и собранном состоянии представляет собой изделие в виде конуса высотой не менее 10 метров со световыми и несветовыми предметами оформления, а также оградкой. Изделие изготавливается в соответствии с приведенным эскизом изделия тип 22 (Раздел 3 данного технического задания). |  |  |
|  |  |  | Комплектация | В комплект входят: металлический каркас основание, образующий конус,- 1 комплект, оградка - 1 комплект, несветовые предметы оформления и световые предметы оформления, электротехнические материалы |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас основание, образующий конус 1 комплект | Наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас основание, образующий конус | Должен представлять собой конструкцию, предназначенную для эксплуатации в уличных условиях, должен соответствовать СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (с Изменениями) в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия. |  |  |
|  |  |  | Тип конструкции | каркасная |  |  |
|  |  |  | Высота конструкции в сборе, м | не менее 10 |  |  |
|  |  |  | Общий вес конструкции, без пригруза, кг | 640÷670 |  |  |
|  |  |  | Площадь боковой поверхности , м2 | 61,5÷62,5 |  |  |
|  |  |  | Длина основания конструкции , м | до 13 |  |  |
|  |  |  | Каркасное основание, технические характеристики | Металлический каркас основание, образующий конус, представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию |  |  |
|  |  |  |  | Структурная схема каркаса: |  |  |
|  |  |  |  | - центральный ствол - из труб круглого сечения. |  |  |
|  |  |  |  | - боковые наклонные стойки, образующие форму конуса - из труб прямоугольного сечения. |  |  |
|  |  |  |  | -Наклонные стойки (диагонали) и ствол соединяются горизонталями и раскосами, что обеспечивает жесткость и устойчивость конструкции. |  |  |
|  |  |  |  | - на боковых наклонных стойках закреплены кронштейны с определенным шагом для крепления сегментов колец. |  |  |
|  |  |  |  | - кольца и стойки каркаса – разборные для удобства транспортировки и монтажа. |  |  |
|  |  |  |  | -соединительные детали и звенья - унифицированы и предварительно собраны в заводских условиях, что облегчает сборку – разборку зимой при низких температурах. |  |  |
|  |  |  |  | - конструкция каркаса позволяет производить монтаж и навеску предметов оформления с минимальным использованием подъемных механизмов (автовышки). |  |  |
|  |  |  |  | - обязательно присутствие центрального ствола, проходящего сверху вниз по всей конструкции и наличие связей между центральным стволом и каркасом. |  |  |
|  |  |  |  | - все детали металлокаркаса покрыты антикоррозийной порошковой краской. |  |  |
|  |  |  |  | - наличие комплекта тросов диаметром 5-6 мм. Протяжка троса осуществляется по выбору – сверху и снизу конструкции. |  |  |
|  |  |  |  | Усилие натяжения троса требуется не менее 50 кг. |  |  |
|  |  |  |  | - детали каркаса имеют маркировочное обозначение, наименование детали и ее описание, а также паспортный номер детали |  |  |
|  |  |  |  | - несущие металлоконструкции изготовлены по проекту, разработанному специализированной организацией и в соответствие с требованиями соответствующих нормативных документов. |  |  |
|  |  |  |  | - имеет сертификат соответствия, в т.ч. пожарной безопасности. |  |  |
|  |  |  |  | -имеет схему сборки |  |  |
|  |  |  | Верхушка, шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Ствол тип 1 , шт | 2 |  |  |
|  |  |  | Ствол тип 2, шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Горизонталь тип 1, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Горизонталь тип 2, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Горизонталь тип 3, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Диагональ тип 1, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Диагональ тип 2, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Стакан , шт | в пределах 2-3 |  |  |
|  |  |  | Опора , шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Раскос тип 1, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Раскос тип 2, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Раскос тип 3, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 1, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 2, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 3, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 4, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 5, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 6, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 7, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 8, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 9, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 10, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 11, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 12, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 13, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 14, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Соединитель , шт | в пределах 12-14 |  |  |
|  |  |  | Башмак, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Хвойная верхушка, шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Оградка | Наличие |  |  |
|  |  |  | Оградка | Должна быть предназначена для ограждения конструкции и ограничения доступа. |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики | Должна состоять из одинаковых секций, скрепленных между собой |  |  |
|  |  |  | Размер одной секции, высота х ширина , м | от 1,0 х 1,0 |  |  |
|  |  |  | Количество секций, шт | не менее 14 |  |  |
|  |  |  | Составляющие оградки | металлический каркас секции с защитой от коррозии, облицовочный материал секции, самоклеящаяся ПВХ пленка |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас секции с защитой от коррозии | Наличие |  |  |
|  |  |  | Материал каркаса | необходимо использовать, в том числе, трубы стальные профильные с защитой от коррозии |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8645-68 или ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | от 15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы/Наружный размер стороны А трубы, мм | от 15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | от 1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | от 0,841 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Наличие |  |  |
|  |  |  | Структура материала | Прочные и гибкие полимерные листы с ячеистой структурой. Два тонких листа пластика соединены межу собой жесткими перемычками, образующими ячейки (соты). |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | от 5 |  |  |
|  |  |  | Обработка облицовочного материала | лицевые стороны должны быть оклеены самоклеющейся ПВХ пленкой |  |  |
|  |  |  | Самоклеящаяся ПВХ пленка | Наличие |  |  |
|  |  |  | Самоклеящаяся ПВХ пленка | должна быть со стойкими полимерными пластификаторами, обеспечивающими ее эластичность и стабильность размеров |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | более 0,07 |  |  |
|  |  |  | Клей | Полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Срок службы пленки, мес | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Несветовые предметы оформления | Наличие |  |  |
|  |  |  | Несветовые предметы оформления | должны быть не менее двух типов: хвоя для установки на металлический каркас, образующий конус и комплект, состоящий из пластиковых сфер |  |  |
|  |  |  | Хвоя для установки на металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Количество хвой, шт | не менее 476 |  |  |
|  |  |  | Цвет хвои | Зеленый |  |  |
|  |  |  | Материал хвои | Леска из ПВХ или пленка из ПВХ |  |  |
|  |  |  | Длина хвои тип 1, мм | от 590 до 620 |  |  |
|  |  |  | Длина хвои тип 2, мм | от 280 до 350 |  |  |
|  |  |  | Количество хвои тип 1, шт | не менее 428 |  |  |
|  |  |  | Количество хвои тип2, шт | не менее 48 |  |  |
|  |  |  | Комплект пластиковых сфер | наличие |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики сфер | должны быть пластиковые не менее двух диаметров и не менее трех цветов, предназначены для использования на улице |  |  |
|  |  |  | Толщина пластика, мм | 1,5-2,5 |  |  |
|  |  |  | Цвет несветовой сферы тип 1 | золотистый |  |  |
|  |  |  | Цвет несветовой сферы тип 2 | красный |  |  |
|  |  |  | Цвет несветовой сферы тип 3 | зеленый |  |  |
|  |  |  | Количество несветовых сфер в изделии, шт | золотистого цвета диаметром в пределах 100-120 мм не менее 80, красного цвета диаметром в пределах 100-120 мм не менее 80, зеленого цвета диаметром в пределах 100-120 мм не менее 80 и красного цвета диаметром в пределах 150-200 мм не менее 90, золотистого цвета диаметром в пределах 150-200 мм не менее 90, зеленого цвета диаметром в пределах 150-200 мм не менее 70 мм |  |  |
|  |  |  | Светящиеся предметы оформления | Наличие |  |  |
|  |  |  | Светящиеся предметы оформления | должны быть четырех типов: тип 1 для установки на вершине металлического каркаса основания, образующего конус, тип 2 комплект светящихся нитей для установки на поверхности изделия , тип 3 световые линии, тип 4 световые фигуры |  |  |
|  |  |  | Светящийся предмет оформления тип 1 | Наличие |  |  |
|  |  |  | Характеристики | Представляет собой элемент, схожий по контурам со звездой и имеющий свечение в работающем состоянии |  |  |
|  |  |  | Возможность крепления и фиксации светящегося предмета оформления тип 1 на изделия | Наличие |  |  |
|  |  |  | Высота , мм | от 950 до 1200 |  |  |
|  |  |  | Ширина , мм | от 700 до 1200 |  |  |
|  |  |  | Количество светящегося предмета оформления тип 1, шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Комплектация | Металлический каркас с защитой от коррозии, светящаяся нить |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас с защитой от коррозии | Наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | должен быть выполнен, в том числе, из проката |  |  |
|  |  |  | Прокат | должен соответствовать ГОСТ 2591-2006 или ГОСТ 2590-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 10 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,385 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить для установки на светящийся предмет оформления тип 1 | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, состоящую из двух или трёх переплетенных проводов, с последовательно расположенными на них светодиодами. |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | 3,3 или 2,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | не менее 10 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | не более 1,2 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити , м | не менее 40 |  |  |
|  |  |  | Светящийся предмет оформления тип 2 | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся предмет оформления тип 2 | должен представлять собой комплект светящихся нитей |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики светящейся нити | Должна быть влагозащищенной, ударопрочной, устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Представляет собой основную шину, с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения светодиодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети напряжением в диапазоне от 220 до 240 В |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 … +30 |  |  |
|  |  |  | Общая длина комплекта светящихся нитей, м | не менее 520 |  |  |
|  |  |  | Светящийся предмет оформления тип 3 - световые линии | наличие |  |  |
|  |  |  | Световые линии | должны размещаться на поверхности и в рабочем состоянии иметь свечение. Общая длина световых линий на изделии должна быть не менее 55 метров. Расположение световых линий должно быть в соответствии с эскизом изделия тип 22 (Раздел 3 данного технического задания). |  |  |
|  |  |  | Составляющие светящегося предмета элемента тип 3 "световые линии" | должен состоять из облицовочных материалов, светового материала |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Наличие |  |  |
|  |  |  | Структура материала | монолитная, светопропускающая |  |  |
|  |  |  | Цвет | белый или молочный или прозрачный |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | более 2 |  |  |
|  |  |  | Световой материал | Наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | Представляет собой гибкий светящийся шнур, состоящий из матовой или прозрачной монолитной ПВХ трубки, внутрь которой запрессованы токопроводящие жилы со светодиодами. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку с рабочим напряжением 650-1000 В и относительным удлинением при разрыве не менее 350 %. Закрепляется на металлическом каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. Для предотвращения попадания влаги внутрь светящегося шнура на конце необходимо использовать заглушку. |  |  |
|  |  |  | Общее количество шнура на светящемся предмете оформления тип 3, м | не менее 110 |  |  |
|  |  |  | Тип светодиодов | DIP |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Тип сечения шнура | круглый |  |  |
|  |  |  | Диаметр шнура, мм | не более 19 более 12 |  |  |
|  |  |  | Плотность светодиодов, шт/м | 96/36 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный или с мерцанием |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | IP54/IP65/IP67 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне от 220 до 240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящегося шнура, В | требуется 230± 5% |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 ... +30 |  |  |
|  |  |  | Светящийся предмет оформления тип 4 - световые фигуры | наличие |  |  |
|  |  |  | Световые фигуры | должны создавать силуэт медведя большого и медведя маленького и в рабочем состоянии иметь свечение. |  |  |
|  |  |  | Световая фигура "медведь большой" | наличие |  |  |
|  |  |  | Количество световых фигур "медведь большой", шт | не менее 2 |  |  |
|  |  |  | Общие размеры световой фигуры "медведь большой" | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции согласно приведенному примерному изображению световой фигуры "медведь большой". (Раздел 3 данного технического задания) |  |  |
|  |  |  | Высота световой фигуры "медведь большой", мм | от 2400 до 2700 |  |  |
|  |  |  | Ширина световой фигуры "медведь большой", мм | от 2400 до 2700 |  |  |
|  |  |  | Составляющие световой фигуры "медведь большой" | Изделие должно состоять из металлического каркаса с защитой от коррозии, световых материалов, соединительного провода |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, трубы стальной, проката, полосы стальной |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы , мм | от 10 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы , мм | от 10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | до 2,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | до 1,70 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 14 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,222 |  |  |
|  |  |  | Размер полосы стальной (Ширина х Толщина), мм | от 15х1,5 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии незащищенного металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Световые материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Световые материалы | должен образовывать световые контуры и линии световой фигуры "медведь большой" и должны быть двух типов: светящийся шнур и светящаяся нить |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | На каркасе световой фигуры "медведь большой" установлен светящийся шнур, образующий контуры и линии светового рисунка элемента. Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами, и SMD или DIP светодиодами внутри. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку. Светящийся шнур закрепляется на металлическом каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура на 1 световой фигуре "медведь большой", м | не менее 27 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура (Высота), мм | в пределах 10-13 |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура (Ширина), мм | в пределах 10-13 |  |  |
|  |  |  | Расстояние между светодиодами, см | не более 2,77 |  |  |
|  |  |  | Количество жил, шт | 2/3 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный или каждый шестой диод мигает белым цветом |  |  |
|  |  |  | Срок службы светодиодов, час | требуется не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, Вт/м | ≈ 1,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Рабочее напряжение светящегося шнура, В | в диапазоне 220-240 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 ... +30 |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений светящегося шнура | наличие |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений | следует использовать термоусадочную клеевую трубку |  |  |
|  |  |  | Материал трубки | Полиолефин |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики | По всей внутренней поверхности термоусадочной трубки методом соэкструзии должен быть нанесен слой термоплавкого клея. В процессе термического воздействия, при усадке трубки клеевой подслой должен расплавляться, заполнять все неровности микрорельефа и обеспечивать полную герметичность соединений. |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. В отключенном состоянии все корпусы светодиодов должны быть прозрачными или матовыми. Места соединения светодиодов с проводом изолированы термоусадочной трубкой. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Форма корпуса диода светящейся нити | цилиндрическая или шар |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | требуется DIP |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | не менее 10 не более 15 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | не менее 2,3 не более 3,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | ≈ 1,1 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити на 1 световой фигуре "медведь большой", м | не менее 40 |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | наличие |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Требуется провод со скрученными или с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В или 380/660 В. |  |  |
|  |  |  | Световая фигура "медведь маленький" | наличие |  |  |
|  |  |  | Количество световых фигур "медведь маленький", шт | не менее 2 |  |  |
|  |  |  | Общие размеры световой фигуры "медведь маленький" | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции согласно приведенному примерному изображению световой фигуры "медведь маленький". (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки) |  |  |
|  |  |  | Высота световой фигуры "медведь маленький", мм | от 1800 до 2300 |  |  |
|  |  |  | Ширина световой фигуры "медведь маленький", мм | от 1100 до 1500 |  |  |
|  |  |  | Составляющие световой фигуры "медведь маленький" | Изделие должно состоять из металлического каркаса с защитой от коррозии, световых материалов, соединительного провода |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, трубы стальной, проката, полосы стальной |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы , мм | от 10 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы , мм | от 10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | до 2,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | до 1,70 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 14 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,222 |  |  |
|  |  |  | Размер полосы стальной (Ширина х Толщина), мм | от 15х1,5 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии незащищенного металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Световые материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Световые материалы | должен образовывать световые контуры и линии световой фигуры "медведь маленький" и должны быть двух типов: светящийся шнур и светящаяся нить |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | На каркасе световой фигуры "медведь маленький" установлен светящийся шнур, образующий контуры и линии светового рисунка элемента. Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами, и SMD или DIP светодиодами внутри. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку. Светящийся шнур закрепляется на металлическом каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура на 1 световой фигуре "медведь маленький", м | не менее 15 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура (Высота), мм | в пределах 10-13 |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура (Ширина), мм | в пределах 10-13 |  |  |
|  |  |  | Расстояние между светодиодами, см | не более 2,77 |  |  |
|  |  |  | Количество жил, шт | 2/3 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный или каждый шестой диод мигает белым цветом |  |  |
|  |  |  | Срок службы светодиодов, час | требуется не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, Вт/м | ≈ 1,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Рабочее напряжение светящегося шнура, В | в диапазоне 220-240 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 ... +30 |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений светящегося шнура | наличие |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений | следует использовать термоусадочную клеевую трубку |  |  |
|  |  |  | Материал трубки | Полиолефин |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики | По всей внутренней поверхности термоусадочной трубки методом соэкструзии должен быть нанесен слой термоплавкого клея. В процессе термического воздействия, при усадке трубки клеевой подслой должен расплавляться, заполнять все неровности микрорельефа и обеспечивать полную герметичность соединений. |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. В отключенном состоянии все корпусы светодиодов должны быть прозрачными или матовыми. Места соединения светодиодов с проводом изолированы термоусадочной трубкой. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Форма корпуса диода светящейся нити | цилиндрическая или шар |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | требуется DIP |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | не менее 10 не более 15 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | не менее 2,3 не более 3,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | ≈ 1,1 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити на 1 световой фигуре "медведь маленький", м | не менее 20 |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | наличие |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Требуется провод со скрученными или с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В или 380/660 В. |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы изделия | Наличие |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы изделия | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | Наличие |  |  |
|  |  |  | Материал щита и дверцы | ударопрочная оцинкованная сталь с порошковой окраской или ударопрочный влагостойкий пластик с внутренним прорезиненным покрытием |  |  |
|  |  |  | Комплектность | с монтажной платой |  |  |
|  |  |  | Замок на дверце корпуса | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Степень защиты распределительного монтажного щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 54 |  |  |
|  |  |  | Количество распределительных монтажных щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток In, А | 6/10/16 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, А | 4500/6000/10000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP20 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 6 |  |  |
| 23 | Изделие тип 23 |  | Предназначение | Изделие надлежит использовать для создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения | шт | 1 |
|  |  |  | Общие характеристики | В работающем и собранном состоянии представляет собой изделие в виде конуса высотой не менее 12 метров со световыми и несветовыми предметами оформления, а также оградки. Изделие изготавливается в соответствии с приведенным эскизом изделия тип 23 (Раздел 3 данного технического задания). В состав комплекта изделия должна входить стойка с отметкой для воспроизведения современных технологий. |  |  |
|  |  |  | Комплектация | В комплект входят: металлический каркас основание, образующий конус,- 1 комплект, оградка -1 комплект, несветовые предметы оформления и световые предметы оформления, стойка с отметкой для воспроизведения современных технологий, .электротехнические материалы |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас основание, образующий конус 1 комплект | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас основание, образующий конус | Должен представлять собой конструкцию, предназначенную для эксплуатации в уличных условиях, должен соответствовать СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (с Изменениями) в соответствии с регионом установки и эксплуатации изделия. |  |  |
|  |  |  | Тип конструкции | каркасная |  |  |
|  |  |  | Высота конструкции в сборе, м | не менее 12 |  |  |
|  |  |  | Общий вес конструкции, без пригруза, кг | от 930 до 1000 |  |  |
|  |  |  | Площадь боковой поверхности конструкции , м2 | от 85 до 104 |  |  |
|  |  |  | Длина основания конструкции , м | от 14 до 18 |  |  |
|  |  |  | Каркасное основание, технические характеристики | Металлический каркас основание, образующий конус, представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию |  |  |
|  |  |  |  | Структурная схема каркаса: |  |  |
|  |  |  |  | - центральный ствол - из труб круглого сечения. |  |  |
|  |  |  |  | - боковые наклонные стойки, образующие форму конуса - из труб прямоугольного сечения. |  |  |
|  |  |  |  | -Наклонные стойки (диагонали) и ствол соединяются горизонталями и раскосами, что обеспечивает жесткость и устойчивость конструкции. |  |  |
|  |  |  |  | - на боковых наклонных стойках закреплены кронштейны с определенным шагом для крепления сегментов колец. |  |  |
|  |  |  |  | - кольца и стойки каркаса – разборные для удобства транспортировки и монтажа. |  |  |
|  |  |  |  | -соединительные детали и звенья - унифицированы и предварительно собраны в заводских условиях, что облегчает сборку – разборку зимой при низких температурах. |  |  |
|  |  |  |  | - конструкция каркаса позволяет производить монтаж и навеску предметов оформления с минимальным использованием подъемных механизмов (автовышки). |  |  |
|  |  |  |  | - обязательно присутствие центрального ствола, проходящего сверху вниз по всей конструкции и наличие связей между центральным стволом и каркасом. |  |  |
|  |  |  |  | - все детали металлокаркаса покрыты антикоррозийной порошковой краской. |  |  |
|  |  |  |  | - наличие комплекта тросов диаметром 5-6 мм. Протяжка троса осуществляется по выбору – сверху и снизу конструкции. |  |  |
|  |  |  |  | Усилие натяжения троса требуется не менее 50 кг. |  |  |
|  |  |  |  | - детали каркаса имеют маркировочное обозначение, наименование детали и ее описание, а также паспортный номер детали |  |  |
|  |  |  |  | - несущие металлоконструкции изготовлены по проекту, разработанному специализированной организацией и в соответствие с требованиями соответствующих нормативных документов. |  |  |
|  |  |  |  | - имеет сертификат соответствия, в т.ч. пожарной безопасности. |  |  |
|  |  |  |  | -имеет схему сборки |  |  |
|  |  |  | Верхушка, шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Ствол тип 1 , шт | 3 |  |  |
|  |  |  | Ствол тип 2, шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Горизонталь тип 1, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Горизонталь тип 2, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Горизонталь тип 3, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Горизонталь тип 4, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Диагональ тип 1, шт | в пределах 16-24 |  |  |
|  |  |  | Диагональ тип 2, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Стакан тип 1 , шт | в пределах 2-3 |  |  |
|  |  |  | Стакан тип 2 , шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Опора , шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Раскос тип 1, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Раскос тип 2, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Раскос тип 3, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Раскос тип 4, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 1, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 2, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 3, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 4, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 5, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 6, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 7, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 8, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 9, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 10, шт | в пределах 4-6 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 11, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 12, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 13, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 14, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 15, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 16, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 17, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Ярус тип 18, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Соединитель тип 1, шт | в пределах 12-14 |  |  |
|  |  |  | Соединитель тип 2, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Башмак, шт | в пределах 8-10 |  |  |
|  |  |  | Хвойная верхушка, шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Оградка | Наличие |  |  |
|  |  |  | Оградка | должна состоять из металлокаркаса, облицовочного материала, прожекторов |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры оградки | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции оградки согласно приведенному эскизу изделия тип 23 (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки). |  |  |
|  |  |  | Максимальная высота оградки, мм | от 1000 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, трубы |  |  |
|  |  |  | Труба 1 и 2 | соответствует ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 1 и 2, мм | от 10 и до 30 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 1 и 2, мм | не менее 1,0 и более 1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 1 и 2, кг | до 1,075 и до 1,70 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | используется для изготовления основы силуэтов-оградки и должен быть выполнен из материала, соответствующего ГОСТ 3916.1-2018 |  |  |
|  |  |  | Степень водостойкости клеевого соединения материала | должна быть повышенная водостойкость для внутреннего и наружного использования |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина материала, мм | до 21 |  |  |
|  |  |  | Слойность материала, не менее слоев | в пределах 9-13 |  |  |
|  |  |  | Прожектор | Наличие |  |  |
|  |  |  | Прожектор | используется для внутренней подсветки оградки и устанавливается по внутреннему диаметру |  |  |
|  |  |  | Тип источника света | светодиод |  |  |
|  |  |  | Мощность 1 прожектора, Вт | не менее 10 |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение прожектора, В | в диапазоне 220-240 |  |  |
|  |  |  | Количество прожекторов, шт | не менее 12 |  |  |
|  |  |  | Несветовые предметы оформления | наличие |  |  |
|  |  |  | Несветовые предметы оформления | должны быть не менее двух типов: хвоя для установки на металлический каркас, образующий конус и комплект, состоящий из пластиковых сфер, для установки на изделии |  |  |
|  |  |  | Хвоя | наличие |  |  |
|  |  |  | Количество хвой, шт | не менее 692 |  |  |
|  |  |  | Цвет хвои | Зеленый |  |  |
|  |  |  | Материал хвои | Леска из ПВХ или пленка из ПВХ |  |  |
|  |  |  | Длина хвои тип 1, мм | от 590 до 620 |  |  |
|  |  |  | Длина хвои тип 2, мм | от 280 до 350 |  |  |
|  |  |  | Количество хвои тип 1, шт | не менее 636 |  |  |
|  |  |  | Количество хвои тип2, шт | не менее 56 |  |  |
|  |  |  | Комплект состоящий из пластиковых сфер | наличие |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики сфер | должны быть пластиковые не менее двух диаметров и не менее трёх цветов, предназначены для использования на улице |  |  |
|  |  |  | Толщина пластика, мм | 1,5-2,5 |  |  |
|  |  |  | Цвет несветовой сферы тип 1 | золотистый |  |  |
|  |  |  | Цвет несветовой сферы тип 2 | красный |  |  |
|  |  |  | Цвет несветовой сферы тип 3 | зеленый |  |  |
|  |  |  | Количество несветовых сфер в изделии, шт | золотистого цвета диаметром в пределах 150-180 мм не менее 120, красного цвета диаметром в пределах 150-180 мм не менее 100, зеленого цвета диаметром в пределах 150-180 мм не менее 100 и красного цвета диаметром в пределах 200-220 мм не менее 100, золотистого цвета диаметром в пределах 200-220 мм не менее 120, зеленого цвета диаметром в пределах 200-220 мм не менее 100 мм |  |  |
|  |  |  | Светящиеся предметы оформления | Наличие |  |  |
|  |  |  | Светящиеся предметы оформления | должны быть трёх типов: тип 1 для установки на вершине металлического каркаса основания, образующего конус, тип 2 комплект светящихся нитей для установки на поверхности изделия, тип 4 световые фигуры |  |  |
|  |  |  | Светящийся предмет оформления тип 1 | Наличие |  |  |
|  |  |  | Характеристики | Представляет собой элемент, схожий по контурам со звездой и имеющий свечение в работающем состоянии |  |  |
|  |  |  | Возможность крепления и фиксации светящегося предмета оформления тип 1 на изделия | Наличие |  |  |
|  |  |  | Высота , мм | от 950 до 1200 |  |  |
|  |  |  | Ширина , мм | от 700 до 1200 |  |  |
|  |  |  | Количество светящегося предмета оформления тип 1, шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Комплектация | Металлический каркас с защитой от коррозии, светящаяся нить, светящийся шнур |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас с защитой от коррозии | Наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | должен быть выполнен, в том числе, из трубы, проката |  |  |
|  |  |  | Прокат | должен соответствовать ГОСТ 2591-2006 или ГОСТ 2590-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 10 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,222 |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8645-68 или ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 20±10 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 20±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | от 1,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | до 1,43 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить для установки на светящийся предмет оформления тип 1 | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, состоящую из двух или трёх переплетенных проводов, с последовательно расположенными на них светодиодами. |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | 3,3 или 2,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | не менее 10 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | не более 1,2 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити , м | не менее 10 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся шнур для установки на светящийся предмет оформления тип 1 | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | Представляет собой гибкий светящийся шнур, состоящий из матовой или прозрачной монолитной ПВХ трубки, внутрь которой запрессованы токопроводящие жилы со светодиодами. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку с рабочим напряжением 650-1000 В и относительным удлинением при разрыве не менее 350 %. Закрепляется на металлическом каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. Для предотвращения попадания влаги внутрь светящегося шнура на конце необходимо использовать заглушку. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура на светящемся предмете оформления тип 1, м | не менее 8 |  |  |
|  |  |  | Тип светодиодов | DIP |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Тип сечения шнура | круглый |  |  |
|  |  |  | Диаметр шнура, мм | не более 19 более 12 |  |  |
|  |  |  | Плотность светодиодов, шт/м | 96/36 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный или с мерцанием |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | IP54/IP65/IP67 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне от 220 до 240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение светящегося шнура, В | требуется 230± 5% |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 ... +30 |  |  |
|  |  |  | Светящийся предмет оформления тип 2 | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся предмет оформления тип 2 | должен представлять собой комплект светящихся нитей |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики светящейся нити | Должна быть влагозащищенной, ударопрочной, устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Представляет собой основную шину, с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения светодиодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети напряжением в диапазоне от 220 до 240 В |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 … +30 |  |  |
|  |  |  | Общая длина комплекта светящихся нитей, м | не менее 600 |  |  |
|  |  |  | Светящийся предмет оформления тип 3 | световая фигура по силуэту схожая с фигурой оленя |  |  |
|  |  |  | Количество световых фигур, шт | не менее 2 |  |  |
|  |  |  | Общие размеры световой фигуры "олень" | При изготовлении исполнителем должны соблюдаться пропорции согласно приведенному примерному изображению световой фигуры "олень". (Раздел 3 данного технического задания) |  |  |
|  |  |  | Высота световой фигуры "олень", мм | от 11000 |  |  |
|  |  |  | Ширина световой фигуры "олень", мм | от 3800 |  |  |
|  |  |  | Составляющие световой фигуры "олень" | Изделие должно состоять из металлического каркаса с защитой от коррозии, световых материалов, соединительного провода |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, трубы стальной, проката, полосы стальной |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы , мм | от 10 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны В трубы , мм | от 10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | до 2,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | до 1,70 |  |  |
|  |  |  | Прокат | соответствует ГОСТ 2590-2006 или ГОСТ 2591-2006 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | менее 14 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины проката, кг | не менее 0,222 |  |  |
|  |  |  | Размер полосы стальной (Ширина х Толщина), мм | от 15х1,5 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии незащищенного металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Область применения краски должна быть для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, постоянно эксплуатируемых на открытом воздухе. Краска по составу должна представлять собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Световые материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Световые материалы | должен образовывать световые контуры и линии световой фигуры "олень" и должны быть двух типов: светящийся шнур и светящаяся нить |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящийся шнур | На каркасе световой фигуры "олень" установлен светящийся шнур, образующий контуры и линии светового рисунка элемента. Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами, и SMD или DIP светодиодами внутри. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура необходимо использовать термоусаживаемую трубку. Светящийся шнур закрепляется на металлическом каркасе изделия с помощью стяжек из атмосферостойкого полиамида или нейлона. |  |  |
|  |  |  | Количество шнура на 1 световой фигуре "олень", м | не менее 70 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура (Высота), мм | в пределах 10-13 |  |  |
|  |  |  | Размеры сечения шнура (Ширина), мм | в пределах 10-13 |  |  |
|  |  |  | Расстояние между светодиодами, см | не более 2,77 |  |  |
|  |  |  | Количество жил, шт | 2/3 |  |  |
|  |  |  | Тип свечения | постоянный или каждый шестой диод мигает белым цветом |  |  |
|  |  |  | Срок службы светодиодов, час | требуется не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, Вт/м | ≈ 1,5 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Рабочее напряжение светящегося шнура, В | в диапазоне 220-240 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 ... +30 |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений светящегося шнура | наличие |  |  |
|  |  |  | Герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений | следует использовать термоусадочную клеевую трубку |  |  |
|  |  |  | Материал трубки | Полиолефин |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики | По всей внутренней поверхности термоусадочной трубки методом соэкструзии должен быть нанесен слой термоплавкого клея. В процессе термического воздействия, при усадке трубки клеевой подслой должен расплавляться, заполнять все неровности микрорельефа и обеспечивать полную герметичность соединений. |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | наличие |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из двух или трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. В отключенном состоянии все корпусы светодиодов должны быть прозрачными или матовыми. Места соединения светодиодов с проводом изолированы термоусадочной трубкой. |  |  |
|  |  |  | Диаметр колпачков, см | не более 4,5 не менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Форма корпуса диода светящейся нити | цилиндрическая или шар |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | требуется DIP |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов , шт/м | не менее 10 не более 15 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода, мм | не менее 2,3 не более 3,3 |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода нити | медь |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность , Вт/м | ≈ 1,1 |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В, частотой 50/60 Гц |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящейся нити на 1 световой фигуре "олень", м | не менее 80 |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | наличие |  |  |
|  |  |  | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Требуется провод со скрученными или с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В или 380/660 В. |  |  |
|  |  |  | Стойка с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций | наличие |  |  |
|  |  |  | Стойка с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций | должна представлять собой конструкцию, состоящую из опорной стойки на подиуме и светового короба с нанесенной отметкой для воспроизведения современных функций |  |  |
|  |  |  | Описание современных функций | Изделие должно предоставлять возможность для использования функции с дополненной реальностью, позволяющей воспроизводить на выбор анимированные трехмерные изображения не менее пяти сказочных героев в движении с соответствующим звуковым сопровождением. Воспроизводить анимированное трехмерное изображение сказочных героев необходимо посредством наведения камеры электронного устройства, в том числе, смартфона и планшета на специальную отметку. Сказочные герои должны просматриваться на фоне изделия в режиме реального времени. Должен быть интерактивный контент с возможностью взаимодействия пользователей со сказочными героями, в том числе, должна быть возможность увеличения и уменьшения их размера, перемещения их в пространстве, а также возможность игрового взаимодействия в режиме онлайн. Применяемая функция дополненной реальности должна быть доступна для мобильных устройств на операционных системах IOS и Android устройств бесплатно. Сценарий необходимо проработать исполнителю. Хронометраж не ограничен, не привязан к определенному времени. Пользователи электронных устройств должны иметь возможность сделать фотографии и видео с элементами дополненной реальности неограниченное число раз. |  |  |
|  |  |  | Опорная стойка на подиуме | наличие |  |  |
|  |  |  | Опорная стойка на подиуме | должна состоять из металлического каркаса с защитой от коррозии, облицовочного материала |  |  |
|  |  |  | Высота стойки с учетом подиума, мм | 1200÷1700 |  |  |
|  |  |  | Высота подиума, мм | 150÷300 |  |  |
|  |  |  | Ширина стойки с учетом подиума, мм | 450÷650 |  |  |
|  |  |  | Глубина стойки с учетом подиума, мм | 450÷650 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, труб |  |  |
|  |  |  | Труба 1 | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 1/Наружный размер стороны А трубы 1 , мм | 35±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 1/Наружный размер стороны В трубы 1 , мм | 35±15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 1, мм | не более 3,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 1, кг | не более 3,64 |  |  |
|  |  |  | Труба 2 | соответствует ГОСТ 8639-82 или ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 2/Наружный размер стороны А трубы 2 , мм | 45±20 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 2/Наружный размер стороны В трубы 2 , мм | 45±20 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 2, мм | не менее 2 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 2, кг | не менее 1,70 |  |  |
|  |  |  | Труба 3 | соответствует ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы 3 , мм | не менее 35 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы 3 , мм | не более 35 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы 3, мм | не менее 2,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы 3, кг | менее 4,3 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал опорной стойки на подиуме | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | Должен быть предназначен для облицовки внешних поверхностей подиума стойки |  |  |
|  |  |  | Структура материала | должна быть композитная, многослойная |  |  |
|  |  |  | Внешние слои | должны быть алюминиевые листы |  |  |
|  |  |  | Средний слой | Полимерная негорючая основа с минеральным наполнителем, покрытая с двух сторон высокомолекулярной пленкой |  |  |
|  |  |  | Внешнее покрытие слоев алюминия | модифицированный высокомолекулярный защитный полиэфирный лак либо поливинилденфторид |  |  |
|  |  |  | Толщины внешних слоев (лицевого и тыльного), мм | от 0,2 и до 0,5 |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | 3 или 4 или 5 |  |  |
|  |  |  | Световой короб с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Световой короб с меткой | должен состоять из металлического каркаса с защитой от коррозии, облицовочных материалов, светового материала |  |  |
|  |  |  | Высота светового короба, мм | 400÷ 650 |  |  |
|  |  |  | Ширина светового короба, мм | 400÷ 650 |  |  |
|  |  |  | Глубина светового короба, мм | 120÷280 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | Должен быть выполнен, в том числе из, трубы |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8645-68 или ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы /Наружный размер стороны А трубы, мм | 30±15 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны В трубы/Наружный размер стороны А трубы, мм | 25±10 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | 3±1,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | от 0,841 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочный материал | должен быть не менее трёх типов, а именно материал 1 для светопропускающих частей светового короба с отметкой, материал 2 для несветовых частей светового короба с отметкой, материал 3 для печати изображений отметки на нём и наклейке изображений на световой короб |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 1 | следует использовать для светопропускающих частей светового короба с отметкой |  |  |
|  |  |  | Структура материала | монолитная, светопропускающая |  |  |
|  |  |  | Цвет | белый или молочный или прозрачный |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | от 2 до 6 |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/см³ | не менее 1,2 |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 2 | должен быть композитный, многослойный, следует использовать для облицовки несветовых частей светового короба с отметкой |  |  |
|  |  |  | Внешние слои | должны быть алюминиевые листы |  |  |
|  |  |  | Средний слой | Полимерная негорючая основа с минеральным наполнителем, покрытая с двух сторон высокомолекулярной пленкой |  |  |
|  |  |  | Толщины внешних слоев (лицевого и тыльного), мм | более 0,2 и менее 0,5 |  |  |
|  |  |  | Общая толщина материала, мм | не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Материал 3 | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал 3 | Самоклеящаяся ПВХ пленка |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки без учета защитной подложки и клея, мм | не менее 0,075 |  |  |
|  |  |  | Клей | Полиакрилатный, на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание |  |  |
|  |  |  | Срок службы пленки, мес | не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Макет изображения отметки на пленке | Разрабатывается исполнителем |  |  |
|  |  |  | Качество печати на пленке, dpi | 360 или 720 |  |  |
|  |  |  | Световой материал светового короба с отметкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Световой материал | Для внутренней подсветки светового короба следует использовать светодиодный модуль. |  |  |
|  |  |  | Тип светодиода | SMD 2835 или SMD 3030 |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов в модуле, шт | в пределах 1-3 |  |  |
|  |  |  | Светопропускающая линза | наличие |  |  |
|  |  |  | Угол рассеивания, градус ( 0 ) | от 35 х 8 |  |  |
|  |  |  | Диммирование | возможно (значение показателя является неизменным) |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения модуля | теплый белый или белый или холодный белый |  |  |
|  |  |  | Световой поток модуля, лм | при теплом белом цвете свечения свыше 120 или при белом цвете свечения свыше 130 или при холодном белом цвете свечения свыше 135 |  |  |
|  |  |  | Диапазон цветовой температуры модуля, К | при теплом белом цвете свечения 2300-3500 или при белом цвете свечения 5000-8000 или при холодном белом цвете свечения 8000-11000 |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры модуля (длина х ширина х высота), мм | от 37,5 х 22 х 11,8 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность модуля, Вт | до 6 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ток, мА | до 500 |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания, В | необходимо 12±0,5 или 24±0,5 |  |  |
|  |  |  | Параметры внешней питающей сети модуля | напряжение 0,23 кВ с допуском в рамках + 5%... - 5%, частотой 50/60 Гц с допуском в рамках + 2%... - 2%. |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | от -25 до +40 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | свыше IP44 |  |  |
|  |  |  | Количество модулей в изделии, шт | от 9 до 20 |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы изделия | Наличие |  |  |
|  |  |  | Электротехнические материалы изделия | Должны быть предназначены для коммутации световых элементов, безопасной эксплуатации изделия |  |  |
|  |  |  | Распределительный монтажный щит | Наличие |  |  |
|  |  |  | Материал щита и дверцы | ударопрочная оцинкованная сталь с порошковой окраской или ударопрочный влагостойкий пластик с внутренним прорезиненным покрытием |  |  |
|  |  |  | Комплектность | с монтажной платой |  |  |
|  |  |  | Замок на дверце корпуса | требуется наличие |  |  |
|  |  |  | Степень защиты распределительного монтажного щита от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 54 |  |  |
|  |  |  | Количество распределительных монтажных щитов, шт. | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Блок питания | наличие |  |  |
|  |  |  | Блок питания | Должен быть предназначен для подключения низковольтного оборудования (светодиодных модулей) к электрическим сетям. |  |  |
|  |  |  | Тип блока питания | герметичный |  |  |
|  |  |  | Напряжение на выходе блока питания, В | требуется 12±5 % или 24±5 % |  |  |
|  |  |  | Предельное входное напряжение минимум и максимум, В | более 160 и менее 270 |  |  |
|  |  |  | Диапазон частоты переменного тока, Гц | от 47 до 63 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | от IP54 |  |  |
|  |  |  | Количество блоков питания, шт | не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Наличие |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель | Должен быть предназначен для защиты цепей с активными нагрузками и небольшими индуктивными нагрузками |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток In, А | 6/10/16 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, А | 4500/6000/10000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP20 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования , С° | -20 … +30 |  |  |
|  |  |  | Количество выключателей, шт | не менее 6 |  |  |
| 24 | Изделие тип 24 |  | Общие характеристики | В рабочем состоянии изделие должно представлять собой комплект световых материалов, комплект не менее 2 шт. дополнительных металлических опорных стоек и комплект облицовочных материалов для установки в нижней части существующих 16 шт и дополнительных не менее 2 шт металлических опорных стоек светового навеса. Визуализация существующего светового навеса (Раздел 3 данного технического задания) | шт | 1 |
|  |  |  | Составляющие изделия | Дополнительные металлические опорные стойки, облицовочный материал для нижней части металлических опорных стоек, световые материалы. |  |  |
|  |  |  | Дополнительные металлические опорные стойки | наличие |  |  |
|  |  |  | Высота дополнительных металлических опорных стоек , мм | не менее 3500 |  |  |
|  |  |  | Ширина дополнительных металлических опорных стоек с учетом тумб с нижней части, мм | в пределах 500-700 |  |  |
|  |  |  | Глубина дополнительных металлических опорных стоек с учетом тумб с нижней части, мм | в пределах 500-700 |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас дополнительных опорных стоек | наличие |  |  |
|  |  |  | Металлический каркас | должен состоять, в том числе, из труб |  |  |
|  |  |  | Труба | соответствует ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны А трубы мм | от 15 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы, мм | до 3,0 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра трубы, кг | от 0,605 |  |  |
|  |  |  | Защита от коррозии | Для защиты от коррозии металлического каркаса используется порошковое полимерное покрытие. Количество слоев порошкового полимерного покрытия не менее двух. |  |  |
|  |  |  | Облицовочные материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Облицовочные материалы | используются для облицовки верхней поверхности тумб в нижней части существующих 16 шт. металлических опорных стоек и не менее 2 шт. дополнительных металлических опорных стоек для создания мест для сидения. Используется пиломатериал хвойных пород дерева. |  |  |
|  |  |  | Размер пиломатериала, толщина х ширина, мм | от 20 х 85 |  |  |
|  |  |  | Сорт пиломатериала | Должен быть отборный первый или второй |  |  |
|  |  |  | Обработка пиломатериала | Частичная шлифовка, пропитка маслом для террас. |  |  |
|  |  |  | Свойства масла | Должно представлять собой высококачественное покрытие из натуральных масел и смол для защиты деревянных поверхностей. Должно глубоко проникать в структуру древесины, надежно защищать от влажности и механического износа. Глубоко пропитывая дерево, должно укреплять его естественную структуру, не образовывая пленки и позволяя дереву «дышать». Должно быть изготовлено из природных, натуральных компонентов, не вызывать аллергической реакции у людей и животных, надежно защищать поверхность от плесени, грибков и влаги. |  |  |
|  |  |  | Состав масла | Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты |  |  |
|  |  |  | Световые материалы | наличие |  |  |
|  |  |  | Световые материалы | должны быть трех типов: светящаяся нить, светящийся шлейф тип 1 и светящийся шлейф тип 2, и должны быть предназначены для оформления существующего светового тоннеля , дополнительного участка размером не менее 6000 х 4000 мм, и для оформления металлических опорных стоек |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | наличие, для оформления металлических опорных стоек |  |  |
|  |  |  | Светящаяся нить | Представляет собой основную шину, которая состоит из трёх переплетенных проводов с закрепленными на них светодиодами, расположенными через одинаковое расстояние. |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов нити, шт/м | > 9 |  |  |
|  |  |  | Диаметр корпуса светодиодов нити, мм | от 4,0 |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность нити, Вт/м | < 1,2 > 0,75 |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс светодиодов, час | не менее 50000 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Нить с комплектом подключения | Работает от электрической сети с напряжением в диапазоне 220-240 В |  |  |
|  |  |  | Напряжение нити, В | 12 или 24 или 220 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, °С | -30 … +30 |  |  |
|  |  |  | Количество нити на одну металлическую опорную стойку, м | не менее 20 |  |  |
|  |  |  | Светящийся шлейф тип 1 | наличие, для создания светового навеса в верхней части изделия |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики | Представляет собой конструкцию, состоящую из токопроводящей шины, патронов, ламп. |  |  |
|  |  |  | Общая длина светящегося шлейфа тип 1, м | не менее 50 |  |  |
|  |  |  | Общее количество ламп светящегося шлейфа тип 1, шт | не менее 125 |  |  |
|  |  |  | Токопроводящая шина с патронами | наличие |  |  |
|  |  |  | Количество жил токопроводящей шины, шт. | две |  |  |
|  |  |  | Взаимное расположение осей патронов и токопроводящей шины | перпендикулярное |  |  |
|  |  |  | Шаг расположения патронов под лампы | требуется расположение через равный шаг |  |  |
|  |  |  | Шаг между патронами, мм | от 350 |  |  |
|  |  |  | Лампа | наличие |  |  |
|  |  |  | Лампа | должна представлять собой колбу с цоколем Е27 с установленными внутри светодиодами |  |  |
|  |  |  | Материал колбы лампы | требуется пластиковая |  |  |
|  |  |  | Форма колбы | сферическая или цилиндрическая |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения светодиодов лампы | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Светящийся шлейф тип 2 | наличие, для создания светового навеса в верхней части изделия |  |  |
|  |  |  | Светящийся шлейф тип 2 | Представляет собой шнур-шину с последовательно на равном расстоянии расположенными на нем отводами разной длины, на концах которых расположены светодиодные лампы. |  |  |
|  |  |  | Форма корпуса светодиодной лампы шлейфа | цилиндрическая или шар |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения диодов | теплый белый |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  | Диапазон температуры использования, С° | -30…+30 |  |  |
|  |  |  | Количество светящегося шлейфа тип 2, м | от 310 |  |  |
|  |  |  | Шаг между патронами ламп, см | от 35 |  |  |
|  |  |  | Количество ламп светящегося шлейфа тип 2, шт | от 775 |  |  |