ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной, сметной и рабочей документации по индивидуальной планировке дворов

г. Мурманск 2021 г.

| № п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| # 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ |  |  |
| 1.1. | ## Основание для выполнения работы | - Распоряжение Правительства Мурманской области от 01.03.2021 № 37-РП «Об утверждении Плана мероприятий по комплексному благоустройству административного центра Мурманской области – города-героя Мурманска «Наш Мурманск» до 2025 года»; - Правила предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области», утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 28 апреля 2017 года № 430-ПП «О государственной программе Мурманской области «Формирование комфортной городской среды Мурманской области»; - реестр закупок АНО «Центр городского развития Мурманской области» на ноябрь 2021 года. |
| 1.2. | ## Адрес объекта | Территория Октябрьского округа города Мурманска, в границах многоквартирных жилых домов по адресам: пр. Ленина, д. 94, ул. Октябрьская, д. 9, пр-д Рыбный д.8, ул. Володарского д. 10. |
| 1.3. | ## Наименование объекта | «Проект благоустройства индивидуальной дворовой территории в границах многоквартирных жилых домов по адресам: пр. Ленина, д. 94, ул. Октябрьская, д. 9, пр-д Рыбный д. 8, ул. Володарского д. 10, в городе Мурманск» |
| 1.4. | Заказчик работ | АНО «Центр городского развития Мурманской области» |
| 1.5. | Источник финансирования | Средства Заказчика |
| 1.6. | ## Вид строительства | Благоустройство территории |
| 1.7. | ## Cостав работ | - Натурные обследования объекта; - Инженерные изыскания; - Корректировка концепции АНО «Центр городского развития Мурманской области» по итогам инженерных изысканий; - Разработка проектной документации; - Разработка сметной документации; - Экспертиза достоверности определения сметной стоимости проектной документации; - Разработка рабочей документации; - Предоставление и передача готовых материалов Заказчику. |
| 1.8. | ## Границы и площадь выполнения работ | Территория проектирования – земельный участок общей площадью 0.85 га. Площадь уточнить проектом. Границы территории – уточнить согласно ситуационному плану 1:1000 Сведения о современном состоянии, использовании и характеристиках рельефа территории, на которую планируются проектные работы: Проектируемая территория представляет собой дворовую зону. По северной, южной и западной сторонам проектируемой зоны располагаются многоквартирные жилые дома исторической застройки. Территория расположена в Октябрьском административном округе города Мурманска. Территория не имеет выраженного рельефа. Территория проектирования ограничена: с запада – МКД ул. Володарского д. 10; с севера - МКД пр-д Рыбный д. 8; с востока – ул. Октябрьская, д. 9; с юга – пр. Ленина, д. 94. |
| 1.9. | ## Планировочные ограничения, существующие зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) | На проектируемой территории располагаются трансформаторная подстанция и газгольдеры (охранные зоны от инженерных сооружений уточнить проектом, согласно заявленным мощностям сетевых организаций). |
| 1.10. | ## Транспортные условия | Основные городские маршруты проходят по проспекту Ленина, расположенному в 50 метрах от дворовой территории. Дворовая территория находится в непосредственной близости от остановок наземного транспорта. Ближайшая остановка общественного транспорта – «улица Володарского», проспект Ленина. Автомобильные заезды на территорию осуществляются с ул. Володарского, ул. Октябрьской и пр-да Рыбного. |
| 1.11. | ## Инженерные изыскания | Инженерно-геодезические изыскания выполняются Подрядчиком согласно: ## 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; ## 2. Земельный кодекс Российской Федерации; ## 3. Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»; ## 4. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; ## 5. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; ## 6. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства (одобрен Письмом Госстроя РФ от 17.02.2004 N 9-20/112); ## 7. СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр); ## 8. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ (одобрен Письмом Госстроя РФ от 14.10.1997 № 9-4/116); ## 9. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрен Письмом Госстроя РФ от 10.07.1997 № 9-1-1/69); ## 10. СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99* (утвержден Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 275); ## 11. СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 970/пр); ## 12. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утвержден Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266); ## 13. ГОСТ 21.302-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.12.2013 № 2385-ст); ## 14. ГОСТ 12071-2014. Межгосударственный стандарт. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2023-ст); ## 15. ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (утверждены Коллегией ГУГК СССР 09.02.1989 № 2/21); ## 16. ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (утверждена ГУГК СССР 05.10.1979); ## 17. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. ГКИНП-02-049-86 (утверждены ГУГК СССР 25.11.1986); ## 18. Постановление администрации города Мурманска от 28.05.2012 № 1122 «О предоставлении сведений по инженерным изысканиям для формирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Мурманск»; ## 19. Постановление администрации города Мурманска от 28.06.2012 № 1421 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Мурманск» (далее – Постановление № 1421). ## 20. Принятая система координат и высот - МСК51 (Система высот Балтийская) Изыскательская продукция должна быть передана заказчику в виде технического отчета о выполненных инженерных изысканиях, оформленного в и согласованного в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов, технических регламентов, состоящего из текстовой и графической частей и приложений (в текстовой, графической, цифровой и иных формах представления информации). В текстовой части технического отчета необходимо приводить информацию о задачах инженерных изысканий, местоположении района (площадки, трассы), видах, объемах и методах работ, сроках их проведения и исполнителях работ, сведения о соответствии результатов инженерных изысканий договору (контракту). При изложении сведений об исполнителе инженерных изысканий необходимо приводить информацию о государственной регистрации организации и наименование зарегистрировавшего его органа, наличии лицензии на соответствующие виды инженерных изысканий (номер, срок действия, наименование органа, выдавшего лицензию), перечень исполнителей. Должны приводиться сведения о полноте и качестве выполненных работ (их соответствие техническому заданию). Графическая часть технического отчета о выполненных инженерных изысканиях (комплексных или по отдельным видам инженерных изысканий) должна включать карты, планы, разрезы, профили, графики, таблицы параметров (характеристик, показателей), каталоги данных, содержащих основные результаты изучения. Структуру и содержание технического отчета о выполненных инженерных изысканиях для благоустройства (состав и содержание разделов, графических и текстовых документов) необходимо устанавливать в соответствии с требованиями настоящих строительных норм, технического задания заказчика и с учетом положений сводов правил на производство инженерных изысканий, характера (вида) строительства, отраслевой специфики. В состав приложений к техническому отчету должны включаться копии технического задания заказчика и регистрационных документов на производство изыскательских работ. Технический отчет должен иметь следующее оформление: - Введение; - Краткий физико-географический очерк; - Физико-географическая характеристика района работ; - Топографо-геодезическая изученность района работ; - Общие сведения; - Виды и объемы работ; - Оборудование; - Методика и технология выполнения работ и результаты инженерных изысканий; - Полевые работы по уточнению параметров связи CK WGS-84 с МСК-51 и Балтийской системой высот 1977 г. на район работ; - Полевые работы по созданию съемочной геодезической сети; - Полевые работы по топографической съемке ситуации и рельефа; - Камеральные работы по составлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 в электронном виде; - сведения о метрологическом обеспечении работ; - используемое оборудование; - используемое программное обеспечение; - технический контроль и приемка работ; - заключение; - список использованной литературы; - определения, обозначения и сокращения; Подрядчик передает Заказчику следующую отчетную документацию: 1. По инженерно-геодезическим изысканиям: 1.1. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (включая подеревную съемку) с графическими приложениями: - на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 3 экз. (формат А3); - на электронном носителе «USB-флеш-накопитель» (графические материалы в форматах DWG , PDF; текстовые материалы в форматах, совместимых с Microsoft Office) в 1 экз. |
| 1.12 | ## Исходные данные | Для разработки проектной документации, предусмотренных настоящим Техническим заданием, подлежит передаче от Заказчика Подрядчику концепция благоустройства индивидуальной дворовой территории в границах многоквартирных жилых домов по адресам: пр. Ленина, д. 94, ул. Октябрьская, д. 9, пр-д Рыбный д. 8, ул. Володарского д. 10, в городе Мурманске, разработанная АНО «Центр городского развития Мурманской области» (Приложение № 1 к Техническому заданию). Подрядчик запрашивает самостоятельно: - Технические условия ресурсоснабжающих организаций на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. |
| 1.13 | Натурные обследования объекта, ## фотофиксация | Выполняются проектной организацией. Фотоотчет по выполненной работе с оформлением фотофиксации с привязкой (отображением) точек фотофиксации (обследования территории) предоставляется Заказчику. В состав работ по выполнению натурных обследований входит: - исследование существующих исторических, натурных и визуальных связей между градостроительными, природными, водными и иными объектами, позволяющих определить восприятие территории достопримечательного места, как единой территории объекта культурного наследия; - исследование объектов и территорий, позволяющих определить особенности достопримечательного места и подлежащих обязательному сохранению в качестве элементов предмета охраны; - исследование функциональных и территориальных зон, расположенных в границах территории достопримечательного места; - изучение и фиксация сохранившихся и утраченных элементов исторической планировочной структуры территории обследования, исторического комплекса застройки, композиционно-пространственной, визуальной и ландшафтной организации объекта культурного наследия; - фотофиксация элементов застройки и планировки, ландшафта, визуальных раскрытий (панорам, видов) и др. |
| 1.14 | Срок начала и окончания работ | С даты заключения Договора на выполнение работ до 24.04.2022 года. |
| 1.15 | Стадийность проектирования | Двухстадийное (Проектная и Рабочая документация) |
| 1.16 | Последовательность выполнения работ | - Выполнение натурных обследований объекта с фотофиксацией. - Выполнение инженерных изысканий; корректировка концепции благоустройства (при необходимости), согласно выполненным инженерным изысканиям; - Разработка проектной документации в соответствии с пунктом 2.2.12 технического задания; Разработка сметной документации. - Экспертиза достоверности определения сметной стоимости благоустройства территории, с получением положительного заключения соответствии с пунктом 4.1 технического задания в сроки, предусмотренные Договором. - Разработка Рабочей документации и передача готовых материалов работы Заказчику в сроки, предусмотренные Договором. |
| 1.20. | ## Основные цели выполнения работы | Формирование комплекта документации, в объемах необходимых и достаточных, для обеспечения благоустройства территории, архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, которые отвечают современным потребностям людей и направлены на создание комфортной среды. |
| 1.21 | Законодательная, нормативная и правовая база | При выполнении работы, предусмотренной настоящим техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской области и муниципального образования Мурманской области. Состав проектной документации должен соответствовать требованиям: - Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г №87; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; ## - Градостроительный кодекс Российской Федерации; ## - Земельный кодекс Российской Федерации; ## - Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»; ## - Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; ## - Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; ## - СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства (одобрен Письмом Госстроя РФ от 17.02.2004 N 9-20/112); ## - СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр); ## - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ (одобрен Письмом Госстроя РФ от 14.10.1997 № 9-4/116); ## - СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрен Письмом Госстроя РФ от 10.07.1997 № 9-1-1/69); ## - СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99* (утвержден Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 275); ## - СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 970/пр); ## - СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утвержден Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266); ## - ГОСТ 21.302-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.12.2013 № 2385-ст); ## - ГОСТ 12071-2014. Межгосударственный стандарт. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2023-ст); ## - ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (утверждены Коллегией ГУГК СССР 09.02.1989 № 2/21); ## - ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (утверждена ГУГК СССР 05.10.1979); ## - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. ГКИНП-02-049-86 (утверждены ГУГК СССР 25.11.1986); ## - Постановление администрации города Мурманска от 28.05.2012 № 1122 «О предоставлении сведений по инженерным изысканиям для формирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Мурманск»; - Постановление администрации города Мурманска от 28.06.2012 № 1421 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Мурманск» (далее – Постановление № 1421). - Принятая система координат и высот - МСК51 (Система высот Балтийская). Проектную и рабочую документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной и рабочей документации требованиям действующего законодательства и заданию на проектирование. |
| 2.1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ При доработке концепции предлагаемые решения согласовывать с Заказчиком. |  |  |
|  | - Необходимо разработать проектную документацию для комплексного благоустройства и озеленения дворовой территории для предоставления возможности активного и пассивного отдыха и досуга всех демографических групп жителей прилегающих МКД, как в летнее, так и в зимнее время года. - Проектом предусмотреть возможность устройства мест для временной стоянки автомобилей, ремонт и поднятие колодцев сетей инженерных коммуникаций, замену бортового камня, ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, приподъездных площадок. - При доработке концепции учитывать занятия школьников на футбольной площадке. - При разработке и подборе игрового оборудования для детской игровой площадки предусмотреть комплектацию для разных возрастных групп с соблюдением всех необходимых норм безопасности и сертификации. - Необходимо предусмотреть следующие основные архитектурно-ландшафтные объекты: - Зеленые насаждения, живые изгороди и газоны; - Тротуары, пандусы и площадки, дорожнотропиночную сеть; - Малые архитектурные формы, скамьи, урны, контейнерная площадка для сбора мусора и т.д; - Искусственное основное и декоративное освещение в темное время суток; - Две детские игровые площадки и спортивная зона, в том числе мультифункциональная спортивная площадка с резиновым покрытием для активных игр, площадка с инклюзивным спортивным оборудованием. |  |
| 2.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |
| 2.2.1. | Требования к архитектурным решениям | - Архитектурные решения выполнить в соответствии настоящим техническим заданием и концепцией благоустройства АНО «Центр городского развития Мурманской области». - Архитектурные решения должны быть выполнены с учетом современных тенденций проектирования аналогичных объектов на территории Российской Федерации и в мировой практике: - Создание максимально комфортной среды, учитывающей разновозрастные, психологические и технологические особенности планируемых функциональных процессов; - Визуальная привлекательность; - Экологичность и энергоэффективность; - Рациональность и компактность планировочной структуры исходя из планируемых строительно-монтажных работ, эксплуатации; - Трансформируемость площадок отдыха и спорта, исходя из функциональных потребностей, пригодность планировочных особенностей для возможных последующих модификаций; - Долговечность, ремонтопригодность и высокое качество применяемых материалов, покрытий, изделий, оборудования, мебели, составляющих элементов благоустройства; - При разработке проекта рассмотреть целесообразность применения инновационных материалов, передовых строительных технологий и архитектурных решений. Применять технические решения, минимизирующие воздействие на окружающую среду. - Все мероприятия проектировать с учетом максимально возможного сохранения существующих зеленых насаждений. |
| 2.2.2. | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения | Проектом предусмотреть мероприятия по обеспечению доступности инвалидов и маломобильных групп населения с учетом требований СП 59.13330.2012 и иных нормативных и правовых актов Российской Федерации, Мурманской области, города Мурманска, в т.ч. предусмотреть: - Безбарьерные входы на Проектируемую территорию; - Установку пониженного бортового камня на перекрестках тротуаров и дорог до 0,04 м (при необходимости); - Ширину пешеходных дорожек не менее 2 м с продольным уклоном не более 5%; - Высоту бортового камня вдоль пешеходных дорожек не менее 5 см (на опасных участках); - Пандусы и съезды при перепадах высот (при необходимости); - Места для инвалидов на кресле-коляске не менее 1,5 х 1,5 м в карманах для установки скамей; - Безбарьерный доступ на площадки. |
| 2.2.3. | Основные требования к конструктивным решениям | - Конструктивные решения выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием и требованиями действующих законодательных актов и норм, отдавая предпочтение при выборе изделий и материалов продукции, производимой на территории Мурманской области. - Обосновать применяемые конструкции покрытий расчётами по ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» и Методическим рекомендациям (взамен ВСН 197-91) по проектированию жестких дорожных одежд Минтранса России N ОС-1066-р от 03.12.2003 г. - Размеры и габариты дорожек из плитки наносить с учётом ширины плиточного шва. Шов рассчитать в зависимости от толщины плитки и необходимой и достаточной засыпки. - При использовании бетонных оснований в конструкции покрытий рассчитать деформационные швы растяжения или сжатия. Данные швы отразить на отдельном чертеже (допускается на «Плане покрытия»). Рассчитать устройство шва (сжатия/растяжения) с применением современных технологий и материалов. - Указать в проектной документации коэффициент уплотнения материалов для обратной засыпки. - При проектировании основания детских и спортивных площадок предусмотреть слой песка не менее 500 мм. - Для пешеходных дорожек с гравийным покрытием предусмотреть заложение металлических газонных решеток мелкоячеистого типа. |
| 2.2.4. | Требования к инженерным решениям | - Разработать документацию по инженерным системам и оборудованию в соответствии с требованиями действующих норм и правил и техническими условиями на подключение к соответствующим инженерным сетям с оборудованием узлов учета. - Применить современные и энергосберегающие технологии, оборудование и материалы импортного и (или) отечественного производства. Электроснабжение: - Количество электроприемников, их установленную и расчетную мощности принять в соответствии с расчетом и технологическим заданием. - Предусмотреть проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения, мероприятия по экономии электроэнергии, по заземлению (занулению) и молниезащите (при необходимости). - Тип, класс проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта, определить расчетом. - Комплекс мероприятий по молниезащите и заземлению должен отвечать требованиям: ВСН 480-86. Ведомственные производственные нормы расхода материалов на монтажные и специальные строительные работы, , ГОСТ 12.1.030-81* «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление» - СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. Выполнить проект заземления и системы уравнивания потенциалов с расчетом заземляющего устройства. Систему заземления выполнить, согласно требованиям ПЭУ изд. 6 и 7. Сечение и тип проводников системы уравнивания потенциалов определить проектом. В рабочей документации предоставить план прокладки проводников основной системы уравнивания потенциалов с указанием точек присоединения к проводящим частям. Указать тип, сечение проводников, способ монтажа (заложить необходимые материалы в спецификацию). Электроосвещение и силовое электрооборудование: - Электротехническая часть проекта должна быть выполнена в соответствии с техническими условиями электросетевой организации, а также действующей на территории РФ нормативной документацией: ПУЭ, СНиП, СанПиН и др. - Проектом должно предусматриваться создание энергосистемы для обеспечения электроснабжения объекта. - Предлагаемое проектом электросиловое и электротехническое оборудование, материалы в обязательном порядке должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в РФ. - Учет электроэнергии выполнить в соответствии с действующей нормативной документацией. - Типы светильников для всех объектов (МАФ, дорожек и площадок) принять в зависимости от характеристик объектов. - В качестве осветительных приборов использовать светильники с энергосберегающими элементами, например, светодиодами. - Перед внесением в проект светового оборудования, согласовать цены на оборудование с Заказчиком. Для согласования оборудования предоставить не менее трех КП. - Трассировку кабелей определить проектом в соответствии с утвержденными планировочными решениями территории. Дренаж. Водоотведение. Гидротехнические мероприятия: - Предусмотреть решения по отводу ливневых и талых вод с учетом сложившихся топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условий земельного участка (принять во внимание заболачиваемость территории), сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта. - Отведение ливневых и талых вод предусмотреть без создания инженерных систем водостоков и ливневой сети канализации. - Предусмотреть мероприятия по дренированию территории, необходимые для комфортного использования территории посетителями. - Предусмотреть вертикальную планировку с отводом поверхностных вод в существующие колодцы ливневой канализации |
| 2.2.5. | Требования к благоустройству территории | При создании и развитии благоустройства (в частности разработке архитектурных, технологических, колористических решений, подборе и размещении оборудования, отделочных материалов) должны соблюдаться в полном объеме действующие нормативные и правовые акты Российской Федерации, нормативные и правовые акты Мурманской области При подборе составляющих элементов благоустройства должны быть обеспечены характеристики: - безопасность; - функциональность; - долговечность, ремонтопригодность, экономичность в эксплуатации; - учет ростовозрастных особенностей посетителей (каждой планируемой возрастной группы); - визуальная привлекательность Озеленение: При разработке проекта озеленения дворовой зоны предусмотреть: - Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственными стандартами; - Для озеленения территории должны быть подобраны растения, которые могут быть визуально привлекательны круглогодично; - Подбор растений должен быть осуществлен из адаптированных пород посадочного материала с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов в условиях метеорологических и климатических условий земельного участка; - Удаление аварийных, сухостойных и больных насаждений, кронирование (при необходимости), санитарную обрезку, корчевку пней; - Посадка новых деревьев и кустарников, в соответствии с нормативными требованиями; - Для получения быстрого защитного и декоративного эффекта использование крупномерного посадочного материала; - Устройство травяного покрова предусмотреть в соответствии с планировочной структурой. Проезды, пешеходные дорожки, парковки: - покрытия должны быть прочными, ремонтопригодными, экологичными, не допускающими скольжения, выбор видов покрытия принимать в соответствии с их целевым назначением и согласно прилагаемой концепции АНО «Центр городского развития Мурманской области». - покрытие основных пешеходных дорожек и тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости (антискользящее покрытие); Городская мебель, урны, МАФ: - Все элементы городской мебели, МАФ должны иметь общую стилистику, цвет и сочетаться с внешним видом согласно принятой концепции; - Для сбора бытового мусора предусмотреть урны (в том числе у площадок и скамей), во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок; - Для урны важны следующие параметры: достаточная высота и диаметр для попадания (оптимально высота не менее 650 мм, диаметр не менее 400 мм), антивандальное покрытие, желательно с опрокидыванием для опорожнения; - Предусмотреть мусоросборные площадки и установку крупногабаритных контейнеров для мусора в закрытых контейнерных шкафах; - Все решения по городской мебели и МАФ должны быть выполнены с учётом возможного вандализма. Должны учитывать климатические особенности месторасположения. Должны быть выполнены с учётом ремонтопригодности местных эксплуатирующих организаций. |
| 2.2.6. | Проект организации строительства | 1. Разработать раздел ПОС, соответствующий нормам и правилам, требованиям Российской Федерации. Предусмотреть мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства за границами строительной площадки. 2. Разработать «Схему организации движения транспорта и пешеходов на период строительства». Затраты учесть в сметной документации. |
| 2.2.7. | Охрана окружающей среды | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: - Для всех форм воздействия объекта, превышающих нормативные, должны быть подобраны проектные решения по нейтрализации (или уменьшению) негативного влияния объекта на окружающую среду с обоснованием и выбором наилучших технических решений, обеспечивающих предотвращение или сокращение выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты, снижающих площадь отчуждаемых земель, уменьшающих количество и токсичность отходов производства и т.п.; - Обоснование принятых решений должно быть подкреплено (при наличии требований нормативной документации) расчетами экономической эффективности применяемых природоохранных мероприятий. |
| 2.2.9. | ## Требования к энергоэффективности | Проектные решения выполнить в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в соответствии с проектом повторного применения. |
| 2.2.10 | Требования к разработке сметной документации | - Сметную документацию разрабатывать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. - Расчет выполнить на основе сметно-нормативной базы ТСНБ-И1-Мурманск (последней редакции), с пересчетом (построчно) базовых цен в текущий индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и оборудования, публикуемых ежеквартально. - Переход в текущий уровень цен производился индексами пересчета строительно-монтажных работ по отдельным элементам затрат по видам работ, разработанных Региональным Центром Ценообразования в Строительстве по Мурманской области. - Смета предоставляется Заказчику в сметной программе «А0» (либо других программах), в формате MS Exсel, в ТЕР Мурманской области с сохранением всех функциональных взаимосвязей; - Сметная документация передается Заказчику: - на бумажном носителе в 4 экземплярах; - на электронном носителе в формате программы для составления смет, а также .xls (.xlsx) или .doc (.docх), с подписями и печатями. |
| 2.2.11 | Состав проектной и рабочей документации (ПД и РД) | Обозначить стадию «ПД и РД» Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации обеспечить в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ, благоустройства территории с учетом соответствующих государственных стандартов, требований действующих нормативно-технических документов. Содержание разделов проектной и рабочей документации должно быть сформировано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, а также с учетом Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 и иных стандартов СПДС, в т.ч.: - Лист общих данных должен быть выполнен в соответствии с требованиями п.4.3 ГОСТ Р 21.1101-2013 - Раздел 1 «Пояснительная записка»: текстовая часть должная быть выполнена в соответствии с требованиями п. 10 раздела II ППРФ № 87. Прописать в разделе требования и обоснования к исполнителю СМР о наличии или отсутствия СРО Документы, копии документов в соответствии с подпунктом б) пункта 10 раздела II ППРФ № 87 должны быть в полном объеме приложены к пояснительной записке. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»: а) Текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 12 раздела II ППРФ № 87; б) Дополнить чертежами «План организации рельефа» и «План земляных масс», которые необходимо выполнить в проектных горизонталях, оформление чертежей и данных произвести согласно ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства» соответственно. в) Выполнить чертеж (чертежи) «Разбивочный план». Размеры нанести в миллиметрах. Размеры и габариты дорожек из плитки наносить с учётом ширины плиточного шва. Шов рассчитать в зависимости от толщины плитки и необходимой и достаточной засыпки/заливки шва. г) Выполнить чертеж «Разбивочный базис». Проектные решения благоустройства и озеленения привязать к разбивочному базису и базисным осям. Базисные точки обозначить и отдельно указать геодезические координаты для каждой точки. д) Выполнить чертеж (чертежи) «План озеленения» согласно ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектно документации для строительства». Привязку деревьев и кустарников указать относительно приятого в проекте разбивочного базиса или в привязке к планировочным элементам. Выполнить на плане в масштабе 1:500. Привязку озеленения многолетниками и однолетниками выполнить по фрагментам на плане в масштабе 1:200, 1:100, 1:50, 1:20. Привязку осуществить по разбивочной сетке. Привязку разбивочной сетки указать относительно приятого в проекте разбивочного базиса или в привязке к планировочным элементам. Ведомость посадочного материала оформить в соответствии с требованиями по форме 9, приложения П, ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства». В примечаниях для деревьев дополнительно указать количество пересадок (1XV, 2XV, 3XV, 4XV, 5XV), тип корневой системы, размер кома. В ведомости для многолетников и однолетников дополнить графу – норма посадки на 1кв.м., в примечаниях для предлагаемого растения указать размер контейнера (С1, С2, С3, С4 и т.д.) е) Дополнить чертежом (чертежами) «План размещения МАФ и переносного оборудования» с привязкой объектов к планировочным решениям. Привязка оборудования детских игровых площадок выполнить по фрагментам на плане в масштабе 1:200, (1:100, 1:50, 1:20). Для детского игрового оборудования указать границы зон безопасности. ж) Дополнить чертежом (чертежами) «План привязки и расстановки осветительного оборудования» с привязкой объектов к планировочным решениям. Ведомость осветительного оборудования должна содержать кодировку по каталогам завода производителя. Указать контактные данные и сайт производителя оборудования. Раздел 3 «Архитектурные решения»: текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 13 раздела II ППРФ № 87; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 14 раздела II ППРФ № 87; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями ППРФ № 87; Раздел 6 «Проект организации строительства» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 23 раздела II ППРФ № 87; Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов строительства» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 24 раздела II ППРФ № 87; Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 25 раздела II ППРФ № 87; Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 27 раздела II ППРФ № 87; Раздел 11 «Смета на строительство объекта благоустройства» текстовая часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями п. 29 раздела II ППРФ № 87; Раздел 12. Иная документация. Данный раздел включает в себя следующие подразделы: - Проект организации дорожного движении на время строительства; - Проект организации дорожного движения на период эксплуатации; - Рекомендации по дальнейшей эксплуатации объекта (необходимость таких рекомендаций определяется представителями администрации); - Оценка влияния нового благоустройства на окружающую застройку и существующие инженерные сети. # Требования к составу и форме представления изыскательской документации Заказчику Изыскательская документация должна быть передавлена заказчику в виде технического отчета о выполненных инженерных изысканиях, оформленного в и согласованного в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов, технических регламентов, состоящего из текстовой и графической частей и приложений (в текстовой, графической, цифровой и иных формах представления информации). В текстовой части технического отчета необходимо приводить информацию о задачах инженерных изысканий, местоположении района (площадки, трассы), видах, объемах и методах работ, сроках их проведения и исполнителях работ, сведения о соответствии результатов инженерных изысканий договору. При изложении сведений об исполнителе инженерных изысканий необходимо приводить информацию о государственной регистрации организации и наименование зарегистрировавшего его органа, наличии лицензии на соответствующие виды инженерных изысканий (номер, срок действия, наименование органа, выдавшего лицензию), перечень исполнителей. Должны приводиться сведения о полноте и качестве выполненных работ (их соответствие техническому заданию). Графическая часть технического отчета о выполненных инженерных изысканиях (комплексных или по отдельным видам инженерных изысканий) должна включать карты, планы, разрезы, профили, графики, таблицы параметров (характеристик, показателей), каталоги данных, содержащих основные результаты изучения. Структуру и содержание технического отчета о выполненных инженерных изысканиях для благоустройства (состав и содержание разделов, графических и текстовых документов) необходимо устанавливать в соответствии с требованиями настоящих строительных норм, технического задания заказчика и с учетом положений сводов правил на производство инженерных изысканий, характера (вида) строительства, отраслевой специфики. В состав приложений к техническому отчету должны включаться копии технического задания заказчика и регистрационных документов на производство изыскательских работ. Все чертежи и схемы в ПД не должны быть перегружены информацией, удобочитаемы, понятны и не иметь разночтения. В процессе разработки проекта Заказчик может внести обоснованные дополнения (изменения в состав проекта). |
| - Требовании к формату передаваемой документации |  |  |
| 3.1 | Требования к представлению работы | По результатам выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику следующие документы: 1. Технический отчет о проведении инженерных изысканий – в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе, в виде, пригодном для последующего копирования и тиражирования. 2. Проектную, сметную и рабочую документацию, прошедшую проверку достоверности определения сметной стоимости, в количестве 3 (трех) экземпляров на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе, в виде, пригодном для последующего копирования и тиражирования. 3. Положительные заключения экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе, в виде, пригодном для последующего копирования и тиражирования. |
| 3.2 | Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде | - Текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel; - Графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа AutoCAD; - Сметная документация – в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчётов типа А0. - Файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла; - Файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования); - Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла; - При формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла; - Архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт); - Представление части документа (не в полном объеме) не допускается; - Для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации; - Копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 7.0.8-2013 Делопроизводство и архивное дело и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей; - Каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения); - Файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей; - Документы на всех листах должны иметь подписи и даты в указанных для этого местах. |
| 3.3 | Требования к представлению документации, подтверждающей выполнение работы | Результатом выполнения работ являются документы: - Проектная и рабочая документация должна соответствовать действующим нормам и правилам Российской Федерации. Состав и содержание разделов должна соответствовать постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ГОСТ ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства». Основные требования к проектной и рабочей документации, а также данному техническому заданию. - Результаты инженерных изысканий, в количестве, определенном настоящим Техническим заданием, выполненные в соответствии с «СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства» |
| 3.4 | Требования к представлению документации в электронном виде для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | # Документы в электронном виде для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий должны соответствовать приказу Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». |
| 4. Требования к согласованию |  |  |
| 4.1 | Экспертиза проектно-сметной документации. | - Провести государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства в ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области». - Стоимость экспертизы оплачивает Подрядчик. При корректировке сметы по вине Подрядчика, повторная экспертиза сметной стоимости проводится за счет Подрядчика. |
| # 4.2 | # Другие требования | Согласовать проектную документацию с Заказчиком. Согласование проекта проводится Подрядчиком при непосредственном участии Заказчика с фиксацией технических решений. # Согласования выполняются проектной организацией в полном объеме за счет средств, выделенных на разработку проекта. |
| 4.3 | Гарантийный срок и гарантии качества выполненных работ | 36 месяцев. Период, в течение которого проектная организация гарантирует внесение изменений в проект, необходимость которых может возникнуть в процессе реализации проекта. В случае необходимости внесенные изменения должны быть согласованы с соответствующими инстанциями. Гарантийные обязательства распространяются на: - надлежащее составление проектно-сметной документации и обнаруженные в ходе строительства и дальнейшей эксплуатации недостатки объекта, созданного на основе проектно-сметной документации. -исправление недостатков в проектно-сметной документации подрядчик осуществляет за свой счет, по письменному требованию Заказчика, в установленный Заказчиком срок. В случае если подрядчик не устранил все недостатки в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе в соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации устранить недостатки своими силами или за счет привлечения третьих лиц, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков. - при необходимости Проектировщик обязан провести дополнительные проектные или изыскательские работы. - при возникновении у Заказчика убытков по причине возникших недостатков в технической документации, Подрядчик обязан возместить эти убытки. |
| 4.4 | Особые условия | С момента подписания акта выполненных работ по договору Заказчику переходят в полном объеме исключительные права на всю проектную документацию, включая индивидуальные малые архитектурные формы, некапитальные сооружения и другие элементы и идеи, отраженные в проекте. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Концепция благоустройства индивидуальной дворовой территории в границах многоквартирных жилых домов по адресам: пр. Ленина, д. 94, ул. Октябрьская, д. 9, пр-д Рыбный д. 8, ул. Володарского д. 10, в городе Мурманске

(см. отдельный файл).