Техническое задание на поставку оборудования

для детских игровых площадок

1. Общие сведения

Место поставки оборудования: 183034, Мурманская обл., г. Мурманск, склад в районе д. № 16/1 по ул. Домостроительная, д. № 16/1д по ул. Домостроительная и д. № 33к1 по ул. Промышленная.

- Срок поставки товара

Не позднее 5 апреля 2022 года (Поставщик вправе поставить товар в более короткие сроки).

- Обязанности Поставщика по договору

  - Поставщик обязан:

    - Поставщик должен поставить товар в соответствии с настоящим Техническим заданием.

    - Поставщик должен обеспечить поставку материалов, комплектующих изделий, игрового оборудования, проверочных устройств и запасных частей, указанных в настоящем Техническом задании, а также необходимую техническую документацию.

    - Согласовывать с Покупателем перечень оборудования, материалов и изделий, если таковые отличаются от заявленного в настоящем Техническом задании.

    - Передать Покупателю всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта (эксплуатационную документацию).

    - Обеспечить гарантийное обслуживание оборудования.

    - Иметь и передать Покупателю сертификаты соответствия, технические паспорта (или паспорта качества, или иные необходимые документы) на все поставляемые материалы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

    - При поставке товара должна строго соблюдаться техника безопасности. На территории разгрузки товара Поставщик обязан поставить товар с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, правил эксплуатации электроустановок потребителей.

    - Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

    - Поставщик гарантирует высокое качество поставки товара в соответствии с Договором и настоящим Техническим заданием.

    - Поставка оказывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

- Требования к приёмке оборудования

  - Приемка товара по количеству и внешнему виду производится в момент получения его по адресу, указанному в настоящем Техническом задании и Договоре. Передача товара Покупателю осуществляется по товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсальному передаточному документу.

При этом подписание Покупателем товарной накладной или универсального передаточного документа свидетельствует только о принятии указанного количества товара и не означает приемку товара по качеству, ассортименту и комплектности.

  - Приемка товара по комплектности и качеству производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи товара Покупателю. При выявлении в товаре недостатков по его качеству и комплектности в указанный срок обязательно составление акта о недостатках. Акт по результатам приемки по качеству составляется Покупателем с участием Поставщика, который обязан прибыть для составления указанного акта в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя. В случае неявки/несвоевременной явки представителя Поставщика, Покупатель составляет акт о недостатках в одностороннем порядке. Акты, составленные Покупателем в отношении указанных недостатков, являются юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику по качеству отгруженного товара.

  - Покупатель, которому поставлен товар ненадлежащего качества, вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предъявить Поставщику требование о замене поставленного Товара на качественный либо о возврате уплаченных за некачественный товар денежных сумм. Срок замены товара Поставщиком не должен превышать 10 (десять) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателем. Забракованный товар подлежит замене либо возврату способом, согласованным с Поставщиком дополнительно за счет средств Поставщика.

  - Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения; упаковка возврату не подлежит.

  - Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемого товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным требованиям.

  - Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю вместе с товаром документацию, а именно:

- сертификаты соответствия, пожарной безопасности и санитарно-гигиенические на примененные материалы (сертификаты или их копии подписываются Поставщиком, подписи заверяются печатью организации);

- паспорта и руководства по эксплуатации на конструкции/оборудование;

- другие документы на материалы, оборудование и произведенные работы в рамках Договора.

- Требования к качеству поставляемых материалов (товара)

и оборудованию

  - Поставщик должен поставить материалы (товары) и оборудования, которые конкретно указаны в соответствующих таблицах настоящего Технического задании, которые необходимы для обеспечения нормального функционирования создаваемых площадок.  В случае если Покупатель отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, Поставщик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Покупатель оставляет за собой право предъявить претензию к Поставщику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

  - Поставщик должен обеспечить поставку материалов (товаров) и оборудования, указанных в настоящем Техническом задании работ, а также техническую документацию, комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска (указанных в техническом паспорте.

  - Материалы (товары) и оборудование, их качество и комплектация должны соответствовать:

- Федеральному закону от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ);

- ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования;

- ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования;

- ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;

- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения;

- ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

- ТР ЕАЭС 0422017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»;

- требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Поставщика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

  - Все поставляемые материалы (товар) и оборудование, должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности оборудование.

  - Материалы (товар) и оборудование, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.).

  - В паспорте оборудования для детских площадок согласно ТР ЕАЭС 042/2017 должен содержать следующую информацию:

- основные сведения об оборудовании (наименование и место нахождения (адрес) изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), обозначение документа, в соответствии с которым произведено оборудование);

- основные технические данные оборудования;

- комплектность оборудования;

- сведения о приемке оборудования;

- сведения об упаковке оборудования;

- гарантийные обязательства изготовителя оборудования;

- сведения о хранении оборудования;

- сведения о перевозке оборудования;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

- рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей оборудования при эксплуатации;

- сведения об учете технического обслуживания оборудования;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам в процессе эксплуатации оборудования, а также срок и случаи их замены;

- инструкция по монтажу оборудования;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

- инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации;

- инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования;

- сведения об утилизации оборудования;

- месяц и год производства оборудования;

- сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- назначенный срок службы;

- особые отметки (при необходимости);

- фото или графический рисунок (при необходимости цветные) оборудования;

- чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования;

- схема (план) зоны падения.

Паспорт оформляется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого реализуется оборудование.

- Требования к безопасности игрового оборудования

  - Поставщик при поставке игрового оборудования, конструкций и материалов должен соблюдать требования ТР ЕАЭС 0422017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» и обеспечить:

- прочность и устойчивость игрового оборудования с учетом климатических и погодных условий;

- состав материалов, из которых произведено игровое оборудование, не вызывающий термических ожогов при контакте с кожей пользователя;

- состав материалов, из которых произведено игровое оборудование, поддающийся утилизации без токсического риска для окружающей среды;

- изготовление деревянных элементов из нерасщепляющейся древесины, не имеющей на поверхности дефектов обработки (например, заусенцев, задиров, отщепов, сколов);

- не допущения шероховатых поверхностей, способных нанести травму.

- отсутствие в пределах любой досягаемой части оборудования выступающих элементов (проволока, концы тросов или детали с острыми концами и кромками);

- скругление открытых углов, кромок и краев, а также выступающих более 8 мм элементов конструкции любой доступной части оборудования;

- гладкость сварных швов;

- постоянное закрытие выступающих концов болтов в пределах любой доступной части оборудования;

- не возможность образовывать подвижными и/или неподвижными элементами оборудования сдавливающих или режущих поверхностей;

- не возможность создавать подвижными и/или неподвижными элементами оборудования застреваний тела, частей тела или одежды пользователя;

- исключения застревания пальцев:

- в зазорах, когда тело пользователя находится в движении;

- трубах с открытыми концами;

- переменных зазорах (за исключением цепей).

- не возможность снятия крышки оборудования без использования инструмента;

- отсутствие препятствий, неожиданных для пользователя со стороны   пространства внутри оборудования, на оборудовании или вокруг оборудования, которое может быть занято пользователем, из-за которых он может получить травму, если ударяется о них;

- конструкцией защитного ограждения исключения возможности для детей стоять и сидеть на нем;

- конструкцией оборудования прочность, устойчивость, жесткость и пространственной неизменяемости;

- защиту соединения элементов конструкции таким образом, чтобы они не могли самостоятельно разъединиться, если только они специально не выполнены с такой целью;

- защиту соединения таким образом, чтобы их невозможно было разъединить без использования инструмента;

- съемность изнашивающихся деталей конструкции или такие детали, замена которых предусмотрена в течение срока службы оборудования, например, подшипники;

- защиту съемных деталей от несанкционированного доступа и не требующих ухода;

- чистоту и качество выступающих смазочных материалов, которые не будут загрязнять оборудование или оказывать влияние на его безопасное использование;

- защиту элементов оборудования из металла от коррозии или изготовление из коррозионностойких материалов;

- защитное ограждение, кроме входа, которое полностью окружит платформу;

- конструкции фундаментов сконструировать таким образом, чтобы из-за них не возникала никакая опасность (возможность споткнуться, удариться), обеспечить гарантию, что фундаменты не будут открыты для воздействия эрозии;

- закрытие соответствующим способом всех элементов оборудования, которые могут быть сняты, все полостей и отверстий, которые имеются в поверхности, так чтобы была обеспечена непрерывность игровой поверхности;

- установку подстраховки оборудования, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся внутри оборудования;

- установку предохраняющих перил или барьеров в игровой зоне, находящихся на высоте, для защиты детей от падения;

- исключить размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток, не представляющих собой опасность для застревания пальцев рук, ног, тела, головы ребенка;

- выполнение работ по установке оборудования в соответствии с нормами, правилами, стандартами, техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию возведенного объекта.

- оборудование и (или) покрытие должны быть произведены таким образом, чтобы при применении по назначению они не представляли опасности для жизни и здоровья пользователей.

- Гарантия

  - Поставщик гарантирует:

- поставку товара соответствующего требованиям Покупателя и условиям настоящего Договора;

- маркировку товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- качество товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует техническим условиям, ГОСТам, требованиям, нормативной документации и подтверждается сертификатами соответствия и иными документами, выданными заводом-изготовителем;

- маркировка товара обеспечивает полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара необходимую при его приемке Покупателем.

7.2. Гарантийный срок на товар – 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания товарной накладной или универсального передаточного документа Сторонами настоящего Договора, но не ниже срока, установленного заводом-изготовителем.

7.3 Поставщик несет все расходы по ремонту поставленного товара, в том числе связанные с транспортировкой товара до места расположения сервисного центра Поставщика и после ремонта или замены обратно - в место расположения Товара.

7.4. Срок ремонта согласуется Сторонами дополнительно, но в любом случае не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента уведомления Поставщика о неисправности товара.

7.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, неисправностей и т.п.), Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованный с Покупателем срок. Для участия в составлении акта о выявленных недостатках, фиксирующего недостатки товара, согласования порядка и сроков их устранении Поставщик обязан направить своего представителя в течение 1 (одного) дня с даты получения письменного извещения от Покупателя.

- Перечень поставляемого оборудования и материалов:

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Качели | шт. | 4 |  |
|  | Качели | шт. | 2 |  |
|  | Качели | шт. | 1 |  |
|  | Качели | шт. | 1 |  |
|  | Качели | шт. | 1 |  |
|  | Качели | шт. | 2 |  |
|  | Качели | шт. | 8 |  |
|  | Качели | шт. | 1 |  |
|  | Детский игровой комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Детский игровой комплекс | шт. | 7 |  |
|  | Детский игровой комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Детский игровой комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Детский игровой комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Детский игровой комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Канатная конструкция | шт. | 1 |  |
|  | Детский игровой комплекс | шт. | 2 |  |
|  | Детский игровой комплекс | шт. | 2 |  |
|  | Пространственная сеть | шт. | 1 |  |
|  | Канатный комплекс | шт. | 2 |  |
|  | Пространственная сеть | шт. | 1 |  |
|  | Пространственная сеть | шт. | 1 |  |
|  | Пространственная сеть | шт. | 1 |  |
|  | Пространственная сеть | шт. | 1 |  |
|  | Канатная конструкция | шт. | 1 |  |
|  | Канатная конструкция | шт. | 1 |  |
|  | Канатная конструкция | шт. | 1 |  |
|  | Канатная конструкция | шт. | 2 |  |
|  | Пространственная сеть | шт. | 1 |  |
|  | Канатная конструкция | шт. | 1 |  |
|  | Канатная конструкция | шт. | 1 |  |
|  | Канатная конструкция | шт. | 1 |  |
|  | Канатная конструкция | шт. | 1 |  |
|  | Детский спортивный комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Детский спортивный комплекс | шт. | 2 |  |
|  | Детский спортивный комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Детский спортивный комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Канатная конструкция | шт. | 1 |  |
|  | Тренажер | шт. | 1 |  |
|  | Спортивный комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Игровой комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Игровой комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Игровой комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Игровой комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Качалка | шт. | 3 |  |
|  | Качалка | шт. | 2 |  |
|  | Качалка | шт. | 4 |  |
|  | Качалка | шт. | 1 |  |
|  | Качалка | шт. | 1 |  |
|  | Качалка | шт. | 3 |  |
|  | Качалка | шт. | 5 |  |
|  | Качалка | шт. | 1 |  |
|  | Качалка | шт. | 5 |  |
|  | Качалка | шт. | 1 |  |
|  | Качалка | шт. | 4 |  |
|  | Качалка | шт. | 3 |  |
|  | Качалка | шт. | 2 |  |
|  | Качалка | шт. | 4 |  |
|  | Вертушка с шаром серия | шт. | 1 |  |
|  | Карусель | шт. | 5 |  |
|  | Карусель | шт. | 1 |  |
|  | Вертушка | шт. | 5 |  |
|  | Карусель | шт. | 2 |  |
|  | Вертушка "Чаша-1" | шт. | 4 |  |
|  | Вертушка "Чаша-2 с перилами" | шт. | 7 |  |
|  | Вертушка «Пятиместная» | шт. | 3 |  |
|  | Вертушка «Трехместная» | шт. | 3 |  |
|  | Вертушка «Колосок» | шт. | 3 |  |
|  | Песочница | шт. | 11 |  |
|  | Детский игровой комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Канатная конструкция | шт. | 1 |  |
|  | Пространственная сеть | шт. | 1 |  |
|  | Пространственная сеть | шт. | 1 |  |
|  | Канатный комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Канатный комплекс | шт. | 1 |  |
|  | Детский спортивный комплекс | шт. | 1 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование | Эскиз | Показатель (характеристика) товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Качели |  | Возрастная группа - от 2 до 14 Размер не более/не менее: Длина –6,72/6,75м Ширина –2,18/2,25м Высота –2,245/2,5м Опорные стойки качелей изготовлены из круглой оцинкованной стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Перекладина качелей из круглой оцинкованной стальной трубы с порошковым покрытием диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Подвес качелей будет держаться на цепях короткозвенных DIN766 не менее 6мм из нержавеющей стали со страховочными элементами. Крепления к перекладине изготовлены из нержавеющей стали с карданным механизмом с нейлоновыми «подшипниками», шпилька не менее М16. Подвесы: 1) Сиденье для детских подвесных качелей FORTO («Форто»). 2) Сиденье для детских подвесных качелей. 3) Сиденье «Гнездо» |
|  | Качели |  | Возрастная группа - от 2 до 14 лет Размер: не более/не менее: 6702/6710х2180/2185х2245/2250 мм Опорные стойки качелей из круглой оцинкованной стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Перекладина качелей из круглой оцинкованной стальной трубы с порошковым покрытием диаметром 76 мм с толщиной стенки 4 мм Подвес качелей на цепях короткозвенных DIN766 6мм из нержавеющей стали со страховочными элементами. Крепления к перекладине изготовлены из нержавеющей стали с карданным механизмом с нейлоновыми «подшипниками», шпилька М16. На перекладине установлено 4 вида подвесов (по одной штуке): 1) Сиденье для детских подвесных качелей FORTO («Форто»). 2) Сиденье для детских подвесных качелей FORTO («Форто»). 3) Сиденье для детских подвесных качелей FORTO («Форто»). 4) Сиденье для детских подвесных качелей. |
|  | Качели |  | Возрастная группа - с 5 до 14 лет Размер не более/не менее: Длина –3,717/3,75м Ширина –2,18/2,25м Высота –2,245/2,5м Опорные стойки качелей из круглой оцинкованной стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Перекладина качелей из круглой оцинкованной стальной трубы с порошковым покрытием диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки 4 мм. Подвес качелей будет держаться на цепях короткозвенных DIN766 не менее 6мм из нержавеющей стали со страховочными элементами. Крепления к перекладине изготовлены из нержавеющей стали с карданным механизмом с нейлоновыми «подшипниками», шпилька М16. На перекладине установлено 2 вида подвесов (по одной штуке): Сиденье для детских подвесных качелей FORTO («Форто»). |
|  | Качели |  | Возрастная группа - с 5 до 14 лет Размер не более/не менее: Длина –3,717/3,75м Ширина –2,18/2,25м Высота –2,245/,2,25м Опорные стойки качелей из круглой оцинкованной стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Перекладина качелей из круглой оцинкованной стальной трубы с порошковым покрытием диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Подвес качелей будет держаться на цепях короткозвенных DIN766 не менее 6мм из нержавеющей стали со страховочными элементами. Крепления к перекладине изготовлены из нержавеющей стали с карданным механизмом с нейлоновыми «подшипниками», шпилька М16. На перекладине установлено 2 вида подвесов (по одной штуке): Сиденье для детских подвесных качелей FORTO («Форто»). |
|  | Качели |  | Возрастная группа - с 5 до 14 лет Размер не более/не менее: Длина –3,717/3,75м Ширина –2,18/2,25м Высота –2,245/2,5м Опорные стойки качелей из круглой оцинкованной стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Перекладина качелей из круглой оцинкованной стальной трубы с порошковым покрытием диаметром 76 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Подвес качелей будет держаться на цепях короткозвенных DIN766 не менее 6мм из нержавеющей стали со страховочными элементами. Крепления к перекладине изготовлены из нержавеющей стали с карданным механизмом с нейлоновыми «подшипниками», шпилька М16. Подвес: сиденье гнездо выполнено из металлической рамы (Трубный прокат с внешним диаметром не менее 33,5 мм и толщиной стенок не менее 2,8 мм) обвитой мягким полипропиленовым канатом диаметром не менее 19 мм, сетка для гнезда изготовлена из армированного 4-прядного каната диаметром не менее 16 мм плетением. |
|  | Качели |  | Возрастная группа - от 5 до 14 лет Размер не более/не менее: 2500/2510х2550/2560х3250/3255 мм Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса. Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Сиденье из термоэластопласта армированного алюминиевой закладной, подвесы из нержавеющей цепи не менее 6 мм, шарнирные крепления подвесов из нержавеющей стали. |
|  | Качели |  | Размер: не более/не менее: 2530/2535х2500/2510х3300/3305мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса. Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Сиденье-гнездо из армированного четырехпраядного каната диаметром не менее 16 мм, подвесы из нержавеющей цепи не менее 6 мм, шарнирные крепления подвесов из нержавеющей стали. |
|  | Качели |  | Размер: не более/не менее: 2080/2085х3630/3635х2750/2755 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Качели выполнены из древесины вида Робиния с защитной пропиткой, крепежные соединения древесины, шарнирные крепления подвесов и подвесы из цепи М6 выполнены из нержавеющей стали марки А2, сиденье выполнено из термопласта армированного алюминиевой закладной. |
|  | Детский игровой комплекс |  | Размер: не более/не менее: 3970/3975х1740/1745х2515/2520 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм, крепления для каната диаметром не менее 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной не менее 2 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном. |
|  | Детский игровой комплекс |  | Размер: не более/не менее: 4300/4305х3895/3900х3360/3365 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной не менее 2 мм. Элементы "иллюминатор" из поликорбоната. |
|  | Детский игровой комплекс |  | Размер: не более/не менее: 4880/4885х6680/6685х2380/3285 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной не менее 2 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном. |
|  | Детский игровой комплекс |  | Размер: не более/не менее: 3380/3385х6190/6195х2370/3275 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной не менее 2 мм. Элемент "иллюминатор" из поликорбоната толщиной не менее 4 мм, прозрачные. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном. |
|  | Детский игровой комплекс |  | Размер: не более/не менее: 6160/6165х7070/7075х2370/2375 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной не менее 2 мм. Элементы "иллюминатор" из поликорбоната, прозрачные. |
|  | Детский игровой комплекс |  | Размер: не более/не менее: 4630/4635х3525/3530х2760/2765 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной не менее 2 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном. |
|  | Канатная конструкция |  | Размер: не более/не менее: 4450/4455х3000/3010х2600/2605 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из армированного шестипрядного каната диаметром не менее 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из алюминиевого сплава. Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной не менее 2 мм. |
|  | Детский игровой комплекс |  | Размер: не более/не менее: 9775/9780х4350/4355х2550/2555 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из армированного шестипрядного каната диаметром не менее 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из алюминиевого сплава. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. Пол комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью. Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Крепления для каната диаметром не менее 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной не менее 2 мм. |
|  | Детский игровой комплекс |  | Размер: не более/не менее: 8945/8950х3718/3722х2344/2346мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из из армированного шестипрядного каната диаметром не менее 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из алюминиевого сплава. Горка тоннельная из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной не менее 2 мм. |
|  | Пространственная сеть |  | Размер: не более/не менее: 4560/4565х2790/2795х3100/3105мм Возрастная группа - от 5 до 12 лет Игровой комплекс "WoodHouse". Каркас комплекса выполнен из нержавеющих шлифованных труб диаметром не менее 57х3 мм, марка стали AISI 304. Канатная часть комплекса выполнена из каната, армированного шестипрядного диаметром не менее 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Соединители для каната типа «клевер» выполнены из нержавеющей стали диаметром не менее 9 мм. Боковые панели комплекса комбинированные, задняя часть панелей и оконные вставки выполнены из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм, наружная часть панелей выполнена из HPL толщиной не менее 15 мм. Каркас комплекса собран в единую структуру при помощи литых полусфер из алюминия с защитным полимерным покрытием. Отверстия в полусферах закрыты крышками из стали с полимерным покрытием. Крепления для листового HDPE и HPL к трубе круглого сечения не менее 57 мм и крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм выполнены из стеклонаполненного полиамида. Горка желоб с высотой старта не менее 1000 мм выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной не менее 2 мм. |
|  | Канатный комплекс |  | Размер: не более/не менее: 8300/8310х1230/1235х2800/2805 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из армированного шестипрядного каната диаметром не менее 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из алюминиевого сплава. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. Пол комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью. Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Крепления для каната диаметром не менее 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. |
|  | Пространственная сеть |  | Размер: не более/не менее: 5285/5290х3318/3325х3490/3395 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Трубы диаметром не менее 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Вставки из резинотканевой конвейерной ленты EP-400/3 4/2 толщиной не менее 9 мм. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. |
|  | Пространственная сеть |  | Размер: не более/не менее: 4490/4495х4490/4495х3475/3480 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Трубы диаметром не менее 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. |
|  | Пространственная сеть |  | Размер: не более/не менее: 4490/4495x4490/4495x3510/3515 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Трубы диаметром не менее 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. |
|  | Пространственная сеть |  | Размер: не более/не менее: 8890/8895х4490/4495х3480/3485 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Трубы диаметром не менее 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. |
|  | Канатная конструкция |  | Размер: не более/не менее: 5416/5420х2357/2360х2100/2105 мм Возрастная группа - от 10 лет Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. |
|  | Канатная конструкция |  | Размер: не более/не менее: 2370/2375х4000/4005х2110/2115 мм Возрастная группа - от 10 лет Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. |
|  | Канатная конструкция |  | Размер: не более/не менее: 6900/6910x6900/6910x3840/3840 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Трубы диаметром не менее 89 мм. Канат, армированный диаметром не менее 16 мм. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. |
|  | Канатная конструкция |  | Размер: не более/не менее: 5900/5905х4200/4205х2500/2505 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Трубы диаметром не менее 108 мм. Канат, армированный диаметром не менее 16 мм и диаметром не менее 150 мм. Х-образные и Тобразные соединения каната, уступы из полиамида ПА6. Хомуты из стеклонаполненного полиамида. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. |
|  | Пространственная сеть |  | Размер: не более/не менее: 5725/5430х5725/5730х3540/3545 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Опорный столб из трубы диаметром не менее 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной ленты EP400/3 4/2 толщиной не менее 9 мм. |
|  | Канатная конструкция |  | Размер: не более/не менее: 6530/6535х6520/6525х2197/2200 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Стойки из не менее 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный диаметром не менее 16 мм, соединения канатов и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, вставка из конвейерной ленты EP-400/3 4/2 толщиной не менее 9 мм, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем. |
|  | Канатная конструкция |  | Размер: не более/не менее: 3850/3855х3612/3617х2197/2200 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Стойки из трубы не менее 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный диаметром не менее 16 мм, соединения канатов, заглушки на торцах труб, а так же ступени лестниц из полиамида ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем. |
|  | Канатная конструкция |  | Размер: не более/не менее: 3978/3985х3912/3915х2197/2200 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Стойки из не менее 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный диаметром не менее 16 мм, соединения канатов, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, ступени из бука, вставка из конвейерной ленты EP-400/3 4/2 толщиной не менее 9 мм, зацепы из композитного материала, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем. |
|  | Канатная конструкция |  | Размер: не более/не менее: 7983/7985х2862/2867х2197/2199 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Стойки из не менее 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный диаметром не менее 16 мм, канат армированный 4-прядный не менее 140х140 мм, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем. |
|  | Детский спортивный комплекс |  | Размер: не более/не менее: 2190/2195х4190/4195х2510/2515 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм, крепления для каната диаметром не менее 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном. |
|  | Детский спортивный комплекс |  | Размер: не более/не менее: 2380/2385х2390/2395х2130/2135 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном. |
|  | Детский спортивный комплекс |  | Размер: не более/не менее: 1576/1580х2226/2230х2840/2845 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 19 мм, скрепленны между собой стальными, оцинкованными уголками, толщиной не менее 3 мм. Опорные стойки из оцинкованной трубы Ø не менее 57 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном. |
|  | Детский спортивный комплекс |  | Размер: 3419/3425х2200/2205х2840 /2845мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 19 мм, скрепленны между собой стальными, оцинкованными уголками, толщиной не менее 3 мм. Опорные стойки из оцинкованной трубы Ø не менее 57 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном. |
|  | Канатная конструкция |  | Размер: не более/не менее: 13100/13110х10195/10200х3430/3435мм Возрастная группа - от 7 лет Спортивный комплекс Dinamix. Опорные столбы не менее 108 мм покрытие - цинк. Хомуты, переходники для труб из стеклонаполненного полиамида. Перекладины - нержавеющая сталь. Канатные части из армированного 6-прядного каната диаметром не менее 16 мм, канатные части с защитными ручками и ставками в ячейку. Панели пола из прорезиненного HDPE-пластика, толщина - не менее 15 мм. Панель скалодромная - HDPEпластик 15 мм. |
|  | Спортивный комплекс |  | Размер: не более/не менее: 3900/3905x1800/1805x3340/3345 мм Возрастная группа - от 13 лет Тренажер. Спортивный комлпекс выполнен опорные столбы из трубы диаметром не менее 108 мм, материал - оцинкованная сталь с порошковой краской. Перекладины комплекса выполнены из не менее 76 мм оцинкованной трубы с порошковым покрытием. Ступени, турник и переклаины выполнены из нержавеющей стали. Переходники на нержавеющие трубы из стеклонаполненного полиамида. |
|  | Спортивный комплекс |  | Размер: не более/не менее: 3900/3905x1060/1065x3340/3345 мм Возрастная группа - от 13 лет Тренажер. Спортивный комлпекс выполнен опорные столбы из трубы диаметром не менее 108 мм, материал - оцинкованная сталь с порошковой краской. Перекладины комплекса выполнены из не менее 76 мм оцинкованной трубы с порошковым покрытием. Ступени и переклаины на боковой стойке выполнены из нержавеющей стали. Кольца установлены на специальные подвесы из HDPE-пластика. Материал колец - АБС-пластик, крепление через армированный 6-прядный канат не менее 16 мм. |
|  | Игровой комплекс |  | Размер: не более/не менее: 3335/3340х2055/2060х2630/2635 мм Возрастная группа - от 14 лет Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Вертикальные паннели и скамьи из HDPE пластика, зацепы из композитного материала. |
|  | Игровой комплекс |  | Размер: не более/не менее: 6995/6970х3260/3265х2630/2635 мм Возрастная группа - от 14 лет Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Скамьи из HDPE пластика. |
|  | Игровой комплекс |  | Размер: не более/не менее: 5290/5295х2720/2725х26302635 мм Возрастная группа - от 14 лет Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Вертикальные панели и скамьи из HDPE пластика, зацепы из композитного материала. |
|  | Игровой комплекс |  | Размер: не более/не менее: 3370/3375х2565/2570х2630/2635 мм Возрастная группа - от 14 лет Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Вертикальные паннели и скамьи из HDPE пластика, зацепы из композитного материала. |
|  | Качалка |  | Размер: не более/не менее: 2790/2795х340/345х1062/1067 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Детский балансир, стойка из профильной нержавеющей трубы не менее 80х80 мм, перекладина из клееного хвойного бруса 140х140 мм , сиденья из HDPE пластика толщиной не менее 15 мм, ручки из нержавеющей стали, отбойники из резины. |
|  | Качалка |  | Размер: не более/не менее: 2510/2515х340/345х1042/1048 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Детский балансир, стойка и перекладина из профильной оцинкованной трубы не менее 80х80 мм с защитным порошковым покрытием, сиденья из HDPE пластика толщиной не менее 15 мм, ручки металлические оцинкованные, с защитным порошковым покрытием. |
|  | Качалка |  | Размер: не более/не менее: 774/778х340/345х760/765 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толщиной не менее 15 мм, пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски. |
|  | Качалка |  | Размер: не более/не менее: 854/859х340/345х715/720 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толщиной не менее 15 мм, пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски. |
|  | Качалка |  | Размер: не более/не менее: 1093/1098х340/345х965/970 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толщиной не менее 15 мм, пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски. |
|  | Качалка |  | Размер: не более/не менее: 662/665х365/370х802/808 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толщиной не менее 15 мм, пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски. |
|  | Качалка |  | Размер: не более/не менее: 856/860х335/340х788 /795мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толщиной не менее 15 мм, пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски. |
|  | Качалка |  | Размер: не более/не менее: 895/890х365/370х734/740мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толщиной не менее 15 мм, пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски. |
|  | Качалка |  | Размер: не более/не менее: 3087/3095х433/438х968/975 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Качалка на пружине. Сиденья и декоративные накладки выполнены из HDPE пластика толщиной не менее 15 мм, пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски. Перекладина из нержавейки. |
|  | Качалка |  | Размер: не более/не менее: 547/555х442/445х690/695 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Качалка на пружине. Сиденья и декоративные накладки выполнены из HDPE пластика толщиной не менее 15 мм, пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски. Перекладина и ручки из нержавейки. Т-образное соединение труб при помощи хомутов из стеклонаполненного полиамида. |
|  | Качалка |  | Размер: не более/не менее: 1450/1455х484/490х693/700 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Качалка на пружине. Сиденья и декоративные накладки выполнены из HDPE пластика толщиной не менее 15 мм, пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски. Перекладина и ручки из нержавейки. Т-образное соединение труб при помощи хомутов из стеклонаполненного полиамида. |
|  | Качалка |  | Размер: не более/не менее: 1557/1560х1084/1090х693/670 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Качалка на пружине. Сиденья и декоративные накладки выполнены из HDPE пластика толщиной не менее 15 мм, пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски. Перекладина и ручки из нержавейки. Т-образное соединение труб при помощи хомутов из стеклонаполненного полиамида. |
|  | Качалка |  | Размер: не более/не менее: 655/670х410/415х811/815 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толщиной не менее 15 мм, пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски |
|  | Качалка |  | Возрастная группа - от 2 до 14 лет Размер: не более/не менее: 1000/1005х1000/1005х700/705 мм Качалка на трех пружинах с сидением гнездо диметром не менее 1042мм., выполнено из металлической рамы (Трубный прокат с внешним диаметром не менее 33,5 мм и толщиной стенок не менее 2,8 мм) обвитой мягким полипропиленовым канатом диаметром не менее 19 мм, сетка для гнезда изготовлена из армированного 4-прядного каната диаметром не менее 16 мм плетением. |
|  | Вертушка с шаром серия |  | Размер: не более/не менее: 585/590х500/505х1550/1555 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Металлические детали из оцинкованных труб диаметром не менее 57 мм. Сферические соединители для труб не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Пол каруселей выполнен из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм с резиновым, антискользящим покрытием. |
|  | Карусель |  | Размер: не более/не менее: 1434/1440х1434/1440х1070/1075 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Металлические детали из оцинкованных труб диаметром не менее 57 мм. Сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Пол каруселей выполнен из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм с резиновым, антискользящим покрытием. |
|  | Карусель |  | Размер: не более/не менее: 960/965х960*965х1616/1620 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Металлические детали из оцинкованных труб диаметром не менее 57 мм. Крепления перекладин каруселей выполнены из стеклонаполненного полиамида. |
|  | Вертушка |  | Размер: не более/не менее: 1042/1045х1042/1045х780/785 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Карусели с сиденьем «Гнездо» диаметром 1040 мм. Обод сиденья выполнен из металлической трубы, сверху оплетённой мягким трехпрядным не армированным канатом диаметром не менее 19 мм, плетение внутренней сетки выполнено из мягкого шестипрядного армированного каната диаметром не менее 16 мм. Все металлические элементы, не являющиеся узлами вращения покрашены порошковой краской по грунту. |
|  | Карусель |  | Размер: не более/не менее: 2240/2245х2240/2245х1780/1785 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Карусель с габаритным размером 2240х2240х1780 мм. Стойка карусели выполнена из стальной трубы диаметром не менее 108х4 мм. Кольцо карусели выполнено из стальной трубы ДУ25х3,2 мм с защитной обмоткой из 3-х прядного каната тросовой свивки диаметром 19мм, выполненного из комплексного полипропилена. Канатная часть карусели выполнена из армированного шестипрядного каната диаметром не менее 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Круглые подвесные сиденья выполнены из термоэластопласта, армированного алюминиевой закладной, закреплены на раме при помощи специальных втулок из алюминиевого сплава на подвесах из нержавеющей цепи (А2) 6 мм. Все металлические элементы, не являющиеся узлами вращения покрашены порошковой краской по грунту. |
|  | Вертушка "Чаша-1" |  | Размер: не более/не менее: 544/550х513/520х616/620 мм Возрастная группа - от 3 до 5 лет Вращающееся пластиковое сиденье «Вертушка» без перил. Сиденье изготовлено из линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE). Материал устойчив к перепадам температуры, влаге, УФизлучению. Выполнено в форме чаши, после монтажа вращается вокруг своей оси. |
|  | Вертушка "Чаша-2 с перилами" |  | Размер: не более/не менее: 1046/1048х1046/1048х1230/1235 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Вращающееся пластиковое сиденье «Вертушка» с перилами. Предназначено для детских каруселей на игровых площадках. Диаметр – не менее 1050 мм. Изготовлено из полиэтилена, устойчивого к УФ-излучению, влаге, низким температурам – изделие подходит для круглогодичного использования на уличных площадках. |
|  | Вертушка «Пятиместная» |  | Размер: не более/не менее: 1915/1920х1915/1920х1110/1115 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Многоместная карусель «Вертушка» для детских площадок. Сиденье вращающееся, вместительное и удобное, рассчитано на катание пяти детей одновременно. Сиденье изготовлено из полиэтилена – долговечного и безопасного материала, который не трескается при низких температурах, не теряет яркость цвета под воздействием солнечных лучей. Опорные стойки металлические, изготовлены из оцинкованной стали, устойчивы к коррозии. |
|  | Вертушка «Трехместная» |  | Размер: не более/не менее: 1400/1405х1400/1405х600/605 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Многоместная карусель «Вертушка» для детских площадок. Сиденье вращающееся, вместительное и удобное, рассчитано на катание пяти детей одновременно. Сиденье изготовлено из полиэтилена – долговечного и безопасного материала, который не трескается при низких температурах, не теряет яркость цвета под воздействием солнечных лучей. Опорные стойки металлические, изготовлены из оцинкованной стали, устойчивы к коррозии. |
|  | Вертушка «Колосок» |  | Размер: не более/не менее: 450/455х450/455х1500/1510 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Опорный столб выполнен из стальной трубы диаметром не менее 89 мм, с толщиной стенки не менее 4 мм, покрыта защитно-декоративной порошковой краской. Вращение конструкции происходит за счет подшипников сферического двухрядного и роликового, которые вмонтированы в опорную стойку. Пластиковая цельнолитая платформа/уступ с отверстием для слива дождевой воды, выполнен из ПНД. Изогнутый шест вертушки выполнен из нержавеющий стали марки AISI 304 диметром не менее 42,4 мм. с толщеной стенки не менее 3мм. В верхней части шеста приварен шар из нержавеющий стали диметром не менее 137мм. |
|  | Песочница |  | Размер: не более/не менее: 1850/1855х1850/1855х340/345мм Опоры выполнены из гнутой стальной полосы толщиной не менее 5 мм с защитно-декоративным покрытием. Боковые и угловые горизонтальные панели выполнены из HDPE-пластика, толщиной минимум не менее 15 мм. |
|  | Детский игровой комплекс |  | Размер: не более/не менее: 2710/2715х1895/1899х2760/2765 мм Возрастная группа - от 2 до 14 лет Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной не менее 2 мм. |
|  | Канатная конструкция |  | Размер: не более/не менее: 4520/4525х4450/4455х1830/1835 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. |
|  | Пространственная сеть |  | Размер: не более/не менее: 5080/5085х5080/5085х2960/2965 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Опорный столб из трубы диаметром не менее 133 мм с порошковым покрытием. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. |
|  | Канатная конструкция |  | Размер: не более/не менее: 4235/4240х3740/3745х3735/3740 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Трубы диаметром не менее 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Вставка из резинотканевой конвейерной ленты EP-400/3 4/2 толщиной не менее 9 мм. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. |
|  | Канатный комплекс |  | Размер: не более/не менее: 3000/3010х1200/1205х2500/2505 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Трубы диаметром не менее 89 мм. Канат, армированный диаметром не менее 16 мм. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. |
|  | Канатный комплекс |  | Размер: не более/не менее: 3000/3010х600605х2500/2510 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Трубы диаметром не менее 89 мм. Канат, армированный диаметром не менее 16 мм. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. |
|  | Детский спортивный комплекс |  | Размер: не более/не менее: 6200/6205х2190/2195х2320/2325 мм Возрастная группа - от 5 до 14 лет Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром не менее 57х3 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром не менее 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения не менее 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения не менее 57 мм и сферические соединители для труб не менее 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной не менее 15 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном. |