ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации, проекта приспособления с прохождением историко-культурной экспертизы и выполнение монтажных работ по установке архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий в рамках комплексного благоустройства города Мурманска

- Предмет закупки

  - Предметом закупки является разработка проектно-сметной документации, проекта приспособления с прохождением историко-культурной экспертизы и выполнение монтажных работ по установке архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий в рамках комплексного благоустройства города Мурманска

- Адресный перечень

  - В адресный перечень фасадов зданий входят:

- проспект Ленина, д. 70;

- проспект Ленина, д. 72;

- ул. Самойловой, д.6;

- ул. Самойловой, д.8;

- ул. Коминтерна, д. 11;

- ул. Коминтерна, д. 9/1;

- ул. Коминтерна, д.15;

- ул. Коминтерна, д.24 / ул. Привокзальная, д.10;

- Общие сведения

  - Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области».

  - Источник финансирования – средства АНО «Центр городского развития Мурманской области».

- Этапы выполнения работ

  - 1 этап: Разработка проектной, сметной и рабочей документации архитектурно-художественного освещения;

В состав работ 1 этапа входит:

- Исследование и анализ исходных данных;

- Разработка проектно-сметной и рабочей документации архитектурно-художественной подсветки;

Срок выполнения работ в рамках 1 этапа:

- не позднее 17 августа 2021 года по следующим адресам: ул. Самойловой, д. 6, ул. Самойловой, д.8, ул. Коминтерна, д. 11, ул. Коминтерна, д. 9/1, ул. Коминтерна, д. 24/ ул. Привокзальная, д. 10;

- не позднее 25 сентября 2021 года по следующим адресам: пр. Ленина, д. 70, пр. Ленина, д. 72;

По окончании выполнения работ в рамках 1 этапа Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- проектная, сметная и рабочая документации на бумажном носителе в количестве 5 (пяти) экземпляров, в электронном виде в формате PDF и исходных файлах DWG;

- сметная часть документации на бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах, на электронном носителе в 2 (двух) экземплярах в формате XLS и в формате с возможностью импорта данных в программный комплекс «А0».

4.2. 2 этап: Выполнение монтажных работ по установке архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий;

В состав работ 2 этапа входит:

- разработка проекта приспособления, прохождение историко-культурной экспертизы и согласование получения разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в Министерстве культуры Мурманской области в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» от 21.10.2015 № 2625;

- подготовка спецификации на поставку оборудования;

- выполнение монтажных работ.

Срок выполнения работ в рамках 2 этапа:

- не позднее 09 сентября 2021 года по следующим адресам: ул. Самойловой, д. 6, ул. Самойловой, д.8, ул. Коминтерна, д. 11, ул. Коминтерна, д. 9/1, ул. Коминтерна, д. 24/ ул. Привокзальная, д. 10;

- не позднее 30 октября 2021 года по следующим адресам: пр. Ленина, д. 70, пр. Ленина, д. 72;

По окончании выполнения работ в рамках 2 этапа Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- исполнительная документация в бумажном виде в 5 (пяти) экземплярах;

- сертификаты, технические паспорта на используемые материалы и оборудование, удостоверяющие их качество;

- реестр исполнительной документации;

- исполнительная схема ответственных конструкций;

- исполнительная схема наружных инженерных сетей;

- акт сдачи-приемки электромонтажных работ (технической готовности объекта) с приложениями;

- акты на скрытые работы;

- решение о регистрации электролаборатории (копия) или копия Договора, заключенного между Подрядчиком и организацией, имеющей зарегистрированную лабораторию, на проведение работ по проведению измерений/испытаний для пусконаладочных работ;

- протокол измерения сопротивления изоляции электрооборудования, электропроводок и кабелей;

- Границы проектирования

  - Для всех объектов принять границы проектирования: со стороны подключения электрического питания – вводные клеммы автоматических выключателей архитектурно-художественной подсветки, предусмотренных спецификациями проекта, установленных в местах точек подключения;

  - Заказчик должен изложить условия установки автоматических выключателей архитектурно-художественной подсветки и осуществить подключение электрического питания необходимой мощности к вводным клеммам автоматических выключателей;

  - Со стороны осветительных приборов:

- для пр. Ленина, д.70 и д.72 – подсветка фасадов со стороны пр. Ленина, ул. Капитана Егорова, ул. Самойловой;

- ул. Коминтерна, д. 11 – подсветка фасадов со стороны ул. Коминтерна, ул. Воровского;

- ул. Коминтерна, д. 9 – подсветка фасадов со стороны ул. Коминтерна, ул. Воровского;

- ул. Коминтерна, д. 15 - подсветка фасадов со стороны ул. Коминтерна, ул. Профсоюзов;

- ул. Коминтерна, д. 24 - подсветка фасадов со стороны ул. Коминтерна, Портовый проезд;

- ул. Самойловой, д. 6 – подсветка фасадов со стороны ул. Самойловой, ул. Капитана Егорова;

- ул. Самойловой, д. 8 - подсветка фасадов со стороны ул. Самойловой, ул. Капитана Егорова;

- Исходные данные

  - Передаются Заказчиком в течении 10 рабочих дней со дня заключения Договора:

- технические условия на подключение к инженерным сетям – точки подключения;

- проект электроснабжения;

- паспорт объекта культурного наследия;

- свидетельство о праве собственности на объект культурного наследия;

- технический паспорт объекта культурного наследия;

- архитектурные чертежи (раздел АР) с разрезами и развертками в формате DWG, с размерами в масштабе 1:1;

- конструктив фасада (структура, материал);

- паспорт материалов отделки;

- проект электроснабжения (раздел ЭОМ). Условия и точки подключения электропитания;

- Общие требования к проектным решениям

| № | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прожектор светодиодный | Тип – уличный Назначение: заливающее и акцентное архитектурно художественное освещение. Тип оптической части: вторичная оптика. Материал рассеивателя: не разрушающийся под УФ лучами. Тип светильника по монтажу: крепление на поверхность – накладное коннекторы пыле и влагозащищённые, морозостойкие. Метизы из нержавеющей стали. Материал корпуса – анодированный алюминий, окрашенный порошковой краской. Цвет корпуса: в цвет фасада RAL (по согласованию с заказчиком) Гермоввод металлический. Световой поток: не менее 900 Лм и не более 1000 Лм. Мощность: не более 9 Вт. Напряжение: 48 В Энергоэффективность: не менее 100 Лм/Вт и не более 110 Лм/Вт. Индекс цветопередачи (CRI) – от 80 Цвет сечения - монохром Коррелированная цветовая температура: 3045±175 Характеристики платы: алюминиевая однослойная плата Класс защиты от поражения током: не выше III. Климатическое исполнение: УХЛ1. Температурный режим: от ‐50° до +55°. Степень защиты: не менее IP67. Габаритные характеристики: не менее 70*80 мм не более 73*85мм Угол поворота корпуса - 10° вес – не более 1,1 кг. Срок эксплуатации – не менее 10 лет; Гарантийный срок – не менее 6 лет |
| 2 | Линейный светодиодный светильник | Тип – уличный Назначение: заливающее и акцентное архитектурно художественное освещение. Тип оптической части: вторичная оптика. Материал рассеивателя: не разрушающийся под УФ лучами. Тип светильника по монтажу: крепление на поверхность – накладное коннекторы пыле и влагозащищённые, морозостойкие. Метизы из нержавеющей стали. Материал корпуса – анодированный алюминий, окрашенный порошковой краской. Цвет корпуса: в цвет фасада (по согласованию с заказчиком) Гермоввод металлический. Световой поток: не менее 900 Лм и не более 990 Лм. Мощность: не более 9 Вт. Напряжение: 48 В Энергоэффективность: не менее 100 Лм/Вт и не более 110 Лм/Вт. Индекс цветопередачи (CRI) – от 80 Цвет сечения - монохром Коррелированная цветовая температура: 3045±175 Характеристики платы: алюминиевая однослойная плата Класс защиты от поражения током: не выше III. Климатическое исполнение: УХЛ1. Температурный режим: от ‐50° до +55°. Степень защиты: не менее IP67. Габаритные характеристики: не менее 990*20*15 мм не более 1000*26*20 мм вес – не более 0,62 кг. Срок эксплуатации – не менее 10 лет; Гарантийный срок – не менее 6 лет |
| 3 | Линейный светодиодный светильник | Тип – уличный Назначение: заливающее и акцентное архитектурно художественное освещение. Тип оптической части: вторичная оптика. Материал рассеивателя: не разрушающийся под УФ лучами. Тип светильника по монтажу: крепление на поверхность – накладное коннекторы пыле и влагозащищённые, морозостойкие. Метизы из нержавеющей стали. Материал корпуса – анодированный алюминий, окрашенный порошковой краской. Цвет корпуса: в цвет фасада (по согласованию с заказчиком) Гермоввод металлический. Световой поток: не менее 200 Лм и не более 210 Лм. Мощность: не более 2 Вт. Напряжение: 48 В Энергоэффективность: не менее 100 Лм/Вт и не более 110 Лм/Вт. Индекс цветопередачи (CRI) – от 80 Цвет сечения - монохром Коррелированная цветовая температура: 3045±175 Характеристики платы: алюминиевая однослойная плата Класс защиты от поражения током: не выше III. Климатическое исполнение: УХЛ1. Температурный режим: от ‐50° до +55°. Степень защиты: не менее IP67. Габаритные характеристики: не менее 295*20*15 мм не более 300*26*20 мм вес – не более 0,2 кг. Срок эксплуатации – не менее 10 лет; Гарантийный срок – не менее 6 лет |
| 4 | Линейный светодиодный светильник | Тип – уличный Назначение: заливающее и акцентное архитектурно художественное освещение. Тип оптической части: вторичная оптика. Материал рассеивателя: не разрушающийся под УФ лучами. Тип светильника по монтажу: крепление на поверхность – накладное коннекторы пыле и влагозащищённые, морозостойкие. Метизы из нержавеющей стали. Материал корпуса – анодированный алюминий, окрашенный порошковой краской. Цвет корпуса: в цвет фасада (по согласованию с заказчиком) Гермоввод металлический. Световой поток: не менее 400 Лм и не более 410 Лм. Мощность: не более 4 Вт. Напряжение: 48 В Энергоэффективность: не менее 100 Лм/Вт и не более 110 Лм/Вт. Индекс цветопередачи (CRI) – от 80 Цвет сечения - монохром Коррелированная цветовая температура: 3985±275 Характеристики платы: алюминиевая однослойная плата Класс защиты от поражения током: не выше III. Климатическое исполнение: УХЛ1. Температурный режим: от ‐50° до +55°. Степень защиты: не менее IP67. Габаритные характеристики: не менее 490*25*15 мм не более 500*26*20 мм Угол поворота корпуса - 30° вес – не более 0,33 кг. Срок эксплуатации – не менее 10 лет; Гарантийный срок – не менее 6 лет |
| 5 | Прожектор светодиодный | Тип – уличный Назначение: заливающее и акцентное архитектурно художественное освещение. Тип оптической части: вторичная оптика. Материал рассеивателя: не разрушающийся под УФ лучами. Тип светильника по монтажу: крепление на поверхность – накладное коннекторы пыле и влагозащищённые, морозостойкие. Метизы из нержавеющей стали. Материал корпуса – анодированный алюминий, окрашенный порошковой краской. Цвет корпуса: в цвет фасада RAL (по согласованию с заказчиком) Гермоввод металлический. Световой поток: не менее 900 Лм и не более 1000 Лм. Мощность: не более 9 Вт. Напряжение: 48 В Энергоэффективность: не менее 100 Лм/Вт и не более 110 Лм/Вт. Индекс цветопередачи (CRI) – от 80 Цвет сечения - монохром Коррелированная цветовая температура: 3045±175 Характеристики платы: алюминиевая однослойная плата Класс защиты от поражения током: не выше III. Климатическое исполнение: УХЛ1. Температурный режим: от ‐50° до +55°. Степень защиты: не менее IP67. Габаритные характеристики: не менее 70*80 мм не более 73*85 мм Угол поворота корпуса - 60° вес – не более 1,1 кг. Срок эксплуатации – не менее 10 лет; Гарантийный срок – не менее 6 лет |
| 6 | Прожектор светодиодный | Тип – уличный Назначение: заливающее и акцентное архитектурно художественное освещение. Тип оптической части: вторичная оптика. Материал рассеивателя: не разрушающийся под УФ лучами. Тип светильника по монтажу: крепление на поверхность – накладное коннекторы пыле и влагозащищённые, морозостойкие. Метизы из нержавеющей стали. Материал корпуса – анодированный алюминий, окрашенный порошковой краской. Цвет корпуса: в цвет фасада RAL (по согласованию с заказчиком) Гермоввод металлический. Световой поток: не менее 1800 Лм и не более 1980 Лм. Мощность: не более 18 Вт. Напряжение: 48 В Энергоэффективность: не менее 100 Лм/Вт и не более 110 Лм/Вт. Индекс цветопередачи (CRI) – от 80 Цвет сечения - монохром Коррелированная цветовая температура: 3045±175 Характеристики платы: алюминиевая однослойная плата Класс защиты от поражения током: не выше III. Климатическое исполнение: УХЛ1. Температурный режим: от ‐50° до +55°. Степень защиты: не менее IP67. Габаритные характеристики: не менее 70*95 мм не более 73*100 мм Угол поворота корпуса - 10° вес – не более 1,2 кг. Срок эксплуатации – не менее 10 лет; Гарантийный срок – не менее 6 лет |
| 7 | Линейный светодиодный светильник | Тип – уличный Назначение: заливающее и акцентное архитектурно художественное освещение. Тип оптической части: вторичная оптика. Материал рассеивателя: не разрушающийся под УФ лучами. Тип светильника по монтажу: крепление на поверхность – накладное коннекторы пыле и влагозащищённые, морозостойкие. Метизы из нержавеющей стали. Материал корпуса – анодированный алюминий, окрашенный порошковой краской. Цвет корпуса: в цвет фасада (по согласованию с заказчиком) Гермоввод металлический. Световой поток: не менее 900 Лм и не более 990 Лм. Мощность: не более 9 Вт. Напряжение: 48 В Энергоэффективность: не менее 100 Лм/Вт и не более 110 Лм/Вт. Индекс цветопередачи (CRI) – от 80 Цвет сечения - монохром Коррелированная цветовая температура: 3045±175 Характеристики платы: алюминиевая однослойная плата Класс защиты от поражения током: не выше III. Климатическое исполнение: УХЛ1. Температурный режим: от ‐50° до +55°. Степень защиты: не менее IP67. Габаритные характеристики: не менее 990*20*15 мм не более 1000*26*20 мм Угол поворота корпуса - 120° вес – не более 0,62 кг. Срок эксплуатации – не менее 10 лет; Гарантийный срок – не менее 6 лет |
| 8 | Линейный светодиодный светильник | Тип – уличный Назначение: заливающее и акцентное архитектурно художественное освещение. Тип оптической части: вторичная оптика. Материал рассеивателя: не разрушающийся под УФ лучами. Тип светильника по монтажу: крепление на поверхность – накладное коннекторы пыле и влагозащищённые, морозостойкие. Метизы из нержавеющей стали. Материал корпуса – анодированный алюминий, окрашенный порошковой краской. Цвет корпуса: в цвет фасада (по согласованию с заказчиком) Гермоввод металлический. Световой поток: не менее 400 Лм и не более 410 Лм. Мощность: не более 4 Вт. Напряжение: 48 В Энергоэффективность: не менее 100 Лм/Вт и не более 110 Лм/Вт. Индекс цветопередачи (CRI) – от 80 Цвет сечения - монохром Коррелированная цветовая температура: 3045±175 Характеристики платы: алюминиевая однослойная плата Класс защиты от поражения током: не выше III. Климатическое исполнение: УХЛ1. Температурный режим: от ‐50° до +55°. Степень защиты: не менее IP67. Габаритные характеристики: не менее 490*25*15 не более 500*26*20 Угол поворота корпуса - 120° вес – не более 0,33 кг. Срок эксплуатации – не менее 10 лет; Гарантийный срок – не менее 6 лет |
| 9 | Линейный светодиодный светильник | Тип – уличный Назначение: заливающее и акцентное архитектурно художественное освещение. Тип оптической части: вторичная оптика. Материал рассеивателя: не разрушающийся под УФ лучами. Тип светильника по монтажу: крепление на поверхность – накладное коннекторы пыле и влагозащищённые, морозостойкие. Метизы из нержавеющей стали. Материал корпуса – анодированный алюминий, окрашенный порошковой краской. Цвет корпуса: в цвет фасада (по согласованию с заказчиком) Гермоввод металлический. Световой поток: не менее 200 Лм и не более 210 Лм. Мощность: не более 2 Вт. Напряжение: 48 В Энергоэффективность: не менее 100 Лм/Вт и не более 110 Лм/Вт. Индекс цветопередачи (CRI) – от 80 Цвет сечения - монохром Коррелированная цветовая температура: 3045±175 Характеристики платы: алюминиевая однослойная плата Класс защиты от поражения током: не выше III. Климатическое исполнение: УХЛ1. Температурный режим: от ‐50° до +55°. Степень защиты: не менее IP67. Габаритные характеристики: не менее 295*20*15 мм не более 300*26*20 мм Угол поворота корпуса - 120° вес – не более 0,2 кг. Срок эксплуатации – не менее 10 лет; Гарантийный срок – не менее 6 лет |

  - Требования к принципиальным проектным решениям:

    - Прокладку кабеля преимущественно выполнять по фасаду здания в кабельном канале. Допускается применение гофрированной трубы в невидимых для человеческого глаза участках или сложных элементах архитектуры;

    - Для электрических соединений кабелей использовать клеммные соединения надежного производителя, установка в распределительных коробах с соответствием степени защиты. Допускается использование соединения способом опрессовки (гильзовки) с герметизацией клеевой термоусадкой;

    - Максимально используемая мощность блока питания не должна превышать 70 % от номинальной. Потери на кабельных линиях 48В не должны превышать 5%, на 220 В – от точки подключения до блока питания – не более 5%;

    - Щит архитектурно-художественной подсветки использовать с замком под ключ и устанавливать в удобном для обслуживания месте. Допускается установка щита на отметке выше человеческого роста, но не выше 3 метров.

  - Требования к автоматизированной системе управления освещением:

    - Обеспечить управление осветительной установкой как в ручном, так и в автоматическом режиме;

    - Включение и выключение в автоматическом режиме обеспечить с помощью астрономического реле;

    - Управление в ручном режиме осуществлять из щита архитектурно-художественной подсветки;

- Состав проектной документации

8.1 Проектная и сметная документация на устройство установок архитектурного освещения:

Документация разрабатывается для каждого объекта адресного перечня и должна содержать следующие разделы:

Раздел 1. Пояснительная записка (ПЗ);

Раздел 2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения (ИОС) – раздел разработать в соответствии с требованиями: «Правила благоустройства территории муниципального образования города Мурманска», утверждены решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712,» «Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р.21.11-2013 СПДС «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

Подраздел 2.1. Система электроснабжения и наружного освещения (ИОС1) - подраздел разработать в соответствии с требованиями:

- Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям;

В подразделе предусмотреть:

- сведения о функциональном назначении объекта и обоснование потребности в электрической энергии;

- сведения о согласованных технических условиях;

- сведения о затратах, связанных с заменой (переносом) существующих инженерных сетей;

- Решения по устройству внешних электрических сетей с учетом согласования всех проектных решений.

- Решения по устройству системы наружного освещения территории объекта;

- Светотехнический расчет для проектируемой системы наружного освещения объекта;

- Выполнить подключение схемы управления работой проектируемого наружного освещения объекта к ЦСУНО г. Мурманска «Каскад».

Подраздел 2.2. Сети связи (ИОС5);

Раздел 3. Сметная документация (СД) - раздел разработать в соответствии с требованиями:

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 21 декабря 2020 года.);

- «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст);

- «Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве» в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ №620 от 29.12 2009 г. «Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве»;

- Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий»;

- Сводный сметный расчет выполнить в действующих ценах по данным РЦЦС Мурманской области, установленных на квартал выдачи сметной документации.

Сводный сметный расчет выполнить с учетом:

- затрат на пусконаладочные работы;

- затрат на выполнение всех мероприятий предписанных Энерго-снабжающей организации по техническим условиям на технологическое присоединение электрическим сетям

Раздел 4. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

- Сметная документация

  - Сметную документацию разработать и оформить базисно-индексным методом, использовать территориальные единичные расценки.

- Дополнительные условия

  - Проектно-сметная документация не требует прохождения государственной экспертизы;

  - Осуществить авторский надзор за проведением работ с целью соблюдения проектных решений.

- Общие требования к выполнению строительно-монтажных работ

  - Работы должны производиться в соответствии с действующими нормативами и требованиями «Правила устройства электроустановок» Изд. 7.

  - Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов, требования по организации работ отражаются в проекте производства работ, который согласовывается с Заказчиком;

  - Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п., и согласовывает их с собственником территории, администрацией города Мурманск и Заказчиком;

  - При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований законодательных актов Российской Федерации:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная версия СНиП 23-05-95»;

- ГОСТ 31565-2021 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 50571-4-44-2011 «Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех»;

- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция;

- СНиП 23-05-2010 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция;

- РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»;

- Правила по охране труда в строительстве, утверждённые приказом Минтруда РФ от 01.06.2015 №336н, ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н

- и другими действующими нормативными документами.

  - Не допускается привлечение (в том числе субподрядными организациями) иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации 
и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

  - При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации и города Мурманск в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия (обращения с отходами).

  - Работы должны производиться в соответствии с требованиями СТП-01-02-2021 «Регламент по контролю качества».

- Цели использования результатов работ

Формирование комфортного, эстетически привлекательного светового пространства города в темное время суток.

- Основные направления работ

| № | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Оснащение кабельных трасс системы архитектурно-художественного освещения |
| 2 | Оснащение и установка щитов для подключения архитектурно-художественного освещения |
| 3 | Оснащение металлических конструкций системы архитектурно-художественного освещения |
| 4 | Оснащение осветительного оборудования системы архитектурно-художественного освещения |
| 5 | Оснащение блоков питания для осветительного оборудования архитектурно-художественного освещения |
| 6 | Пусконаладочные работы на весь комплекс работ |

- Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции, и вида, номенклатуры или ассортимента

Количество необходимых для выполнения работ, предусмотренных Договором, оборудования, изделий и материалов, определено в спецификации оборудования и материалов, являющейся неотъемлемой частью Рабочей документации и определяющими существенные условия их исполнения.

- Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению

Монтажные и пуско-наладочные работы, прокладку кабельных линий, монтаж шкафов управления и осветительных приборов в соответствии с рабочей документацией.

Подрядчик самостоятельно должен приобрести светотехническое оборудование по архитектурной подсветке в соответствии с разработанной рабочей документацией.

Подрядчик должен выполнить работы с учетом требований к техническим характеристикам и показателям, установленным в техническом задании. Технические показатели, а так же иные качественные и количественные характеристики оборудования в рамках одной характеристики, используемые при производстве работ, должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого оборудования,  не должны противоречить Техническому заданию и приложениям к Договору, а так же законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать проектной и рабочей документации, допускается использование эквивалента товара.

- Требования при организации работ

  - Работы проводятся в сроки, определенные техническим заданием и Договором.

- Требования по объему гарантий качества работ

  - Подрядчик обязан своевременно оформлять и до закрытия работ сдать Заказчику исполнительную документацию в полном объеме, предусмотренном Правилами эксплуатации электроустановок потребителей, а именно:

- реестр исполнительной документации

- журнал производства работ.

- исполнительная Схема ответственных конструкций

- исполнительная Схема наружных инженерных сетей.

- материалы, используемые при выполнении работ, предусмотренных Договором, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- акт сдачи-приёмки электромонтажных работ (технической готовности объекта) с приложениями;

- акты на скрытые работы.

- протокол проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами.

-протокол измерения сопротивления изоляции электрооборудования, электропроводок и кабелей.

- приказ о назначении ответственных лиц на объекте (копия).

  - На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

  - Обязанности подрядчика в течение гарантийного срока - устранение за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, дефектов на объекте, находящемся на гарантии.

  - Порядок организации контроля объекта в период гарантийного срока эксплуатации осуществлять в соответствии с СТП-02-01-2020 «Регламент по организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации».

  - Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров:

Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

После окончания работ по оснащению системы электроснабжения архитектурно-художественного освещения и системы электроснабжения осветительных приборов Подрядчик гарантирует достижение технических показателей, указанных в рабочей документации   и обеспечение необходимых условий эксплуатации установки архитектурного освещения в соответствии с Договором.

- Общие требования к подрядчику

  - Дома по проспекту Ленина №70 и № 72 являются предметом охраны. При выполнении работ в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия Подрядчик (и субподрядчик) обязан представить Заказчику лицензию Министерства Культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия на соответствующие виды работ (далее – Лицензия) или привлечь к выполнению данных работ организацию, обладающую соответствующей Лицензией:

- Разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Требования к оборудованию

  - Работы выполняются в строгом соответствие с Договором. Для качественного выполнения работ применяемые оборудование (материалы) должны соответствовать Техническому заданию и иной документации, прилагаемой к Договору.

  - Подрядчик монтирует действующие образцы светильников для архитектурного освещения зданий, соответствующие технической документации и окрашенные в цвет RAL участка здания, на котором производится оснащение. Светильники должны полностью соответствовать техническим параметрам, заявленным в проекте и конкурсной документации, для этого необходимо продемонстрировать и подтвердить заявленные световые эффекты, светотехнические показатели по уровню освещённости и яркости. Произвести замеры на фасадах жилых домов для подтверждения засветки окон в нормируемых показателях согласно свод правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение" Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*".

  - Подрядчик обязан согласовать предоставляемые образцы оборудования с Заказчиком до начала выполнения работ.