Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству территории Мурманской области

- Адресный перечень

Выполнение работ по устройству детских площадок на территории Мурманской области в рамках настоящего технического задания осуществляется по следующим адресам:

1) Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Гаджиево, ул. Душенова, в районе домов 91-95 (детская площадка);

2) Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Красный Горн, в районе домов 21-23 (детская площадка);

3) Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, в районе ТЦ «Авиатор» (детская площадка).

- Срок выполнения работ

Начало выполнения работ – с даты подписания Договора

Окончание работ не позднее 30 ноября 2023 года. (Подрядчик вправе завершить выполнение работ в более короткие сроки).

- Общие требования

3.1. Подрядчик обязан:

    - Обеспечить выполнение работ по благоустройству, в том числе демонтажные работы в случае необходимости;

    - Обеспечить поставку и сохранность материалов, строительных конструкций, комплектующих изделий, игрового оборудования, проверочных устройств и запасных частей, материалов и оборудования, спецтехники и механизмов, поставляемых для производства работ;

    - Обеспечить монтаж, сборку оборудования;

    - С момента начала работ предоставить Заказчику информацию в письменном виде о назначении уполномоченного Ответственного представителя.

Ответственный представитель Подрядчика назначается приказом Подрядной организации. Полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью Подрядчика, оформленной надлежащим образом в письменном виде.

Ответственный представитель Подрядчика обязан еженедельно предъявлять всю текущую информацию о ходе выполнения работ, о соблюдении графика работ и о поставке материалов. Ответственный представитель Подрядчика предоставляет Заказчику до начала производства работ приказ о назначении ответственных лиц (для решения технических и иных вопросов по настоящему Договору), в том числе предоставляет приказы субподрядных организаций (при наличии) о назначении своих ответственных лиц по выполнению субподрядных работ. В приказе необходимо указать Ф.И.О. должность и контакты (телефон, почта), и право подписи от имени Подрядчика актов, финансовых и иных необходимых документов уполномоченного представителя или представителей;

    - Предоставить и согласовывать с Заказчиком:

- график выполнения работ (сроки выполнения работ в графике выполнения работ могут быть изменены в процессе выполнения работ только при наличии согласия Заказчика);

- заключённые договоры подряда с субподрядчиками (предоставить в случае их заключения);

- перечень оборудования, материалов и изделий, если таковые отличаются от заявленного в техническом задании.

    - До начала производства работ самостоятельно получить необходимую разрешительную документацию и оформить все необходимые допуски и разрешения, в том числе разрешение на производство земляных работ.

    - Поставить на объект необходимую технику.

    - Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

    - Ограничить доступ на площадку на момент проведения работ. Обеспечить предотвращение попадания посторонних лиц на территорию благоустройства. Проводить работы при отсутствии ограждающих мероприятий вокруг строительной площадки запрещается. Разместить информационную табличку с предупреждением.

    - У входа на территорию проведения работ должен быть установлен паспорт объекта, с информацией о подрядчике, заказчике, названии объекта, сроках выполнения работ, контактах ответственных лиц и другие необходимые сведения. Формат, место установки паспорта объекта, и их количество согласовать с Заказчиком (или уполномоченным представителем).

    - Согласовать с Заказчиком перечень видов работ, обследование и испытание которых оформляется актами освидетельствования скрытых работ.

    - Вести в период производства работ исполнительную документацию и производственную документацию в соответствии с требованиями, предъявляемым к актам освидетельствования скрытых работ.

    - В ходе выполнения работ подрядчик самостоятельно осуществляет:

1)	входной контроль строительных материалов, операционный контроль выполняемых работ;

2)	оформление актов освидетельствования скрытых работ для получения разрешения заказчика на производство последующих видов работ;

3)	ежедневно фотофиксацию и (или) видеосъемку с оборудования, соответствующего следующим требованиям: разрешение не менее 720p (1280×720), частота кадров не менее 10 кадров/с. Фото и (или) видеоматериалы в течение двух часов передаются заказчику посредством загрузки соответствующих материалов в облачный сервис для хранения (при этом, подрядчиком заказчику передается доступ к данному хранилищу) или лично на съёмном носителе. При этом, все материалы должны быть упорядочены (т.е. должны быть созданы отдельные папки для каждого адреса, в которых должны быть созданы папки по дате и времени фотофиксации) по: адресу, дате, времени.

Подрядчик обязуется по каждому адресу представить фотофиксацию объекта до начала выполнения работ на нем и фотофиксацию объекта по выполнению всего комплекса мероприятий и работ на данном объекте.

Кроме того, подрядчик обязан представить заказчику фотофиксацию законченного объекта с четырех ракурсов. При этом, должно быть обеспечена фотофиксация всего оборудования, установленного на объекте.

    - Передать Заказчику вместе с результатом работы всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта (эксплуатационную документацию).

    - Вывезти в недельный срок до дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, ограждения и другое имущество.

    - Сдать комплект исполнительной документации Заказчику для проверки соответствия нормативным документам.

    - Информировать Заказчика о субподрядных организациях, при намерении привлекать их для выполнения работ на Объекте, с предоставлением подробной информации о работах, объемах, сроках.

Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков (при наличии).

    - Подрядчик обязан гарантировать содержание строительной площадки в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик обязан обеспечить оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве, в случае необходимости.

    - Проводить подключение переносного (электрического или иного) оборудования, необходимого для проведения работ, по техническим условиям, самостоятельно полученным Подрядчик от ресурсоснабжающих организаций и на основании предварительных заявок. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика (или уполномоченного представителя), если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе исправлять дефекты и некачественно выполненные работы своими силами и за свой счёт.  При этом Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика (или уполномоченного представителя), если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды, безопасности и качеству работ.

    - Немедленно предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы.

    - Иметь и передать Заказчику сертификаты соответствия (или паспорта качества, или иные необходимые документы) на все поставляемые материалы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

    - Мусор, образовавшийся в процессе производства работ от деятельности, вывезти с объектов производства работ и прилегающей территории на объект размещения отходов.

    - Обеспечивать Заказчику (или уполномоченному представителю) возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому элементу объектов, предъявлять по требованию Заказчика отчёты о ходе выполнения работ.

    - Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объектов выполнения работ до приёмки выполненных работ Заказчиком.

    - Все объемы и виды работ в рамках договора полностью завершить и сдать в эксплуатацию в срок согласно Договора.

    - Безвозмездно устранить все обнаруженные отступления и недостатки.

    - В соответствии с ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования по окончанию выполнения работ на каждом объекте благоустройства должен быть установлен информационный щит, на котором должна быть размещена информация, содержащая:

- правила пользования оборудованием и сведения о возрастных группах (включая ограничения по росту и весу);

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

- номера телефонов эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования.

В процессе эксплуатации оборудования должны соблюдаться ограничения по росту и весу, указанные в паспорте.

    - При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими документами:

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 20.12.2001 «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства»

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»

- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

- Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 883н от 11.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»

- СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

- СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*

- СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

- СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75

- ГОСТ 8267-93. Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

- ГОСТ 6665-91. Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

- ГОСТ 7473-2010 (EN 206-1:2000). Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия

- ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия

- ГОСТ 17.4.2.03-86 Охрана природы. Почвы. Паспорт почв

- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»

- ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»

- ТР ЕАЭС 0422017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»

- ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования»

- ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»

- ГОСТ Р 59010-2020 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний универсальных игровых площадок»

- Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

- ГОСТ 9128-2013. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004

- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

- ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

- СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75

- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

- Правила благоустройства соответствующего муниципального образования Мурманской области;

- Закон Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области».

- Общие требования к результатам работ

Результатом работ является выполненные, предусмотренные настоящим Техническим заданием, работы в полном объёме в установленный срок, с надлежащим качеством, в соответствии с положениями Договора, требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской области, нормативно-правовых актов, действующих на территориях городов Мурманской области. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего Технического задания о качестве.

Подрядчик гарантирует достижение объектами, указанными в нормативной документации показателей и возможность эксплуатации спортивных площадок в соответствии с настоящим Договором на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик обязан сдать Заказчику работы, которые должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ (ГОСТ, СНиП, технические нормы и правила), в том числе работы, прописанные в настоящем Техническом задании;

После окончания выполнения работ (части работ) Подрядчик представляет Заказчику отчетную документацию.

В случае, если выполненные Подрядчик работы, относятся к видам работ, для которых действующим законодательством установлен определенный (особый) порядок их сдачи, Подрядчик осуществляет сдачу Заказчику данных видов работ с учетом соответствующих положений действующего законодательства, технических правил и норм.

Элементы благоустройства территории в случае их повреждения в процессе работ Подрядчиком должны быть восстановлены до начала приемки выполненных Работ по Договору за счет средств Подрядчика.

- Общий порядок приемки работ

  - Период для приёмки выполненных надлежащим образом работ входит в срок выполнения работ по Договору.

  - После предъявления Подрядчиком результата работ, документов, подтверждающих выполнение работ, Заказчик с участием Подрядчика осматривает выполненные работы (их результат) и осуществляет проверку предоставленных документов.

  - Сдача Подрядчиком результата работ и его приёмка Заказчиком оформляется актами о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закреплёнными в соответствующих нормативно-технических документах.

  - Подрядчик обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию. В процессе проведения процедуры сдачи – приёмки выполненных работ по настоящему Техническому заданию и Договору, Подрядчик обязан укомплектовать и представить Заказчику с сопроводительным письмом комплект исполнительной документации. В качестве исполнительной документации на бумажном носителе в 2 экземплярах предоставляются:

      - акты освидетельствования скрытых работ;

      - акт сдачи-приемки выполненных работ;

      - паспорта или сертификаты качества на материалы (травмобезопасное покрытие);

      - сертификаты соответствия, пожарной безопасности и санитарно-гигиенические на примененные материалы. При наличии в сертификатах указаний на протоколы испытаний, последние так же передаются Заказчику в обязательном порядке; сертификат соответствия ударопоглощающего покрытия для детских игровых площадок из резиновой крошки. Сертификат должен соответствовать техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017).

      - акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

      - заверенные копии товарных накладных (или универсально-передаточные документы), подтверждающие стоимость приобретенных материалов, изделий, использованных при производстве работ. Указанные документы должны быть представлены Заказчику одновременно с актами о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

  - Стороны особо оговаривают, что исполнительная документация, паспорта качества, паспорта на оборудование, сертификаты соответствия и иные сертификаты (с печатями, подписями) предоставляются также на электронном носителе (флеш-накопитель или в облачном сервисе для хранения (при этом, подрядчиком заказчику передается доступ к данному хранилищу).

  - При обнаружении в ходе приёмки выполненных работ (их результата) отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах Подрядчик немедленно заявляет об этом Заказчику. Такие работы Заказчиком к оплате не принимаются.

  - Подрядчик предоставляет на все устройства, оборудование, строительные материалы, используемые при выполнении работ, предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Требования к сметной документации:

Сметную документацию разрабатывать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

Расчет выполнить на основе сметно-нормативной базы ТСНБ-И1-Мурманск.

Переход в текущий уровень цен производился индексами пересчета строительно-монтажных работ по отдельным элементам затрат по видам работ, разработанных Региональным Центром Ценообразования в Строительстве по Мурманской области.

Смета предоставляется Заказчику в сметной программе «А0, в формате MS Exсel, в ТЕР Мурманской области с сохранением всех функциональных взаимосвязей;

Сметная документация передается Заказчику:

- на бумажном носителе в 2 экземплярах;

- на электронном носителе в формате программы для составления смет, а также *.xls (*.xlsx) или *.doc (*.docх), с подписями и печатями.

Подрядчик обязан представить сметы на каждый объект благоустройства в отдельности (то есть, на каждый объект благоустройства Подрядчик разрабатывает отдельную смету).

- Требования к качеству поставляемых материалов (товара) и оборудованию.

  - Подрядчик должен поставить материалы, которые конкретно указаны в соответствующих таблицах настоящего Технического задании, которые необходимы для обеспечения нормального функционирования создаваемых площадок.  В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

  - Подрядчик должен обеспечить поставку материалов (товаров) и оборудования, необходимых для выполнения указанных в настоящем Техническом задании работ, а также техническую документацию.

  - Подрядчик должен обеспечить хранение необходимых материалов и оборудования на специально отведенных площадках складирования, с соблюдением правил складирования, хранения, перемещения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Подрядчик должен обеспечить упорядоченное размещение оборудования на площадке хранения, соблюдать порядок и чистоту на выделенной территории.

При необходимости на территории площадки временного хранения оборудования, материалов, изделий, конструкций должна быть выполнена вертикальная планировка.

  - Все поставляемые материалы, должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности оборудование.

  - Материалы, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.).

6.7 Монтаж оборудования должен выполняться в соответствии с паспортами на оборудование, которые представлены Заказчиком Подрядчику, а также согласно нормам действующего законодательства.

- Требования к безопасности оборудования

7.1. Подрядчик при монтаже оборудования, конструкций и материалов должен обеспечить:

- прочность и устойчивость оборудования с учетом климатических и погодных условий;

- состав материалов, из которых произведено оборудование, не вызывающий термических ожогов при контакте с кожей пользователя;

- состав материалов, из которых произведено оборудование, поддающийся утилизации без токсического риска для окружающей среды;

- изготовление деревянных элементов из нерасщепляющейся древесины, не имеющей на поверхности дефектов обработки (например, заусенцев, задиров, отщепов, сколов, трещин);

- не допущения шероховатых поверхностей, способных нанести травму.

- отсутствие в пределах любой досягаемой части оборудования выступающих элементов (проволока, концы тросов или детали с острыми концами и кромками);

- скругление открытых углов, кромок и краев, а также выступающих более 8 мм элементов конструкции любой доступной части оборудования;

- гладкость сварных швов;

- постоянное закрытие выступающих концов болтов в пределах любой доступной части оборудования;

- не возможность образовывать подвижными и/или неподвижными элементами оборудования сдавливающих или режущих поверхностей;

- не возможность создавать подвижными и/или неподвижными элементами оборудования застреваний тела, частей тела или одежды пользователя;

- исключения застревания пальцев:

- в зазорах, когда тело пользователя находится в движении;

- трубах с открытыми концами;

- переменных зазорах (за исключением цепей).

- не возможность снятия крышки оборудования без использования инструмента;

- отсутствие препятствий, неожиданных для пользователя со стороны   пространства внутри оборудования, на оборудовании или вокруг оборудования, которое может быть занято пользователем, из-за которых он может получить травму, если ударяется о них;

- конструкцией защитного ограждения исключения возможности для детей стоять и сидеть на нем;

- конструкцией оборудования прочность, устойчивость, жесткость и пространственной неизменяемости;

- защиту соединения элементов конструкции таким образом, чтобы они не могли самостоятельно разъединиться, если только они специально не выполнены с такой целью;

- защиту соединения таким образом, чтобы их невозможно было разъединить без использования инструмента;

- съемность изнашивающихся деталей конструкции или такие детали, замена которых предусмотрена в течение срока службы оборудования, например, подшипники;

- защиту съемных деталей от несанкционированного доступа и не требующих ухода;

- чистоту и качество выступающих смазочных материалов, которые не будут загрязнять оборудование или оказывать влияние на его безопасное использование;

- защиту элементов оборудования из металла от коррозии или изготовление из коррозионностойких материалов;

- защитное ограждение, кроме входа, которое полностью окружит платформу;

- конструкции фундаментов сконструировать таким образом, чтобы из-за них не возникала никакая опасность (возможность споткнуться, удариться), обеспечить гарантию, что фундаменты не будут открыты для воздействия эрозии;

- закрытие соответствующим способом всех элементов оборудования, которые могут быть сняты, все полостей и отверстий, которые имеются в поверхности, так чтобы была обеспечена непрерывность игровой поверхности;

- выполнение работ по установке оборудования в соответствии с нормами, правилами, стандартами, техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию возведенного объекта.

- оборудование и (или) покрытие должны быть произведены таким образом, чтобы при применении по назначению они не представляли опасности для жизни и здоровья пользователей.

- Общие требования к работам, наладке и сдаче спортивных площадок

  - Для реализации указанных в настоящем Техническом задании работ Подрядчик должен обеспечить:

- выполнение работ собственными силами и средствами;

- достаточное количество специальной техники и специалистов, имеющих опыт выполнения данного вида работ и использование высококачественных материалов;

- очистку территории своими силами и средствами от старых элементов игрового оборудования, в случае если оно имеется, и если это необходимо (согласовать работы с Заказчиком);

- безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ в соответствии с ТК РФ;

- выполнение работ по установке оборудования в соответствии с нормами, правилами, стандартами, техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию возведенного объекта;

- проведение работ с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха;

- поставку на объект необходимой техники (при необходимости);

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

  - До начала выполнения работ по установке оборудования Подрядчик обязан:

- нести затраты по перевозке рабочих до Объекта и обратно;

- самостоятельно организовать получение пропусков для рабочих в города ЗАТО Мурманской области;

- осуществлять в процессе производства работ по установке оборудования систематическую, а по завершении работ (до подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ) окончательную уборку места установки оборудования от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

  - При выполнении работ по установке Подрядчик обязан:

- организовать и координировать работы на Объекте, обеспечить соблюдение требований настоящего Технического задания, техники безопасности в процессе производства указанных работ и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания;

- обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику;

- обеспечить входной контроль качества поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования.

- обеспечить текущий контроль технологических процессов при производстве работ;

- обеспечить приемочный контроль выполненных работ.

  - При подготовке к сдаче выполненных работ Подрядчик обязан:

- провести совместно с Заказчиком проверку выполненных работ и качества используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций;

- зафиксировать в технической приемо-сдаточной документации результаты всех видов контроля и испытаний.

- предоставить с сопроводительным письмом зарегистрированные сертификаты качества и другие документы.

В случае наличия в штате подрядной организации работников – иностранных граждан они в обязательном порядке должны иметь регистрацию на территории РФ, а также иметь соответствующее разрешение на работу в РФ, предусмотренное Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

- Требования к выполняемым работам и материалам

  - Общие требования к контролю качества.

Контроль качества работ осуществляется специалистами или специальными службами, входящими в состав организации Подрядчика.

  - Общие требования к скрытым работам.

Подрядчик совместно с Заказчиком (или уполномоченным представителем) должен производить освидетельствование работ, скрываемых последующими работами («скрытых» работ), с составлением соответствующих актов освидетельствования.

Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в соответствии с требованиями РД-11-02-2006.

Подрядчик обязан информировать Заказчика не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приёмки скрытых работ по мере их готовности по адресу электронной почты Заказчика: info@gorod51.com. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счёт.

В том случае, если Заказчик уклоняется от приемки скрытых работ (под уклонением понимается своевременное информирование Подрядчиком Заказчика о приёмке скрытых работ, но неприбытие Заказчика на приемку таких работ), Подрядчик вправе продолжать выполнение работ, при этом Заказчик не имеет права просить Подрядчика произвести вскрытие тех скрытых работ, от освидетельствования которых Заказчик уклонился.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Вся исполнительная документация передается Заказчику (или уполномоченного представителя) в день подписания документов сопроводительным письмом.

  - Требования к безопасности выполняемых работ.

Все рабочие и инженерно-технические работники Подрядчик до начала производства работ проходят вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

Работники Подрядчик должны иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей.

Персонал Подрядчик обязан быть полностью и должным образом экипирован.

При проведении электромонтажных работ должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о проверке знаний с соответствующей группой по электробезопасности).

10. Перечень работ и их объемов (из расчета на 1 площадку):

10.1. Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Гаджиево, ул. Душенова, в районе домов 91-95 (детская площадка) (24х25 м.)

10.1.1. Визуализация расстановки оборудования на площадке (визуализация выполнена условно).

10.1.2. Схема расстановки оборудования на площадке (схема выполнена условно, установку оборудования производить согласно табличной спецификации).

10.1.3. Спецификация элементов оборудования для установки.

| №/ пп | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |
| 1. | Игровой комплекс |  | шт. | 1 | Оборудование передается Заказчиком Подрядчику, согласно акту приема-передачи оборудования, являющегося Приложением № 1 к Техническому заданию |
| 2. | Игровой комплекс |  | шт. | 1 |  |
| 3. | Качели «Гнездо» |  | шт. | 1 |  |
| 4. | Качели двойные |  | шт. | 1 |  |
| 5. | Карусель |  | шт. | 1 |  |
| 6. | Песочный дворик |  | шт. | 1 |  |
| 7. | Домик |  | шт. | 1 |  |
| 8. | Горка одинарная |  | шт. | 1 |  |
| 9. | Качалка-балансир |  | шт. | 1 |  |
| 10. | Качели |  | шт. | 1 |  |
| 11. | Карусель |  | шт. | 1 |  |
| 12. | Грузовичок с горкой |  | шт. | 1 |  |
| 13. | Диван парковый |  | шт. | 6 |  |
| 14. | Урна со вставкой |  | шт. | 3 |  |
| 15. | Информационный стенд |  | шт. | 1 |  |
| Устройство травмобезопасного покрытия |  |  |  |  |  |
| 16. | Резиновое покрытие - плитка |  | м2 | 600 | Закупается Подрядчиком самостоятельно |

10.1.4. Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) | Обоснование установленных требований | Инструкция для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Ширина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Толщина, мм | не менее 40 не более 45 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Температура использования, С | от -45 до +60 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Плотность, кг/м3 | не менее 850 не более 860 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С. | Не менее 20 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Состав: |  |  |  |
|  |  | резиновая крошка, % | не менее 90 не более 92 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Полиуретан, % | не менее 10 не более 12 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |

10.2. Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Красный Горн, в районе домов 21-23 (детская площадка) (9,6х28,7 м.)

10.2.1. Визуализация расстановки оборудования на площадке (визуализация выполнена условно).

10.2.2. Схема расстановки оборудования на площадке (схема выполнена условно, установку оборудования производить согласно табличной спецификации).

10.2.3. Спецификация элементов оборудования для установки.

| №/ пп | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Игровой комплекс |  | шт. | 1 | Оборудование передается Заказчиком Подрядчику, согласно акту приема-передачи оборудования, являющегося Приложением № 1 к Техническому заданию |
|  | Качели комби |  | шт. | 1 |  |
|  | Карусель |  | шт. | 1 |  |
|  | Песочница |  | шт. | 1 |  |
|  | Качалка-балансир |  | шт. | 1 |  |
|  | Домик |  | шт. | 1 |  |
|  | Бум-бревно |  | шт. | 1 |  |
|  | Спортивный комплекс |  | шт. | 1 |  |
|  | Тантамареска |  | шт. | 1 |  |
|  | Диван парковый |  | шт. | 7 |  |
|  | Урна со вставкой |  | шт. | 4 |  |
|  | Информационный стенд |  | шт. | 1 |  |
| Устройство травмобезопасного покрытия |  |  |  |  |  |
| 13. | Резиновое покрытие - плитка |  | м2 | 276 | Закупается Подрядчиком самостоятельно |

10.2.4. Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) | Обоснование установленных требований | Инструкция для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Ширина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Толщина, мм | не менее 40 не более 45 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Температура использования, С | от -45 до +60 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Плотность, кг/м3 | не менее 850 не более 860 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С. | Не менее 20 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Состав: |  |  |  |
|  |  | резиновая крошка, % | не менее 90 не более 92 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Полиуретан, % | не менее 10 не более 12 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |

10.3. Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, в районе ТЦ Авиатор (детская площадка) (20х28 м.)

    - Визуализация расстановки детского оборудования на площадке (визуализация выполнена условно), 20х28 м.

    - Схема расстановки оборудования на площадке (схема выполнена условно, установку оборудования производить согласно табличной спецификации).

10.3.3 Спецификация элементов детского оборудования для установки на площадке.

| №/ пп | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |
| 1. | Игровой комплекс |  | шт. | 1 | Оборудование передается Заказчиком Подрядчику, согласно акту приема-передачи оборудования, являющегося Приложением № 1 к Техническому заданию |
| 2. | Горка |  | шт. | 1 |  |
| 3. | Игровой комплекс |  | шт. | 1 |  |
| 4. | Качалка-балансир |  | шт. | 1 |  |
| 5. | Песочница |  | шт. | 1 |  |
| 6. | Домик |  | шт. | 1 |  |
| 7. | Столик овальный |  | шт. | 1 |  |
| 8. | Качели комби 3 |  | шт. | 1 |  |
| 9. | Качалка-балансир |  | шт. | 1 |  |
| 10. | Карусель с резиновым покрытием |  | шт. | 1 |  |
| 11. | Качели |  | шт. | 1 |  |
| 12. | Беседка |  | шт. | 2 |  |
| 13. | Диван парковый |  | шт. | 8 |  |
| 14. | Урна со вставкой |  | шт. | 6 |  |
| 15. | Информационный стенд |  | шт. | 1 |  |
| Устройство травмобезопасного покрытия |  |  |  |  |  |
| 16. | Резиновое покрытие - плитка | Поставщик 2 | м2 | 560 | Закупается Подрядчиком самостоятельно |

10.3.4. Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) | Обоснование установленных требований | Инструкция для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Ширина, мм | не менее 500 не более 550 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Толщина, мм | не менее 40 не более 45 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Температура использования, С | от -45 до +60 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Плотность, кг/м3 | не менее 850 не более 860 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С. | Не менее 20 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Состав: |  |  |  |
|  |  | резиновая крошка, % | не менее 90 не более 92 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | Полиуретан, % | не менее 10 не более 12 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не более», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

ФОРМА

Акт приема-передачи оборудования

Перечень оборудования, подлежащей передаче от Заказчика Подрядчику

| № | Наименование | Артикул | Заводской номер | Ед. измерения | Количество | Стоимость (за ед.), руб. | Стоимость оборудования, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Гаджиево, ул. Душенова, в районе домов 91-95 (детская площадка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Игровой комплекс |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Игровой комплекс |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Качели «Гнездо» |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Качели двойные |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Карусель |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Песочный дворик |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Домик |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Горка одинарная |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Качалка-балансир |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Качели |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Карусель |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Грузовичок с горкой |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Диван парковый |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 14 | Урна со вставкой |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 15 | Информационный стенд |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 15 | X |  |
| - Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Красный Горн, в районе домов 21-23 (детская площадка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Игровой комплекс |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Качели комби |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Карусель |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Песочница |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Качалка-балансир |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Домик |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Бум-бревно |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Спортивный комплекс |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Тантамареска |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Диван парковый |  |  | шт. | 7 |  |  |
| 11 | Урна со вставкой |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 12 | Информационный стенд |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 21 | X |  |
| - Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, в районе ТЦ «Авиатор» (детская площадка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Игровой комплекс |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 2. | Горка |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 3. | Игровой комплекс |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 4. | Качалка-балансир |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 5. | Песочница |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 6. | Домик |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 7. | Столик овальный |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 8. | Качели комби 3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 9. | Качалка-балансир |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 10. | Карусель с резиновым покрытием |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 11. | Качели |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 12. | Беседка |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 13. | Диван парковый |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 14. | Урна со вставкой |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 15. | Информационный стенд |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 28 | X |  |

1.	Оборудование, указанное в настоящем перечне, передано Заказчиком Подрядчику в полном объеме. Претензий к качеству, объему, количеству Подрядчик не имеет.

2.	Оборудование принято Подрядчиком без наличия дефектов, без повреждений.

3.	С даты подписания настоящего акта Подрядчик становится ответственным за сохранность такого имущества, обязуется хранить его бережно и установить по указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору подряда № ___ от «___» ______ 2023 г.) и настоящем акте адресам.

Передал                                  Принял

______________________ / ________________________

______________________ / ________________________