ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ

- муниципального округа город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области

- (утверждены приказом Минграда МО от 22.04.2024 г. № 68, 
в редакции приказа от 27.05.2025 № 110)

- Глава I. Порядок применения Правил землепользования и застройки

- и внесения в них изменений

- Раздел 1. Общие положения

- 1.1. Основные термины и определения

- 1.1.1. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах землепользования и застройки муниципального округа город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Правила, Правила землепользования и застройки):

- 1) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или наивысшей точки конька скатной крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения;

- 2) максимальный процент застройки в границах земельного участка это отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

- 3) отступ от границы земельного участка – это расстояние, измеренное по перпендикуляру от вертикальной плоскости, образуемой межой земельного участка, и на котором в границах земельного участка возможно размещение объектов капитального строительства, предусмотренных градостроительным регламентом;

- 4) отступ от красной линии – это расстояние, измеренное по перпендикуляру от вертикальной плоскости, образуемой красной линией, и на котором в границах земельного участка возможно размещение объектов капитального строительства, предусмотренных градостроительным регламентом;

- 5) плотность жилого фонда – количество квадратных метров жилой площади, приходящейся на 1 гектар территории микрорайона (квартала);

- 6) площадь земельного участка – это площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ земельного участка на горизонтальную плоскость;

- 7) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – устанавливаемые градостроительными регламентами для соответствующей территориальной зоны допустимые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- 8) территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

- 1.1.2. Иные термины, применяемые в Правилах, используются в значениях, определенных статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительным законодательством Мурманской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и муниципального образования муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией.

- 1.2. Цели Правил

- 1.2.1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации устанавливают в муниципальном образовании муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области (далее – МО город Апатиты) систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании территории (делении всей территории на территориальные зоны и установлении для них градостроительных регламентов) для защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; проведения мероприятий, связанных с сохранностью объектов культурного наследия; подготовки документов для предоставления земельных участков, находящихся в собственности МО город Апатиты, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО город Апатиты, в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства; развития застроенных территорий; контроля соответствия градостроительным регламентам завершенных строительством объектов капитального строительства и их последующего использования.

- 1.2.2. Правила разработаны в целях:

- - создания условий для устойчивого развития территорий МО город Апатиты, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- - создания условий для планировки территорий МО город Апатиты;

- - обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- - создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

- 1.3. Сфера применения Правил

- 1.3.1. Настоящие Правила подлежат применению в границах территории МО город Апатиты, утвержденных Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО «Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области».

- 1.3.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.

- 1.3.3. Настоящие Правила применяются наряду с:

- 1) техническими регламентами (до их вступления в установленном порядке в силу – нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- 2) региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской области;

- 3) законодательством Мурманской области, муниципальными правовыми актами МО город Апатиты по вопросам регулирования землепользования и застройки.

- 1.3.4. Муниципальные правовые акты МО город Апатиты по вопросам землепользования и застройки, принятые до введения в действие настоящих Правил, применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

- Раздел 2. Регулирование землепользования и застройки органами

- местного самоуправления

- 2.1. Органы местного самоуправления, участвующие в регулировании землепользования и застройки территории города Апатиты

- 2.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, региональным законодательством Мурманской области, а также муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО город Апатиты, Уставом МО города Апатиты к органам власти, участвующим в регулировании землепользования и застройки территории МО город Апатиты (далее – органы власти), относятся:

- 1) Правительство Мурманской области;

- 2) Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области;

- 3) Министерство имущественных отношений Мурманской области;

- 4) представительный орган МО город Апатиты – Совет депутатов муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Совет депутатов города Апатиты);

- 5) исполнительно-распорядительный орган МО город Апатиты – администрация муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Администрация города Апатиты).

- 2.1.2. Администрация города Апатиты осуществляет свои полномочия в области землепользования и застройки через:

- 1) Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты;

- 2) Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты.

- 2.1.3. Полномочия по осуществлению контроля за выполнением требований Правил возложено Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты.

- 2.1.4. Регулирование органами власти землепользования и застройки территории МО город Апатиты осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами МО город Апатиты.

- 2.1.5. За нарушение норм, установленных настоящими Правилами, физические, юридические и должностные лица несут ответственность в соответствии 
с законодательством.

- 2.2. Вопросы, регулируемые органами местного самоуправления в области землепользования и застройки

- 2.2.1. Регулирование вопросов землепользования и застройки на территории МО город Апатиты органами местного самоуправления осуществляется в рамках исполнения полномочий, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми актами МО город Апатиты.

- 2.2.2. К вопросам, регулируемым Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области в области землепользования и застройки, в том числе, относятся:

- 1) установление видов, состава и границ территориальных зон;

- 2) установление градостроительных регламентов в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны:

- - видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- - предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- - ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- - расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

- 3) принятие решения о подготовке документации по планировке территории применительно к территории МО город Апатиты в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- 4) утверждение документации по планировке территории в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- 5) принятие решения о комплексном развитии территории.

- 2.2.3. К вопросам, регулируемым Администрацией города Апатиты в области землепользования и застройки, в том числе, относятся:

- владение, пользование, распоряжение землями государственная собственность на которые не разграничена и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Мурманской области и муниципальными нормативными правовыми МО город Апатиты;

- отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного назначения) в соответствии с земельным законодательством и генеральным планом муниципального образования муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденным приказом Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 18.07.2023 № 99 (далее – Генеральный план МО город Апатиты);

- приобретение земли в муниципальную собственность по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, законодательством Мурманской области, путем выкупа, принудительного выкупа, принятия в дар, принятия из государственной собственности;

- организация инвентаризации земель и землеустройства;

- осуществление муниципального земельного контроля в границах МО город Апатиты;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории МО город Апатиты;

- направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории МО город Апатиты;

- принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах МО город Апатиты;

- организация информационного обеспечения градостроительной деятельности;

- осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карт-планов территории;

- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

- принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

- Раздел 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков

- и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

- 3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

- 3.1.1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- 1) основные виды разрешенного использования;

- 2) условно разрешенные виды использования;

- 3) вспомогательные виды разрешенного использования.

- 3.1.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства – виды использования, которые при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных требований не могут быть запрещены.

- 3.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства – это виды использования, допустимые только в качестве дополнительных видов по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

- 3.1.4. При отсутствии основного (или условно разрешенного) вида использования вспомогательный вид использования не разрешается.

- 3.1.5. Вспомогательные виды составляют часть основной разрешенной деятельности или функции и поэтому могут появляться только там, где реализуется основная деятельность или функция.

- 3.1.6. Объекты вспомогательных видов разрешенного использования связаны, в том числе технологически, с объектами основных и (или) условно разрешенных видов использования и обеспечивают использование объектов основных и (или) условно разрешенных видов использования

- 3.1.7. Условно разрешенные виды использования - виды разрешенного использования, не относящиеся к основным видам разрешенного использования, но допустимые градостроительными регламентами при наличии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, оформленного в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами порядке.

- 3.1.7. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию всех видов разрешенного использования для отдельных земельных участков (электро-, водо-, газоснабжение, канализация, связь и т.д.), а также объекты, технологически связанные с назначением всех видов разрешенного использования считаются всегда разрешенными при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, а также условиям охраны окружающей среды.

- 3.2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

- 3.2.1. Наименования видов разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (далее – классификатор видов разрешенного использования земельных участков).

3.2.2. Разрешенное использование земельных участков, установленное до момента утверждения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации классификатора видов разрешенного использования земельных участков, признается действительным вне зависимости от его соответствия указанному классификатору.

3.2.3. Вид разрешенного использования земельного участка может быть установлен или изменен двумя способами:

1) на основании заявления о выбранном виде разрешенного использования правообладателем земельного участка из тех видов, которые установлены Правилами землепользования и застройки;

2) на основании постановления (решения) об установлении или изменении вида разрешенного использования земельного участка, принятого уполномоченным органом. Такое постановление (решение) может быть подано в орган кадастрового учета самим правообладателем земельного участка с заявлением об учете изменений, или может быть направлено принявшим его органом в порядке информационного взаимодействия.

- 3.2.4. По заявлению правообладателя земельного участка об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков Администрации города Апатиты в течение одного месяца со дня поступления такого заявления принимает решение об установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка, указанным в заявлении, и видом разрешенного использования земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков. Данное решение является основанием для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о разрешенном использовании земельного участка.

- 3.2.5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории МО город Апатиты осуществляется в соответствии с перечнем видов разрешенного использования для соответствующей территориальной зоны, установленным настоящими Правилами, при условии соблюдения требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 3.2.6. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства выбираются правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

- 3.2.7. Правообладателями земельных участков являются:

- - собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков;

- - землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования;

- - землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;

- - арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды.

- 3.2.8. Изменение вида разрешенного использования земельного участка, используемого на условиях договора, осуществляется с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации.

- 3.2.9. Внесение изменений в заключенный договор аренды земельного участка по результатам аукциона с победителем аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся с единственным участником аукциона в части изменения видов разрешенного использования такого земельного участка не допускается.

- 3.2.10. В случаях если правообладатель земельных участков и объектов капитального строительства выбирает вид использования из числа условно разрешенных настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны, необходимо получение разрешения в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.

- 3.2.11. В случаях если земельный участок или объект капитального строительства расположен на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, то решения об изменении одного вида его разрешенного использования на другой принимается в соответствии с федеральными законами.

- 3.2.12. Изменение видов разрешенного использования указанных в пункте 2 статьи 107 Земельного кодекса Российской Федерации земельных участков, иных объектов недвижимости допускается только с учетом ограничений прав на использование земельных участков, установленных в границах зоны с особыми условиями использования территории.

- 3.2.13. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в соответствии с документацией по планировке территории, допускается при условии внесения изменений в соответствующую документацию по планировке территории в порядке, установленном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- 3.2.14. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.

- 3.2.15. Изменение видов разрешенного использования объектов капитального строительства, связанное с переводом жилых помещений в них из жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения осуществляются Администрацией города Апатиты с учетом требований законодательства о градостроительной деятельности, жилищного законодательства.

- 3.3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

- 3.3.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, положение о которой утверждено постановлением Администрации города Апатиты от 17.10.2016 № 1376 (далее – комиссия).

- 3.3.2. Порядок и сроки предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства», основания для отказа в предоставлении указанной услуги определяются статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты от 10.01.2017 № 15.

- 3.3.3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

- 3.3.4. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

- 3.3.5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе Администрации города Апатиты.

- 3.3.6. На основании указанных в пункте 5 статьи 8 настоящих Правил рекомендаций Глава Администрации города Апатиты в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Решение оформляется постановлением Администрации города Апатиты и подлежит официальному опубликованию в газете «Кировский рабочий», а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления МО город Апатиты в сети «Интернет».

- 3.3.7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

- 3.3.8. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

- 3.3.9. Со дня поступления в Администрацию города Апатиты уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией города Апатиты в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

- 3.3.10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

- Раздел 4. Подготовка документации по планировке территории

- Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком осуществления перераспределенных полномочий в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 03.02.2020 № 31-ПП.

- Раздел 5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний

- по вопросам землепользования и застройки

5.1. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

- 5.1.1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам Правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее также в настоящем разделе – проекты) проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, законодательством Мурманской области.

- 5.1.2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам, указанным в пункте 5.1.1 настоящих Правил, проводятся в соответствии с решением Совета депутатов города Апатиты от 28.06.2022 № 472 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13.07.2020 
№ 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

- Раздел 6. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки

- Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком осуществления перераспределенных полномочий в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 03.02.2020 № 31-ПП.

- Раздел 7. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки

- 7.1. Действие Правил землепользования и застройки по отношению к Генеральному плану МО город Апатиты, документации по планировке территории

- 7.1.1. Подготовка проекта Правил землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

- 7.1.2. При подготовке Правил землепользования и застройки в части установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов обеспечивается возможность размещения на территории города Апатиты объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), предусмотренных документами территориального планирования.

- 7.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- 7.2.1. Порядок и сроки предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», основания для отказа в предоставлении указанной услуги определяются статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты от 09.01.2017 № 2.

- 7.2.2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- 7.2.3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

- 7.2.4. Предельные параметры разрешенного строительства, в отношении которых можно запросить разрешение на отклонение:

- 1) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- 2) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

- 3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

- 4) иные, не указанные в подпунктах 1-3 пункта 3 статьи 11 настоящих Правил, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в случае, если они установлены в градостроительном регламенте.

    - Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

- Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

    - Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

    - Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

- 7.2.8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе Администрации города Апатиты.

- 7.2.9. Глава Администрации города Апатиты в течение семи дней со дня поступления рекомендаций, указанных в пункте 8 статьи 11 настоящих Правил, принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. Решение Главы Администрации города Апатиты оформляется постановлением Администрации города Апатиты.

- 7.2.10. Со дня поступления в Администрацию города Апатиты уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией города Апатиты в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

- 7.2.11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

- 7.3. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории МО город Апатиты

- 7.3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории МО город Апатиты осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства в границах объектов их прав в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами.

- 7.3.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории Мо город Апатиты осуществляется на основании проектной документации, разработанной применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических регламентов, настоящих Правил.

- 7.3.3. В случае планируемого строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению, застройщик до дня обращения в уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешений на строительство органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации с заявлением о выдаче разрешения на строительство обязан обратиться с заявлением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории с приложением документов, предусмотренных положением о зоне с особыми условиями использования территории соответствующего вида, в органы государственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на принятие решений об установлении, изменении, о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории.

- 7.3.4. В случае, если для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в связи с размещением которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории, не требуется выдача разрешения на строительство, застройщик в срок не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения проектной документации на строительство, реконструкцию такого объекта обязан обратиться с заявлением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории с приложением документов, предусмотренных положением о зоне с особыми условиями использования территории соответствующего вида, в органы государственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на принятие решений об установлении, изменении, о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории.

- 7.3.5. В случае, если в связи с размещением объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, подлежат установлению зоны с особыми условиями использования территорий разного вида, предусмотренные пунктами 13 и 15 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации требования должны быть выполнены застройщиком в отношении зоны с особыми условиями использования территории каждого вида.

- 7.3.6. Со дня установления или изменения зоны с особыми условиями использования территории в отношении планируемых к строительству, реконструкции объектов капитального строительства и до дня ввода указанных объектов в эксплуатацию независимо от ограничений использования земельных участков, установленных в границах зоны с особыми условиями использования территории, допускается, за исключением случая установления зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с пунктом 15 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации:

- 1) использование земельных участков, расположенных в границах данной зоны, в соответствии с ранее установленным видом разрешенного использования земельных участков для целей, не связанных со строительством, с реконструкцией объектов капитального строительства;

- 2) использование земельных участков, расположенных в границах данной зоны, для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании разрешения на строительство, выданного до дня установления или изменения зоны с особыми условиями использования территории, или в случае начала строительства, реконструкции до дня установления или изменения данной зоны, если для строительства, реконструкции указанного объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство;

- 3) использование зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, в соответствии с их видом разрешенного использования.

- 7.3.7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов культурного наследия, а также строительство в зонах охраны таких объектов допускается только при наличии согласования исполнительного органа государственной власти Мурманской области, уполномоченного в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Мурманской области.

- 7.3.8. При необходимости прекращения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.

- 7.3.9. Правообладатели земельных участков обязаны обеспечить:

- 1) целостность и сохранность находящихся на земельном участке подземных и наземных транзитных инженерных сетей и сооружений и информирование владельцев инженерных сетей и сооружений обо всех обнаруженных повреждениях, неисправностях;

- 2) беспрепятственный допуск владельцев и эксплуатирующих предприятий, в ведении которых находятся транзитные инженерные сети для их ремонта и технического обслуживания;

- 3) возможность производить реконструкцию и модернизацию транзитных инженерных сетей;

- 4) возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, сетям телефонизации и радиофикации согласно техническим условиям владельцев сетей;

- 5) выполнение требований работников предприятий и организаций, в ведении которых находятся инженерные сети, направленных на обеспечение сохранности коммуникаций, предотвращение несчастных случаев.

7.4. Строительный контроль и государственный строительный надзор

    - В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства проводится строительный контроль и осуществляется государственный строительный надзор.

    - Порядок проведения строительного контроля и осуществления государственного строительного надзора определены статьями 53, 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- 7.5. Снос объектов капитального строительства

7.5.1. Снос объекта капитального строительства осуществляется на основании решения собственника объекта капитального строительства или застройщика либо в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, на основании решения суда или органа местного самоуправления.

7.5.2. Снос объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с требованиями главы 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7.5.3. Снос объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках в границах зон с особыми условиями использования территорий, осуществляется в случае, если в соответствии с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории, размещение объектов недвижимого имущества запрещается, или в случае, если собственник объекта недвижимости не изменил его разрешенное использование (назначение) на вид разрешенного использования, допустимый в соответствии с указанными ограничениями и градостроительным регламентом, лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории, в срок, предусмотренный соглашением о возмещении убытков, а в случае отсутствия указанного соглашения в срок, предусмотренный пунктом 4 статьи 107 Земельного кодекса Российской Федерации.

- 7.6. Отдельные права использования земельных участков и объектов капитального строительства, возникшие до вступления в силу Правил землепользования и застройки. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, не соответствующих Правилам землепользования и застройки

- 7.6.1. Принятые до введения в действие настоящих Правил землепользования и застройки муниципальные правовые акты МО город Апатиты по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

- 7.6.2. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих Правил землепользования и застройки, являются действительными.

- 7.6.3. Отношения граждан и их объединений и органов местного самоуправления 
МО город Апатиты в части самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством Российской Федерации.

- 7.6.4. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

- 7.6.5. Реконструкция указанных в пункте 7.6.4 настоящих Правил объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

- 7.6.6. Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид (виды) использования которых не содержатся в списке разрешенных для соответствующей территориальной зоны, не могут быть увеличены. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной и иной хозяйственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и стандартами безопасности, охраны здоровья людей.

- 7.6.7. Не соответствующий градостроительному регламенту вид использования земельного участка, объекта капитального строительства не может быть заменен на иной несоответствующий градостроительному регламенту вид использования.

- 7.6.8. Здание или сооружение, не соответствующее видам разрешенного использования, установленным настоящими Правилами, и находящееся в состоянии значительного разрушения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными градостроительным регламентом видами использования и параметрами разрешенного строительства.

- 7.6.9. Решения о предварительном согласовании места размещения объекта, принятые в установленном порядке до введения в действие настоящих Правил, а также разрешенное использование земельных участков, указанное в гражданско-правовых договорах на земельные участки, заключенных до введения в действие настоящих Правил, после введения их в действие и (или) внесения в них изменений сохраняются в течение сроков, установленных соответственно Земельным кодексом Российской Федерации и договором.

- 7.6.10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу настоящих Правил или изменений в них, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи.

- Глава II. Карта градостроительного зонирования

- Раздел 8. Карта градостроительного зонирования, отдельные карты

- 8.1. Состав карт, включенных в Правила землепользования и застройки

- 8.1.1. Карты, включенные в состав Правил, выполнены с учетом сложившейся планировки территории и существующего землепользования, функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом МО город Апатиты, возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков, видов территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- 8.1.2. В состав карт Правил землепользования и застройки входят:

- 1) карта градостроительного зонирования территории МО город Апатиты;

- 2) карта градостроительного зонирования территории города Апатиты;

- 3) карта градостроительного зонирования территории населенных пунктов Тик-Губа и железнодорожная станция Хибины;

- 4) карта зон с особыми условиями использования территории МО город Апатиты.

- 8.1.3. В случае принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе Администрации города Апатиты, заключения Администрацией города Апатиты договора о комплексном развитии территории с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, по инициативе этих правообладателей, состав карт, включенных в Правила землепользования и застройки, дополняется картой, на которой устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории. Границы таких территорий при их установлении в обязательном порядке отображаются на карте градостроительного зонирования МО город Апатиты.

- 8.2. Кодировка территориальных зон

- Таблица 1

| Типы зон | Кодировка | Виды зон |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны | Ж1 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами |
|  | Ж2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
|  | Ж3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
|  | Ж4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Общественно-деловые зоны | О1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
|  | О2 | Зона специализированной общественной застройки |
|  | О3 | Зона общественно-деловой застройки инновационного назначения |

| Производственно-коммунальные зоны | П1 | Производственная зона |
| --- | --- | --- |
|  | П2 | Коммунально-складская зона |
|  | П3 | Зона инновационных производств |
| Зона инженерной инфраструктуры | И | Зона инженерной инфраструктуры |
| Зоны транспортной инфраструктуры | Т1 | Зона размещения объектов автомобильного транспорта |
|  | Т2 | Зона размещения объектов железнодорожного транспорта |
|  | Т3 | Зона размещения объектов воздушного транспорта |
| Зоны сельскохозяйственного использования | Сх1 | Зона сельскохозяйственного использования |
|  | Сх2 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |
|  | Сх3 | Зона сельскохозяйственного назначения |
|  | Сх4 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |
| Зоны рекреационного назначения | Р1 | Зона объектов физической культуры и спорта |
|  | Р2 | Зона озелененных территорий общего пользования |
|  | Р3 | Зона объектов отдыха и туризма |
| Зоны специального назначения | Сн1 | Зона кладбищ |
|  | Сн2 | Зона размещения отходов |
|  | Сн3 | Зона военных и режимных объектов |
| Иные виды зон | Р4 | Зона природных территорий |

- 8.3. Карта градостроительного зонирования

8.3.1. На карте градостроительного зонирования установлены границы территориальных зон, которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом МО город Апатиты;

3) состава территориальных зон, определенного Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) сложившейся планировочной структуры территории и существующего землепользования;

5) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

8.3.2. Границы территориальных зон установлены:

1) по линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) по красным линиям;

3) по границам земельных участков;

4) по границам МО город Апатиты;

5) по естественным границам природных объектов.

8.3.3. Территориальные зоны обозначены на карте границ территориальных зон по видам территориальных зон графически (цветом). Графическое (цветовое) обозначение территориальных зон на карте границ территориальных зон дополнено цифровыми и буквенными обозначениями каждой из территориальных зон по их видам и составу в соответствии с кодировкой, указанной в пункте 8.2 настоящих Правил.

8.3.4. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон согласно приложению № 1 к настоящим Правилам землепользования и застройки.

8.3.5. На карте градостроительного зонирования отображаются земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются:

1) территории земель лесного фонда;

2) территории, занятые водными объектами;

3) территории земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов).

8.3.6. На карте градостроительного зонирования отображаются земельные участки, на которые действие градостроительного регламента не распространяется:

1) земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) ТОП – в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

8.4. Карта границ зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия

8.4.1. На карте границ зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия:

1)	отображены границы зон с особыми условиями использования территорий;

2)	отображены границы зон территорий объектов культурного наследия.

8.4.2. Виды зон с особыми условиями использования территорий, подлежащих отображению на карте градостроительного зонирования, установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

8.4.3. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий осуществляются в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации.

8.4.4. Со дня установления или изменения зоны с особыми условиями использования территории на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, использование зданий, сооружений, разрешенное использование (назначение) которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренных решением об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории, а также иное использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям, если иное не предусмотрено пунктами 2 и 4 статьи 107 Земельного кодекса Российской Федерации. Реконструкция указанных зданий, сооружений может осуществляться только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории.

8.4.5. Приведение разрешенного использования (назначения) и (или) параметров зданий, сооружений, введенных в эксплуатацию до дня установления зоны с особыми условиями использования территории, разрешенного использования земельных участков в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории, или снос зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, размещение которых в зоне с особыми условиями использования территории не допускается, осуществляется в течение трех лет со дня установления такой зоны, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 107 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение двух лет со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена такая зона.

8.4.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации на карте градостроительного зонирования в составе Правил могут отображаться следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1) зоны охраны объектов культурного наследия;

2) защитная зона объекта культурного наследия;

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

4) охранная зона железных дорог;

5) придорожные полосы автомобильных дорог;

6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

7) охранная зона линий и сооружений связи;

8) приаэродромная территория;

9) зона охраняемого объекта;

10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

11) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

13) водоохранная зона;

14) прибрежная защитная полоса;

15) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

16) зоны затопления и подтопления;

17) санитарно-защитная зона;

18) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

19) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

20) зона наблюдения;

21) зона безопасности с особым правовым режимом;

22) рыбохозяйственная заповедная зона;

23) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

24) охранная зона гидроэнергетического объекта;

25) охранная зона тепловых сетей.

8.4.7. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков.

8.4.8. Применительно к зонам с особыми условиями использования территории, градостроительные регламенты устанавливаются Правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации. По отношению к градостроительным регламентам, установленным для территориальных зон, они являются приоритетными.

8.4.9. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

8.4.10. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

8.4.11. Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков. В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

8.4.12. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

8.4.13. Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ). Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия установлены Приказом Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

8.4.14. Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти Мурманской области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – для объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

8.4.15. Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти Мурманской области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном Законом Мурманской области 
от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области».

8.4.16. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном статьей 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

8.4.17. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Глава III. Градостроительные регламенты

- Раздел 9. Общие положения

9.1. Цели установления, содержание градостроительных регламентов. Действие градостроительных регламентов

9.1.1. Градостроительный регламент устанавливается в целях определения правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

9.1.2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

9.1.3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

9.1.4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

9.1.5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

- 9.2. Состав и содержание градостроительных регламентов, особенности их применения

9.2.1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

9.2.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены частью 1 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1 настоящих Правил.

9.2.3. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

9.2.4. Виды разрешенного использования земельных участков, установленные градостроительными регламентами, согласно требованиям земельного законодательства Российской Федерации, определены с учетом классификатора видов разрешенного использования земельных участков.

9.2.5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

9.2.6. В случае если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные подпунктами 2-4 пункта 9.2.5 настоящих Правил предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Раздел 10. Градостроительные регламенты территориальных зон

- 10.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны (Ж)

10.1.1. К жилым зонам относятся участки территорий населенных пунктов, используемые и предназначенные для размещения жилых домов разного типа.

10.1.2. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, объектов здравоохранения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан, деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

10.1.3. В площадь застройки индивидуального жилого дома входит площадь всех зданий и сооружений (объектов капитального строительства) по внешним размерам здания.

10.1.4. Автостоянки для хранения легковых автомобилей размещаются в пределах земельного участка индивидуального жилого дома и блока жилого дома блокированной застройки, в пристроенном к дому помещении или в отдельно стоящем строении (сооружении), предназначенном для хранения или парковки автомобилей, не оборудованном для их ремонта или технического обслуживания.

10.1.5. Запрещается использовать земельные участки для автостоянки грузовых автомобилей с разрешенной массой более 3,5 т и автомобилей, предназначенных для перевозки и имеющих более 8 сидячих мест помимо сиденья водителя.

10.1.6. Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

10.1.7. Требования к размещению индивидуального жилого дома или жилого дома блокированной застройки:

1) противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 2:

Таблица 2

|  | Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояния, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б | То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 10 | 12 |
| В | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 12 | 15 |

2) допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке;

3) при этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп принимаются по таблице 2;

4) не допускается размещение хозяйственных построек (вспомогательных строений), за исключением гаражей, со стороны улиц;

5) не допускается размещение хозяйственных и бытовых построек за линией регулирования застройки или линией главного фасада индивидуального жилого дома или жилого дома блокированной застройки;

6) при возведении хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего земельного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок;

7) минимальные расстояния между постройками (указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках) по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

- от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной - 8;

- от колодца до уборной и компостного устройства - 8.

8) в случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

- дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

- дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м);

9) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в разделе 15 СП 42.13330.2016;

10) допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм;

11) содержание скота и птицы допускается в районах усадебной застройки с размером участка не менее 0,1 га.

10.1.8. Требования к размещению многоквартирной застройки:

1) расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2) между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 – 3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

3) при проектировании жилой застройки необходимо предусматривать размещение площадок придомового благоустройства, учитывать расстояние от площадок до жилых и общественных зданий. Удельный размер площадок, минимальное расстояние до стен здания общего пользования приведены в приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Назначение площадки | Удельный размер площадок общего пользования, кв. м/человека | Расстояние от окон жилых и общественных зданий, м, не менее |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 20 |
| Для выгула собак | 0,3 | 40 |
| Для стоянки автомобилей | 1,6 | в соответствии с разделом «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры» региональных нормативов градостроительного проектирования Мурманской области |
| Примечание: допускается уменьшать удельные размеры площадок для хозяйственных целей при многоэтажной застройке выше, но не более чем на 50 %. |  |  |

4) расстояния от площадок для сушки белья не нормируются. Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое помещение с мусоропроводами и не более - 50 м для домов без мусоропроводов.

5) контейнеры для бытовых отходов размещают не ближе 20 м от окон и дверей жилых зданий и не далее 100 м от входных подъездов;

6) минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в разделе «Нормативы проектирования рекреационных зон» региональных нормативов градостроительного проектирования Мурманской области.

- 10.2. Градостроительные регламенты. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж1)

10.2.1. Зона застройки многоэтажными жилыми домами установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно многоэтажных (9 этажей и выше) многоквартирных домов, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания населения преимущественно местного значения, стоянок автомобильного транспорта, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, иных объектов, согласно градостроительным регламентам.

10.2.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 4.

Таблица 4

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) Обслуживание жилой застройки (2.7) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Оказание услуг связи (3.2.3) Общежития (3.2.4) Бытовое обслуживание (3.3) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) Государственное управление (3.8.1) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Связь (6.8) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Складские площадки (6.9.1) | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Хранение автотранспорта (2.7.1) Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) Дома социального обслуживания (3.2.1) Оказание социальной помощи населению (3.2.2) Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Деловое управление (4.1) Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) Рынки (4.3) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Заправка транспортных средств (4.9.1.1) Автомобильные мойки (4.9.1.3) Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) |

10.2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | 1.1. При предоставлении земельных участков для нового строительства гаражных боксов минимальный размер площади земельного участка, используемого для размещения индивидуальных гаражей – 30 квадратных метров, максимальная площадь земельного участка – 60 квадратных метров. 1.2. При предоставлении земельных участков под существующими гаражными боксами, для которых не представляется возможным осуществить соблюдение предельных параметров земельных участков из-за сложившейся градостроительной ситуации, минимальная и максимальная площади земельных участков принимаются по границам смежных земельных участков, территорий общего пользования. 1.3. Для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. от красной линии до размещения зданий, строений, сооружений (до линии застройки): 1) от красной линии улиц – 5 м; 2) от красной линии проездов – 3 м; 3) 3) до детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ (стен здания) - 25 м в городе и 10 м в сельских населенных пунктах; 4) до хозяйственных построек – 5 м.; 5) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; 6) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению Примечание: Без отступа от красной линии допускается размещать: - жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме помещений учреждений образования и воспитания; - жилые здания с квартирами в первых этажах при реконструкции сложившейся застройки. 2.2. от иных границ земельных участков: 1) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению – не подлежат установлению; 2) от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м; 3) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки – в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 4) прочие виды разрешенного использования - 3 м, при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3.1. предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или реконструкции: 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) – 11 м; 2) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Площадки для занятий спортом (5.1.3), Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 3) прочие виды разрешенного использования – 32 м. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) прочие виды разрешенного использования – 60 % |
| Предельное число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей | 1) для многоквартирных жилых домов – не менее 1,2 машино-места на квартиру. В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру (СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»); 2) для иных объектов капитального строительства – в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в приложении Ж СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

10.3. Градостроительные регламенты. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2)

10.3.1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно среднеэтажных (от 5 до 8 надземных этажей) многоквартирных домов, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания населения преимущественно местного значения, коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспорта, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, иных объектов, согласно градостроительным регламентам.

10.3.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 6.

Таблица 6

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Обслуживание жилой застройки (2.7) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Оказание услуг связи (3.2.3) Общежития (3.2.4) Бытовое обслуживание (3.3) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) Государственное управление (3.8.1) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Связь (6.8) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Складские площадки (6.9.1) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) Хранение автотранспорта (2.7.1) Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) Дома социального обслуживания (3.2.1) Оказание социальной помощи населению (3.2.2) Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Деловое управление (4.1) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Заправка транспортных средств (4.9.1.1) Автомобильные мойки (4.9.1.3) Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) |

10.3.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | 1.1. При предоставлении земельных участков для нового строительства гаражных боксов минимальный размер площади земельного участка, используемого для размещения индивидуальных гаражей – 30 квадратных метров, максимальная площадь земельного участка – 60 квадратных метров. 1.2. При предоставлении земельных участков под существующими гаражными боксами, для которых не представляется возможным осуществить соблюдение предельных параметров земельных участков из-за сложившейся градостроительной ситуации, минимальная и максимальная площади земельных участков принимаются по границам смежных земельных участков, территорий общего пользования. 1.3. Для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. от красной линии до размещения зданий, строений, сооружений (до линии застройки): 1) от красной линии улиц – 5 м; 2) от красной линии проездов – 3 м; 3) 3) до детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ (стен здания) - 25 м в городе и 10 м в сельских населенных пунктах; 4) до хозяйственных построек – 5 м.; 5) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; 6) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению Примечание: Без отступа от красной линии допускается размещать: - жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме помещений учреждений образования и воспитания; - жилые здания с квартирами в первых этажах при реконструкции сложившейся застройки. 2.2. от иных границ земельных участков: 1) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м; 3) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки – в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 4) прочие виды разрешенного использования - 3 м, при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3.1. предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или реконструкции: 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) – 11 м; 2) объектов и земельных участков с видом разрешенного использования Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) – 25 м; 3) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Площадки для занятий спортом (5.1.3), Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 4) прочие виды разрешенного использования – 16 м. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) прочие виды разрешенного использования – 60 % |
| Предельное число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей | 1) для многоквартирных жилых домов – не менее 1,2 машино-места на квартиру. В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру (СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»); 2) для иных объектов капитального строительства – в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в приложении Ж СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

10.4. Градостроительные регламенты. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж3)

10.4.1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно малоэтажных (не выше 4 надземных этажей, включая мансардный) многоквартирных домов, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания населения преимущественно местного значения, стоянок автомобильного транспорта, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, иных объектов, согласно градостроительным регламентам.

10.4.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 8.

Таблица 8

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Блокированная жилая застройка (2.3) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Оказание услуг связи (3.2.3) Бытовое обслуживание (3.3) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) Государственное управление (3.8.1) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Деловое управление (4.1) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Связь (6.8) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Складские площадки (6.9.1) | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Хранение автотранспорта (2.7.1) Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Заправка транспортных средств (4.9.1.1) Автомобильные мойки (4.9.1.3) Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе (14.0) |

10.4.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | 1.1. минимальная площадь земельного участка: - для индивидуального жилищного строительства – 400 кв. м; - для индивидуальных гаражей – 30 кв. м; - для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. 1.2. максимальная площадь земельного участка: - для индивидуального жилищного строительства – 2000 кв. м; - для блокированной жилой застройки – 300 кв. м; - для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. 1.3. При предоставлении земельных участков для нового строительства гаражных боксов минимальный размер площади земельного участка, используемого для размещения индивидуальных гаражей – 30 квадратных метров, максимальная площадь земельного участка – 60 квадратных метров. 1.4. При предоставлении земельных участков под существующими гаражными боксами, для которых не представляется возможным осуществить соблюдение предельных параметров земельных участков из-за сложившейся градостроительной ситуации, минимальная и максимальная площади земельных участков принимаются по границам смежных земельных участков, территорий общего пользования. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. от красной линии до размещения зданий, строений, сооружений (до линии застройки): 1) от красной линии улиц – 5 м; 2) от красной линии проездов – 3 м; 3) 3) до детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ (стен здания) - 25 м в городе и 10 м в сельских населенных пунктах; 4) до хозяйственных построек – 5 м.; 5) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; 6) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2), Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе (14.0) – не подлежат установлению. Примечание: Без отступа от красной линии допускается размещать: - жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме помещений учреждений образования и воспитания; - жилые здания с квартирами в первых этажах при реконструкции сложившейся застройки. 2.2. от иных границ земельных участков: 1) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м; 3) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки – в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 4) прочие виды разрешенного использования - 3 м, при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3.1. предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или реконструкции: 1) объектов и земельных участков с видом разрешенного использования Среднеэтажная жилая застройка (2.5) – 14 м; 2) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Площадки для занятий спортом (5.1.3), Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 3) прочие виды разрешенного использования – 11 м. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) прочие виды разрешенного использования – 40 % |
| Предельное число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей | 1) для многоквартирных жилых домов – не менее 1,2 машино-места на квартиру. В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру (СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»); 2) для иных объектов капитального строительства – в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в приложении Ж СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

10.5. Градостроительные регламенты. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж4)

10.5.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов индивидуального жилищного строительства, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания населения.

10.5.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 10.

Таблица 10

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Блокированная жилая застройка (2.3) Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Бытовое обслуживание (3.3) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Магазины (4.4) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Связь (6.8) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе (14.0) | Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Складские площадки (6.9.1) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Хранение автотранспорта (2.7.1) Оказание услуг связи (3.2.3) Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Заправка транспортных средств (4.9.1.1) Автомобильные мойки (4.9.1.3) Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) |

10.5.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | 1.1. минимальная площадь земельного участка: - для индивидуального жилищного строительства – 400 кв. м; - для индивидуальных гаражей – 30 кв. м; - для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. 1.2. максимальная площадь земельного участка: - для индивидуального жилищного строительства – 2000 кв. м; - для блокированной жилой застройки – 300 кв. м; - для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. - 1.3. При предоставлении земельных участков для нового строительства гаражных боксов минимальный размер площади земельного участка, используемого для размещения индивидуальных гаражей – 30 квадратных метров, максимальная площадь земельного участка – 60 квадратных метров. - 1.4. При предоставлении земельных участков под существующими гаражными боксами, для которых не представляется возможным осуществить соблюдение предельных параметров земельных участков из-за сложившейся градостроительной ситуации, минимальная и максимальная площади земельных участков принимаются по границам смежных земельных участков, территорий общего пользования. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. от красной линии до размещения зданий, строений, сооружений (до линии застройки): 1) от красной линии улиц – 5 м; 2) от красной линии проездов – 3 м; 3) до детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ (стен здания) - 25 м в городе и 10 м в сельских населенных пунктах; 4) до хозяйственных построек – 5 м.; 5) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; 5) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению Примечание: Без отступа от красной линии допускается размещать: - жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме помещений учреждений образования и воспитания; - жилые здания с квартирами в первых этажах при реконструкции сложившейся застройки. 2.2. от иных границ земельных участков: 1) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2), Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе (14.0) – не подлежат установлению; 2) от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м; 3) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки – в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 4) прочие виды разрешенного использования - 3 м, при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3.1. предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или реконструкции: 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Площадки для занятий спортом (5.1.3), Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) прочие виды разрешенного использования – 11 м. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) прочие виды разрешенного использования – 60 % |
| Предельное число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей | 1) для индивидуальных жилых домов – не более 2,0 машино-места, размещаемых в границах земельного участка; 2) для жилых домов блокированной застройки – не более 2,0 машино-мест на блок жилого дома блокированной застройки, размещаемых в границах земельного участка; 3) для многоквартирных жилых домов – не менее 1,2 машино-места на квартиру. В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру (СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»); 4) для иных объектов капитального строительства – в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в приложении Ж СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

10.6. Градостроительные регламенты. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)

10.6.1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов недвижимости с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

10.6.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 12.

Таблица 12

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Оказание услуг связи (3.2.3) Бытовое обслуживание (3.3) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) Цирки и зверинцы (3.6.3) Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Государственное управление (3.8.1) Проведение научных исследований (3.9.2) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Деловое управление (4.1) Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) Рынки (4.3) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Связь (6.8) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Складские площадки (6.9.1) | Хранение автотранспорта (2.7.1) Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) Дома социального обслуживания (3.2.1) Оказание социальной помощи населению (3.2.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Склад (6.9) Обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) |

10.6.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | 1.1. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м; 1.2. Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных необходимых в соответствии с настоящими правилами и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации 1.3. Максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. от красной линии до размещения зданий, строений, сооружений (до линии застройки): 1) от красной линии улиц – 5 м; 2) от красной линии проездов – 3 м; 3) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; 4) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению. 2.2. от иных границ земельных участков: 1) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м; 3) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки – в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 4) прочие виды разрешенного использования - при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и не менее 3 м от границ земельных участков; |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3.1. предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или реконструкции: 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Площадки для занятий спортом (5.1.3), Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) – 11 м; 3) прочие виды разрешенного использования – 40 м. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Связь (6.8), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) прочие виды разрешенного использования – 60 % |
| Предельное число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей | в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в приложении Ж СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

10.7. Градостроительные регламенты. Зона специализированной общественной застройки (О2)

10.7.1. Зона специализированной общественной застройки выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции специализированных общественно-деловых объектов, преимущественно некоммерческого назначения.

10.7.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 14.

Таблица 14

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Дома социального обслуживания (3.2.1) Оказание социальной помощи населению (3.2.2) Оказание услуг связи (3.2.3) Общежития (3.2.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) Государственное управление (3.8.1) Проведение научных исследований (3.9.2) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Историко-культурная деятельность (9.3) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Складские площадки (6.9.1) | Хранение автотранспорта (2.7.1) Бытовое обслуживание (3.3) Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Религиозное управление и образование (3.7.2) Приюты для животных (3.10.2) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1) |

10.7.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | 1.1. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м; 1.2. Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных необходимых в соответствии с настоящими правилами и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации 1.3. Максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. от красной линии до размещения зданий, строений, сооружений (до линии застройки): 1) от красной линии улиц – 5 м; 2) от красной линии проездов – 3 м; 3) до детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ (стен здания) - 25 м в городе и 10 м в сельских населенных пунктах; 4) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; 5) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Историко-культурная деятельность (9.3), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению. 2.2. от иных границ земельных участков: 1) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Историко-культурная деятельность (9.3), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м; 3) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки – в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 4) прочие виды разрешенного использования - при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и не менее 3 м от границ земельных участков; |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3.1. предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или реконструкции: 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Площадки для занятий спортом (5.1.3), Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Историко-культурная деятельность (9.3), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) – 11 м; 3) прочие виды разрешенного использования – 40 м. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Связь (6.8), Историко-культурная деятельность (9.3), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) прочие виды разрешенного использования – 50 % |
| Предельное число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей | в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в приложении Ж СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

10.8. Градостроительные регламенты. Зона общественно-деловой застройки инновационного назначения (О3)

10.8.1. Зона общественно-деловой застройки инновационного назначения выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции преимущественно объектов научной деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования с включением объектов жилого назначения различных типов и этажности, гаражей, производственных и иных объектов, если они не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и на здоровье проживающих, а также объектов общественно-деловой застройки различного назначения.

10.8.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 16.

Таблица 16

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Общежития (3.2.4) Бытовое обслуживание (3.3) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) Проведение научных исследований (3.9.2) Проведение научных испытаний (3.9.3) Деловое управление (4.1) Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Связь (6.8) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Историко-культурная деятельность (9.3) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) | Хранение автотранспорта (2.7.1) Оказание услуг связи (3.2.3) Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Государственное управление (3.8.1) Заправка транспортных средств (4.9.1.1) Автомобильные мойки (4.9.1.3) Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Производственная деятельность (6.0) Склад (6.9) Складские площадки (6.9.1) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) |

10.8.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. от красной линии до размещения зданий, строений, сооружений (до линии застройки): 1) от красной линии улиц – 5 м; 2) от красной линии проездов – 3 м; 3) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; 4) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Историко-культурная деятельность (9.3), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению. 2.2. от иных границ земельных участков: 1) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Историко-культурная деятельность (9.3), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м; 3) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки – в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 4) прочие виды разрешенного использования - при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и не менее 3 м от границ земельных участков; |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3.1. предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или реконструкции: 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Площадки для занятий спортом (5.1.3), Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Связь (6.8), Историко-культурная деятельность (9.3), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) прочие виды разрешенного использования – 40 м. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Связь (6.8), Историко-культурная деятельность (9.3), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) прочие виды разрешенного использования – 50 % |
| Предельное число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей, размещаемых в границах земельного участка | в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в приложении Ж СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

10.9. Градостроительные регламенты. Производственная зона (П1)

10.9.1. Производственная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий с различными нормативами воздействия на окружающую среду, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта; допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов капитального строительства в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

10.9.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 18.

Таблица 18

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Проведение научных испытаний (3.9.3) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Приюты для животных (3.10.2) Автомобильные мойки (4.9.1.3) Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Производственная деятельность (6.0) Легкая промышленность (6.3) Фармацевтическая промышленность (6.3.1) Фарфоро-фаянсовая промышленность (6.3.2) Электронная промышленность (6.3.3) Ювелирная промышленность (6.3.4) Пищевая промышленность (6.4) Строительная промышленность (6.6) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Склад (6.9) Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) Научно-производственная деятельность (6.12) Железнодорожные пути (7.1.1) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) Трубопроводный транспорт (7.5) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Специальное пользование водными объектами (11.2) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Специальная деятельность (12.2) | Общежития (3.2.4) Деловое управление (4.1) Служебные гаражи (4.9) Складские площадки (6.9.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Бытовое обслуживание (3.3) Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) Проведение научных исследований (3.9.2) Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) Рынки (4.3) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Заправка транспортных средств (4.9.1.1) Научно-производственная деятельность (6.12) |

10.9.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | 1.1. При предоставлении земельных участков для нового строительства гаражных боксов минимальный размер площади земельного участка, используемого для размещения индивидуальных гаражей – 30 квадратных метров, максимальная площадь земельного участка – 60 квадратных метров. 1.2. При предоставлении земельных участков под существующими гаражными боксами, для которых не представляется возможным осуществить соблюдение предельных параметров земельных участков из-за сложившейся градостроительной ситуации, минимальная и максимальная площади земельных участков принимаются по границам смежных земельных участков, территорий общего пользования. 1.3. Для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. от красной линии до размещения зданий, строений, сооружений (до линии застройки): 1) от красной линии улиц, проездов – 5 м; 2) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; 3) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Энергетика (6.7), Связь (6.8), Железнодорожные пути (7.1.1), Размещение автомобильных дорог (7.2.1), Трубопроводный транспорт (7.5), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению. 2.2. отступы от иных границ земельных участков –не подлежит установлению. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 60 % |

10.10. Градостроительные регламенты. Коммунально-складская зона (П2)

10.10.1. Коммунально-складская зона выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства коммунально-складского назначения.

10.10.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 20.

Таблица 20

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Оказание услуг связи (3.2.3) Бытовое обслуживание (3.3) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Проведение научных исследований (3.9.2) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Приюты для животных (3.10.2) Деловое управление (4.1) Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Служебные гаражи (4.9) Заправка транспортных средств (4.9.1.1) Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) Автомобильные мойки (4.9.1.3) Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Причалы для маломерных судов (5.4) Пищевая промышленность (6.4) Строительная промышленность (6.6) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Склад (6.9) Складские площадки (6.9.1) Железнодорожные пути (7.1.1) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) Трубопроводный транспорт (7.5) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Общее пользование водными объектами (11.1) Специальное пользование водными объектами (11.2) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Специальная деятельность (12.2) | Благоустройство территории (12.0.2) | Питомники (1.17) Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) |

10.10.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 21.

Таблица 21

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | 1.1. При предоставлении земельных участков для нового строительства гаражных боксов минимальный размер площади земельного участка, используемого для размещения индивидуальных гаражей – 30 квадратных метров, максимальная площадь земельного участка – 60 квадратных метров. 1.2. При предоставлении земельных участков под существующими гаражными боксами, для которых не представляется возможным осуществить соблюдение предельных параметров земельных участков из-за сложившейся градостроительной ситуации, минимальная и максимальная площади земельных участков принимаются по границам смежных земельных участков, территорий общего пользования. 1.3. Для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. от красной линии до размещения зданий, строений, сооружений (до линии застройки): 1) от красной линии улиц, проездов – 5 м; 2) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; 3) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Энергетика (6.7), Связь (6.8), Железнодорожные пути (7.1.1), Размещение автомобильных дорог (7.2.1), Трубопроводный транспорт (7.5), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению. 2.2. от иных границ земельных участков: 1) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Энергетика (6.7), Связь (6.8), Железнодорожные пути (7.1.1), Размещение автомобильных дорог (7.2.1), Трубопроводный транспорт (7.5), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м; 3) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки – в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 4) прочие виды разрешенного использования - при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и не менее 3 м от границ земельных участков. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3.1. предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или реконструкции: 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Энергетика (6.7), Связь (6.8), Железнодорожные пути (7.1.1), Размещение автомобильных дорог (7.2.1), Трубопроводный транспорт (7.5), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) прочие виды разрешенного использования – 40 м. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 60 % |

10.11. Градостроительные регламенты. Зона инновационных производств (П3)

10.11.1. Зона инновационных производств выделена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов преимущественно производственного, научного, исследовательского назначения допускающими размещение ограниченного набора общественно-деловых объектов, иных объектов, согласно градостроительным регламентам.

10.11.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 22.

Таблица 22

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Бытовое обслуживание (3.3) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) Проведение научных исследований (3.9.2) Проведение научных испытаний (3.9.3) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Приюты для животных (3.10.2) Деловое управление (4.1) Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) Рынки (4.3) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Служебные гаражи (4.9) Заправка транспортных средств (4.9.1.1) Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) Автомобильные мойки (4.9.1.3) Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) Производственная деятельность (6.0) Строительная промышленность (6.6) Пищевая промышленность (6.4) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Склад (6.9) Складские площадки (6.9.1) Научно-производственная деятельность (6.12) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) Трубопроводный транспорт (7.5) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Резервные леса (10.4) Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Складские площадки (6.9.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Оказание услуг связи (3.2.3) Парки культуры и отдыха (3.6.2) Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Банковская и страховая деятельность (4.5) |

10.11.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | 1.1. минимальная площадь земельного участка: - для индивидуального жилищного строительства – 400 кв. м; - для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. 1.2. максимальная площадь земельного участка: - для индивидуального жилищного строительства – 2000 кв. м; - для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. от красной линии до размещения зданий, строений, сооружений (до линии застройки): 1) для индивидуального жилищного строительства: - от красной линии улиц – 5 м; - от красной линии проездов – 3 м; 2) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; 3) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Энергетика (6.7), Связь (6.8), Размещение автомобильных дорог (7.2.1), Трубопроводный транспорт (7.5) Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 4) для иных видов разрешенного использования: - от красной линии улиц, проездов – 5 м. 2.2. от иных границ земельных участков: 1) для индивидуальных жилых домов – 3 м; 2) расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м; 3) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки – в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 4) прочие виды разрешенного использования – не подлежат установлению. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3.1. предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или реконструкции: 1) объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Энергетика (6.7), Связь (6.8), Размещение автомобильных дорог (7.2.1), Трубопроводный транспорт (7.5), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) – не подлежат установлению; 2) для индивидуального жилищного строительства – 11 м; 2) прочие виды разрешенного использования – 40 м. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 60 % |

10.12. Градостроительные регламенты. Зона инженерной инфраструктуры (И)

10.12.1. Зоны инженерной инфраструктуры установлены для размещения и эксплуатации объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи и других объектов инженерной инфраструктуры.

10.12.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 24.

Таблица 24

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Трубопроводный транспорт (7.5) Специальное пользование водными объектами (11.2) Гидротехнические сооружения (11.3) Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Служебные гаражи (4.9) Складские площадки (6.9.1) | Склад (6.9) |

10.12.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 25.

Таблица 25

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 5 м при осуществлении нового строительства; 2.2. отступы от иных границ земельных участков регламентируется нормами инсоляции, освещенности и требованиями пожарной безопасности |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 40 м |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 80 % |

10.12.4. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе расположенными на соседних земельных участках.

10.12.5. Согласно статье 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки в границах линейных объектов действие градостроительного регламента не распространяется. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами. Для проектирования и использования инженерной инфраструктуры применяются правила действующих технических регламентов, национальных стандартов и норм.

10.13. Градостроительные регламенты. Зона размещения объектов автомобильного транспорта (Т1)

10.13.1. Зона размещения объектов автомобильного транспорта установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов автомобильного транспорта, перехватывающих стоянок, транспортно-пересадочных узлов.

10.13.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 26.

Таблица 26

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Деловое управление (4.1) Служебные гаражи (4.9) Заправка транспортных средств (4.9.1.1) Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) Автомобильные мойки (4.9.1.3) Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) Трубопроводный транспорт (7.5) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Складские площадки (6.9.1) | Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Склад (6.9) |

10.13.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 27.

Таблица 27

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений: 1) для объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Энергетика (6.7), Связь (6.8), Размещение автомобильных дорог (7.2.1), Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2), Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) – не подлежат установлению; 2) прочие виды разрешенного использования - 5 м при осуществлении нового строительства; 2.2. отступы от иных границ земельных участков регламентируется нормами инсоляции, освещенности и требованиями пожарной безопасности |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3.1.предельная высота зданий, строений, сооружений: 1) для объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Энергетика (6.7), Связь (6.8), Размещение автомобильных дорог (7.2.1), Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2), Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) – не подлежат установлению; 2) прочие виды разрешенного использования - 32 м |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 60 % |

10.13.4. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства.

10.14. Градостроительные регламенты. Зона размещения объектов железнодорожного транспорта (Т2)

10.14.1. Зона железнодорожного транспорта установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта, обслуживающих объектов.

10.14.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 28.

Таблица 28

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Железнодорожные пути (7.1.1) Обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2) Трубопроводный транспорт (7.5) Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Склад (6.9) Складские площадки (6.9.1) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Благоустройство территории (12.0.2) | Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) |

10.14.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 29.

Таблица 29

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | не подлежат установлению |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежат установлению |

10.14.4. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства.

10.14.5. Режим использования территории и параметры строительных изменений определяются в соответствии с назначением зоны согласно требованиям специальных нормативных документов.

10.15. Градостроительные регламенты. Зона размещения объектов воздушного транспорта (Т3)

10.15.1. Зона воздушного транспорта установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов воздушного транспорта, аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов).

10.15.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 30.

Таблица 30

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Воздушный транспорт (7.4) Связь (6.8) Склад (6.9) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) | Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | Не установлены |

10.15.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 31.

Таблица 31

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства. |

10.15.4. Порядок использования территорий объектов воздушного транспорта устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, использование земельных участков осуществляется в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации.

10.15.5. Размещение линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с собственником аэродрома и осуществляться в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации.

10.16. Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйственного использования (Сх1)

10.16.1. Зона сельскохозяйственного использования выделена для ведения сельского хозяйства, в том числе сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных в границах населенных пунктов.

10.16.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 32.

Таблица 32

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2) Овощеводство (1.3) Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) Садоводство (1.5) Виноградарство (1.5.1) Выращивание льна и конопли (1.6) Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) Питомники (1.17) Сенокошение (1.19) Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Трубопроводный транспорт (7.5) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) Запас (12.3) Ведение огородничества (13.1) Ведение садоводства (13.2) Земельные участки общего назначения (13.0) | Не установлены | Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) Выпас сельскохозяйственных животных (1.20) |

10.16.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 33.

Таблица 33

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | 1.1. минимальная площадь земельного участка: - для ведения личного подсобного хозяйства – 400 кв. м; - ведения садоводства – 300 кв. м; - ведение огородничества – 200 кв. м; - для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. 1.2. максимальная площадь земельного участка: - для ведения личного подсобного хозяйства – 2000 кв. м; - ведения садоводства – 1500 кв. м; - ведение огородничества – 500 кв. м; - для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. от красной линии до размещения зданий, строений, сооружений (до линии застройки): 1) от красной линии улиц – 5* м; 2) от красной линии проездов – 3 м; 3) до хозяйственных построек – 5 м.; 4) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2), Запас (12.3) Ведение огородничества (13.1) – не подлежат установлению Примечание: * - в сложившейся жилой застройке допускается уменьшение минимального отступа до сложившейся линии застройки жилыми домами. 2.2. от иных границ земельных участков: 1) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2), Запас (12.3), Ведение огородничества (13.1) – не подлежат установлению; 2) прочие виды разрешенного использования - при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»: для индивидуальных жилых домов, садовых домов – 3 м; до построек для содержания скота и птицы – 4 м; для хозяйственных построек – 1 м; для иных объектов капитального строительства – 3 м; 3) Минимальные расстояния между постройками должны быть: - от садового дома или жилого дома до душа, отдельно стоящей бани (сауны), надворной уборной – 8 м; - от колодца до надворной уборной и компостного устройства – 8 м. 4) При отсутствии централизованной канализации расстояние от надворной уборной необходимо принимать не менее: - до стен соседнего дома – 12 м; - до источника водоснабжения (колодца или артезианской скважины) – согласно пунктам 8.1 и 8.2 СП 53-13330.2019 «Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)». 5) Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового земельного участка не нормируются. 6) Противопожарные расстояния между садовыми или жилыми домами, расположенными на соседних участках, следует принимать по таблице 1 СП 4.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 7) Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, гаража-стоянки, бани), расположенных на соседних садовых земельных участках, должны быть не менее 4 м. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3.1. предельное количество этажей при новом строительстве или реконструкции: - жилых домов – до 3 надземных этажей, включая мансардный; - иных основных объектов капитального строительства – до 2 надземных этажей. 3.2. предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или реконструкции: - жилых домов – не более 11,0 м в коньке кровли; - иных основных строений – не более 13,6 м в коньке кровли; - вспомогательных строений – не более 7,0 м в коньке кровли или не более 4 м до верха плоской кровли; - иных объектов капитального строительства – не более 4,0 м; Исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) для индивидуальных жилых домов – 60%; 2) иных объектов капитального строительства – не подлежат установлению. |
| Предельное число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей | 1) для индивидуальных жилых домов – не более 2,0 машино-места, размещаемых в границах земельного участка; 2) для иных объектов капитального строительства – в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в приложении Ж СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

10.16.4. Минимальное количество парковочных мест для хранения индивидуального транспорта определяется в соответствии с региональными и (или) местными нормативами градостроительного проектирования.

10.17. Градостроительные регламенты. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2)

10.17.1. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения установлена для ведения сельского хозяйства, в том числе для размещения объектов сельскохозяйственного назначения. Использование и размещение объектов сельскохозяйственного назначения должно осуществляться с учетом класса опасности объектов капитального строительства, а также использования земельных участков на смежной территории.

10.17.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 34.

Таблица 34

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2) Овощеводство (1.3) Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) Садоводство (1.5) Выращивание льна и конопли (1.6) Скотоводство (1.8) Звероводство (1.9) Птицеводство (1.10) Свиноводство (1.11) Рыбоводство (1.13) Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) Сенокошение (1.19) Выпас сельскохозяйственных животных (1.20) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Проведение научных испытаний (3.9.3) Трубопроводный транспорт (7.5) | Не установлены | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) Служебные гаражи (4.9) |

10.17.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 35.

Таблица 35

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства. |

10.18. Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйственного назначения (Сх3)

10.18.1. Зона сельскохозяйственного назначения выделена для ведения сельского хозяйства, в том числе сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных вне границ населенного пункта.

10.18.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 36.

Таблица 36

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2) Овощеводство (1.3) Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) Садоводство (1.5) Виноградарство (1.5.1) Выращивание льна и конопли (1.6) Пчеловодство (1.12) Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) Питомники (1.17) Сенокошение (1.19) Выпас сельскохозяйственных животных (1.20) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Ведение огородничества (13.1) Ведение садоводства (13.2) Земельные участки общего назначения (13.0) | Не установлены | Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) |

10.18.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 37.

Таблица 37

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | 1.1. минимальная площадь земельного участка: - для ведения личного подсобного хозяйства – 400 кв. м; - ведения садоводства – 300 кв. м; - ведение огородничества – 200 кв. м; - для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. 1.2. максимальная площадь земельного участка: - для ведения личного подсобного хозяйства – 2000 кв. м; - ведения садоводства – 1500 кв. м; - ведение огородничества – 500 кв. м; - для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства. |

10.19. Градостроительные регламенты. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (Сх4)

10.19.1. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ выделена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации садовых домов, формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха.

10.19.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 38.

Таблица 38

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Земельные участки общего назначения (13.0) Ведение огородничества (13.1) Ведение садоводства (13.2) Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) Запас (12.3) | Благоустройство территории (12.0.2) | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Магазины (4.4) Туристическое обслуживание (5.2.1) Площадки для занятий спортом (5.1.3) |

10.19.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 39.

Таблица 39

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | 1.1. минимальная площадь земельного участка: - для ведения личного подсобного хозяйства – 400 кв. м; - ведения садоводства – 300 кв. м; - ведение огородничества – 200 кв. м; - для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. 1.2. максимальная площадь земельного участка: - для ведения личного подсобного хозяйства – 2000 кв. м; - ведения садоводства – 1500 кв. м; - ведение огородничества – 500 кв. м; - для иных объектов капитального строительства - не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. от красной линии до размещения зданий, строений, сооружений (до линии застройки): 1) от красной линии улиц – 5* м; 2) от красной линии проездов – 3 м; 3) до хозяйственных построек – 5 м.; 4) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2), Запас (12.3), Площадки для занятий спортом (5.1.3) – не подлежат установлению Примечание: * - в сложившейся жилой застройке допускается уменьшение минимального отступа до сложившейся линии застройки жилыми домами. 2.2. от иных границ земельных участков: 1) до объектов и земельных участков с видами разрешенного использования Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2), Запас (12.3), Площадки для занятий спортом (5.1.3) – не подлежат установлению; 2) прочие виды разрешенного использования - при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»: для индивидуальных жилых домов, садовых домов – 3 м; до построек для содержания скота и птицы – 4 м; для хозяйственных построек – 1 м; для иных объектов капитального строительства – 3 м; 3) Минимальные расстояния между постройками должны быть: - от садового дома или жилого дома до душа, отдельно стоящей бани (сауны), надворной уборной – 8 м; - от колодца до надворной уборной и компостного устройства – 8 м. 4) При отсутствии централизованной канализации расстояние от надворной уборной необходимо принимать не менее: - до стен соседнего дома – 12 м; - до источника водоснабжения (колодца или артезианской скважины) – согласно пунктам 8.1 и 8.2 СП 53-13330.2019 «Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)». 5) Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового земельного участка не нормируются. 6) Противопожарные расстояния между садовыми или жилыми домами, расположенными на соседних участках, следует принимать по таблице 1 СП 4.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 7) Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, гаража-стоянки, бани), расположенных на соседних садовых земельных участках, должны быть не менее 4 м. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3.1. предельное количество этажей при новом строительстве или реконструкции: - жилых домов – до 3 надземных этажей, включая мансардный; - иных основных объектов капитального строительства – до 2 надземных этажей. 3.2. предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или реконструкции: - жилых домов – не более 11,0 м в коньке кровли; - иных основных строений – не более 13,6 м в коньке кровли; - вспомогательных строений – не более 7,0 м в коньке кровли или не более 4 м до верха плоской кровли; - иных объектов капитального строительства – не более 4,0 м; Исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) для индивидуальных жилых домов – 60%; 2) иных объектов капитального строительства – не подлежат установлению. |

10.19.4. Минимальное количество парковочных мест для хранения индивидуального транспорта определяется в соответствии с региональными и (или) местными нормативами градостроительного проектирования.

10.20. Градостроительные регламенты. Зона объектов физической культуры и спорта (Р1)

10.20.1. Зона объектов физической культуры и спорта выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов физической культуры и спорта с включением объектов инженерной инфраструктуры, а также обслуживающих объектов.

10.20.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 40.

Таблица 40

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) Водный спорт (5.1.5) Авиационный спорт (5.1.6) Спортивные базы (5.1.7) Причалы для маломерных судов (5.4) Поля для гольфа или конных прогулок (5.5) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Общее пользование водными объектами (11.1) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Деловое управление (4.1) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | Бытовое обслуживание (3.3) Парки культуры и отдыха (3.6.2) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Природно-познавательный туризм (5.2) Туристическое обслуживание (5.2.1) Трубопроводный транспорт (7.5) Санаторная деятельность (9.2.1) |

10.20.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 41.

Таблица 41

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | 1.1. Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных необходимых в соответствии с настоящими правилами и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации. 1.2. Максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 32 м |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежат установлению |
| Предельное число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей, размещаемых в границах земельного участка | в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в приложении Ж СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

10.21. Градостроительные регламенты. Зона озелененных территорий общего пользования (Р2)

10.21.1. Зона озелененных территорий общего пользования установлена для обеспечения сохранения и использования территорий озеленения в целях проведения досуга населения и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, их рационального использования.

10.21.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 42.

Таблица 42

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Парки культуры и отдыха (3.6.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Природно-познавательный туризм (5.2) Деятельность по особой охране и изучению природы (9.0) Охрана природных территорий (9.1) Историко-культурная деятельность (9.3) Общее пользование водными объектами (11.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | Не установлены |

10.21.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 43.

Таблица 43

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | не подлежат установлению |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 32 м |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельное число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей | в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в приложении Ж СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

10.22. Градостроительные регламенты. Зона объектов отдыха и туризма (Р3)

10.22.1. Зона объектов отдыха и туризма установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов рекреации, массового отдыха, туризма, отдыха выходного дня, а также сопутствующей инфраструктуры.

10.22.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 44.

Таблица 44

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Передвижное жилье (2.4) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) Водный спорт (5.1.5) Авиационный спорт (5.1.6) Спортивные базы (5.1.7) Природно-познавательный туризм (5.2) Туристическое обслуживание (5.2.1) Охота и рыбалка (5.3) Поля для гольфа или конных прогулок (5.5) Историко-культурная деятельность (9.3) Общее пользование водными объектами (11.1) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Не установлены | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Магазины (4.4) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Служебные гаражи (4.9) |

10.22.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 45.

Таблица 45

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | не подлежат установлению |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 32 м |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельное число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей | в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в приложении Ж СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

10.24. Градостроительные регламенты. Зона кладбищ (Сн1)

10.24.1. Зона кладбищ установлена для обеспечения правовых условий градостроительного использования территорий, предназначенных для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, а также под размещение соответствующих сооружений.

10.24.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 46.

Таблица 46

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Ритуальная деятельность (12.1) Историко-культурная деятельность (9.3) | Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Служебные гаражи (4.9) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Бытовое обслуживание (3.3) |

10.24.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 47.

Таблица 47

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | - Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению - Максимальный размер земельного участка – 40 га. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |

10.25. Градостроительные регламенты. Зона размещения отходов (Сн2)

10.25.1. Зона размещения отходов установлена для обеспечения правовых условий градостроительного использования территорий для размещения, обработки, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

10.25.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 48.

Таблица 48

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Специальная деятельность (12.2) | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Не установлены |

10.25.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 49.

Таблица 49

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 2.1. отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 5 м; 2.2. отступы от иных границ земельных участков -3 м. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |

10.25.4. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии со специальными нормативами в сфере обращения с отходами, в том числе с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

10.26. Градостроительные регламенты. Зона военных и режимных объектов (Сн3)

10.26.1. Зона военных и режимных объектов установлена для обеспечения правовых условий градостроительного использования территорий специального назначения, военных объектов и иных режимных территорий специального назначения.

10.26.2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 50.

Таблица 50

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Служебные гаражи (4.9) Обеспечение вооруженных сил (8.1) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Обеспечение деятельности по исполнению наказаний (8.4) Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Не установлены | Не установлены |

10.26.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 51.

Таблица 51

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | не подлежат установлению. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежат установлению. |

10.26.4. Порядок использования режимных территорий устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.27. Градостроительные регламенты. Зона природных территорий (Р4)

10.27.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков представлен в таблице 52.

Таблица 52

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Религиозное управление и образование (3.7.2) Трубопроводный транспорт (7.5) Охрана природных территорий (9.1) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) Запас (12.3) | Не установлены | Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) |

10.27.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 53.

Таблица 53

| Наименование показателя | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | не подлежат установлению. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежат установлению. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежат установлению. |

При изменении основного вида разрешенного использования для объектов в существующих производственных зонах и коммунальных зонах без специальных разрешений запрещается:

- выбор вида разрешенного использования с классом опасности выше;

- перевод из объекта не имеющего класс опасности в объект с классом опасности.

При изменении основного вида разрешенного использования для объектов в существующих производственных зонах и коммунальных зонах без специальных разрешений запрещается:

- выбор вида разрешенного использования с классом опасности выше;

- перевод из объекта не имеющего класс опасности в объект с классом опасности.

При изменении основного вида разрешенного использования для объектов в существующих производственных зонах и коммунальных зонах без специальных разрешений запрещается:

- выбор вида разрешенного использования с классом опасности выше;

- перевод из объекта не имеющего класс опасности в объект с классом опасности.

осуществление хозяйственной деятельности с учетом требований санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами